OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY TYPU FURGON WRAZ Z ZABUDOWĄ WARSZTATOWĄ ORAZ  PRZYCZEPĄ DO TRANSPORTU ROWERÓW

# Zapisy ogólne

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu eklektycznego typu furgon o dopuszczalnej masie całkowitej  do 3,5 t wraz z przyczepą do transportu rowerów umożliwiającą przewóz min. 20 rowerów.

- Pojazd oraz przyczepa muszą być fabrycznie nowe z datą produkcji nie wcześniejszą  niż 2025 rok, nieużywane, kompletne, z  homologacją (umożliwiającą zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dopuszczenie do ruchu oraz rejestrację na obszarze Polski) oraz wolne od wad technicznych i prawnych. Dopuszcza się samochód z przebiegiem do 200 km.

- Sprzedawca dostarczy pojazd oraz przyczepę na koszt własny w miejsce wskazane przez Zamawiającego na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, wraz z dokumentami w języku polskim wymaganymi do ich zarejestrowania, książkami serwisowymi i gwarancyjnymi, aktualnymi świadectwami homologacji oraz instrukcjami obsługi w języku polskim i wykonanymi pierwszymi przeglądami technicznym umożliwiającymi Zamawiającemu rejestrację pojazdu i przyczepy.

- Wszystkie dostarczone przedmioty  muszą być objęte minimum 24 miesięczną gwarancją, 
w tym pojazdy gwarancją bez limitu kilometrów. Wykonawca musi wskazać autoryzowany serwis, który znajduje się w odległości nie większej niż  200 km od Miasta Ostrowiec Świętokrzyski, w którym Zamawiający będzie mógł dokonać niezbędnych czynności serwisowych i naprawczych w okresie gwarancji w cenie ofertowej.

Okres obowiązywania gwarancji wskazany przez Wykonawcę w ofercie, liczony będzie od daty podpisania protokołu odbioru.

- W ramach gwarancji udzielonej na pojazd w formularzu ofertowym (w czasie jej trwania) Wykonawca zapewni bezpłatne pakiety serwisowe – zgodne z instrukcją użytkowania. Pakiety serwisowe nie będą uwzględniać wymiany części eksploatacyjnych, które zostały zużyte w skutek normalnego użytkowania.

- Wszystkie usterki lub wady ujawnione w okresie gwarancji muszą być usuwane w ciągu 
14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego do Wykonawcy. W przypadku napraw wymagających dłuższego czasu niż 14 dni, Wykonawca zapewni na czas naprawy samochód/ przyczepę zastępczy/ą podobnego typu umożliwiający/ą realizację zadań do których mają służyć (np. w przypadku samochodu dopuszcza się pojazd typu furgon bez specjalistycznej zabudowy). Samochód/przyczepa zastępczy/-a powinien/-a być zapewniony/-a najpóźniej od dnia następującego po upływie 14 dni od dnia zgłoszenia wady lub usterki Wykonawcy, jeśli naprawa w tym terminie nie zostanie wykonana.

- W sytuacji, gdy w okresie pomiędzy złożeniem przez Sprzedawcę oferty 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a realizacją umowy, nastąpi zmiana przepisów prawa w zakresie rejestracji, homologacji, sprzedaży lub wprowadzenia do użytku nowego sprzętu, Sprzedawca ten obowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia

z uwzględnieniem tychże zmian, jak również dostarczyć dokumenty umożliwiające ich zarejestrowanie  na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa.

# 2. Wymagania techniczno-eksploatacyjne dotyczące pojazdu.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 20 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego wzoru logo systemu oraz innych elementów graficznych (znaki UE, tekst, itp.), ale nie później niż w terminie 80 dni od podpisania umowy, projekt malowania / oklejania pojazdu zawierający m.in. logo systemu Roweru Miejskiego, logo Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, znaki UE, tekst itp., który Zamawiający w ciągu 14 dni zaakceptuje lub zgłosi swoje uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni przedstawi poprawiony projekt malowania/oklejenia pojazdu. Powierzchnia malowania / oklejania min. 50 % powierzchni zewnętrznych bocznych i tylnej  pojazdu.

| Nr | Parametr/wyposażenie | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji | minimum 2025 |
|  | Wymiary i parametry pojazdu |  |
|  | Typ nadwozia | Furgon, największa dostępna wersji długości i wysokości nadwozia oferowana seryjnie przez producenta danego modelu pojazdu |
|  | Kierownica po lewej stronie, przystosowany do ruchu prawostronnego | Wymagane |
|  | Liczba miejsc/siedzeń | 3 |
|  | Rozstaw osi | 4300 mm |
|  | Wysokość przestrzenie ładunkowej | 1900 mm |
|  | Długość przestrzeni ładunkowej | 4250 mm |
|  | Szerokość przestrzeni ładunkowej | 1700 mm |
|  | Dach | Wysoki |
|  | Drzwi przesuwne z prawej strony | Wymagane, dopuszcza się drzwi z dwóch stron |
|  | Dopuszczalna ładowność | 450 kg |
|  | Napęd |  |
|  | Silnik | Elektryczny |
|  | Moc minimalna | 96 kW (130KM) |
|  | Średnia emisja CO2 | 0g/km |
|  | Zasięg na jednym ładowaniu nie mniejszy niż | 250 km |
|  | Bateria trakcyjna, pojemność netto minimalna | 80 kWh |
|  | Ładowanie DC | 49 kW |
|  | Ładowanie AC | 11 kW |
|  | Skrzynia biegów | Automatyczna |
|  | Inne |  |
|  | Ładowarka | Ładowarka dedykowana do modelu auta, zgodna z wymaganiami producenta |
|  | Kluczyki pełno funkcjonalne | 2 sztuki |
|  | Szybkościomierz ze skalą w kilometrach | Wymagane |
|  | Hamulce przód tarczowe | Wymagane |
|  | System ABS | Wymagany |
|  | System awaryjnego hamowania, wykrywania przeszkód, unikania kolizji | Wymagane |
|  | Asystent utrzymania pasa ruchu | Wymagane |
|  | Poduszka powietrzna kierowcy pasażera z przodu | Wymagane |
|  | Sygnalizacja niezapięcia pasa na fotelu kierowcy | Wymagane |
|  | Tempomat | Wymagane |
|  | Automatyczny układ włączania świateł | Wymagane |
|  | Lampy (przód , tył ) LED | Wymagane |
|  | Boczne światła obrysowe | Wymagane |
|  | Kierownica wielofunkcyjna | Wymagane |
|  | Kierownica z regulacją nachylenia i wysokości | Wymagane |
|  | Klimatyzacja | Manualna lub automatyczna |
|  | Wskaźnik temperatury zewnętrznej | Wymagane |
|  | Szyby w przestrzeni pasażerskiej otwierane elektrycznie | Wymagane |
|  | Czujnik deszczu oraz wycieraczek z automatyczną regulacją prędkości wycierania | Wymagane |
|  | Siedzenie kierowcy | Pełna regulacja, oparcia oraz siedziska góra dół |
|  | Podparcie lędźwiowe w fotelu kierowcy | Wymagane |
|  | Podłokietnik przy fotelu kierowcy | Wymagane |
|  | Radio z kolorowym wyświetlaczem dotykowym 10 cali lub większym, funkcją telefonicznego zestawu głośnomówiącego (Bluetooth) + nawigacja (gwarantowana aktualizacja przez okres min. udzielonej gwarancji) | Wymagane |
|  | Uchwyt na telefon z funkcją ładowania indukcyjnego lub wyznaczone miejsce z funkcją ładowania indukcyjnego | Wymagane |
|  | Centralny zamek otwierany z pilota | Wymagane |
|  | Kamera cofania | Wymagane |
|  | Czujniki parkowania tył oraz przód | Wymagane |
|  | Gniazdo USB 5 V w kabinie kierowcy | Wymagane |
|  | Gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy | Wymagane |
|  | Schowek nad szybą przednią | Wymagane |
|  | Kolor tapicerki w przestrzeni pasażerskiej | W odcieniach szarości lub czerni. łatwa w czyszczeniu, odporna na ścieranie i zabrudzenia |
|  | Pełna ścianka działowa między częścią pasażerską a transportową | Wymagane |
|  | Lampa/-y sufitowa/-e w przedziale ładunkowym/pasażerskim, z zestykiem drzwiowym | Wymagane |
|  | Składane, elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka | Wymagane |
|  | Stopień ułatwiający wejście do części ładunkowej | Wymagane |
|  | Układ kontroli ciśnienia w oponach na osi przedniej i osi tylnej, bezprzewodowy | Wymagane |
|  | Koła nie mniejsze niż | R16 |
|  | Opony całoroczne | Wymagane |
|  | Alarm antykradzieżowy | Wymagane |
|  | Zaczep do holowania pojazdu | Wymagane (jeśli nie jest zamontowany na stałe z przodu pojazdu) |
|  | Hak, uniwersalny, kompatybilny z zamawianą w zestawie przyczepą | Wymagane |
|  | Instalacja elektryczna pod gniazdo przyczepy, złączne uniwersalne (dopuszcza się stosowanie przejściówek) | Wymagane |
|  | GPS z funkcją śledzenia i dostępem do aplikacji | Wymagane |
|  | Chlapacze przednie Chlapacze tył | Wymagane |
|  | Wyjmowane dywaniki gumowe w części pasażerskiej | Wymagane |
|  | Trójkąt ostrzegawczy i kamizelka odblaskowa | Wymagane |
|  | Apteczka | Wymagane |
|  | Gaśnica | Wymagane |
|  | Światła żółte ostrzegawcze z niezależnym sterowaniem na dachu, z przodu i z tyłu pojazdu | Wymagane |
|  | Odstraszasz na kuny: ultradźwięki + wysokie napięcie | Wymagane |

# 3. Wymagania techniczno-eksploatacyjne dotyczące części ładunkowej – zabudowa warsztatowa

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w ciągu 40 dni od dnia podpisania umowy projekt zabudowy części ładunkowej, który Zamawiający w ciągu 14 dni zaakceptuje lub zgłosi swoje uwagi. Wykonawca w ciągu 7 dni przedstawi poprawiony projekt zabudowy.

| Nr | Parametr/ wyposażenie | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | Zabudowa warsztatowa / szafka narzędziowa o konstrukcji blaszanej lub innej o nie gorszych parametrach wytrzymałościowych, malowana proszkowo posiadająca wyznaczone miejsca do przechowywania narzędzi ręcznych wskazanych w wyposażeniu części warsztatowej. Zabezpieczona przed przemieszczaniem się podczas jazdy. Wyznaczone, przystosowane miejsce do przewozu elektronarzędzi wskazanych w wyposażeniu części warsztatowej. | Wymagane |
|  | System wentylacji, otwory wentylacyjne oraz wentylatory, które zapewniają odpowiednią cyrkulację powietrza w części ładunkowej/ warsztatowej | Wymagane |
|  | Cała część ładunkowa/warsztatowa (ściany w tym ściana grodziowa dach, podłoga, drzwi, nadkola) zabudowana w sposób estetyczny z zastosowaniem materiałów izolujących (między karoserią a ściankami zabudowy), wodoodporna umożliwiający łatwe sprzątanie, mycie np. myjką wysokociśnieniową o min grubości 5 mm. Zabudowa wyposażona w listwy do mocowania ładunku. | Wymagane |
|  | Podłoga antypoślizgowa, wodoodporna wykonana ze sklejki o min grubości 9 mm, posiadająca uchwyty do mocowania ładunku (min 4 sztuki po każdej stronie pojazdu). Wszystkie listwy progowe wykonane z aluminium zlicowane z powierzchniami płyt. | Wymagane |
|  | Oświetlenie LED zainstalowane w suficie części warsztatowej, szafkach i w strefach roboczych, zapewniające odpowiednią widoczność podczas pracy | Wymagane |
|  | Stojak rowerowy – serwisowy – umożliwiający wymianę kół itp. | Wymagane |
|  | Kubeł na śmieci | Wymagane |
|  | Uchwyty umożliwiające przewóz co najmniej 8 rowerów | Wymagane |
|  | Lampy doświetlające, regulowane LED zamocowane nad każdymi drzwiami w części ładunkowej | Wymagane |
|  | Monitoring zewnętrzny pojazdu, kamera z każdej strony pojazdu, rozdzielczość minimalna kamer 700 linii, minimalna czułość kamer 0,1 luxa, odporność na wibracje charakterystyczne dla pojazdów np. komunikacji miejskiej, miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym. Dostęp do zapisu powinien być możliwy lokalnie oraz (opcjonalnie) zdalnie przez aplikację lub przeglądarkę internetową. | Wymagane |
|  | Cyfrowy rejestrator obrazu z kamer, nagrywanie w rozdzielczości minimalnej 2560x1440 pikseli – pozwalający na zachowanie nagrań min. 21 dni ciągłego nagrania ze wszystkich kamer oraz zapis dźwięku, | Wymagane |
|  | Rampa najazdowa do wprowadzania rowerów do części warsztatowej z powierzchnią antypoślizgową, wymiary: (dł. x szer.) 1600 mm x 20 mm, waga pojedynczej szyny: 6 kg, Minimalne dopuszczane obciążenie: 200 kg, – 2 sztuki, w części serwisowej/ ładunkowej należy uwzględnić miejsce do przewożenia najazdów – najazdy muszą być łatwo dostępne, trwale zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie jazdy | Wymagane |

# 4. Wyposażenie zabudowy pojazdu

Wszystkie narzędzia muszą być umiejscowione w zabudowie warsztatowej w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie się podczas jazdy.

| Nr | Minimalny wykaz narzędzi |
| --- | --- |
|  | Piła szablasta akumulatorowa np. BOSCH PROFESSIONAL GSA1100E lub inna o parametrach co najmniej równoważnych+ 2 baterie + ładowarka+ walizka transportowa |
|  | Klucz udarowy np. BOSCH GDS 18V-400 lub inna parametrach co najmniej równoważnych + 2 baterie + ładowarka+ walizka transportowa |
|  | Szlifierka np. BOSCH GWS 18V-10 lub inna o parametrach co najmniej równoważnych + 2 baterie + ładowarka+ walizka transportowa |
|  | Klucz dynamometryczny+ walizka transportowa |
|  | Zestaw akcesoriów pneumatycznych: kompresor akumulatorowy wyposażony w manometr, końcówki do pompowania kół, końcówka do przedmuchiwania + 2 baterie + ładowarka+ walizka transportowa |
|  | Zestaw młotków: Młotek z głowicą 300 g, Młotek gumowy 300 g |
|  | Redukcja 1/2” (12.7 mm), 3/8” (9.5 mm) |
|  | Końcówka śrubokrętowa Torx: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=30 mm); T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55 (L=75 mm) |
|  | Końcówka śrubokrętowa sześciokątna: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=30 mm); 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm (L=75 mm) |
|  | Końcówka śrubokrętowa Spline: M5, M6, M8, M10, M12 (L=30 mm); M5, M6, M8, M10, M12 (L=75 mm) |
|  | Klucz płasko-oczkowy: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28 mm |
|  | Nasadki 1/2” (12.7 mm): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm |
|  | Przedłużka 1/2” (12.7 mm); (127 mm) |
|  | Przegub Cardana 1/2” (12.7 mm) |
|  | Grzechotka 1/2” (12.7 mm); (255 mm); 72T |
|  | Nasadki 1/4” (6.3 mm): 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm |
|  | Nasadki długie 1/4” (6.3 mm): 8, 10, 11, 12, 13 mm |
|  | Przedłużki 1/4” (6.3 mm); (50.8, 101.6 mm) |
|  | Grzechotka 1/4” (6.3 mm); (155 mm); 72T |
|  | Pokrętło do nasadek 1/4” (6.3 mm); (150 mm) |
|  | Szczypce uniwersalne 180 mm |
|  | Szczypce tnące boczne 160 mm |
|  | Szczypce wydłużone proste 160 mm |
|  | Szczypce wydłużone wygięte 160 mm |
|  | Krętaki płaskie: 3x75, 5x100, 5x150, 6x38, 6x100, 6x150, 8x150 mm |
|  | Wkrętaki krzyżowe: PH0x100, PH1x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm |
|  | Szczypce zaciskowe 180, 250 mm; |
|  | Nasadki 3/4” (19.0 mm): 19, 21, 22, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 46, 50, 55 mm |
|  | Przedłużka 3/4” (19.0 mm); (200 mm) |
|  | Przegub Cardana 3/4” (19.0 mm) |
|  | Redukcja 1/2” (12.7 mm) x 5/16” (7.9 mm) |
|  | Końcówka śrubokrętowa płaska 8 mm (L=35 mm); 8 mm (L=75 mm) |
|  | Końcówka śrubokrętowa Pozidrive PH3 (L=35 mm); PH1, PH2, PH3 (L=75 mm) |
|  | Łyżki do opon rowerowych |
|  | 4x klucz do szprych |
|  | Zestaw do naprawy łańcucha rowerowego |
|  | Zestaw do naprawy opon |
|  | Przyrząd do centrowania kół |
|  | Zestaw kluczy do naprawy roweru w formie walizki - minimalnie 44 części - Klucz nastawny (francuz) - Klucz do sterów: 30 / 32 / 36 oraz 40 mm - Zestaw naprawczy z klejem oraz łatkami - Skuwacz łańcucha - Wkrętak - Klucz do tarcz mechanizmu korbowego - 3 łyżki do opon - Ściągacz do korb - Klucz do kaset i tarcz C.L - Uniwersalny klucz do szprych (3 średnice 3.2; 3.3; 3.5) - Klucz do osi suportu (wielowypust) - Bacik do odkręcania kaset - Dwa klucze do piast 2x (14,16 i 13, 15) - Klucz nasadowy 1/4" 8, 9 oraz 10 mm - Zestaw kluczy imbusowych 2/2.5/3/4/5/6 mm - Klucz imbusowy do korb 8mm - Klucz do pedałów, piast i korb |

# 5. Przyczepa do transportu rowerów

Przyczepa musi spełniać wszystkie niezbędne wymagania

| Nr | Parametr/ wyposażenie | Minimalne wymagania |
| --- | --- | --- |
|  | DMC | Do 750 kg |
|  | Ładowność | 400 kg |
|  | Konstrukcja | Ze stali ocynkowanej, zabezpieczona antykorozyjnie |
|  | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami + elementy odblaskowe na boku przyczepy | Wymagane |
|  | Długość | 3400 mm |
|  | Szerokość | od 1800 mm do 1950 mm |
|  | Osie | 1 lub 2 |
|  | Koła | 12” lub większe |
|  | Błotniki | Nad wszystkimi kołami |
|  | Liczba stanowisk do przewozu tradycyjnych rowerów o rozmiarze kół 26” lub 28” | 20 |
|  | Podłoga | Pełna, płaska, antypoślizgowa umożlwiająca transport roweru niestandardowego np. 3 kołowego |
|  | Uchwyty do mocowania ładunku | Przy każdym stanowisku rowerowym |
|  | Koło podporowe, regulowane | Wymagane |
|  | Zaczep zamykany (blokowany) zamkiem | Wymagane |
|  | Koła umieszczone poza obrysem przestrzeni ładunkowej; | Wymagane |
|  | Koło zapasowe, pełnowymiarowe | Wymagane |
|  | Rampa najazdowa do wprowadzania rowerów, wymiary: (dł. x szer.) 1600 mm x 20 mm, waga pojedynczej szyny: 6 kg, Minimalne dopuszczane obciążenie: 200 kg, – 2 sztuki, należy uwzględnić miejsce do przewożenia najazdów – najazdy muszą być łatwo dostępne, trwale zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie jazdy | Wymagane |
|  | Pasy transportowe z napinaczem taśma min. 35 mm długość min 5000 mm – 20 sztuk | Wymagane |

# Wymagania pozostałe:

Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt przed podpisaniem końcowego protokołu odbioru przeszkoli:

- minimum 2 kierowców wskazanych przez Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i bezpiecznej eksploatacji oferowanego pojazdu oraz nauki płynnej jazdy 
i efektywnego wykorzystywania możliwości samochodu elektrycznego.