WL-IV.272.9.2026 								zał. 1B do swz

Opis Przedmiotu Zamówienia / specyfikacja techniczna

(Cz. II zamówienia)

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Wykonawcę projektu technicznego wdrożenia, dostawa, instalacja, konfiguracja i uruchomienie systemu klasy NAC (Network Access Control) przeznaczonego do zarządzania dostępem do sieci przewodowej 
i bezprzewodowej w środowisku Zamawiającego. Środowisko wirtualizacyjne (serwery fizyczne oraz platforma wirtualizacyjna) zostanie zapewnione przez Zamawiającego. Wykonawca otrzyma dostęp administracyjny do wirtualizatora w celu instalacji systemu. System musi być wdrożony w architekturze rozproszonej, z zapewnieniem wysokiej dostępności (HA) oraz integracją z infrastrukturą Zamawiającego. Rozwiązanie powinno posiadać funkcjonalności systemów klasy PacketFence lub równoważnych. Minimalne wymagania funkcjonalne:

- Obsługa kontroli dostępu do sieci LAN/WLAN dla użytkowników wewnętrznych, gości oraz urządzeń niezarządzanych (BYOD, IoT).

- Obsługa wielu lokalizacji fizycznych (multi-site), z centralnym zarządzaniem politykami i lokalną egzekucją dostępu.

- Wysoka dostępność usług (HA) w każdej lokalizacji – zapewnienie działania systemu również w przypadku utraty łączności z lokalizacją centralną.

- Obsługa uwierzytelniania 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS) oraz MAC Authentication Bypass (MAB).

- Rejestracja użytkowników i urządzeń za pomocą Captive Portalu z funkcją potwierdzeń mail/SMS.

- Możliwość dynamicznego przypisywania VLAN do portów/przełączników lub punktów dostępowych na podstawie polityk dostępu.

- Integracja z katalogiem użytkowników (np. Microsoft Active Directory lub LDAP).

- Integracja z infrastrukturą klucza publicznego (PKI), w szczególności: obsługa certyfikatów X.509, weryfikacja certyfikatów przez CRL i/lub OCSP, integracja 
z zewnętrznym lub lokalnym CA.

- Obsługa dzienników dostępu i raportowania zgodności z politykami bezpieczeństwa.

- Centralny, webowy interfejs zarządzający dostępny przez HTTPS, z autoryzacją 
i rolami użytkowników.

Minimalne wymagania techniczne i funkcjonalne:

| Lp. | Wymaganie techniczne i funkcjonalne |  | Wartość minimalna | Nie potrzebne skreślić* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Architektura |  | Rozproszona (multi-site) z lokalną redundancją | Spełnia/ Nie spełnia* |
| 2. | Wysoka dostępność |  | HA w wielu lokalizacjach, odporność na awarie łącza z centralą |  |
| 3. | Obsługiwane protokoły |  | 802.1X (EAP-PEAP, EAP-TLS), MAB, RADIUS, SNMP, HTTPS |  |
| 4. | Obsługa VLAN |  | Dynamiczne przypisywanie VLAN (CoA) na przełącznikach i WiFi |  |
| 5. | Captive Portal |  | Z możliwością uwierzytelniania, rejestracji |  |
| 6. | Integracja z Active Directory / LDAP |  | Tak |  |
| 7. | Integracja z PKI (CA lokalne / zewnętrzne) |  | Tak, pełne wsparcie dla EAP-TLS, CRL, OCSP |  |
| 8. | Sprzęt |  | Instalacja na wirtualizatorze Zamawiającego |  |
| 9. | Zgodność sprzętowa |  | Integracja z: kontrolerem WiFi Aruba, przełącznikami Zamawiającego |  |
| 10. | Interfejs zarządzania |  | Webowy (HTTPS), z wielopoziomową kontrolą dostępu |  |
| 11. | Licencja |  | Oprogramowanie typu open source lub licencja komercyjna z wieczystym bezpłatnym dostępem do aktualizacji |  |

Zakres realizacji:

- Instalacja i pełna konfiguracja systemu klasy NAC (PacketFence lub równoważny) 
na środowisku wirtualnym Zamawiającego.

- Integracja z kontrolerem WiFi Aruba (ArubaMC-VA,8.6.0.18) oraz przełącznikami – obecnie zamawiający posiada wyłącznie przełączniki zarządzalne marki Cisco lub HP (Aruba) warstwy 2 lub 3.

- Wdrożenie integracji z usługą katalogową (AD/LDAP) oraz infrastrukturą PKI Zamawiającego. Konfiguracja supplicanta 802.1X na urządzeniach końcowych przyłączonych do domeny Active Directory, w tym przygotowanie i wdrożenie polityk grupowych (GPO) automatyzujących konfigurację uwierzytelniania sieciowego.

- Skonfigurowanie polityk dostępu, ról użytkowników, VLAN, Captive Portalu oraz inspekcji urządzeń.

- W ramach wdrożenia Wykonawca skonfiguruje autoryzację urządzeń infrastrukturalnych Zamawiającego w oparciu o protokół 802.1X z wykorzystaniem metody EAP-TLS dla telefonów IP marki Cisco tj. konfiguracja uwierzytelniania 802.1X z wykorzystaniem certyfikatu urządzenia (EAP-TLS), punkty dostępowe WiFi Aruba poprzez uwierzytelnianie po certyfikacie urządzenia (EAP-TLS), zgodne z polityką bezpieczeństwa Zamawiającego,

- Wykonawca zapewni odpowiednią konfigurację NAC oraz współpracę z infrastrukturą PKI Zamawiającego, w tym proces wystawiania i instalacji certyfikatów X.509 dla urządzeń.

- W ramach wdrożenia Wykonawca przeprowadzi analizę infrastruktury i wskaże urządzenia nieobsługujące uwierzytelniania 802.1X. Dla tych urządzeń zostanie zaproponowane alternatywne rozwiązanie kontroli dostępu, np. oparte na adresach MAC lub inne równoważne.

- Przeprowadzenie testów poprawności działania zgodnie ze scenariuszem 
z załącznika.

- Przeprowadzenie szkolenia 6 administratorów (min. 1 dzień).

- Przekazanie dokumentacji technicznej i powdrożeniowej.

- Wykonawca zobowiązany jest po wdrożeniu do przedłożenia oświadczenia, 
że wdrożony system umożliwia realizację polityk bezpieczeństwa zgodnych z NIS2, 
w tym przez dostarczenie odpowiednich konfiguracji oraz dokumentacji wspierającej ocenę zgodności, gwarantujące możliwie najwyższy poziom bezpieczeństwa.

- Wykonawca zapewni podstawowy okres wsparcia technicznego od dnia podpisania bezusterkowego, protokolarnego odbioru przedmiotu zamówienia do dnia 30 czerwca 2026 r. oraz w okresie 12 miesięcy od zakończenia podstawowego okresu, tj. od dnia 01 lipca 2026 r. Wsparcie techniczne w dni robocze (poniedziałek–piątek) w godzinach 7:30–15:30. Wsparcie nie może być limitowane liczbą zgłoszeń. Wsparcie techniczne obejmuje również aktualizacje i pomoc przy błędach konfiguracji.