Opis przedmiotu zamówienia

Zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu

- Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wapna o bardzo wysokiej reaktywności Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Terespolu.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wapna w okresie

w okresie 12  miesięcy od daty zawarcia umowy lub do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji w ilości 155 ton w zakresie podstawowym i 75 z zakresu prawa opcji (około 230 ton ) w odstępach około miesięcznych w ilości około 26-27 ton na miesiąc o następujących parametrach fizyko-chemicznych:

- Reaktywność t60 - max 90 sekund

- CaO + MgO -min. 93,0%

- MgO - max. 2,0%

- SO3  -max. 0,5%

- CO2 -max. 4,0%

Pozostałości na sicie:

- 0,09 mm-max 10,0%

- 0,20 mm max 3,0%

- Przy każdorazowej dostawie Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwo jakości danej partii dostarczanego wapna, które będzie zawierało co najmniej parametry zadeklarowane w ofercie  oraz  odczyt z ważenia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania kontroli jakościowej oraz liczbowej dostarczonej partii wapna.

- Podane parametry techniczno - użytkowe zawarte w dokumentacji  postępowania są wymagane.

- Wymagane świadectwa i atesty:

Oferowane przez Dostawcę wapno ma posiadać certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną w UE (z aktualną datą ważności, identyfikującą producenta i typ wyrobu) lub deklarację zgodności z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej.

- Dokumenty załączone w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski.

-Termin i wykonanie przedmiotu zamówienia:

Dostawy wapna będą realizowane sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy (średnio raz w miesiącu około 26-27 ton).

- Dostawy odbywać się będą w dni robocze w godzinach pracy oczyszczalni, tj. od 7:00 do 15:00 po wcześniejszym przesłaniu zamówienia w formie e-maila na podany w ofercie i umowie adres, w terminie maksymalnie trzech dni roboczych od daty złożenia zamówienia. W cenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić koszt transportu oraz rozładunku wapna do zbiornika (silosu).

- Dostawy realizowane będą cysternami samowyładowczymi.

- Wykonawca zapewni pneumatyczne wyładowanie wapna do silosu o pojemności 30m3  z przyłączem dostosowanym do instalacji Zamawiającego (złącze strażackie Ø75mm).

- Realizacja poszczególnych dostaw odbywać się będzie za pomocą przystosowanych do tego celu samochodów ciężarowych obsługiwanych przez uprawnionych w tym zakresie kierowców. Produkt powinien być transportowany w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Wszelkie koszty transportu, zabezpieczenia ładunku, ubezpieczenia, rozładunku ponosi Wykonawca.

- Wyładunki muszą odbywać się zawsze pod nadzorem Zamawiającego.

- Dostawy realizowane będą loco: Miejska Oczyszczalnia Ścieków „Wschód” w Terespolu, ul. Wspólna 39, 21-550 Terespol.

- Wykonawca zapewnia stałą dyspozycyjność do realizacji dostaw oraz wysoką jakość dostarczonego wapna, zgodnie ze specyfikacją jakościową, składającą się na przedmiot zamówienia, dostosowaną do potrzeb Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że jest właścicielem towaru oferowanego Zamawiającemu oraz, że towar ten jest wolny od wad i praw osób trzecich.

- Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie statusu prawnego przedsiębiorstwa.

- Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

44921210-7 wapno

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji (w całości lub w części) w przypadku gdy w okresie trwania umowy wyczerpaniu ulegnie zakres podstawowy a zakup dodatkowej liczby ton  produktu będzie leżał w interesie Zamawiającego oraz wynikał z jego bieżących potrzeb. Zamawiający przekaże pisemną informację Wykonawcy o potrzebie realizacji prawa opcji w trakcie obowiązywania umowy. Prawo opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiającego, z którego może ale nie ma obowiązku skorzystać w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tego tytułu. Jeżeli Zamawiający skorzysta z prawa opcji obowiązkiem umownym wykonawcy jest wykonanie świadczenia w zakresie objętym prawem opcji. Zamawiający ma prawo wielokrotnie skorzystać z prawa opcji po zrealizowaniu zakresu podstawowego zamówienia – jednak do wyczerpania maksymalnego zakresu prawa opcji. Zamówienie w liczbie przekraczającej prawo opcji wymaga zmiany umowy. Uruchomienie opcji nie będzie wymagało zmiany umowy. O uruchomieniu opcji zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie w formie jednostronnego oświadczenia woli.