OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I .Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo – budowlane w zakresie napraw i remontu pokryć dachowych  budynków  użytkowych będących  zasobach Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku.  
CPV-45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych.

II. Wykaz czynności :

- Naprawa lub uzupełnienie wszystkich rodzajów pokryć dachowych, wymiana rynien, rur spustowych, opierzeń (obróbek blacharskich) w tym w szczególności obróbek attyk, ogniomurów, pasów podrynnowych i nadrynnowych. Utylizacja materiałów
z rozbiórki.

- Naprawa lub wymiana okien i wyłazów dachowych.

- Naprawa czap i trzonów kominowych, uzupełnianie spoinowania zewnętrznego, uzupełnianie tynków na kominach, uszczelnianie i malowanie kominów, wykonanie obróbek blacharskich kominów oraz wykonanie obudowy kominów z blachy. Naprawa lub wymiana systemów wentylacyjnych na kominach w tym turbowentów i wywiewek sanitarnych.

- Naprawa lub wymiana zabezpieczeń śniegowych, ław kominiarskich, drabin, 
drabin strychowych, zadaszeń balkonów, daszków nad drzwiami wejściowymi.

- Naprawa lub wymiana obróbek blacharskich płyt balkonowych wraz z naprawą lub wymianą posadzek balkonowych z okładzinami.

- Inne roboty budowlane  zlecone przez Zamawiającego, których wykonanie jest konieczne dla zapewnienia prawidłowego wykonania w/w prac oraz prawidłowej eksploatacji elementów pokryć dachowych.

III. Dodatkowe informacje:

- Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane roboty wraz z materiałem na okres zgodny ze złożoną ofertą lecz nie krótszy niż 36 miesięcy od daty zakończenia  i odbioru robót.

- Rozliczenie prac nastąpi w oparciu o kosztorys powykonawczy sporządzony na podstawie katalogów KNR na ogólnych zasadach dotyczących kosztorysowania robót w budownictwie zgodnie z formularzem cenowym (załącznik nr 1)  
z uwzględnieniem średnich cen wraz z kosztami zakupu materiałów i wyrobów budowlanych /M/ oraz pracy sprzętu /S/ zamieszczonych w zeszytach zawierających informacje o cenach „SEKOCENBUD” lub „Intercenbudu” w kwartale poprzedzającym wykonanie robót. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac zgodnie ze złożoną ofertą, z materiałów własnych. W przypadku konieczności wykonania robót nie występujących w katalogach KNR dopuszcza się stosowanie kalkulacji indywidualnej 
z uwzględnieniem aktualnych stawek rynkowych po wcześniejszym uzgodnieniu 
z Zamawiającym z zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może odmówić wykonania tych robót. Szczegółowe warunki rozliczenia robót zawarte w § nr 5 umowy.

- Materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogów wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym  w art.10 ustawy Prawo budowlane.

- Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć, oznaczyć roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren robót od chwili jego przyjęcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania na terenie robót obowiązujących przepisów bhp i p.poż.

- Wykonawca robót zapewni we własnym zakresie źródło i dostawę energii elektrycznej.

- Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze robót.

Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, pod nadzorem technicznym Inspektora ZMK.

UWAGA:

Zamawiający informuje, iż w przypadku gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych, znaków towarowych, systemów referencji technicznych, patentów czy procesów, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, o których mowa w art. 99 i 101 UPZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne (przy każdym wskazaniu obligatoryjnie należy zastosować  stwierdzenie  "lub równoważny").

Termin zakończenia robót 30 listopada 2026 rok.