Zał. nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Parametry i dane techniczne jakie musi posiadać ciągnik wraz z przyczepą hakową, będące przedmiotem zamówienia;

- SPECYFIKACJA CIĄGNIKA:

- Stan: nowy

- Rok produkcji nie starszy niż 2025 r.

- Moc maksymalna co najmniej 155 KM

- Silnik minimum 6-cylindrowy o pojemności skokowej co najmniej 6500 cm3, zapewniający poziom emisji spalin co najmniej Stage V

- Napęd 4x4

- Maksymalny moment obrotowy minimum 600 Nm

- Skrzynia biegów automatyczna bądź półautomatyczna, zapewniająca co najmniej 24 przełożenia.

- Ciągnik winien posiadać możliwość przemieszczania się z prędkością minimum 40 km/h

- Amortyzowana oś przednia z elektrohydrauliczną blokadą układu różnicowego

- Co najmniej 3 zakresy obrotów wałka WOM złączane elektrohydraulicznie

- Hamulce tarczowe chłodzone olejem

- Zbiornik paliwa o pojemności co najmniej 250 litrów

- Dynamiczne (skrętne) błotniki przednie

- Amortyzowana kabina

- Fotel operatora regulowany pneumatycznie, wyposażony w pas bezpieczeństwa i w podłokietnik z monitorem

- Możliwość regulacji kąta nachylenia kierownicy i kolumny kierowniczej

- Kabina wyposażona w ogrzewanie, wentylację, klimatyzację oraz odbiornik radiowy i głośniki

- Lampa ostrzegawcza migowa w kolorze pomarańczowym

- Lusterka zewnętrzne teleskopowe

- Przedni TUZ zasilany z zaworów międzyosiowych, sterowany za pomocą joysticka z kabiny ciągnika, wyposażony w dodatkową parę zaworów hydraulicznych z przodu do podłączenia zewnętrznego urządzenia (typu pług odśnieżny czy zamiatarka), wyposażony w gniazdo 7-pinowe i 3-pinowe.

- Pompa hydrauliczna o zmiennym wydatku oleju (minimum 150 l/min.)

- Wyposażenie w zewnętrzne przyciski sterowania tylnym TUZ i WOM

- Szyba tylna kabiny wyposażona w wycieraczkę

- Mechaniczne tylne zawory: 2 konfigurowalne + 2 niekonfigurowalne z rozdzielaczem

- Udźwig tylnego TUZ na końcówce kulowej minimum 7700 kg

- Dolny zaczep polowy

- Ogumienie: przednie – minimum 480/65R28, tylne – minimum 600/65R38

- Tylny zaczep transportowy przesuwny, automatyczny, wyposażony w zaczep kulowy K80

- Pakiet oświetlenia roboczego: 4 lampy LED z przodu dachu, 4 lampy LED z tyłu dachu (minimum 1000 lumenów), dodatkowe reflektory doświetlające przedni TUZ, belka świetlna na dachu pojazdu z napisem „Agencja Komunalna Sp. z o. o.”

Ciągnik winien umożliwiać bezproblemową współpracę z przyczepą hakową o DMC 22 Mg

Minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru. Okres gwarancji jest jednym z kryterium oceny ofert.

- SPECYFIKACJA PRZYCZEPY HAKOWEJ:

- Stan: nowa, rok produkcji nie starszy niż 2025 r.,

- Wykonana ze sztywnych, spawanych, stalowych profili zamkniętych. Konstrukcja winna umożliwiać transport z prędkością 40 km/h,

- Dopuszczalna masa całkowita: co najmniej 22,0 Mg,

- Ładowność (razem z masą kontenera): co najmniej 15,0 Mg,

- Zawieszenie typu tandem, na resorach parabolicznych, z hydrauliczną blokadą skrętu,

- Ogumienie o rozmiarze co najmniej 500/60 R22,5

- Wyposażona w błotniki (za kołem tylnym i przed kołem przednim),

- Maksymalna szerokość: 2600 mm,

- Wyposażona w ramię teleskopowe, wysuwane, wyposażone w dwa siłowniki, umożliwiające obsługę kontenerów o różnych długościach.

- Dyszel hydraulicznie amortyzowany, z płynną regulacją wysokości do łączenia z zaczepem ciągnika (zaczep kulowy K80),

- Instalacja oświetlenia 12V, z tylnym gniazdem elektrycznym, z lampami LED, tylne lampy oświetleniowe z kratkami zabezpieczającymi przed uszkodzeniem,

- Wyposażona w centralny układ hydrauliczny z układem zabezpieczeń elektrohydraulicznych, sterowany elektrycznie, przewodowo z kabiny ciągnika, realizujący funkcje: wywrotu kontenera, wysuwu teleskopowego ramy haka, przełączania hakowiec/wywrotka, blokady zawieszenia, blokady kontenera (dla kontenerów wykonanych wg DIN 30722), wysuwu tylnego zabezpieczenia z regulowanym ustawą w zależności od długości przewożonego kontenera),

- Zapewniająca komunikację i wizualną informację w kabinie ciągnika obsługującego w zakresie włączonych (realizowanych) funkcji centralnego układu hydraulicznego,

- Wyposażona w pneumatyczną instalację hamulcową z regulatorem siły hamowania oraz postojowy hamulec ręczny,

- Wyposażona w centralny układ hydrauliczny z pompą napędzaną z wałka WOM i własnym zbiornikiem oleju (nie wymaga podłączenia do hydrauliki ciągnika).