STWiORB dla zadania Nr ZP.271.7.2026
pn. „Remont cząstkowy dróg gminnych w Gminie Czernichów w roku 2026”

[image: image1.wmf]

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. WSTĘP

1.1.      Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót objętych kontraktem pn. : „Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych w Gminie Czernichów w roku 2026 – z podziałem na trzy zadania” 

1.2.       Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi, dla poszczególnych asortymentów robót drogowych. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi szczegółowymi specyfikacjami technicznymi :

a) D-M-00.00.00 – Wymagania ogólne.

b) D-05.03.09 – Nawierzchnia pojedynczo powierzchniowo utrwalona.

c) Naprawa nawierzchni asfaltowej wg technologi pełnej (z mechanicznym obcinaniem krawędzi).
Przedmiar robót będących przedmiotem niniejszego zamówienia jest wyszczególniony 
w poniższej tabeli.
Część 1: Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz roboty remontowe w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych:
	Lp
	Rodzaj robót
	jm
	ilość przewidywana

	1
	Ubytek gr. do 7 cm masą bitumiczną na gorąco z przycięciem nawierzchni, uszczelnieniem masą zalewową 
	m2
	1 050

	2
	Ubytek gr. 7 cm masą bitumiczną na gorąco z przycięciem nawierzchni, 
z podbudową tłuczniową gr. do 10 cm uszczelnieniem masą zalewową
	m2
	330

	3
	Uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym/kruszywem łamanym warstwa o grubości 8 cm po zagęszczeniu
	m2
	500

	4
	Powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją i grysem kamiennym  5-8 mm w ilości 8 dm3/m2
	m2
	5250

	5
	Oczyszczanie rowu przydrożnego z namułu do 30 cm z wyprofilowaniem skarp wraz z wywiezieniem urobku i wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji tej pozycji 
	m
	500

	6
	Ręczne oczyszczanie koryt drogowych z namułu do 15 cm i narostów trawy wraz z załadunkiem i wywiezieniem i wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji tej pozycji 
	m
	500

	7
	Korytka betonowe odwadniające  na ławie betonowej c16/20  o grubości 15 cm korytko 50x50x15 wraz z rozbiórką istniejących korytek  i wszelkimi robotami niezbędnymi do realizacji tej pozycji 
	m
	200

	8
	Regulacja pionowa wpustów deszczowych, włazów kanałowych, zasów wodociągowych i gazowych
	szt.
	5

	9
	Montaż słupka standardowego do znaków drogowych z rur stalowych  długości do 3,5 m w fundamencie punktowym betonowym wraz z przymocowaniem tarczy znaku (słupek i znak zamawiającego) 
	szt.
	20

	10
	Montaż progu zwalniającego (zakup prógu po stronie zamawiającego)
	m
	20

	11
	Oznakowanie poziome – malowanie przejść dla pieszych farbą drogową białą, grubowarstwową, z mechanicznym oczyszczeniem nawierzchni
	m2
	25

	12
	Oznakowanie poziome – wykonanie linii krawędziowych ciągłych o szer. 12 cm farbą drogową białą, grubowarstwową
	m
	7000


Część 2: Remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej oraz roboty remontowe w zakresie utrzymania bieżącego dróg gminnych:

	Lp
	Rodzaj robót
	jm
	ilość przewidywana

	1
	Ubytek gr. do 10 cm tłuczniem (niesort porfirowy) lub destruktem asfaltowym z utwardzeniem / stabilizacją
	m2
	5 350

	2
	Ubytek gr. 20 cm tłuczniem (niesort porfirowy) lub destruktem asfaltowym z utwardzeniem / stabilizacją 
	m2
	400


1.3. Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

a) Droga – wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługa ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.
b) Remont cząstkowy nawierzchni - zespół zabiegów technicznych, wykonywanych na bieżąco, związanych z usuwaniem uszkodzeń nawierzchni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi obejmujące małe powierzchnie, hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń.

c) Ubytek - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość nie większą niż grubość warstwy ścieralnej.
d) Wybój - wykruszenie materiału mineralno-bitumicznego na głębokość większą niż grubość warstwy ścieralnej. Złącze podłużna – miejsce połączenia dwóch warstw/pasów w osi drogi.

e) Inspektor – osoba wymieniona w umowie (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót .
f) Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

g) Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w umowie jako tworzące część terenu budowy.

h) Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

i) Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z sztuką budowlaną.
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami.

1.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy.
a) Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do zakończenia i odbioru częściowego/ostatecznego robót.

b) Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym : ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

c) Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

d) Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera.

e) Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

a) W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie :

· utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

· podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

b) Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

· lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych;
· środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru;

1.4.3. Ochrona przeciwpożarowa :
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.4. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.4.6. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie                   z poleceniami Inżyniera.

1.4.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.4.8. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. SZCZEGÓŁOWY OPIS ROBÓT
Na zakres zamówienia składają się następujące roboty:
Część 1:

Naprawa nawierzchni asfaltowej w technologii pełnej obejmuje wykonanie robót wg schematu:

· wyznaczenie na jezdni miejsc uszkodzonych,

· zabezpieczenie terenu robót poprzez montaż oznakowania,

· pionowe obcięcie piłą mechaniczną krawędzi nawierzchni w obrębie miejsca uszkodzonego do kształtu geometrycznego o bokach prostych,

· dokładne wyczyszczenie remontowanego miejsca z kurzu, zanieczyszczeń, luźnych ziaren kruszywa oraz płatów masy bitumicznej, a w razie konieczności wykonywania prac w niesprzyjających warunkach atmosferycznych, dokładne wysuszenie remontowanej powierzchni palnikiem gazowym,

· wywiezienie wydobytego, zbędnego materiału,

· skropienie krawędzi i dna otworu emulsją asfaltową (65% roztw.),

· wypełnienie otworu masą mineralno-asfaltową ścisłą w jednej lub dwu warstwach w zależności od głębokości otworu, w ilości 25 kg/m2 na każdy centymetr głębokości otworu,

· zagęszczenie masy walcem, walcem wibracyjnym lub ubijakiem płytowym – do uzyskania współczynnika zagęszczenia 0,98,

· zalanie wykonanej łaty emulsją asfaltową łącznie z powierzchnią ok. 10 cm wokół łaty z zasypaniem grysem i uwałowaniem,

· uprzątnięcie rejonu robót z demontażem oznakowania,

· jednostka obmiaru 1 m2,

Uwagi :

· Remonty nawierzchni masą bitumiczną na gorąco wykonywać w czasie ciepłej i suchej pogody (temp. otoczenia powyżej 10°C),

· Jakość i obmiar robót w trakcie realizacji zamówienia będą systematycznie kontrolowane,
· Łata po zagęszczeniu powinna mieć szczelną oraz jednorodną strukturę, szorstką fakturę i nie może zniekształcać profilu podłużnego i poprzecznego drogi,

· W  przypadku gdy grubość warstwy układanej masy przekracza 8 cm, masę należy rozkładać i zagęszczać w dwóch osobnych warstwach,

· Gdy powierzchnia łat przekracza 5 m2 dodatkowym warunkiem odbioru robót jest  zachowanie właściwych spadków podłużnych i poprzecznych oraz zachowanie równości wykonanej nawierzchni,

· Nie dopuszcza się przystąpienia do robót  podczas opadów atmosferycznych,

· Emulsja asfaltowa winna mieć temperaturę od 60-65°C,

· Przyczepność aktywna kruszywa do emulsji powinna być większa od 85% wobec tego przed przystąpieniem do rozkładania kruszywa na nawierzchni należy zwiększyć przyczepność przez ogrzanie, wysuszenie lub odpylenie kruszywa bezpośrednio przed jego rozłożeniem,

· Złącza należy przesunąć od 15 do 30 cm,

· Nawierzchnie można oddać do niekontrolowanego ruchu gdy wszystkie luźne ziarna zostaną usunięte,

· Zamawiający wyklucza możliwość ręcznego rozsypywania grysów przy powierzchniowym, utrwaleniu nawierzchni asfaltowej,

· W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie jakości wbudowanych materiałów – Zamawiający poprzez Inspektora Nadzoru może zażądać dodatkowych badań laboratoryjnych,

· Po zakończeniu każdego etapu robót Wykonawca wykona obmiar robót.

Zakres robót obejmuje również wykonanie prac związanych z bieżącym utrzymaniem infrastruktury drogowej. Roboty obejmują w szczególności:

Uzupełnianie poboczy:
· uzupełnienie poboczy destruktem asfaltowym lub kruszywem łamanym,
· rozścielenie materiału i zagęszczenie warstwy o grubości 8 cm po zagęszczeniu,
· profilowanie poboczy w celu zapewnienia odpływu wody.

Powierzchniowe utrwalenie poboczy:
· oczyszczenie powierzchni pobocza,
· skropienie emulsją asfaltową,
· rozsypanie grysu kamiennego frakcji 5–8 mm w ilości ok. 8 dm³/m²,
· zagęszczenie walcem drogowym.

Utrzymanie rowów i koryt drogowych:
· oczyszczanie rowów przydrożnych z namułu do głębokości 30 cm,
· profilowanie dna rowu i skarp,
· załadunek i wywiezienie urobku,
· ręczne oczyszczanie koryt drogowych z namułu i narostów trawy do 15 cm wraz z wywozem.

Roboty odwodnieniowe
· wykonanie korytek betonowych odwadniających 50 × 50 × 15 cm na ławie betonowej C16/20 o grubości 15 cm,
· rozbiórka istniejących korytek,
· wykonanie wszelkich robót towarzyszących.
Regulacja urządzeń w nawierzchni:

· regulacja pionowa wpustów deszczowych, włazów kanałowych oraz zasuw wodociągowych i gazowych.

Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu:
· montaż słupków stalowych do znaków drogowych w fundamentach punktowych betonowych wraz z zamocowaniem tarczy znaku (słupek i znak zapewnia Zamawiający),
· montaż progów zwalniających (materiał zapewnia Zamawiający).
Oznakowanie poziome:
· malowanie przejść dla pieszych farbą drogową białą grubowarstwową po uprzednim mechanicznym oczyszczeniu nawierzchni,
· wykonanie linii krawędziowych ciągłych o szerokości 12 cm farbą drogową białą grubowarstwową.

Jednostki obmiaru zgodnie z przedmiarem robót: m², m, szt.
Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposób wykonania remontów cząstkowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Remont uszkodzenia o głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać dwuwarstwowo. W przypadku uszkodzeń sięgających podbudowy należy dodatkowo podbudowę uzupełnić tłuczniem.
Część 2:

Remont polega na uzupełnieniu ubytków w nawierzchniach tłuczniowych lub wykonanych z destruktu asfaltowego.

Zakres robót obejmuje:

· wyznaczenie miejsc uszkodzeń nawierzchni,
· zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,
· oczyszczenie ubytku z luźnych fragmentów nawierzchni, błota i zanieczyszczeń,
· uzupełnienie ubytku kruszywem łamanym (niesort porfirowy) lub destruktem asfaltowym,
· rozścielenie materiału warstwą o wymaganej grubości,
· mechaniczne zagęszczenie materiału walcem drogowym lub zagęszczarką,
· profilowanie nawierzchni w celu zachowania właściwych spadków i równości drogi.

Materiał zastosowany do naprawy powinien być jednorodny, wolny od zanieczyszczeń oraz odpowiednio zagęszczony i zaklinowany w istniejącej nawierzchni.

Wykonana łata powinna być ukształtowana około 1 cm powyżej poziomu istniejącej nawierzchni, ze względu na późniejsze dogęszczenie pod wpływem ruchu pojazdów.

Jednostką obmiaru jest 1 m² naprawionej nawierzchni.
3. MATERIAŁY
Wykonane roboty i stosowane materiały muszą spełniać wymagania obowiązujących norm. Technologię i sposób wykonania remontów cząstkowych należy uzgodnić z Zamawiającym. Remont uszkodzenia o głębokości większej niż grubość warstwy ścieralnej należy wykonać dwuwarstwowo. W przypadku uszkodzeń sięgających podbudowy należy dodatkowo podbudowę uzupełnić tłuczniem.
Do remontów nawierzchni należy stosować :

· nową masę mineralno-asfaltową drobno lub średnioziarnistą z zastosowaniem asfaltu D70, zawartość asfaltu od 5 do 6% zgodną z normą PN-74/S-96022,

· emulsję asfaltową kationową  65% niezmodyfikowaną przechowywaną max. 3 miesiące od daty produkcji w temp nie niższej niż 5° C w beczkach, cysternach i innych pojemnikach bez resztek innych lepiszczy,

· grysy o wąskich frakcjach uziarnienia przewidziane normą BN-84/6774-02,
· kruszywo łamane (niesort porfirowy) jednorodne, bez domieszek gliny i innych zanieczyszczeń przy głębokości wyboi/ ubytków śr. 5cm. – frakcji 0 - 31,5mm,

· destrukt asfaltowy – materiał pochodzący z frezowania istniejących nawierzchni bitumicznych, wolny od zanieczyszczeń (gleby, trawy, elementów metalowych i innych materiałów obcych), o uziarnieniu dostosowanym do rodzaju naprawy, przeznaczony do wbudowania po odpowiednim rozdrobnieniu i wymieszaniu, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi.
Na wszelkie zastosowane materiały będą wymagane świadectwa oraz atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie wydane przez odpowiednie jednostki.

Materiały odpadowe powstałe w wyniku robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia powinny niezwłocznie być wywiezione z terenu budowy ze względu na brak miejsca do składowania.
4. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
5. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów oraz stan dróg dojazdowych do budowy.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
6. WYKONANIE ROBÓT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz poleceniami Inżyniera.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.
Z uwagi na specyfikę miejsca prowadzenia robót Zamawiający wymaga od Wykonawcy:

· Należytego zabezpieczenia terenu robót  poprzez montaż odpowiedniego oznakowania;

· Prowadzenia robót budowlanych w sposób zabezpieczający interesy osób trzecich,

Zamawiający nie zapewni Wykonawcy zaplecza budowy z uwagi na zmienne miejsca robót.
Wykonawca przystąpi do realizacji robót na podstawie wystawianych przez Zamawiającego zleceń cząstkowych, które określają :


· szczegółową lokalizację robót,

· zakres robót do wykonania wraz z określeniem rodzaju technologii,

· uwagi dodatkowe dotyczące sposobu realizacji (określenie warunków ruchu podczas remontu i inne).
Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego przystąpienia do docelowej realizacji robót nie później niż w terminie określonym w umowie.
Jeżeli podjęcie robót przez Wykonawcę nie następuje bezpośrednio po odebraniu zlecenia Wykonawca ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań w zakresie zabezpieczeń miejsc będących przedmiotem remontu a stanowiących zagrożenie dla ruchu oraz naliczenia kar umownych.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca ustanowi osobę odpowiedzialną za codzienne sprzątanie miejsc prowadzenia prac oraz za właściwe oznakowanie terenu budowy.
7. kontrola jakości robót

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w  normach  i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
W czasie wykonywania robót kontroli podlegać będą: czystość, głębokość, równość, ilość(m2) naprawianych miejsc nawierzchni, jakość materiałów. Zamawiający zastrzega sobie prawo codziennego (dwukrotnego : 2 x dziennie) wykonania pomiaru wagowego materiałów przygotowanych do wbudowania jak i po wykonaniu robót- na koszt Wykonawcy .
7.2. Certyfikaty i deklaracje

Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają :

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z :

· Polską Normą lub

· aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
8. obmiar robót

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z zleceniem Zamawiającego, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.
8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

8.3.       Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.
9. odbiór robót

9.1. Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
· odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

· odbiorowi częściowemu,

· odbiorowi ostatecznemu,

· odbiorowi pogwarancyjnemu.

Badania przy odbiorze obejmują ocenę wizualną , jednorodność, równość, szczelność struktury 
i szorstkość naprawionych miejsc nawierzchni. Odbiór robót będzie polegał na ocenie ilości i jakości wykonanych robót oraz na podstawie przedłożonych dokumentów: księgi obmiarów. Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie ze ST. Jednostką obmiaru robót naprawionej powierzchni nawierzchni jest jednostka przedstawiona w przedmiarze.
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inżynier.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

9.3. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier.
Częściowe zakończenie robót oraz gotowość do odbioru częściowego będzie powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór częściowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót.

9.4. Odbiór ostateczny robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót  z normami, przepisami.
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu.
9.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty :

· rejestry obmiarów (oryginały),

· wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych (w przypadku ich wymagania przez Inspektora),

· deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów (w przypadku ich wymagania przez Inspektora).
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

9.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.
10. podstawa płatności

10.1. Ustalenia ogólne

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować :

· robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

· wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków   i transportu na teren budowy,

· wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

· koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

· podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
10.2.       Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

· opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania prac remontowych, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

· ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

· opłaty/dzierżawy terenu,

· przygotowanie terenu,

· konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,

· tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

· oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

· utrzymanie płynności ruchu publicznego,

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje :

· usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

· doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

11.     Przepisy związane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (T. j. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z 2010 r. z późn. zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T. j. Dz. U. Nr 19, poz. 115 z 2007r. z późn. zmianami).

PAGE  
                                


8z34

