OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej mobilnej sceny plenerowej w postaci przyczepy na kołach

- Planowane funkcje :

Na potrzeby branży kulturalnej i rozrywkowej. Przeznaczona do prowadzenia plenerowych imprez i innych wydarzeń kulturalnych, począwszy od małych spotkań po koncerty festiwalowe.

- Lokalizacja sceny:

- scena zdeponowana będzie na terenie filii Centrum Kultury Podgórza w Krakowie – Klub Przewóz przy ul. Łutnia 1 w Krakowie

- ze względu na mobilność sceny może być używana w kilku różnych miejscach, nawet w ciągu jednej doby.

- Wymagania dotyczące sceny:

- Przyczepa o wymiarach max. 9,5 m x 2,5 m x 3,6 m

- Zamawiający dopuszcza możliwość 2% tolerancji od wymiarów określonych w pkt. 1

- Zamawiający wymaga, aby scena po rozłożeniu miała pow. 48 m2 i wymiary: (8,00m x 6,00m x 5,00m).

- dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego przyczepę - 3000kg,

- wyposażona w stabilizator toru jazdy AKS,

- wyposażona w min. 1 koło zapasowe, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy,

- wyposażona w oddzielny napęd/mechanizm ułatwiający montaż sceny

- w trudnodostępnych miejscach poprzez zapewnienie możliwości obrotu jej wokół własnej osi, przesuwania jej do przodu i do tyłu bez udziału pojazdu holującego (scena może być wykorzystywana na terenach parkowych wśród licznego zadrzewienia),

- gwarancja na okres min. 36 m-cy,

- Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia na swój koszt przyczepy/sceny na adres wskazany w opisie, tj. Klub Przewóz przy ul. Łutnia 1 w Krakowie, przeszkolenia użytkownika co do sposobu użytkowania i obsługi sceny w celu zapewnienia prawidłowego użytkowania. Wykonawca dostarczy na 10 dni przed planowaną dostawą dokumenty niezbędne do rejestracji i ubezpieczenia przyczepy. Zamawiający na potrzeby dostarczenia przyczepy zarejestruje ją i ubezpieczy na kilka dni przed planowanym terminem dostawy.

- Scena:

- dach profilowany łukowy,

- wymiary po rozłożeniu 8,00m x 6,00m x 5,00m

- wyposażona w skrzydła dźwiękowe z możliwością przebudowy do sztucerów,

- podwozie sceny zabezpieczone antykorozyjnie – cynkowane ogniowo (galwanizowane)

- podłoga antypoślizgowa, wodoodporna, wykonana z materiału co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,

- góra zadaszenia plandeka PCV, wykonana z materiału, co najmniej niezapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,

- siatka na tył i boki sceny, wykonane z materiału, co najmniej trudno zapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest trudno zapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,

- dół estrady tzw. maskownica plandeka PCV, wykonana z materiału, co najmniej niezapalnego, w związku z powyższym powinna posiadać atest niezapalności potwierdzający zgodność z obowiązującą polską normą,

- schody przegubowe/ regulujące się do wysokości sceny - min. 1 szt.,

- scena musi być wyposażona w barierki - tył i 2 x 1/3 boku,

- elementy wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne, zabarwione w całej masie,

- montaż/rozłożenie sceny - czas max 60 min. przez przeszkolone osoby (2 osoby),

- scena ma być wyposażona w narzędzia i elementy niezbędne do montażu spakowane w skrzyniach transportowych,

- system podnoszenia dachu elektryczno - hydrauliczny,

- system poziomowania przyczepy elektryczno- hydrauliczny ,

- scena wyposażona w agregat prądotwórczy

- wyposażona w plandeki do magazynowania, wykonane z tworzywa sztucznego odpornego na pękanie, niskie i wysokie temperatury oraz promieniowanie UV, a także odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,

- podjazd / rampa

- gwarancja na okres min. 36 m-cy,

- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – czas reakcji na zgłoszoną awarię mailowo lub telefonicznie maksymalnie 24h,

- badania kontroli technicznej „u klienta”, dotyczące urządzeń sceny, niezbędne dla utrzymania warunków gwarancji przez Użytkownika zapewnione nieodpłatnie przez producenta/oferenta w okresie trwania ochrony gwarancyjnej, udokumentowane protokołem producenta/oferenta – minimum 1 raz w roku.

- Transport sceny możliwy przez pracowników Zamawiającego posiadających prawo jazdy kategorii B+E.