Załącznik nr1 do SWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa wraz z montażem drzwi- 4szt., okien ppoż.- 4szt. w budynku szkolnym ZS Tułowice

- Zakres zamówienia.

- Warunki przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia to:

- demontaż i utylizacja starych drzwi, okien oraz ram kpl. na koszt Wykonawcy

- dostawa, montaż nowych drzwi i okien „na gotowo” (UWAGA! na wzór istniejących)

- UWAGA! Montaż nastąpi podczas pracy szkoły tj. podczas zajęć edukacyjnych!

- Stan istniejący.

Obecnie w budynku szkoły Zespołu Szkół w Tułowicach zamontowane są drewniane drzwi i okna aby dostosować obiekt do wymogów ppoż. podlegają one wymianie na spełniające normy odporności ogniowej na stolarkę aluminiową EI60 oraz EI30.

Na zdjęciach umieszczonych w niniejszym dokumencie zobrazowane jest umiejscowienie starych drzwi i okien stanowiące wzór w niniejszym postępowaniu.

- Stan planowany.

Montaż drzwi i okien ppoż. za pomocą certyfikowanych kołków i kotew rozporowych. Przestrzenie między ościeżnicą a ścianą musi być wypełniona zaprawą cementową i uszczelniona. Drzwi muszą być wyposażone w samozamykacze z możliwością blokady (przy drzwiach otwartych), klamki antypaniczne oraz odpowiednio oznakowane „Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać!”

Drzwi do pomieszczeń technicznych EI30 - pełne - ze zwykłą klamką.

Przeprowadzenie wizji lokalnej oraz wykonanie pomiarów wskazanych otworów okiennych oraz drzwiowych jest obligatoryjne przed złożeniem oferty.

DODATKOWE WYMAGANIA:

- Każdy oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej.

- Oferent powinien posiadać doświadczenie przy pracach ze stolarką ppoż..

- Podczas gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatną regulację okuć okiennych, zawiasów oraz klamek

- Do obowiązku Wykonawcy będzie należało dostarczenie następujących dokumentów:

Dokumenty materiałowe – Certyfikaty, Atesty, Aprobaty techniczne;

- Gwarancja.

- Gwarancja bez ograniczeń na powyższy przedmiot zamówienia powinna wynosić nie mniej niż 3 lata (lub zgodnie z treścią oferty) od dnia jego protokolarnego odbioru przez Zamawiającego.

- W ramach gwarancji należy przewidzieć naprawę/wymianę wadliwego elementu w ciągu 14 dni oraz dostarczenie w okresie 7 dni od wystąpienia wady na cały okres naprawy elementu zastępczego o funkcjonalności nie gorszej niż istniejący oraz bezpłatne zainstalowanie / skonfigurowanie go w infrastrukturze Zamawiającego.

- Materiały i urządzenia.

Okna (ramy, szyby), okucia, klamki winny spełniać normy polskie i europejskie, posiadać wymagane atesty i certyfikaty oraz być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z PN-EN 13501-2. Używane materiały instalacyjne powinny posiadać deklaracje zgodności CE.

- Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego…