„Dostawa, montaż i włączenie do systemu 2 tablic zbiorczej informacji pasażerskiej odjazd / przyjazd  na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie ul. Towarnickiego 7 ”

Zbiorcze tablice informacji pasażerskiej 1 szt. „odjazdy” i 1 szt. „ przyjazdy”

Tablice zostaną  zainstalowane obok siebie w miejscu wskazanym przez ZTM w załączniku nr 1 w najlepszej widoczności dla pasażerów korzystających ze stanowiska nr 8 dla wysiadających.

- Jedna tablica zbiorcza „odjazdy” i jedna tablica zbiorcza  „przyjazdy”, wykonane 
w technologii LED.

- Wymiary 1 tablicy : maksymalne obudowy (W x H x D ) 1650 mm x 1200 mm ( wraz z polem opisowym )  x 150 mm;

- Ilość wierszy na 1 tablicy : min. 15 wierszy o wysokości min 12 punktów każdy

- Szerokość 1 tablicy umożliwiająca:

- wyświetlenie godziny odjazdu zgodnie z rozkładem stałym – min. 5 znaków

- oznaczenie przewoźnika np. PolskiBus, MKS, PKS – min. 9 znaków

- trasę, miejscowość docelową i co najmniej jedną miejscowość pośrednią – min. 24 znaki

- stanowisko – min. 3 znaki

- informację szczególne np. opóźnienie i planowaną godzinę przyjazdu – min. 9 znaków

- komunikaty specjalne w ostatnim wierszu

- Tablice muszą być wykonane w technologii LED RGB, z zastosowaniem diod montowanych powierzchniowo (SMD).

- Tablice muszą być w stanie wyświetlać obrazy kolorowe. Obraz musi być wolny od efektu migotania

- Prezentowane na tablicy informacje powinny być widoczne pod kątem minimum 120 stopni pionowo i poziomo

- Obudowa wandaloodporna, wraz z wykonaniem odpornym na zamalowywanie (wymaga się użycia farb i materiałów tzw. „ANTYGRAFFITI”),

- Szyby ochronne z warstwą wandaloodporną i powierzchnią antyrefleksową (w celu wyeliminowania efektu odbijania promieni słonecznych od szyby obudowy).

- Zasilanie 230 V 50Hz . Po zaniku napięcia zasilania i jego wznowieniu tablice muszą się automatycznie uruchomić i wyświetlać stosowne informacje.

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 220x380 pikseli

- Raster matrycy nie mniejszy niż 3 × 3 mm i nie większy niż 5 × 5 mm.

- Jasność świecenia diod przy maksymalnym oświetleniu zewnętrznym >5000 cd/m2 oraz automatyczna regulacja jasności

- Tablice muszą posiadać system automatycznego dostosowywania jasności prezentowanego obrazu do warunków zewnętrznego oświetlenia. System ten ma służyć poprawie widoczności prezentowanych treści w dzień słoneczny, pochmurny oraz w nocy.

- Tablice powinny spełniać stopień ochrony co najmniej IP54, zgodnie z normą PN-EN 60529 lub normą równoważną, zapewniający ochronę przed wnikaniem pyłu, deszczu oraz zanieczyszczeń zewnętrznych.

Spełnienie powyższego wymagania należy potwierdzić sprawozdaniem z badań (raportem z badań) wydanym przez akredytowane laboratorium badawcze lub deklaracją zgodności producenta bądź innym dokumentem producenta dotyczącym oferowanego typu lub modelu tablic. Dokument należy przedłożyć najpóźniej w dniu odbioru.

- Tablice muszą poprawnie wyświetlać wszystkie polskie litery, cyfry oraz znaki specjalne

- Kolorystyka obudowy tablic: uzgodniona z ZTM do 14 dni od dnia podpisania umowy

- Tablice muszą posiadać czujnik otwarcia pokrywy, czujnik uderzeniowy oraz czujnik temperatury wewnątrz.

- Tablice muszą prawidłowo pracować w przedziale temperatur od -30°C do +55°C, 
w warunkach pełnego nasłonecznienia.

- Wszystkie przewody doprowadzone do tablic muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyciągnięciem, przecięciem itp. Wszystkie kable muszą być schowane wewnątrz struktur wsporczych tak, aby były niewidoczne i nie miały do nich dostępu osoby niepowołane.

Komunikacja

- W ramach zamówienia Wykonawca zapewni łączność i współdziałanie tablic 
z działającym na Dworcu Lokalnym systemem informacji pasażerskiej. W ramach zapewnienia łączność i integracji tablic z działającym na Dworcu Lokalnym systemem informacji pasażerskiej, Wykonawca musi dostarczyć tablice, które muszą posiadać interfejs komunikacyjny w technologii REST API umożliwiający sterowanie tablicą przez system Dworca Lokalnego. Interfejs tablicy musi umożliwiać wykonanie następujących operacji:

- pobieranie statusu tablicy,

- ustawianie konfiguracji tablicy,

- ustawianie planowanych kursów,

- ustawianie informacji o opóźnieniach, odwołaniach i zmianach stanowisk.

- ustawianie wyświetlanego komunikatu na tablicy,

- zatrzymywanie aktualnie odtwarzanego komunikatu,

- ustawianie harmonogramu dla komunikatów.

- Tablice muszą być wyposażone w urządzenia do łączności:

- za pośrednictwem istniejącej i dostępnej sieci. Tablice mają komunikować się 
z posiadanym przez ZTM serwerem.

- Wykonawca w pierwszej kolejności dokona fizycznego montażu oraz okablowania tablic. Wraz z dostawą urządzeń, a przed ich uruchomieniem w sieci ZTM, Wykonawca zobowiązany jest do:

  - przekazania dokumentacji zawierającej pełny opis techniczny urządzenia.

  - przekazania kompletu danych dostępowych z pełnymi uprawnieniami administracyjnymi (root/admin) do systemów operacyjnych tablic oraz zainstalowanych na nich aplikacji.

- przekazanie wszystkich haseł i loginów jest warunkiem bezwzględnym przed jakimkolwiek wpięciem urządzeń do sieci ZTM. ZTM przeprowadzi audyt bezpieczeństwa dostarczonego sprzętu. Dopiero po pozytywnym wyniku audytu 
i zmianie haseł na własne przez ZTM, urządzenia otrzymają zgodę na pracę w sieci ZTM.

- dostęp do API systemu informacji pasażerskiej zostanie udzielony Wykonawcy etapowo i integracja będzie odbywać się pod ścisłym nadzorem ZTM. Warunkiem uzyskania tego dostępu jest wcześniejsze potwierdzenie poprawnej instalacji fizycznej tablic oraz przejęcia nad nimi pełnej kontroli administracyjnej przez ZTM. Dostęp do API będzie  przyznany na czas prac do momentu zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru.

- warunkiem podpisania protokołu odbioru końcowego będzie pozytywny wynik testów integracji tablic z systemem informacji pasażerskiej Dworca Lokalnego oraz dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej. Wykonawca po zgłoszeniu gotowości odbioru zostanie odłączony dostęp zdalny dla Wykonawcy od sieci ZTM. Zostaną przeprowadzone testy, które muszą potwierdzić poprawne wyświetlanie rozkładów jazdy oraz stabilną komunikację z systemem informacji pasażerskiej. Dokumentacja powykonawcza musi zawierać:

- specyfikację techniczną i instrukcję obsługi dla użytkowników 
i administratorów.

- instrukcję konfiguracji parametrów komunikacyjnych i sieciowych urządzenia.

- opis funkcji wykorzystanych do komunikacji z REST API.

Montaż i gwarancja

- Zasilanie tablic należy doprowadzić do pomieszczenia technicznego zlokalizowanego na poziomie -1 w budynku dworca lokalnego. Trasę kablową należy poprowadzić 
w pierwszej kolejności przez istniejącą kanalizację teletechniczną znajdującą się na płycie dworca, a następnie wprowadzić do budynku i prowadzić dalej istniejącymi kanałami technicznymi aż do rozdzielnicy RZZ.

- Podczas wizji wskazywany jest punkt styku z siecią (serwerownia na I piętrze Dworca Lokalnego), planowane miejsca montażu tablic oraz przebieg istniejącej kanalizacji teletechnicznej. Ze względu na uwarunkowania techniczne (odległości przekraczające 100 m), Zamawiający wymaga, aby komunikacja została zrealizowana w technologii światłowodowej. Każda tablica musi zostać podłączona do punktu styku niezależną linią transmisyjną, zapewniającą pełną autonomię pracy każdego urządzenia. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu wszelkich niezbędnych urządzeń aktywnych i pasywnych oraz okablowania, gwarantujących zestawienie stabilnego połączenia z serwerem ZTM. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zagwarantowania stabilnej i ciągłej pracy tablic, wyświetlających poprawne informacje pobierane z serwera. Dobór właściwych urządzeń oraz osprzętu leży po stronie profesjonalnego Wykonawcy

- Wykonawca przygotowuje projekt przedwdrożeniowy, obejmujący wygląd, kolorystykę tablic, konstrukcję wsporczą i sposób montażu. W ramach tego projektu, kolorystyka obudowy tablic zostanie ostatecznie uzgodniona z ZTM w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, wykona dokumentację projektową (wykonawczą i powykonawczą), przygotuje i złoży wniosek o pozwolenie na budowę  lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyska zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – jeśli montaż tablic będzie tego wymagał na podstawie odrębnych obowiązujących przepisów. Wykonawca złoży stosowne dokumenty lub oświadczenie o braku wymogów ich uzyskania i złożenia najpóźniej w dniu odbioru.

- Wykonawca dostarczy, zamontuje i podłączy wszelkie urządzenia niezbędne do uruchomienia tablicy, wraz z dokumentacją opisującą sposób montażu i schematy połączeń.

- Tablice mogę być zamontowane przez Wykonawcę na istniejącej konstrukcji, pod warunkiem zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania i zagwarantowania spełniania odpowiednich norm obciążeniowych, co zostanie potwierdzone stosowną dokumentacją złożoną najpóźniej w dniu odbioru .

- Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot umowy w okresie min. 48 miesięcy.