Dostawa i montaż napisów przestrzennych „ Rzeszów Dworzec Lokalny”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 napisów przestrzennych o wymiarach min. szer. 1500 cm wys. 85 cm o treści Rzeszów Dworzec Lokalny, wraz z ich montażem na dachu budynku Dworca Lokalnego ul. Towarnickiego 7, oraz podłączeniem do zasilania.

1. Parametry techniczne i materiałowe

- Litery blokowe:

  - Boki: Profil aluminiowy 100mm, z uszczelką eliminującą efekt "świecenia 
w tył" (odbicie światła do wnętrza litery) gięty maszynowo (zapewniający idealną powtarzalność kształtu liter). Malowanie proszkowe 
w kolorze z palety RAL wskazanym przez Zamawiającego na etapie akceptacji wizualizacji.

  - Front: Poliwęglan lity opal ( mleczny ) min. 4mm o współczynniku przepuszczalności światła zapewniającym wysoką estetykę i brak widocznych punktów LED.

  - Tył: PCV 10mm spienione, frezowane CNC.

- Oświetlenie:

  - System modułowy LED klasy premium o stopniu ochrony min. IP67 zgodnym z normą IEC / EN 60529 lub równoważną

  - Temperatura barwowa: 4000K - 4500K (biały neutralny) – stała dla obu napisów.

  - Zasilanie: Zasilacze stałonapięciowe, montowane w sposób umożliwiający łatwy dostęp serwisowy (zalecane hermetyczne skrzynki rewizyjne na zewnątrz liter).

2. Konstrukcja wsporcza i montaż

- Stabilność: Konstrukcja stalowa musi być wykonana zgodnie z normą PN-EN 1090 lub równoważną, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo pod kolor elewacji lub dachu.

- Bezpieczeństwo dachu:

  - Wykonawca w pierwszej kolejności wykonuje montaż w sposób bezinwazyjny (np. konstrukcja balastowa na matach izolacyjnych) lub przy wykorzystaniu istniejących punktów konstrukcyjnych dachu, o ile ich nośność na to pozwala.

  - Jeżeli zastosowanie rozwiązań, o których mowa w pkt a, nie jest możliwe, dopuszcza się kotwienie do stropu, pod warunkiem że, Wykonawca wykona pełne uszczelnienie dekarskie systemowymi kołnierzami, zapewniającymi 100% szczelności (potwierdzone pisemną gwarancją na szczelność dachu 
w miejscach ingerencji).

- Dokumentacja: Przed montażem Wykonawca przedłoży projekt wykonawczy zawierający obliczenia statyczne (odporność na parcie wiatru dla I lub II strefy wiatrowej).

3. Instalacja elektryczna i sterowanie

- Automatyka: Poza wymaganym systemem ręcznym, instalacja musi zostać wyposażona w cyfrowy zegar astronomiczny z podtrzymaniem pamięci, montowany w rozdzielnicy, sterujący automatycznym załączaniem napisów o zmierzchu.

- Okablowanie: Wszystkie przewody zewnętrzne muszą być prowadzone w rurach osłonowych (peszlach) odpornych na promieniowanie UV, prowadzonych w sposób estetyczny i ukryty.

- Zabezpieczenia: Obwód zasilający napisy musi posiadać dedykowane zabezpieczenie nadmiarowoprądowe oraz różnicowoprądowe (jeśli nie jest zapewnione w istniejącej rozdzielnicy).

4. Warunki odbioru i gwarancja

- Odbiór końcowy: Podstawą odbioru jest:

  - Protokół z pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i rezystancji izolacji.

  - Przekazanie dokumentacji powykonawczej (certyfikaty CE na moduły zasilające, zasilacze oraz front i tył liter, obliczenia statyczne, opis sposobu montażu  ).

  - Pisemne potwierdzenie poprawnego działania systemu sterowania.

- Gwarancja jakości:

  - Okres gwarancji: min. 48 miesięcy na cały przedmiot umowy.