„Dostawa, montaż i włączenie do systemu 2 tablic zbiorczej informacji pasażerskiej odjazd / przyjazd  na Dworcu Lokalnym w Rzeszowie ul. Towarnickiego 7 ”

Zbiorcze tablice informacji pasażerskiej 1 szt. „odjazdy” i 1 szt. „ przyjazdy”

Tablice zostaną  zainstalowane obok siebie w miejscu wskazanym przez ZTM w załączniku nr 1 w najlepszej widoczności dla pasażerów korzystających ze stanowiska nr 8 dla wysiadających.

- Jedna tablica zbiorcza „odjazdy” i jedna tablica zbiorcza  „przyjazdy”, wykonane 
w technologii LED.

- Wymiary 1 tablicy : maksymalne obudowy (W x H x D ) 1650 mm x 1200 mm ( wraz z polem opisowym )  x 150 mm;

- Ilość wierszy na 1 tablicy : min. 15 wierszy o wysokości min 12 punktów każdy

- Szerokość 1 tablicy umożliwiająca:

- wyświetlenie godziny odjazdu zgodnie z rozkładem stałym – min. 5 znaków

- oznaczenie przewoźnika np. PolskiBus, MKS, PKS – min. 9 znaków

- trasę, miejscowość docelową i co najmniej jedną miejscowość pośrednią – min. 24 znaki

- stanowisko – min. 3 znaki

- informację szczególne np. opóźnienie i planowaną godzinę przyjazdu – min. 9 znaków

- komunikaty specjalne w ostatnim wierszu

- Tablice muszą być wykonane w technologii LED RGB, z zastosowaniem diod montowanych powierzchniowo (SMD).

- Tablice muszą być w stanie wyświetlać obrazy kolorowe. Obraz musi być wolny od efektu migotania

- Prezentowane na tablicy informacje powinny być widoczne pod kątem minimum 120 stopni pionowo i poziomo

- Obudowa wandaloodporna, wraz z wykonaniem odpornym na zamalowywanie (wymaga się użycia farb i materiałów tzw. „ANTYGRAFFITI”),

- Szyby ochronne z warstwą wandaloodporną i powierzchnią antyrefleksową (w celu wyeliminowania efektu odbijania promieni słonecznych od szyby obudowy).

- Zasilanie 230 V 50Hz . Po zaniku napięcia zasilania i jego wznowieniu tablice muszą się automatycznie uruchomić i wyświetlać stosowne informacje.

- Rozdzielczość nie mniejsza niż 220x380 pikseli

- Raster matrycy nie mniejszy niż 3 × 3 mm i nie większy niż 5 × 5 mm.

- Jasność świecenia diod przy maksymalnym oświetleniu zewnętrznym >5000 cd/m2 oraz automatyczna regulacja jasności

- Tablice muszą posiadać system automatycznego dostosowywania jasności prezentowanego obrazu do warunków zewnętrznego oświetlenia. System ten ma służyć poprawie widoczności prezentowanych treści w dzień słoneczny, pochmurny oraz w nocy.

- Tablice powinny spełniać stopień ochrony co najmniej IP54, zgodnie z normą PN-EN 60529 lub normą równoważną, zapewniający ochronę przed wnikaniem pyłu, deszczu oraz zanieczyszczeń zewnętrznych. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z badań (raport z badań) potwierdzające spełnienie powyższego parametru, wydane przez akredytowane laboratorium badawcze, dotyczącego oferowanego typu lub modelu tablic, nie później jak w dniu odbioru.

- Tablice muszą poprawnie wyświetlać wszystkie polskie litery, cyfry oraz znaki specjalne

- Kolorystyka obudowy tablic: uzgodniona z ZTM do 14 dni od dnia podpisania umowy

- Tablice muszą posiadać czujnik otwarcia pokrywy, czujnik uderzeniowy oraz czujnik temperatury wewnątrz.

- Tablice muszą prawidłowo pracować w przedziale temperatur od -30°C do +55°C, 
w warunkach pełnego nasłonecznienia.

- Wszystkie przewody doprowadzone do tablic muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem, wyciągnięciem, przecięciem itp. Wszystkie kable muszą być schowane wewnątrz struktur wsporczych tak, aby były niewidoczne i nie miały do nich dostępu osoby niepowołane.

Komunikacja

- Tablice muszą być wyposażone w urządzenia do łączności:

a) za pośrednictwem istniejącej i dostępnej sieci. Tablice mają komunikować się 
z posiadanym przez ZTM serwerem.

- W ramach zamówienia Wykonawca zapewni łączność i współdziałanie tablic z działającym na Dworcu Lokalnym systemem informacji pasażerskiej SOLVEO

Montaż i gwarancja

- Wykonawca przygotowuje projekt przedwdrożeniowy, obejmujący wygląd, kolorystykę tablic, konstrukcję wsporczą i sposób montażu. W ramach tego projektu, kolorystyka obudowy tablic zostanie ostatecznie uzgodniona z ZTM w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca, na podstawie stosownego pełnomocnictwa, wykona dokumentację projektową (wykonawczą i powykonawczą), przygotuje i złoży wniosek o pozwolenie na budowę  lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyska zaświadczenia o braku sprzeciwu do wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – jeśli montaż tablic będzie tego wymagał na podstawie odrębnych obowiązujących przepisów. Wykonawca złoży stosowne dokumenty lub oświadczenie o braku wymogów ich uzyskania i złożenia najpóźniej w dniu odbioru.

- Wykonawca dostarczy, zamontuje i podłączy wszelkie urządzenia niezbędne do uruchomienia tablicy, wraz z dokumentacją opisującą sposób montażu i schematy połączeń.

- Tablice mogę być zamontowane przez Wykonawcę na istniejącej konstrukcji, pod warunkiem zagwarantowania bezpieczeństwa użytkowania i zagwarantowania spełniania odpowiednich norm obciążeniowych, co zostanie potwierdzone stosowną dokumentacją złożoną najpóźniej w dniu odbioru .

- Wykonawca zapewni gwarancję na przedmiot umowy w okresie min. 48 miesięcy.