Nr sprawy: WIW.DG.272.6.2026														Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

DOSTAWA ODCZYNNIKÓW DO IZOLACJI, WYKRYWANIA ORAZ ZNAKOWANIA CZĄSTECZEK

Zadanie 1. Odczynniki do wykrywania RNA wirusa choroby niebieskiego języka

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j.m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do wykrywania RNA wirusa choroby niebieskiego języka metodą real time RT-PCR | Umożliwiający wykrycie RNA wirusa BTV w krwi pełnej bydła i małych przeżuwaczy. Zestaw złożony z mieszaniny reakcyjnej z sondą TagMan wyznakowaną fluoroforem FAM dla wirusa BTV, systemu kontroli wewnętrznej (gen kontroli endogennej) w kanale HEX, określającej efektywność procesu izolacji oraz nieobecność inhibitora w próbce a także zewnętrznej kontroli pozytywnej wirusa BTV. ), która poddawana jest izolacji w ten sam sposób jak próbka badana. Użycie tej kontroli umożliwia ocenę skuteczności procesu izolacji i amplifikacji poszukiwanego fragmentu RNA | zestaw do wykonania 100 reakcji | 5 | co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Dokumentacja walidacji pierwotnej zestawu poświadczająca możliwość użytkowania z termocyklerem Aria Mx oraz instrukcja wykonania testu w języku polskim dołączone do dokumentacji przetargowej Aktualny wpis w wykazie testów do diagnostyki in vitro GLW; certyfikat jakości produktu dołączony do każdej dostawy. |
| 2. | Zestaw do izolacji RNA z płynów ustrojowych: krew, surowica, osocze, mocz | Zestaw kolumienkowy z membraną silikonową wiążącą materiał genetyczny w obecności soli chaotropowych; odzysk kwasów nukleinowych powyżej 90%; Kompatybilność z zestawem do wykrywania RNA wirusa BTV, potwierdzona w walidacji pierwotnej producenta zestawu do wykrywania RNA wirusa choroby niebieskiego języka metodą real time RT PCR. Bufor do lizy gotowy do użycia. | zestaw do wykonania 50 izolacji | 1 | co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy |  |

Zadanie 2. Zestawy kalibrantów do wykrywania specyficznego DNA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw kalibrantów do wykrywania DNA drobiowego ERM-AD484k POULTRY (CHICKEN AND TURKEY) PLASMID DNA IN SOLUTION CALIBRANT | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA drobiowego o zdefiniowanej ilości kopii, pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, Zestaw musi wykazywać zgodność z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r. | Zestaw 3 kalibrantów każdy po 1 ml | 1 | co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości produktu dołączony do każdej dostawy. |
|  | Zestaw kalibrantów do wykrywania DNA wieprzowego ERM-AD483 PORCINE pDNA CALIBRANT | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA wieprzowego o zdefiniowanej ilości kopii, pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, Zestaw musi wykazywać zgodność z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) 2021/1372 z dnia 17 sierpnia 2021 r. | Zestaw 3 kalibrantów, każdy po 1 ml | 1 | co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości produktu dołączony do każdej dostawy. |
|  | Zestaw kalibrantów do wykrywania DNA przeżuwaczy # ERM-AD482 RUMINANT pDNA CALIBRANT | Zestaw trzech kalibrantów plazmidowego DNA zawierającego specyficzne fragmenty DNA przeżuwaczy o zdefiniowanej ilości kopii; pozwalający na określenie progu cut-off zgodnie z metodyką EURL-AP, Zestaw musi wykazywać zgodność z metodyką zatwierdzoną przez EURL-AP ds. przetworzonego białka zwierzęcego oraz Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 51/2013. | Zestaw 3 kalibrantów, każdy po 1 ml | 1 | co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości produktu dołączony do każdej dostawy. |

Zadanie 3.  Zestaw do izolacji DNA z próbek żywności oparty na zasadzie separacji magnetycznej

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do izolacji DNA z próbek żywności oparty na zasadzie separacji magnetycznej | Zestaw do izolacji DNA z próbek żywności oparty na wiązaniu DNA z paramagnetycznymi cząstkami (separacja magnetyczna Zestaw spełniający wymagania pkt. 2.2.2.1.1 Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 51/2013 z dnia 16 stycznia 2013r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 152/2009 w odniesieniu do metod analitycznych oznaczania składników pochodzenia zwierzęcego do celów urzędowej kontroli pasz. | Zestaw do wykonania 200 izolacji | 2 | co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości produktu dołączony do każdej dostawy. |

Zadanie 4. Uniwersalny Master Mix

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uniwersalny Master Mix 7,5 ml | Skład Mastermixa: - 2 x bufor reakcyjny dNTPs (wraz z dUTP, polimeraza Hotstart DNA, MgCl2 (stężenie końcowe 4mM), objętość 7,5 ml - Pasywny barwnik referencyjny ROX, objętość 0,5 ml - Substancja barwiąca SYBER Green, objętość 0,5 ml; - 1mM roztwór FITC; objętość 1 ml Mastermix nie może wykazywać interferencji z DNA przeżuwaczy pochodzącym na przykład z albuminy surowicy bydła zawartej w mixcie; | zestaw | 6 | co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy | Certyfikat jakości produktu dołączony do każdej dostawy. |

Zadanie 5. Zestaw do izolacji genomowego DNA z tkanek i hodowli komórkowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do izolacji DNA z tkanek i hodowli komórkowych Genomic Mini AX Tissue | - zestaw minikolumienkowy, oparty na technologii membrany jonowo – wymiennej - pojemność złoża do 20 µg DNA, - test przeznczony do izolacji próbek nie przekraczających 25 mg | zestaw do wykonania 60 izolacji | 1 | co najmniej 12 miesięcy od daty dostawy | 1.Test musi posiadać instrukcję wykonania w języku polskim. 2.Każde opakowanie zbiorcze testu musi być oznaczone numerem serii oraz okresem przydatności do użytku. 3.Każda seria testów musi posiadać certyfikat, który będzie dostarczany do każdej serii zamówienia. 4.Transport testów od dostawcy do odbiorcy musi spełniać wymogi odnośnie przechowywania określone przez producenta. |

Zadanie 6. Zestaw do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych | - Zestaw przeznaczony do jednoczesnej izolacji wirusowego DNA i RNA oraz bakteryjnego DNA działający w oparciu o metodę magnetyczną na zautomatyzowanym aparacie do izolacji. - Zestaw fabrycznie zapakowany, gotowy do użytku. - Format: 6x8 (48) próbek. - Zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne odczynniki do przeprowadzenia automatycznej izolacji w urządzeniu IndiMag2 i zawierać: - bufor lizujący z carrier RNA; - płynną proteinazę K stabilną w temp. pokojowej przez cały okres przydatności do użycia (podany na opakowaniu). napipetowaną do paska na lizę próbek. - kulki magnetyczne i bufory płuczące rozlane do odpowiednich dołków płytki typu deep well 4x8, pasek do elucji wypełniony buforem elucyjnym. oraz wszystkie niezbędne materiały zużywalne (plastiki). - Stripy kompatybilne z portami do lizy próbek w urządzeniu IndiMag 2 - Bufor lizujący konfekcjonowany w osobnym pojemniku umożliwiający dodanie odpowiedniej kontroli egzogennej przed przystąpieniem do procedury izolacji. - Oferowany zestaw musi być zwalidowany i zoptymalizowany przez producenta dla próbek materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego (tkanki, wymazy, płyny ustrojowe, krew pełna, surowica, osocze, odchody), - Zamawiający wymaga do każdej dostawy dostarczenia zwalidowanych przez producenta protokołów preizolacji dla trudnych próbek np. tkanek z wysoką zawartością lipidów i/lub nukleaz, odchodów. - Wymagane, aby zestawy w całości mogły być przechowywane w temperaturze pokojowej. - Maksymalna objętość dodawanej próbki 200 µl. - Odczynniki muszą umożliwiać jednoczesną izolację 48 próbek w czasie maks. 30-40 minut przy zastosowaniu dedykowanych protokołów. - Oferowane zestawy muszą być kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego urządzeniem IndiMag 2 i posiadać dopuszczenie dostawcy urządzenia do użytkowania oraz zapewniać brak utraty gwarancji w trakcie użytkowania oferowanych zestawów. | zestaw do wykonania 48 izolacji | 60 | co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy | - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu części towaru w przypadku uszkodzenia opakowań bezpośrednich w trakcie transportu. - Każde opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii, okresem przydatności do użytku oraz etykietą w języku polskim zgodną z Rozporządzeniem WE 1272/2008 z dn. 28.12.2008 r. - Oferowany test musi być zapakowany w nowe oryginalne opakowania producenta nie noszące śladów otwierania i rozpakowywania. - Oferowany wyrób musi posiadać wszelkie niezbędne pozwolenia, deklaracje i karty charakterystyk dopuszczające go do obrotu na terytorium Unii Europejskiej. - Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres ważności dostarczonych zestawów do pełnej obsługi w zakresie merytorycznym oraz techniki wykonania testu a także bieżącej konsultacji uzyskiwanych wyników. - Instrukcja wykonania w języku polskim |

Zadanie 7. Zestawy do wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy ptaków wraz z identyfikacją podtypów

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wykrywania materiału genetycznego wirusa grypy ptaków typu A metodą real time RT PCR | - -Zestaw przeznaczony do wykrywania w czasie rzeczywistym (real- time RT-PCR) RNA specyficznego dla wirusa grypy ptaków typu A (wszystkich 16 znanych podtypów HA występujących u ptaków) z próbek tkanek (narządów), próbek kału i wymazów pochodzących od ptaków. - - Oferowany zestaw musi umożliwiać pulowanie co najmniej 5 próbek. - Zamawiający wymaga zestawu o następujących parametrach: - zestaw zawierający mieszaninę reakcyjną (mieszaninę master mix), posiadającą enzymy, startery i sondę do wykrywania RNA wirusa grypy ptaków typu A, amplifikowanego w reakcji real-time RT-PCR; - mieszanina master mix gotowa do użycia, bez konieczności dodawania i łączenia poszczególnych komponentów; - dodatkowo mieszanina zawiera startery i sondę dla kontroli endogennej (gen beta-aktyny) umożliwiającą kontrolę procesu izolacji, amplifikacji, bez konieczności dodawania do każdej próbki ww. kontroli. - zestaw musi umożliwiać wykrycie w jednym dołku płytki PCR lub w jednej próbówce paska typu strip, docelowy gen wirusa grypy w kanale FAM, gen kontroli endogennej w kanale HEX, - zestaw musi umożliwiać wykonanie badania w czasie nie dłuższym niż 70 minut (cała reakcja real-time RT-PCR), - zestaw o czułości i specyficzności diagnostycznej wynoszącej 100% potwierdzonej przez laboratorium referencyjne (dokument potwierdzający składany wraz z ofertą). - Walidacja pierwotna producenta testu musi uwzględniać wszystkie wymagane przez Zamawiającego rodzaje próbek tj. tkanki (narządy), próbki kału i wymazy pochodzące od ptaków. - Zestaw musi zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia procedury real-time PCR, w tym kontrolę pozytywną i negatywną (w postaci płynnej, gotowe do użytku). - Końcowa objętość mieszaniny reakcyjnej nie większa niż 25 μl. - Zestaw na minimum 100 reakcji. - Zestaw o takim samym profilu termicznym jak dla zestawów do wykrywania i różnicowanie RNA podtypów H5 i H7 wirusa grypy ptaków typu A, umożliwiający prowadzenie obydwu reakcji równocześnie na jednym termocyklerze. | zestaw do wykonania 100 reakcji | 40 | co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy. | - Oferowany wyrób musi być umieszczony w aktualnym „Wykazie testów do diagnostyki in vitro" prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii. - Dokumentacja walidacji pierwotnej producenta testu dołączona do oferty. - Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania umowy do pełnej obsługi w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącej konsultacji uzyskiwanych wyników. - Oferowany test musi być zapakowany w nowe oryginalne opakowania producenta nie noszące śladów otwierania i rozpakowywania. - Wymagane dokumenty dołączone do oferty: - Dokumenty walidacji pierwotnej producenta testu - Instrukcja wykonania w języku polskim. |
|  | Zestaw do wykrywania podtypów H5/H7 wirusa grypy ptaków typu A (HPAI) metodą real time RT PCR | - Oferowany zestaw musi umożliwiać równoczesne wykrywanie i różnicowanie RNA podtypów H5 i H7 wirusa grypy ptaków typu A. - Zestaw musi umożliwiać wykrywanie podtypów z próbek wymazów z tchawicy i kloaki, a także z próbek kału i tkanek pochodzących od ptaków. - Zestaw nie może wykazywać reakcji krzyżowych z pozostałymi podtypami grypy tj. H1-H4, H6, H8, H10-H16. - Zamawiający wymaga zestawu o następujących parametrach: - zawierający mieszaninę reakcyjną (mieszaninę master mix), posiadającą enzymy, startery i sondy do wykrywania podtypów H5 i H7 wirusa grypy ptaków typu A, amplifikowanych w reakcji real time RT-PCR; - mieszanina zawiera startery i sondę dla wewnętrznej kontroli egzogennej, - zestaw musi umożliwiać wykonanie badania w jednym dołku płytki PCR lub w jednej probówce paska typu strip, - każda z wykrywanych sekwencji docelowych podtypu wirusa grypy A musi być wykrywana za pomocą sond i starterów emitujących inną fluorescencje np.: - podtyp H5 – reporter FAM - podtyp H7 – reporter HEX - kontrola wewnętrzna wyznakowana reportem wykazującym fluorescencję w kanale np. Texas Red/ROX - zestaw musi umożliwiać wykonanie badania w czasie nie dłuższym niż 70 minut (cała reakcja real-time RT-PCR), - zestaw o czułości i specyficzności diagnostycznej wynoszącej 100% potwierdzonej przez laboratorium referencyjne (dokument potwierdzający składany wraz z ofertą). - Zestaw musi zawierać wszystkie odczynniki niezbędne do przeprowadzenia procedury real-time PCR, w tym kontrolę pozytywną i negatywną (w postaci płynnej, gotowe do użytku). - końcowa objętość mieszaniny reakcyjnej nie większa niż 25 μl. - Zestaw na minimum 96 reakcji. - Zestaw o takim samym profilu termicznym jak zestawy do wykrywania RNA wirusa grypy ptaków typu A, umożliwiający prowadzenie obydwu reakcji równocześnie na jednym termocyklerze. | zestaw do wykonania min. 96 reakcji | 20 | co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy | - Oferowany wyrób musi być umieszczony w aktualnym „Wykazie testów do diagnostyki in vitro" prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii. - Dokumentacja walidacji pierwotnej producenta testu dołączona do oferty. - Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres obowiązywania umowy do pełnej obsługi w zakresie merytorycznym i techniki wykonania testu oraz bieżącej konsultacji uzyskiwanych wyników. - Oferowany test musi być zapakowany w nowe oryginalne opakowania producenta nie noszące śladów otwierania i rozpakowywania. - Wymagane dokumenty dołączone do oferty: - Dokumenty walidacji pierwotnej producenta testu - Instrukcja wykonania w języku polskim. |

Zadanie 8. Zestaw do wykrywania wirusa rzekomego pomoru drobiu

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw do wykrywania materiału genetycznego wirusa rzekomego pomoru drobiu - metodą real time RT PCR | - Zestaw przeznaczony do wykrywania w czasie rzeczywistym (real- time RT-PCR) RNA specyficznego dla wirusa rzekomego pomoru drobiu wyizolowanego z próbek tkanek (narządów) i wymazów pochodzących od ptaków. - Oferowany zestaw musi umożliwiać pulowanie co najmniej 5 próbek. - Zamawiający wymaga zestaw zawierający gotową do użycia mieszaninę reakcyjną zawierającą odwrotną transkryptazę – polimerazę Taq, startery, sondy oraz oligonukleotydy do amplifikacji i wykrywania genomu NDV oraz exogennej, nie docelowej kontroli dodatniej w postaci liofilizowanej nie zawierającej patogenu, naśladującą docelowy gen, służącą do oceny skuteczności procesu ekstrakcji oraz wykryciu obecności inhibitorów - Zestaw zawierający: - Mieszaninę reakcyjną, - dodatnią kontrolę amplifikacji, - zewnętrzną nie docelową kontrolę dodatnią. - Zestaw umożliwiający wykonanie badania w jednym dołku płytki PCR. - Docelowy gen wykrywany w kanale FAM; - Wykrywanie genu pochodzącego od wewnętrznej kontroli próbki na kanale VIC - Końcowa objętość mieszaniny reakcyjnej nie większa niż 25 μl. - Zestaw na minimum 100 reakcji. - Proces izolacji materiału, w tym postępowanie z kontrolą wewnętrzną uwzględniającą możliwości techniczne automatycznej stacji do izolacji: - IndiMag 2 firmy INDICAL Bioscience; będącej w posiadaniu Zamawiającego. - Zestaw diagnostyczny i kontrola dodatnia muszą pochodzić od tego samego producenta. | zestaw do wykonania 100 reakcji | 20 | co najmniej 10 miesięcy od daty dostawy | - Oferowany zestaw musi być umieszczony w aktualnym. „Wykazie testów do diagnostyki In vitro” prowadzonym przez Głównego Lekarza Weterynarii” - Dokumentacja walidacji pierwotnej producenta testu dołączona do oferty. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrotu części towaru w przypadku uszkodzenia opakowań bezpośrednich w trakcie transportu. - Każde opakowanie oferowanego testu musi być oznaczone numerem serii, okresem przydatności do użytku oraz etykietą w języku polskim. - Oferowany test musi być zapakowany w nowe oryginalne opakowania producenta nie noszące śladów otwierania i rozpakowywania. - Wykonawca jest zobowiązany przez cały okres ważności dostarczonych zestawów do pełnej obsługi w zakresie merytorycznym oraz techniki wykonania testu a także bieżącej konsultacji uzyskiwanych wyników. - Instrukcja wykonania w języku polskim |

Zadanie 9: Zestawy i odczynniki do BAX Q7

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis - parametry techniczne | Podstawowa jednostka miary (j.m.) | Ilość podstawowych jednostek miar (j. m.) | Wymagany termin gwarancji, ważności | inne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Salmonella 2 (KIT2011) | Zestaw do PCR BAXQ7, do wykrywania Salmonella spp. (Salmonella 2 -KIT2011) | op./ 96 szt. | 2 | minimum 10 m-cy od daty dostawy | wymagania pod tabelką |
| 2. | L. monocytogenes 24E (KIT2002) | Zestaw do PCR BAXQ7, do wykrywania Listeria monocytogenes, 24 godzinny, L. monocytogenes 24E (KIT2002) | op. / 96 szt. | 2 |  |  |
| 3. | Dodatek buforowy do 24LEB | Dodatek buforowy do 24LEB do wykrywania L.monocytogenes zgodnie z KIT2002. nr BO1204M lub MED2000 | op. (10 butelek x 100 ml) | 1 |  |  |

WYMAGANIA:

1. Dostawa będzie wywoływana każdorazowo przez zamawiającego w formie wiadomości e-mail.

2. Certyfikat kontroli jakości / instrukcja w formie elektronicznej lub papierowej przy każdej dostawie

3. Transport zamówienia do laboratorium z zachowaniem warunków przewidzianych przez producenta.