Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest Zakup nowych maszyn i urządzeń wyposażonych w rozwiązania rolnictwa 4.0 w celu realizacji działań dydaktycznych zgodnych z podstawą programową dla zawodu rolnik, technik agrobiznesu i technik architektury krajobrazu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Henrykowie.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Część 1: Dron do rozsiewu nawozów i nasion oraz aplikacji cieczy.

Część 2: Symulator automatycznego prowadzenia ciągnika.

Część 3: Rolnicza stacja pogodowa.

Oferowane maszyny rolnicze, sprzęt, urządzenia oraz ich elementy muszą być fabrycznie nowe, nieużywane i przeznaczone do sprzedaży na rynku europejskim, a także muszą być wyposażone w rozwiązania rolnictwa 4.0.

Oferowane maszyny i urządzenia oraz ich elementy w dniu składania oferty nie mogą być przeznaczone przez producenta do wycofania z produkcji lub sprzedaży.

Dostawa maszyn i urządzeń rolniczych odbędzie się transportem Wykonawcy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, w godzinach od 08:00 do 14:00 (codziennie, od poniedziałku do piątku).

Cały przedmiot zamówienia, musi posiadać aktualne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa, poświadczające zgodność z normami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Oznacza to, że musi być całkowicie bezpieczny i posiadać wymagane prawem dopuszczenia do obrotu i stosowania: atesty i certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa badań umożliwiające wykorzystanie go zgodnie z wymogami bezpieczeństwa i higieny.

Oferowany przedmiot zamówienia musi być:

- fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych,

- w I gatunku, kompletny i w pełni sprawny technicznie,

- pozbawiony jakichkolwiek śladów użytkowania, demonstracji, pokazów lub wystaw,

- wolny od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich.

Jeśli gdziekolwiek w dokumentach zamówienia występuje powołanie na konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach zamówienia nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu. W przypadku, kiedy Zamawiający stwierdzi, że zaproponowane zmiany, nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

| Część 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Dron do rozsiewu nawozów i nasion oraz aplikacji cieczy |  |  |
| 1. | Rok produkcji | sprzęt fabrycznie nowy, rok produkcji min. 2025 |
| 2. | Wymagania | Maksymalny konfigurowalny promień lotu 2000 m Maksymalna odporność na wiatr 6 m/s Zbiornik na płyn min. 40l Zbiornik do rozsiewania min. 50kg System radarowy Radar przedni: w poziomie 360°, w pionie ±45°, w górę ±45° (stożek) Radar tylny: w pionie 360°, w poziomie ±45° Aplikacja (licencja wieczysta) i dostęp do poprawek W zestawie radiator chłodzony powietrzem, aparatura sterująca, szelki do aparatury, kabel USB-C |
| 3. | Ładowarka | wymagana, dostosowana do specyfikacji urządzenia |
| 4. | Akumulator | min. 30000 mAh wymagany, dostosowany do specyfikacji urządzenia, min. 3 szt. |
| 5. | Przegląd techniczny | według danych producenta, usługa bezpłatna w ramach gwarancji |
| 6. | Gwarancja | Min. 24 miesiące |
| 7. | Czas reakcji serwisu | serwis gwarancyjny z czasem reakcji maksymalnie do 48h od zgłoszenia |
| Część 2 |  |  |
| Symulator automatycznego prowadzenia ciągnika |  |  |
| 1. | Informacje ogólnie | dostosowany do wymagań Rolnictwa 4.0 |
| 2. | Rok produkcji | Fabrycznie nowy, rok min. 2025 |
| 3. | Wymagania | Zbudowany z rzeczywistych elementów stosowanych w ciągnikach rolniczych lub maszynach samobieżnych oraz umożliwiać połączenie z maszynami z wykorzystaniem magistrali ISOBUS, zgodnie z normą ISO 11783 lub równoważną System wspomagania jazdy w formie wymiennej kierownicy z wbudowanym bezszczotkowym silnikiem elektrycznym, umożliwiający precyzyjne sterowanie pojazdem. Kierownica powinna mieć możliwość przekładania pomiędzy różnymi maszynami. Urządzenie musi być wyposażone w czujniki kąta skrętu umożliwiające prawidłowe pozycjonowanie kierownicy w zależności od ustawienia kół ciągnika oraz warunków polowych. Wyświetlacz sterujący w postaci pojemnościowego panelu dotykowego Multi-Touch o przekątnej nie mniejszej niż 12 cali, z wbudowaną kamerą zewnętrzną umożliwiającą odczyt licencji oraz zdalną obsługę. Oprogramowanie panelu sterującego w języku polskim, z możliwością zdalnego połączenia. Zintegrowana baza danych pól, zadań, maszyn oraz operatorów. Obsługa trybów prowadzenia równoległego (linie proste, łuki, omijanie przeszkód). Wbudowana funkcja automatycznej kontroli sekcji. Zintegrowany i uruchomiony Wirtualny Terminal (ISOBUS VT) oraz Task Controller do obsługi urządzeń ISOBUS oraz maksymalnie 255 sekcji. Możliwość importu i obsługi map aplikacyjnych, a także uruchomiona licencja Multiprodukt, pozwalająca na kontrolę do 6 produktów jednocześnie Odbiornik GNSS odblokowany do dokładności RTK ±2,5 cm (DGPS), z możliwością współpracy z systemami: GPS, GLONASS, GALILEO, BEIDOU. Odbiornik powinien posiadać trójosiową korekcję przechyłów opartą na wbudowanych żyroskopach i akcelerometrach. Przewody i wiązki ISOBUS, umożliwiające połączenie z osprzętem, zgodne z normą ISO 11783-2:2019 lub równoważną, wraz z uniwersalnym gniazdem ISOBUS do podłączenia urządzeń zewnętrznych. Symulatory ISOBUS w formie wtyczek lub modułów oprogramowania podłączanych do złącza ISOBUS, umożliwiające symulację pracy co najmniej jednej maszyny, np.: -opryskiwacza, -rozsiewacza nawozów, -agregatu uprawowo-siewnego, -siewnika kukurydzy. Kolumna kierownicza demonstracyjna umożliwiająca prezentację działania systemu wspomagania kierowania i symulacji pracy maszyny. Instrukcja obsługi w języku polskim, zawierająca pełen opis instalacji, konfiguracji oraz zasad użytkowania systemu. Przeszkolenie nauczycieli przez przedstawiciela Wykonawcy w zakresie obsługi, konfiguracji oraz podstaw diagnostyki symulatora – szkolenie realizowane na terenie i w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. Dwukierunkowa bezprzewodowa wymiana danych pomiędzy symulatorem a oprogramowaniem do zarządzania gospodarstwem rolnym, zapewniona przez okres minimum 36 miesięcy. |
| 4. | Gwarancja | min. 12 miesięcy na cały zestaw urządzeń i oprogramowania |
| Część 3 |  |  |
| Stacja pogodowa |  |  |
| 1. | Wymagania | Stacja pogodowa powinna umożliwiać pomiar i rejestrację następujących parametrów meteorologicznych: -temperatury powietrza, -ilości opadów atmosferycznych, -wilgotności powietrza, -kierunku, prędkości oraz porywów wiatru, -temperatury i wilgotności powietrza oraz nawilżenia i temperatury liści na polu uprawnym, -nasłonecznienia, -wilgotności i temperatury gleby na min. czterech różnych głębokościach w zakresie od 10 cm do 60 cm. Dane pomiarowe muszą być dostępne za pośrednictwem aplikacji lub strony internetowej umożliwiającej: -bieżący podgląd rejestrowanych parametrów, -konfigurację indywidualnych alertów pogodowych, -wyświetlanie prognozy pogody na okres co najmniej 6 dni do przodu. Dostęp do systemu pomiarowego powinien być zapewniony przez okres co najmniej 5 lat od dnia montażu stacji. Prognoza pogody dla lokalizacji danej stacji pogodowej powinna być generowana w oparciu o co najmniej następujące modele meteorologiczne: METEOBLUE (7 dni, 1 km), GFS40 (6,5 dnia, 40 km), HRMN5 (2 dni, 5 km), ICON7 (5 dni, 7 km), ARPEGE11 (4 dni, 11 km) oraz UKMO-10 (6 dni, 10 km). System powinien umożliwiać ustawianie indywidualnych alarmów i powiadomień – w przypadku przekroczenia określonych wartości parametrów pogodowych użytkownik powinien otrzymywać informację w formie wiadomości SMS lub e-mail. Zdalny dostęp do danych pomiarowych musi być zapewniony dla co najmniej 5 użytkowników. |
| 2. | Montaż i konfiguracja | Urządzenie zmontowane, umiejscowione we wskazanym punkcie, skonfigurowane, zapewniające odczyt danych bez konieczności dodatkowych urządzeń podnośnikowych |
| 3. | Gwarancja | Min. 12 miesięcy |
| 4. | Przegląd techniczny | według danych producenta, usługa bezpłatna w ramach gwarancji |
| 5. | Czas reakcji serwisu | serwis gwarancyjny z czasem reakcji do 48h od zgłoszenia |

.