Ogólna charakterystyka robót

na zadaniu pod nazwą:

- Przebudowa  placu przy  Domu  Ludowym  wraz  z miejscami   postojowymi          i drogą wewnętrzną  w m. Krościenko  Wyżne

- Projektowane parametry techniczne:

2.1. Projektowane  parametry  techniczne jezdni  manewrowej  w obrębie miejsc postojowych:

- nawierzchnia  jezdni  manewrowej    - asfaltobetonowa

- szerokość jezdni                                -  6,20  m,

- spadek   poprzeczny jezdni               -  dwustronny   - 2 %

- krawędzie jezdni                                - obudowane   betonowymi  krawężnikami

drogowymi  na płask,

- odwodnienie   powierzchniowe  poprzez  zastosowanie  spadku porzecznego                   i  podłużnego  i  spływ  wód  opadowych  wzdłuż   osi  jezdni manewrowej do   wpustu ściekowego  ulicznego z którego  woda  skierowana  do istniejącego  kolektora  burzowego,

Projektowana  niweleta  jezdni  przewidziana jest w dostosowaniu  do  istniejącej niwelety  Projektowana  konstrukcja   nie koliduje  z istniejącym uzbrojeniem terenu  tj.:   wodociągi, kabel energetyczny, teletechniczny oraz  kanalizacja sanitarna i deszczową, gdyż wykonywana jest w systemie „w góre”.   Jedynie  na wykonywanym poszerzeniu  nawierzchni  miejsc postojowych  nastąpi  zbliżenie  dna konstrukcji  nawierzchni   do niektórych urządzeń.

2.2. Projektowane parametry nawierzchni na stanowiskach  postojowych:

- nawierzchnia               -  betonowa kostka brukowa  typu „behaton”  grub. 8 cm,

- układ  geometryczny  postojowych -  prostopadły

- parametry geometryczne  miejsca  postojowego  -   szer. stanowiska  2,75 m

-  dług. stanowiska   5,0 m

- krawędź  nawierzchni            - obustronnie  obudowana  betonowymi

krawężnikami  drogowymi  na płask i obrzeżami,

- spadek poprzeczny  nawierzchni – jednostronny  1,5 -2 %

- odwodnienie  powierzchniowe poprzez  jednostronny  spadek  poprzeczny             w kierunku  jedni manewrowej  oraz do wpustu ściekowego na jezdni  manewrowej.

2.3.  Projektowane  parametry  techniczne  drogi  wewnętrznej:

- droga  wewnętrzna                            -  klasy  D1/1 (dojazdowa, jednojezdniowa,

dwukierunkowa),

- kategoria obciążenia ruchem            -  KR1

- prędkość projektowa                         - 30 km/h

- nawierzchnia  jezdni                         -  asfaltobetonowa,

- pobocza                                             - obustronnie  z kruszyw  łamanych,

- szerokość jezdni                                - 5,0 / 8,50  m,

- spadek  poprzeczny  jezdni                - jednostronny  1,0 – 1,5 %,

- odwodnienie   powierzchniowe  poprzez  zastosowanie  jednostronnego spadku porzecznego  i podłużnego

Droga  wewnętrzna  projektowana jest o nawierzchni  bitumicznej o szerokości  5,00 – 8,50 m  i spadku poprzecznym  jednostronnym.

Projektowana  niweleta  jezdni  przewidziana jest do podniesienia  od 7 do 9 cm                       w stosunku do  istniejących  rzędnych  terenu  w osi  jezdni.

Projektowana  konstrukcja   nie koliduje  z istniejącym uzbrojeniem terenu  tj. występującymi  odcinkowo;  kablem  teletechnicznym i energetycznym oraz kanalizacją  sanitarną, gazociągiem i kanalizacja deszczową.

2.4.  Projektowane  parametry  techniczne  drogi  dojazdowej  do zaplecza:

- droga                                     (dojazdowa,   jednojezdniowa,   jednokierunkowa),

- nawierzchnia  jezdni                         -  asfaltobetonowa,

- pobocza                                             - obustronnie  obudowana  krawężnikami  betonowymi  i obrzeżami  płytki  odbojowej  budynku  Domu  Ludowego,

- szerokość jezdni                                - 3,20 / 3,60  m,

- spadek  poprzeczny  jezdni                - jednostronny  1,0 – 1,5 %,

- odwodnienie   powierzchniowe  poprzez  zastosowanie  jednostronnego spadku porzecznego  i podłużnego

- Charakterystyczne parametry  przebudowy oraz  technologia wykonania  robót:

1. Roboty przygotowawcze i  rozbiórkowe  (ilość wg przedmiaru robót) :

- roboty pomiarowe

- usunięcie  krzewów i darniny

- rozbiórka  istn.  nawierzchni  drogi - frezowanie

2.Roboty ziemne ( ilość wg przedmiaru robót):

- wykonanie wykopów przy  poszerzeniu   miejsc postojowych

3. Odwodnienie drogi (ilość wg przedmiaru robót):

- wykonanie przebudowy  i remontu  studni rewizyjnych  połączeniowych

4. Podbudowa (ilość wg przedmiaru robót)

- koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża

- warstwa  mrozoochronna   z  pospółki

- podbudowa  z  z kruszyw   stabilizowanych  cementem

-  podbudowa  z mieszanki  mineralno – asfaltowej,

5. Ułożenie  krawężników  na  płask i obrzeży betonowych przy  nawierzchni  miejsc postojowych

6. Roboty nawierzchniowe (ilość wg przedmiaru robót)

- warstwa  wiążąca  z betonu  asfaltowego  AC11W

- wykonanie  w-wy ścieralnej z betonu asfaltowego  AC 8 S

-  wykonanie nawierzchni z kostki brukowej  betonowej  na miejscach  postojowych

7. Pobocza

- uzupełnienie pobocza kruszywem kamiennym

8.Urządzenia bezpieczeństwa ruchu (ilość wg przedmiaru robót):

- oznakowanie pionowe

9. Roboty wykończeniowe,

- plantowanie – obrobienie na czysto skarp i nasypów,

- wykonanie  nasadzeń  drzew i krzewów

- roboty pomiarowe  geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

- Opis stanu istniejącego:

Istniejący stan zagospodarowania terenu przeznaczonego do przebudowy  placu wraz              z miejscami  postojowymi  oraz drogi wewnętrznej to: w całości  nawierzchnia bitumiczna           o niejednorodnym  ukształtowaniu  geometrycznym  i nie wydzielonych powierzchniach  miejsc postojowych  oraz  budynek  użyteczności  publicznej  jakim  jest  Dom Ludowy           i Urząd Gminy.

Na placu  znajduje się  oświetlenie  oraz  wydzielona powierzchnia  do  odpoczynku,  na której występuje  nieuporządkowana   zieleń  krzewiasta.

Obecnie teren przeznaczony pod inwestycje jest w całości ogrodzony.

Na przylegającym terenie znajduje się zabudowa  budynkami budownictwa jednorodzinnego,  oraz budynek przedszkola samorządowego.  Zlokalizowana przylegająca zabudowa jest  w części bezpośrednio skomunikowana z terenem działki inwestycyjnej.

Odwodnienie terenu inwestycyjnego tj. istniejącej zabudowy  placu  i terenu zielonego funkcjonuje przez istniejącą  sieć  kanalizacji  deszczowej   oraz sieć  instalacji   deszczowej         o nieznanym stanie  technicznym części  przelotowych.  Sieci te  wraz  z instalacją  połączone są z istniejącym kolektorem burzowym Ø 400 mm,   mającym  początek   od istniejącego  wpustu ściekowego  na jezdni  manewrowej i skierowanego w kierunku  istniejących zabudowań  przy  ul. Sportowej