Załącznik nr 3 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I. Nazwa: Elementy systemu ratunkowego Tower of Life - 28 szt.

dla Wydziału Medycznego PWr

II. Krótki opis:

Wykonanie:

14 wolnostojących wież ratunkowych na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej

14 modułów ratunkowych na terenie kampusu Politechniki Wrocławskiej

III. Opis przez parametry / specyfikacja techniczna:

| Parametry techniczne i funkcjonalne urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Żądane przez Zamawiającego |  |
| 1. | Sprzęt powinien charakteryzować się następującymi parametrami: Wykonawca wykona 14 wież wolnostojących na zewnątrz i 14 modułów ratunkowych dla urządzeń AED obecnie zainstalowanych w szafkach w budynkach PWr. WIEŻE RATUNKOWE - Wieże mają zostać wykonane z należytą starannością z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne. Ich konstrukcja ma być stabilna, odporna na korozję, odkształcenia, zapewniającą sztywność konstrukcji dla elementów przytwierdzonych do niej, w tym kapsuły z AED, szczególnie w momencie używania systemu w sytuacji alarmowej pod presją emocjonalną. - Wieże nie mogą mieć wystających elementów konstrukcyjnych i metalowych, które mogłyby prowadzić do obrażeń. - Wieże mają być zaprojektowane i wykonane z naciskiem na ergonomię użytkowania, estetykę wizualną całości jak i dbałość o szczegóły. - Wieża ma mieć wymiary co najmniej wysokość/szerokość/głębokość 200cmx60cmx20cm +/- 10%. - Obudowa wieży ma być wykonana ze stali nierdzewnej, szczotkowanej o grubości minimum 1 mm z jednego arkusza blachy, z łączeniem jedynie w okolicy drzwi rewizyjnych. - Obudowa urządzenia ma posiadać system odprowadzenia wody deszczowej i zalegania śniegu. Ma posiadać drzwi rewizyjne do urządzeń umieszczonych w środku w wymiarach nie mniejszych niż 120x40 cm, zamykane na co najmniej dwa zamki dostarczone w zestawie z dwoma kompletami kluczy. - Konstrukcja obudowy ma zapewniać odpowiednią wentylację dla urządzeń elektronicznych znajdujących się wewnątrz urządzenia poprzez odpowiednie umiejscowienie otworów wentylacyjnych. - Urządzenie ma być zaprojektowane i wykonane w oparciu o zarejestrowany wzór przemysłowy zgłoszony do European Union Intellectual Property Office pod numerem 015119197-0001 (link: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/designs/015119197-0001 ) - Wieża musi być zaprojektowana zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania oraz zapewniać pełną dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, w szczególności osób z ograniczeniami ruchowymi poruszających się na wózkach inwalidzkich. Kapsuła AED musi być zlokalizowana na wysokości umożliwiającej samodzielną obsługę z poziomu wózka, tj. w zakresie od 80 cm do 120 cm od poziomu podłoża. Konstrukcja urządzenia musi zapewniać swobodny podjazd od frontu oraz obsługę bez konieczności wykonywania nadmiernego wysiłku, schylania się lub sięgania ponad dopuszczalny zakres ergonomiczny. - Wieża musi posiadać podkonstrukcję wykonaną ze sztywnego materiału, odpornego na warunki atmosferyczne, w tym korozję i odkształcenia. Podkonstrukcja powinna przewidywać montaż podzespołów systemu alarmowego, kapsuły z AED, ekranu oraz komputera sterującego. - System alarmowy, kapsuła z AED (Wymiary: długość/szerokość/głębokość: 48 cm/48 cm/18 cm Waga: 4 kg) zostaną dostarczone przez Zamawiającego w ramach innego postępowania. - Podkonstrukcja musi zawierać osobny element, do którego zostaną przyłączone zasilacz i system alarmowy, łatwo demontowalny jako całość w ramach prac serwisowych. - Na obudowie należy umieścić logotyp projektu, cztery logotypy uczelni i wydziału, instrukcję użytkowania, które powinny być wykonane na folii wylewanej o grubości co najmniej 100 µm, odpornej na warunki atmosferyczne. - W części czołowej musi być umieść indywidualny kod QR przygotowany w formie zabezpieczającej przed przysłonięciem fałszywym kodem. Wzór kodu zostanie przekazany przez Zamawiającego. - Wieża musi posiadać zabezpieczenie nadprądowe, do którego przymocowany jest kabel zasilający w trybie plug&play (zakończony złączką hermetyczną). Instalacja wewnętrzna powinna dać możliwość podpięcia urządzeń o parametrach 12V i 6A. - Wieża powinna posiadać 2 ażurowe napisy AED (od frontu i z tyłu) oraz 4 elementu piktogramu AED (serce z błyskawicą) – po jednym na każdym z boków urządzenia. Elementy powinny być wypełnione przeziernym, odpornym na warunki atmosferyczne materiałem w kolorze czerwonym, wystające min 2 mm poza powierzchnię blachy i równomiernie podświetlone na stałe taśmą LED o żywotności minimum 50 000h. Rozmiary elementów to minimum 200x70 mm dla napisów, 100x100 mm dla piktogramów - Szczyt wieży musi być wyposażony w sygnalizator świetlny, częściowo przezierny, w obrysie konstrukcji urządzenia, w kolorze niebieskim, wyposażony w co najmniej 8 lamp stroboskopowych o jaskrawej, niebieskiej barwie, rozłożonych dokoła, o mocy co najmniej 6W, zasilaniu 12 V odpornych na warunki atmosferyczne, z możliwością pracy w ujemnych temperaturach. Szczyt powinien przewidywać miejsce na instalację anteny systemu alarmowego. - Na przodzie urządzenia zostanie przygotowana podkonstrukcja do instalacji podgrzewanej kapsuły z AED o wadze około 9 kg. - Na przodzie urządzenia powinna zostać przygotowana perforacja w obudowie i mocowanie na podkonstrukcji dla głośnika syreny alarmowej. Otworowanie rozłożone promieniście, składające się z otworów o średnicy otworu 2 mm, rozłożonych na powierzchni równej polu koła o promieniu 40 mm. - Wieże muszą mieć możliwość montażu na stałe do podłoża (przygotowanego przez Zamawiającego w innym postępowaniu fundamentu i przyłącza) poprzez przytwierdzenie podkonstrukcji za pomocą minimum 4 kotew zapewniających stabilność. Montaż ma zapewnić zabezpieczenie przed przewróceniem, wyrwaniem, oddziaływanie sił wiatru, ciężaru śniegu i użytkowania w ramach alarmu przy podniesionym poziomie stresu użytkownika. - Wszystkie przepusty w wieży muszą być uszczelnione i zabezpieczone przed działaniem warunków atmosferycznych. - Środek wieży powinien zapewnić hermetyczne połączenia kablowe ułożone i uporządkowane, zapewniające bezpieczeństwo w czasie serwisowania urządzenia. Połączenia kablowe powinny być wyposażone złącza hermetyczne, umożliwiające odpinanie/odłączanie poszczególnych elementów systemu na czas serwisowania lub wymiany poszczególnych elementów, bez konieczności demontażu całości okablowania. MODUŁY RATUNKOWE - Moduły ratunkowe to otwierane, zamykane na klucz skrzynki o wymiarach co najmniej 30x30x15 cm. Wykonawca dostarczy zamki wraz z min. dwoma kompletami kluczy do każdego modułu. - Elementy wykonane z blachy stalowej malowanej proszkowo na kolor biały lub jasnoszary, wpisujące się w styl wież ratunkowych. - Tylna cześć modułów ma możliwość mocowania do ściany na co najmniej cztery śruby i posiada przepust na kabel zasilający. - Moduły wyposażone są w bezpiecznik nadprądowy do którego istnieje możliwość podpięcia instalacji alarmowej, a zakończona gniazdem do podłączenia zasilania 230V typu Plug&Play. Instalacja wewnętrzna powinna dać możliwość podpięcia urządzeń o parametrach co najmniej 12V i 6A. - Mocowanie elementów systemu alarmowego dostarczonego przez Zamawiającego musi odbywać się na jednym elemencie łatwym do demontażu w ramach akcji serwisowej. - W części zewnętrznej przedniej naklejona jest folia wylewana z piktogramem, napisem oraz kod QR (wzór dostarczony przez Zamawiającego) wykonany w technologii niemożliwej do zamienienia przez osoby postronne. Na boku naklejony są logotypy projektu. - Na przodzie urządzenia powinna zostać przygotowana perforacja w obudowie dla głośnika syreny alarmowej. Otworowanie rozłożone promieniście, składające się z otworów o średnicy otworu 2 mm, rozłożonych na powierzchni równej polu koła o promieniu 40 mm. Każde urządzenie (wieże i moduły) powinno być dostarczone wraz z lokalizatorem GPS współpracującym z urządzeniami z systemem Android lub iOS. |  |
|  | Żądane przez Zamawiającego | Oferowane przez Wykonawcę uwaga: należy wypełnić wszystkie punkty |
|  | - W wieżach, powyżej kapsuły Wykonawca dostarczy i zainstaluje ekran multimedialny sterowany dołączonym komputerem o parametrach: - Rozdzielczość ekranu full HD o jasności min. 1000 nitów i przekątnej 18-20 cali oraz kącie widzenia 170° w poziomie, 170° w pionie - ekran dotykowy przystosowany do pracy ciągłej na zewnątrz, odporny na warunki atmosferyczne (temp. użytkowania temp. robocza -20oC, +70oC) oraz wandaloodporny - ekran wyposażony min. w złącza: USB-A, USB-C, HDMI, Display Port, VGA, wyjście AUX. - ekran wspierający systemu operacyjne Windows i macOS. - Komputer powinien być przystosowany do pracy ciągłej na zewnątrz, odporny na warunki atmosferyczne (temp. robocza -10oC, +50oC). Wyposażony w moduł komunikacji wi-fi , system operacyjny Windows lub macOS. Pamięć RAM 8MB, szybkość CPU mion. 4 GHz, posiada porty LAN, HDMI, 2 USB-A. Wyposażony w bezprzewodową mysz - Instalacja ekranu ma być odpowiednia dla zewnętrznych warunków atmosferycznych. Nie powinna zawierać elementów wystających mogących doprowadzić do obrażeń. - Instalacja ekranów powinna uniemożliwiać wykręcenie/wyjęcie ekranu bez dostępu poprzez drzwi rewizyjne (zabezpieczenie przeciwkradzieżowe). | Sprzęt charakteryzuje się następującymi parametrami: - ………………………………….. - ………………………………….. - ………………………………….. - …………………………………. …………………………………. |
| 2. | Termin dostawy: 12 tygodni od dnia podpisania umowy | Termin dostawy: ………………………… |
| 3. | Inne wymagania: - Gwarancja na wieże, moduły i dostarczony sprzęt elektroniczny co najmniej 24 miesiące. - Instrukcja montażu i schemat połączeń w języku angielskim lub polskim, - Wieże i moduły powinny być dostarczone do budynku C-20 w formie gotowej do montażu i podłączenia jedynie poprzez złącze elektryczne typu Plug&play - Dostawca powinien przeprowadzić instruktaż z obsługi w języku polskim dla minimum 3 osób w siedzibie Zamawiającego | Inne wymagania: - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ……………………………….. - ………………………………. |
| Nazwa, typ, model i producent oferowanych urządzeń: - Ekran-…………………………………………….. - Komputer-………………………………………… (wypełnia Wykonawca / Oferent) |  |  |

UWAGA: Podane w tabeli wymagania należy traktować jako minimalne. Dopuszcza się składanie ofert na urządzenia lepsze, a przynajmniej równoważne pod każdym względem. Wykonawca powinien określić w opisie przedmiotu zamówienia – producenta urządzenia oraz nazwę oferowanego produktu i ewentualne inne cechy konieczne do jego jednoznacznego zidentyfikowania oraz wykazać, że oferowane przez niego urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego poprzez dokładne opisanie oferowanych urządzeń w kolumnie nr 2 (oferowane przez Wykonawcę)

Kalkulacja cenowa

(Prawą kolumnę i tabelę poniżej wypełnia Wykonawca)

| lp | Urządzenie | Ilość | Cena jednostkowa netto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | wolnostojące wieże ratunkowe | 14 | , zł |
| 2 | moduły ratunkowe | 14 | , zł |
| Wartość ogółem netto |  |  | , zł |
| Wartość VAT (23%) |  |  | , zł |
| Cena ogółem brutto (cena ofertowa) (suma wartości netto + wartość vat): Wartość należy przepisać do formularza ofertowego (interaktywny formularz dostępny w systemie) zał. Nr 1 |  |  | , zł |

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym