+Opis przedmiotu zamówienia                                                                Załącznik nr 0 do SWZ

I. Wprowadzenie

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej, wielobranżowej dokumentacji projektowej dla nowej siedziby Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce (nazywanej w dalszej części ZS Kosiby), na którą składać się będą:

1.1 budynek szkoły podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu, 
1.2 budynek hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
1.3 budynek szkoły przysposabiającej – zawodowej wraz z zagospodarowaniem terenu,
1.4 kompleks sportowy wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce,
1.5 budynek szkoły średniej ogólnokształcącej wraz z zagospodarowaniem terenu.

Zamawiający wymaga, aby dla każdego z obiektów opracować odrębnie dokumentację opisaną poniżej, ale uzyskać jedną decyzję pozwolenia na budowę, którą Zamawiający zamierza realizować etapowo. Jest to wymóg niezbędny w celu zachowania elastyczności dalszych planów inwestycyjnych Zamawiającego.

2. Lokalizacja: Inwestycja realizowana będzie się na terenie: Gminy Wieliczka (powiat wielicki, województwo małopolskie), działki ewidencyjne nr  1558, nr 1557, nr 1556, 1555, nr 1561, nr 1559/4, nr 1559/6 obręb 0001 jednostka ewid. Wieliczka.

II. Otoczenie projektowanych obiektów

Obiekty stanowią część kompleksu budynków nazwanego „Kampusem Pułaskiego”, w skład którego wchodzą:

- Projektowane obiekty stanowiące przedmiot zamówienia (budynek szkoły podstawowej,  budynek hali sportowej, budynek szkoły przysposabiającej – zawodowej,  budynek szkoły średniej ogólnokształcącej, kompleks sportowy wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce;

- Budynek Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wieliczce wykonywany na podstawie umowy ZIU 273.8.2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku,

- Budynek Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (planowany, poza zakresem zamówienia)

Droga dojazdowa doprojektowanych obiektów wraz ze zjazdem z drogi publicznej (ul. Pułaskiego w Wieliczce) znajduje się poza zakresem zamówienia. Projektant musi przewidzieć połączenie projektowanego układu drogowego z zaprojektowaną drogą wewnętrzną wykonywaną na podstawie decyzji nr 2278.2025 (sprawa: AB.6740.6.1144.2025.W)

Zamawiający informuje, iż:

- dniu 2 czerwca 2025 roku zawarto umowę ZIU 273.8.2025 pomiędzy Powiatem Wielickim, a DEFERO sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnego projektu technicznego i dokumentacji wielobranżowej wykonawczej wraz z wizualizacją, uzyskanie pozwolenia na budowę i na ich podstawie wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji zadania inwestycyjnego. Wykonawca w dniu 23 grudnia 2025r. Decyzją nr 2278.2025 (sprawa: AB.6740.6.1144.2025.W) uzyskał pozwolenie na budowę obejmujące: budowę budynku użyteczności publicznej o nazwie Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 1561, 1558, 1559/4, 1559/6 w m. Wieliczka obr. 1, gm. Wieliczka. Aktualnie przygotowywane są projekty wykonawcze na podstawie których rozpoczną się prace;

- Wykonawca Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego uzyskał w toku prowadzonych prac szereg decyzji kierunkowych, w tym m.in.: Pozwolenie nr ZA-I.5161.555.2025 Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych w związku z budową budynku Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego wraz z infrastrukturą sieciową, wewnętrznym układem drogowym z miejscami parkingowymi i zagospodarowaniem terenu na działkach nr 1558, 1559/4, 1559/6, 1561 obręb 0001 Wieliczka, gm. Wieliczka na ul. Pułaskiego

- Powiat Wielicki zawarł umowę na przyłączenie obiektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego do sieci  - Umowa nr UP/100093/2024/O09R03 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A wraz z kolejnymi aneksami oraz analogiczną umowę przyłączeniową dla obiektu przedszkola integracyjnego. Istnieje konieczność skoordynowania prac projektowych w ramach przedmiotu zamówienia z zawartymi umowami przyłączeniowymi,

- trwają także prace dot. ustalenia szczegółów przebudowy przez Powiat Wielicki ul. Pułaskiego w Wieliczce. Gminny Zarząd Dróg w Wieliczce uzgodnił pozytywnie zmianę zagospodarowania terenu działek, na których powstaje COM w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego tą zmianą poprzez projektowany zjazd z drogi publicznej nr 560809 K dz. ew. nr 1854/1 pod warunkiem rozbudowy drogi gminnej nr 560809K na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 966 do końca działki 1558 tj. około 200m zgodnie z pismem nr GZD.4410.1.753.2024 z dnia 16.12.2024.

Wykonawca zobowiązuje się do uwzględnienia w przygotowywanej dokumentacji:

1) stanu projektowego oraz ewentualnych zmian na etapie realizacji prac budowlanych powstającego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wieliczce na podstawie umowy ZIU.273.8.2025 z dnia 2 czerwca 2025 roku,

2) ustaleń z dostawcami mediów, zawartych umów przyłączeniowych oraz zawartych przez Zamawiającego porozumień z Gminnym Zarządem Dróg w Wieliczce,

3) pozostawienia rezerwy terenu dla obiektu planowanego do wykonania w kolejnym etapie inwestycji, to jest: budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (planowany, poza zakresem zamówienia),

4) warunków zawartych przez Zamawiającego umów przyłączeniowych z dostawcami mediów  i wydanych warunków technicznych dla terenu inwestycji.

III. Założenia ogólne:

Koncepcja zakłada budowę budynków w pięciu  etapach:
-  I etap zakłada budowę budynku szkoły podstawowej oraz wykonanie części zagospodarowania terenu – w zakresie możliwości uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu, 
 - II etap zakłada wykonanie  budynku hali sportowej,
- III etap zakłada wykonanie budynku szkoły średniej ogólnokształcącej, 
- IV etap zakłada wykonanie kompleksu sportowego  wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.
- V etap zakłada wykonanie budynku szkoły przysposabiającej – zawodowej wraz z zagospodarowaniem pozostałej części terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce.

Obiekty należy zaprojektować jako budynki pasywne bez certyfikacji instytucji zewnętrznej.  Zamawiający wymaga uzyskania zapotrzebowania na energię użytkową  EUph < 15 kWh/m²/rok

Należy przewidzieć w projektowanych obiektach  miejsca doraźnego schronienia ilości osób, którą określono jako przebywającą w obiektach. Przedmiot zamówienia powinien uwzględniać wymagania wskazane rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lipca 2025 r. w sprawie warunków organizowania oraz wymagań, jakie powinny spełniać miejsca doraźnego schronienia (teks jednolity Dz. U. 2025 poz. 932).

Należy przewidzieć rezerwę terenu dla posadowienia obiektów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (planowany, poza zakresem zamówienia) oraz Przedszkola integracyjnego (planowany, poza zakresem zamówienia) – sugerowane umieszczenie zgodne z PZT udostępnionym w dokumentacji postępowania.  Zagospodarowanie terenu, w tym miejsca parkingowe mają zostać zaprojekowane w odniesieniu także do zaplanowanych do umieszczenia obiektów znajdujących się poza zakresem zamówienia.

Przed przystąpieniem do prac projektowych (koncepcji) należy  przeprowadzić inwentaryzację  zieleni w celu stwierdzenia, czy wybrane nasadzenia nie mogą zostać wykorzystane do potrzeb zagospodarowania terenu.

Na etapie koncepcji należy uwzględnić stan projektowy i realizacyjny powstającego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego, zwłaszcza w zakresie projektowanego połączenia drogowego i posadowienia budynków.

Dla obiektów kubaturowych należy wykonać projekt aranżacji wnętrz oraz projekt wyposażenia meblowego oraz technologicznego wszystkich pomieszczeń w budynku. Zestawienie wyposażenia musi być wykonane w sposób spełniający wymogi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Dla hali sportowej należy wykonać zestawienie sprzętu sportowego wraz z opisami spełniającymi wymogi Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby zaprojektować w ramach zagospodarowania terenu:

- - plac zabaw  z urządzeniami dostosowanymi do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością ruchową - sugerowanie wykonanie w ramach etapu I inwestycji,

- siłownię zewnętrzną – sugerowanie wykonanie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce (etap III),

- ogród sensoryczny - sugerowanie wykonanie wraz z zagospodarowaniem terenu przy obiektach Zespołu Szkół im. Brata Alojzego Kosiby w Wieliczce (etap III). Ogród sensoryczny powinien umożliwiać prowadzenie zajęć terapeutycznych oraz stymulację wielozmysłową (zapach, faktura, dźwięk), przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa użytkowników,

- sad owocowy (do zajęć praktycznych z zakresu przysposobienia do pracy) – możliwe wykonanie w IV etapie zadania,

- ogródek warzywno – kwiatowy (do zajęć praktycznych z zakresu przysposobienia do pracy) – możliwe wykonanie w IV etapie zadania.

W zakresie punktów 1) do 5) możliwe są zmiany funkcji/przeznaczenia, o ile wielkość terenu projektowanego opracowania nie będzie pozwalała na ulokowanie wszystkich obiektów.

Ponadto w zależności od przyjętej lokalizacji powyższe założenia  dotyczące etapu wykonania obiektów stanowiących przedmiot zagospodarowania terenu mogą ulec zmianie.

Podczas wykonywania prac należy zapewnić możliwość przejazdu i przejścia do obiektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Wieliczce.  Tym samym dokumentacja projektowa ma zawierać stosowne zapisy dotyczące zobowiązania wykonawcy do zapewnienia prowadzenia prac w sposób nieograniczający dostępu do obiektu Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego bowiem konieczne jest zapewnienie stałego dojazdu dla osób z niepełnosprawnościami, opiekunów, służb ratunkowych, dostaw oraz transportu specjalistycznego.

Rekomendowane jest opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jeżeli zakresem opracowania objęta będzie droga publiczna), projekt organizacji ruchu wewnętrznego na terenie budowy, projekt etapowania robót z zachowaniem ciągłości dostępu, wskazane rozwiązania tymczasowe (drogi tymczasowe, ciągi piesze, oznakowanie, oświetlenie, zabezpieczenia).

Dokumentacja projektowa powinna być opracowana w sposób zapewniający racjonalność ekonomiczną inwestycji, w szczególności poprzez:
- optymalizację rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,
- analizę kosztów cyklu życia budynku (LCC),
- ograniczenie kosztów eksploatacyjnych (energia, ogrzewanie, serwis),
- dobór materiałów trwałych, łatwych w utrzymaniu i odpornych na intensywne użytkowanie.

Wykonawca preferuje zastosowanie technologii OZE z zastrzeżeniem docelowego uzyskania parametrów pozwalających na uznanie obiektów za pasywne (EUph < 15 kWh/m²/rok).

Obiekty należy wyposażyć w systemy BMS w zakresie pozwalającym na sterowanie podstawowymi funkcjami obiektu i monitorowanie produkcji OZE oraz kosztów użytkowania.

Obiekty należy wyposażyć w instalację przeciwwłamaniowe z podziałem na strefy dostępu, instalacje TV przemysłowej/monitoringu wizyjnego, system kontroli dostępu z podziałem na strefy (niezbędne dla zachowania bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami).

Mając na uwadze projektowane systemy BMS Zamawiający będzie wymagał tzw. standardu BAT (best available technology) na moment realizacji inwestycji.

Należy przygotować dokumentację w zakresie wysterowania urządzeń w czasie pożaru ze szczególnym uwzględnieniem podziału SSP.

W zakresie ograniczenia wpływu obiektów na środowisko przygotować projekt instalacji wody szarej.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za koordynację międzybranżową wszystkich opracowań projektowych. Dokumentacja nie może zawierać rozbieżności pomiędzy branżami. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia narady koordynacyjnej przed złożeniem dokumentacji do pozwolenia na budowę z udziałem Zamawiającego.

Wykonawca przedstawi wariantową analizę źródeł ciepła. Jako wariant podstawowy porównawczy dla obiektów należy założyć tradycyjne ogrzewanie gazowe – gazem ziemnym dostarczanym przyłączem do każdego z obiektów.  Jako wariant projektowany należy założyć absorpcyjne pompy ciepła wspomagane gazem ziemnym – jeżeli ich wykonanie będzie uzasadnione ekonomicznie. Wybór sposobu ogrzewania i chłodzenia obiektów poprzedzić ustaleniem z Zamawiającym.

Rozwiązania funkcjonalne mają umożliwiać przyszłą adaptację pomieszczeń do zmieniających się potrzeb edukacyjnych bez konieczności ingerencji w konstrukcję budynku.

Projekt ma uwzględniać podwyższone wymagania akustyczne (ograniczenie pogłosu, izolacyjność akustyczna przegród, komfort dźwiękowy) oraz rozwiązania przyjazne sensorycznie dla uczniów ze spektrum autyzmu i innymi zaburzeniami rozwojowymi. Sugerowane jest  ograniczenie jaskrawego oświetlenia, możliwość utworzenia  stref wyciszenia, odpowiednia kolorystyka ścian i podłóg.

W projekcie należy przewidzieć sale wyciszenia oraz przestrzenie umożliwiające indywidualną regulację emocjonalną ucznia (tzw. „strefy wyciszenia”), wyposażone w materiały dźwiękochłonne i bezpieczne elementy wyposażenia.

Rekomendowane jest wdrożenie ustalonych z Zamawiającym standardów Modelu Dostępnej Szkoły. Model MDS zapewnia, że budynek i procesy instytucji będą projektowane z uwzględnieniem realnych potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi — nie tylko w aspekcie architektonicznym, lecz także dydaktycznym i organizacyjnym.

IV. Założenia funkcjonalne budynku szkoły podstawowej

Budynek trzykondygnacyjny, szkolny, przeznaczony na potrzeby dzieci i i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.

Budynek w części podpiwniczony w celu spełnienia warunków art. 93 i 94 ustawy z dnia 05.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej poprzez zaprojektowanie w obiekcie budowli ochronnych. W części podpiwniczenia przewidzieć należy pomieszczenia techniczne  i  pomieszczenia magazynowe w tym pomieszczenie do przechowywania rowerów (stojaki). Dojazd techniczny do kondygnacji podziemnej powinien uwzględniać możliwość przemieszczenia co najmniej ręcznym/elektrycznym wózkiem paletowym ładunku o masie do 300 kg (dojazd o utwardzonej powierzchni ze spadkiem o  nachyleniu < 5%).

Jako źródło ciepła dla obiektu należy zaprojektować absorpcyjne pompy ciepła wspomagane gazem ziemnym – z zastrzeżeniem zapisów wskazanych wcześniej dotyczących racjonalności przedmiotowego rozwiązania. Na dachu obiektu zlokalizować instalację fotowoltaicznej o mocy min. 49KWp. Obiekt powinien być wyposażony w magazyn zapewniający zapas energii elektrycznej na 12 godzin pełnego funkcjonowania obiektu niezależnie od sieci  elektrycznej. Możliwe jest zastosowanie innej technologii ogrzewania – pod warunkiem wykazania wiarygodnymi obliczeniami większej efektywności kosztowej z uwzględnieniem kosztów wykonania i użytkowania.

Założenia funkcjonalne dla obiektu:

Kondygnacja podziemna/przyziemie/ piwnica.

-zaplecze techniczne, pomieszczenia magazynowe w tym pomieszczenie do przechowywania rowerów (stojaki)

- miejsca tymczasowego schronienia.

Kondygnacja pierwsza  - parter:

- Portiernia ok. 15 m2

- Pomieszczenie do odbioru catteringu ok. 16 m2

- Pomieszczenie socjalne  z aneksem kuchennym, szatnią i toaletą dla pracowników obsługi (pomoce nauczyciela, woźny,  konserwator, osoby sprzątające) ok 50 m2

- Hol ok 70 m2

- 3 Szatnie po ok 20 m2  łącznie ok. 60 m2

- Toalety,

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo

- Świetlica ok 80m2  + zaplecze ok 20m2 (4 oddzielne pomieszczenia, które w godzinach przedpołudniowych mogły by być wykorzystywane jako gabinety do zajęć rewalidacyjnych lub nauczania indywidualnego) łącznie ok 100 m2

- Biblioteka + czytelnia + magazyn – 3 pomieszczenia łącznie ok 70 m2

- Sekretariat – ok 30 m2

- Gabinet dyrektora ok 22 m2

- Gabinet wicedyrektora ok 18m2

- Księgowość ok 20 m2

- Archiwum ( składnica akt) ok 30m2

- Pokój nauczycielski z aneksem kuchennym, pomieszczeniem szatni, toaletą ok 60 m2

- Gabinet pedagoga 16m2

- Gabinet psychologa ok 16m2

- Gabinet opieki zdrowotnej ok. 18 m2

- Aula  na ok 280 - 300 osób

- Magazyn środków czystości ok. 8 m2

- Klatka schodowa

- Korytarz

- Winda x 2

- Przewiązka  łącząca ze szkołą przysposabiającą do pracy

Szacowna powierzchna funkcjonalna służąca edukacji  (bez auli, korytarzy, klatek schodowych,  toalet, przewiązki, szybu wind, piwnic) – 619 m2

Kondygnacja druga  - piętro I przeznaczone dla klas I do III (50 uczniów i uczennic):

- 16 sal lekcyjnych:

- 10 sal  ok 20 m2 ( w sali kącik rekreacyjny, umywalka,   system  przyzywania)  + zaplecze ok. 15m2  z aneksem kuchennym,   łącznie 350 m2

- 6 sal  ok 45 m2 ( w sali kącik rekreacyjny, umywalka,   system  przyzywania)  + zaplecze ok. 15m2  z aneksem kuchennym , łącznie 360 m2

- Jadalnia z aneksem kuchennym ok. 45 m2

- Pracownia komputerowa 8 stanowiskowa ok 35 m2

- Pomieszczenie relaksacyjne – ok 12 m2 (wyciszone, ściany i podłoga wyłożone materiałem izolującym i chroniącym przed urazami z zamontowanym systemem głośników i systemem przyzywania)

- Sala terapii SI  ok 35m2

- Sala doświadczania świata ok 45m2

- Gabinet logopedy ok 16m2

- Gabinet rewalidacji ok 16m2

- Gabinet alternatywnych metod komunikacji  ok 16m2

- Toalety

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo

- Klatka schodowa

- Korytarz

- Winda x 2

- Przewiązka  łącząca ze szkołą przysposabiającą do pracy

Szacowna powierzchna funkcjonalna służąca edukacji (bez korytarzy, klatek schodowych, toalet, przewiązki, szybu wind)  930 m2

Kondygnacja trzecia  - piętro II przeznaczone dla klas IV do VIII (60 uczniów i uczennic):

- 16 sal lekcyjnych:

- 10 sal  ok 25 m2 ( w sali kącik rekreacyjny, umywalka,  system  przyzywania)  + zaplecze ok. 15m2  z aneksem kuchennym , łącznie 400 m2

- 6 sal  ok 45 m2 ( w sali kącik rekreacyjny, umywalka,   system  przyzywania)  + zaplecze ok. 15m2  z aneksem kuchennym, łącznie  360 m2

- Pracownia komputerowa 8 stanowiskowa 40 m2

- 2 pracownie gospodarstwa domowego ok 35 m2  łącznie 70 m2

- Pomieszczenie relaksacyjne – ok 12 m2 (wyciszone, ściany i podłoga wyłożone materiałem izolującym i chroniącym przed urazami z zamontowanym systemem głośników i systemem przyzywania)

- Sala terapii SI  ok 35m2

- Gabinet logopedy 16m2 -

- Gabinet alternatywnych metod komunikacji - 16m2

- Toalety

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo

- Klatka schodowa

- Korytarz

- Winda x2

- Przewiązka  łącząca ze szkołą przysposabiającą do pracy

Szacowna powierzchna funkcjonalna służąca edukacji (bez korytarzy, klatek schodowych,  toalet, przewiązki, szybu wind) – 949 m2

V. Założenia funkcjonalne hali sportowej:

Budynek pełnił będzie funkcję obiektu sportowego dla uczniów ZS Kosiby oraz mieszkańców Powiatu. Jego układ funkcjonalny i wyposażenie winny być przystosowane do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i organizowania wydarzeń o charakterze sportowym i kulturalnym.

 1) Sala sportowa z pełnowymiarowym boiskiem o minimalnych wymiarach min. 25,00 m x 45,00 m i wysokości w świetle min. 9,40 m. Sala sportowa przystosowana do prowadzenia zajęć: piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej i koszykówki. Wyposażona w: widownię z miejscami siedzącymi dla min. 150 osób oraz min 40 miejscami dla osób niepełnosprawnych ruchowo, kurtyny dzielące boisko na 3 części, siatki zbierające piłki, elektroniczną tablicę wyników, kosze do gry w koszykówkę, tuleje umożliwiające montaż słupków do siatkówki. Dla potrzeb wyciszenia sali należy zastosować materiały dźwiękochłonne na suficie i ścianach. 

2) W obiekcie należy zaprojektować dodatkowo 3 sale wielofunkcyjne: siłownia i 2 pomieszczenia gimnastyczne wyposażone w drewniane drabinki do ćwiczeń (1 sala) i lustra z przeznaczeniem na zajęcia fitness (1 sala).

3) Zaplecze obiektu wyposażone w 4 szatnie dla min. 26 osób każda z węzłami sanitarnymi, wyposażonymi w toalety, pisuary (2 szatnie), umywalki i kabiny natryskowe. W projekcie należy przewidzieć magazyny na sprzęt sportowy oraz pomieszczenie dla nauczycieli wf-u z osobnym węzłem sanitarnym. Magazyny oraz pomieszczenie dla nauczycieli usytuować bezpośrednio przy sali. Obiekt przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażony w windę.

4) Jako źródło ciepła dla obiektu należy zaprojektować absorpcyjne pompy ciepła wspomagane gazem ziemnym. Na dachu obiektu zlokalizować instalację fotowoltaicznej o mocy min. 100KWp. Obiekt powinien być wyposażony w magazyn zapewniający zapas energii elektrycznej na 12 godzin pełnego funkcjonowania obiektu niezależnie od sieci  elektrycznej. Możliwe jest zastosowanie innej technologii ogrzewania – pod warunkiem wykazania wiarygodnymi obliczeniami większej efektywności kosztowej z uwzględnieniem kosztów wykonania i użytkowania.

5) Obiekt wyposażony będzie w instalacje (wewnętrzne i zewnętrzne): wodociągowe, cieplne, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, fotowoltaiczne, niskoprądowe (monitoring, internet, sieć komputerowa, systemy bezpieczeństwa, nagłośnienie i multimedia).

6) Ponadto w projekcie należy uwzględnić następujące rozwiązania:

a) możliwy wygodny dostęp w celu serwisu, konserwacji i mycia wszystkich okien i świetlików zastosowanych na hali,

b) technologia wykonania podłogi sportowej musi umożliwiać wjazd do hali podnośnika koszowego o wysięgu min 12 m (należy przewidzieć wagę 2 tony)

c) spełnienie warunków art. 93 i 94 ustawy z dnia 05.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej poprzez zaprojektowanie w obiekcie budowli ochronnych bądź pomieszczeń spełniających ich funkcje jeśli będzie to możliwe ze względu na występujące w budynku rozwiązania techniczno-budowlane,

d) zastosowanie aktualnych na dzień przekazania dokumentacji wytycznych technicznych do projektowania obiektów sportowych opublikowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (jeżeli dotyczy) lub wymagań dla kubaturowych obiektów sportowych dla których możliwe jest uzyskiwanie wsparcia finansowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o ile wymagania te są możliwe do spełnienia mając na uwadze podstawowe założenia obiektu.

VI. Założenia funkcjonalne szkoły średniej ogólnokształcącej

Budynek dwukondygnacyjny, szkolny, przeznaczony na potrzeby młodzieży  w wieku 15-19 lat. Budynek bez podpiwniczenia.

Jako źródło ciepła dla obiektu należy zaprojektować absorpcyjne pompy ciepła wspomagane gazem ziemnym – z zastrzeżeniem zapisów wskazanych wcześniej dotyczących racjonalności przedmiotowego rozwiązania. Na dachu obiektu zlokalizować instalację fotowoltaicznej o mocy min. 30KWp. Obiekt powinien być wyposażony w magazyn zapewniający zapas energii elektrycznej na 12 godzin pełnego funkcjonowania obiektu niezależnie od sieci  elektrycznej. Możliwe jest zastosowanie innej technologii ogrzewania – pod warunkiem wykazania wiarygodnymi obliczeniami większej efektywności kosztowej z uwzględnieniem kosztów wykonania i użytkowania.

Zamawiający nie precyzuje położenia konkretnych przestrzeni na danej kondygnacji poza częścią administracyjną, która musi zostać zlokalizowana przy wejściu do obiektu.

Budynek musi zostać połączony przewiązką z halą sportową. Sugerowane położenie w bezpośrednim sąsiedztwie.

Część dydaktyczna:

- 8 oddziałów - sale lekcyjne (8 klas): 8 × 56 m² = 448 m² (sala dostosowana do 25 uczniów, wyposażona w stanowiska multimedialne, tablica interaktywna).

- 1 sala wykładowa / aula (120‑150 miejsc, elastyczne układy): 200–250 m².

- 3 pracownie specjalistyczne: sala teorii sportu/multimedia 60 m², sala masażu/rehabilitacji 40 m², pracownia biomechaniki/analizy video 40 m².

-  pokój nauczycielski z aneksem kuchennym,  pomieszczeniem szatni, toaletą ok  40-50 m2

- biblioteka / czytelnia / centrum multimedialne: 80–100 m²,
- jadalnia/świetlica połączona ze strefą wypoczynku, przygotowana dla jednoczesnego przebywania 80 osób.

Część administracyjna:

- sekretariat + biuro dyrekcji: 40 m².

- pomieszczenia administracyjne / archiwum: 40–80 m².

- gabinet lekarski / medyczny + gabinet fizjoterapii: 2 × 12–20 m².

Część techniczno-obsługowa:
- szatnia położona przy wejściu do obiektu, wyposażona w szafliki dla 200 uczniów i uczennic, 
- magazyn sprzętu sportowego – 2 x 20 metrów
- pomieszczenia porządkowe, magazyny czystości: 3 x 5–15 m²,
- pomieszczenia techniczne (np. kotłownia) według potrzeb, 
- węzeł sanitarny na każdym piętrze, w tym co najmniej 1 toaleta dla osób niepełnosprawnych.

VII. Założenia funkcjonalne szkoły przysposabiającej do pracy

Szacowana powierzchnia dydaktyczna (bez ciągów komunikacyjnych, toalet): 2886 m2; 14 oddziałów  - 50 uczniów

Budynek dwukondygnacyjny, szkolny, przeznaczony na potrzeby dzieci i i młodzieży z różnego rodzaju niepełnosprawnościami i specjalnymi potrzebami.

Budynek w części podpiwniczony w celu spełnienia warunków art. 93 i 94 ustawy z dnia 05.12.2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej poprzez zaprojektowanie w obiekcie budowli ochronnych. W części podpiwniczenia przewidzieć należy pomieszczenia techniczne  i  pomieszczenia magazynowe w tym pomieszczenie do przechowywania rowerów (stojaki). Dojazd techniczny do kondygnacji podziemnej powinien uwzględniać możliwość przemieszczenia co najmniej ręcznym/elektrycznym wózkiem paletowym ładunku o masie do 300 kg (dojazd o utwardzonej powierzchni ze spadkiem o  nachyleniu < 5%).

Jako źródło ciepła dla obiektu należy zaprojektować absorpcyjne pompy ciepła wspomagane gazem ziemnym – z zastrzeżeniem zapisów wskazanych wcześniej dotyczących racjonalności przedmiotowego rozwiązania. Na dachu obiektu zlokalizować instalację fotowoltaicznej o mocy min. 30KWp. Obiekt powinien być wyposażony w magazyn zapewniający zapas energii elektrycznej na 12 godzin pełnego funkcjonowania obiektu niezależnie od sieci  elektrycznej. Możliwe jest zastosowanie innej technologii ogrzewania – pod warunkiem wykazania wiarygodnymi obliczeniami większej efektywności kosztowej z uwzględnieniem kosztów wykonania i użytkowania.

Założenia funkcjonalne dla obiektu:

Kondygnacja I – partner:

- 4 sale do zajęć rew. – wych każda ok. 40m 2  + zaplecze ok 15 m2 + toaleta dla niepełnosprawnych łącznie ok 220 m2

- Sala doświadczania świata 45m2

- Świetlica  - ok 70m2  dzielona na dwa pomieszczenia:  socjalne (aneks kuchenny w którym uczniowie mogliby również spożyć obiad), pomieszczenie zajęciowo - rekreacyjne

- Pracownia komputerowa 8 stanowiskowa ok 40 m2

- Gabinet do rewalidacji ok.16 m2

- Gabinet logopedy ok 16m2

- Gabinet alternatywnych metod komunikacji ok 16m2

- Gabinet wicedyrektora ok 18m2

- Pokój nauczycielski z aneksem kuchennym,  pomieszczeniem szatni, toaletą ok  55 m2

- Pomieszczenie socjalne  z aneksem kuchennym, szatnią i toaletą dla pracowników obsługi (pomoce nauczyciela, woźny,  konserwator, osoby sprzątające) – ok 50 m2

- Magazyn środków czystości ok. 8 m2

- Toalety

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo

- Klatka schodowa

- Korytarz

- Winda

- Przewiązka  łącząca ze szkołą podstawową

Łącznie powierzchnia bez korytarzy, klatek schodowych,  toalet, przewiązki, szybu windy, piwnic –554 m2

Kondygnacja I – Piętro:

14 sal lekcyjnych: 10 sal ok 28m2  (w sali kącik rekreacyjny, umywalka, system  przyzywania ) + zaplecze ok. 15m2  z aneksem kuchennym  łącznie 430 m2 i 4 sale ok 45m2  (w sali kącik rekreacyjny, umywalka, system  przyzywania ) + zaplecze ok. 15m2  z aneksem kuchennym  łącznie 240 m2

Pracownie przysposobienia do pracy – łącznie powierzchnia ok 355 m2

- 2 pracownie gospodarstwa domowego (kuchnia ok 45m2  ) ok 90m2  ,

- pracownia hotelarska (pokój + łazienka) ok 25 m2,

- pracownia ogrodnicza ok 45m2   + zaplecze ok 15 m2,

- pracownia rękodzielniczo- dekoratorska ok 45m2  + zaplecze ok 15 m2

- pracownia obróbki drewna ok 45m2   + zaplecze ok 15 m2

- pracownia krawiecko- tkacka ok 45m2  + zaplecze ok 15 m2

- Pomieszczenie relaksacyjne – ok 12 m2 (wyciszone, ściany i podłoga wyłożone materiałem izolującym i chroniącym przed urazami z zamontowanym systemem głośników i systemem przyzywania)

- Toalety

- Toaleta dla osób niepełnosprawnych ruchowo

- Klatka schodowa

- Korytarz

- Winda

- Przewiązka łącząca ze szkołą podstawową

Łącznie powierzchnia bez korytarzy, klatek schodowych,  toalet, przewiązki, szybu windy – 1037 m2

VIII. Założenia dotyczące obiektów sportowych zewnętrznych

Obiekty zostaną uzupełnione budynkiem magazynowym o pow. szacunkowej 50m2 pozwalającym na składowanie maszyn służących do utrzymania terenów zielonych .

Parametry obiektów:

- Boisko wielofunkcyjne: 50 x 19 metrów i dodatkowo minimum 2 metry odległości od bieżni; nawierzchnia bezpieczna – poliuretanowa typu natrysk;

- Bieżnia okólna 4 – torowa: szerokość toru  - wymiary wskaźnikowe (mogą podlegać zmianom w związku z zagospodarowaniem terenu) 1,22 metra, ilość torów: 4, szerokość całkowita 4,88 metra, promień wewnętrzny łuku 12,49 metra, promień zewnętrzny łuku 17,37 metra; nawierzchnia bezpieczna – poliuretanowa typu natrysk;

- Skocznia do skoku w dal: piaskownica 8,00 x 2,75 metra, szerokość łapaczy piasku 0,5 metra, rozbieg połączony z bieżnią – max 40 metrów, szerokość rozbiegu: 1,22 metra, nawierzchnia bezpieczna – poliuretanowa typu natrysk.

Zamawiający zastrzega możliwość innego zagospodarowania terenu w przypadku konieczności ulokowania obiektów kubaturowych w sposób odbiegający położeniem od PZT stanowiącego załącznik do postępowania, co może powodować brak technicznej możliwości ulokowania obiektów wskazanej wielkości.  Poprzez inne zagospodarowanie terenu rozumie się zmianę wielkości i parametrów obiektów – przy zachowaniu funkcji oraz pełnej zgodności z wymaganiami dotyczącymi programów realizowanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Boiska zaplanowane w ramach zadania zostaną wykonane w technologii zapewniającej bezpieczeństwo użytkowników, a przyjęte rozwiązania techniczno-funkcjonalne będą odpowiadać istniejącym standardom, w tym polskim normom w szczególności: PN-EN 14877:2014-02 (dla boisk wielofunkcyjnych, kortów tenisowych oraz urządzeń lekkoatletycznych) i PN-EN 12193 (oświetlenie aren sportowych).

Obiekty powinny być pozbawione barier ograniczających dostęp, mając na uwadze wykorzystanie przez uczniów i uczennice ze specjalnymi potrzebami.

Należy zaprojektować: piłkochwyty wokół boiska wielofunkcyjnego, oświetlenie w technologii LED obiektów sportowych oraz dojść do nich.

IX. Wytyczne dotyczące prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia:

1) Wykonawca przygotuje opracowanie w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454).

2) W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje:

a) Projekt koncepcyjny;

b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, oświetlenie zewnętrzne, przyłącza mediów, ogrodzenie terenu),

c) Projekt architektoniczno-budowlany;

d) Projekty techniczne:

a. projekt konstrukcyjny,

b. projekt instalacji sanitarnych: wody, kanalizacji, grzewczej, przeciwpożarowej),

c. projekt wentylacji i klimatyzacji, d. projekt instalacji elektrycznych z instalacją oświetlenia awaryjnego ppoż.,

e. projekt instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna)

f. projekt instalacji niskoprądowych - monitoring, internet, sieć komputerowa, systemy bezpieczeństwa),

e) Projekt odwodnienia terenu;

f) Projekt budowy miejsc postojowych i ciągów pieszo jezdnych;

g) Projekty przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem;

h) Projekt wyposażenia sportowego i multimedialnego (m. in. sprzęt sportowy, system nagłośnienia, specjalistyczne posadzki sportowe, trybuny) oraz projekty małej architektury i ogrodzenia;

i) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych;

j) Kosztorysy Inwestorskie;

k) Przedmiary robót;

l) Badania geologiczne gruntu (zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną w ilości wystarczającej do właściwego zaprojektowania obiektów, będących przedmiotem zamówienia);

m) Inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia.

3) Wykonawca uzyska wszystkie wymagane przepisami opinie, uzgodnienia, zgody, pozwolenia i decyzje w tym ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę.

4) W przypadku zaistnienia potrzeby wykonania dodatkowych opracowań i ekspertyz niezbędnych do wykonania zamówienia – Wykonawca uzyska je własnym staraniem i nakładami.

5) Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji każdego elementu dokumentacji wymienionej w pkt. 2) powyżej przed złożeniem wniosku o pozwolenie na budowę. Zamawiający dokona zatwierdzenia przedłożonej dokumentacji w terminie 14 dni kalendarzowych.

6) Zaakceptowana dokumentacja powinna być wykonana w następującej formie:

a) Projekt koncepcyjny – 2 egzemplarze;

b) Projekt zagospodarowania działki lub terenu wraz z infrastrukturą zewnętrzną drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, oświetlenie zewnętrzne, przyłącza mediów, ogrodzenie terenu) – 3 egzemplarze;

c) Projekt architektoniczno-budowlany – 3 egzemplarze;

d) Projekty techniczne: a. projekt konstrukcyjny – 3 egzemplarze;

b. projekt instalacji sanitarnych: wody, kanalizacji, grzewczej, przeciwpożarowej) – 3 egzemplarze;

c. projekt wentylacji i klimatyzacji – 3 egzemplarze;

d. projekt instalacji elektrycznych z instalacją oświetlenia awaryjnego ppoż. – 3 egzemplarze;

e. projekt instalacji odnawialnych źródeł energii (instalacja fotowoltaiczna) – 3 egzemplarze;

f. projekt instalacji niskoprądowych (monitoring, internet, sieć komputerowa, systemy bezpieczeństwa, nagłośnienie i multimedia) – 3 egzemplarze;

e) Projekt odwodnienia terenu – 3 egzemplarze;

f) Projekty przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem – 3 egzemplarze;

g) Projekt wyposażenia sportowego i multimedialnego (sprzęt sportowy, system nagłośnienia, specjalistyczne posadzki sportowe, trybuny) oraz projekty małej architektury i ogrodzenia – 3 egzemplarze;

h) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – 3 egzemplarze;

i) Kosztorysy Inwestorskie – 3 egzemplarze;

j) Przedmiary robót – 3 egzemplarze;

k) Badania geologiczne gruntu (zgodnie z obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną w ilości wystarczającej do właściwego zaprojektowania obiektów, będących przedmiotem zamówienia) – 2 egzemplarze; 
l) Inwentaryzację drzew i krzewów przeznaczonych do usunięcia – 3 egzemplarze; 
m) Całość dokumentacji w wersji elektronicznej (formaty *.dwg, *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpg lub *.tif) – 1 nośnik pamięci USB.

7) Przedmiotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa: 
a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 418 ze zm.), 
b) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 647 ze zm.), 
c) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1478 ze zm.), 
d) Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1112 ze zm.), 
e) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1130 ze zm.), 
f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213), 
g) Ustawa z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.), 
h) Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1151 ze zm.),
i) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 889), 
j) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U z 2024 r., poz. 266 ze zm.), 
k) Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm.), 
l) Ustawa z dnia 28 września 1991r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 567)
m) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 960 ze zm.). 
n) Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 222), 
o) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 188), 
p) Ustawa z dnia 05 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1907), 
q) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225, ze zm.), 
r) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650, ze zm.), 
s) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126), 
t) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 822 ze zm.), 
u) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1724), 
v) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 112), 
w) Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z roku 2022 poz. 1679 ze zm.), x) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458), y) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 
z) Normy polskie (obowiązują najnowsze wersje) lub normy równoważne.

8) Przed przystąpieniem do opracowania projektu architektoniczno-budowlanego, Wykonawca w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy, zobowiązuje się do sporządzenia i przedstawienia Zamawiającemu projektu koncepcyjnego wraz z wizualizacją obiektu do jego zatwierdzenia. Nie wniesienie przez Zamawiającego uwag i zastrzeżeń w terminie 14 dni kalendarzowych od jego przedstawienia, uprawniać będzie Wykonawcę do opracowania na jego podstawie dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt. 2) lit. b - m powyżej. 
9) Zakres zamówienia obejmuje
 a) wykonanie niezbędnych badań geologicznych i opinii geotechnicznej lub dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, 
b) uzyskanie wyrysu i wypisu z rejestru gruntów, wykonanie inwentaryzacji drzew i krzewów, istniejących obiektów, urządzeń i sieci w zakresie potrzebnym dla sporządzenia projektu budowlanego i technicznego, 
c) uzyskanie wszystkich opinii i decyzji, koniecznych do realizacji zamierzenia budowlanego, wynikających z obowiązujących przepisów prawnych, 
d) wykonanie pomiarów geodezyjnych i map do celów projektowych, 
e) uzyskanie warunków i uzgodnień od zarządców infrastruktury technicznej, 
f) zapewnienie nadzoru autorskiego w całym okresie realizacji robót – na podstawie odrębnej umowy.

Zaleca się dokonania wizji lokalnej w terenie, zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty, wszystkich kosztów za prace niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia. Zamawiający informuje, iż nie dokonanie wizji lokalnej przez Wykonawcę nie będzie skutkować konsekwencjami w postaci wykluczenia z postępowania bądź odrzucenia oferty.