Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

„Zakup i wdrożenie systemu do wykrywania i reagowania na zagrożenia w sieci (NDR)”

Znak sprawy: ZP/1/Sp./2026

# Wstęp:

Zamawiający oczekuje:

- Dostawy urządzenia klasy NDR,

- Dostawy urządzenia klasy NIPS,

- Wdrożenia dostarczonych urządzeń,

- Udzielanie gwarancji na dostarczone urządzenia.

# Urządzenie klasy NDR wraz z oprogramowaniem - 1 szt:

| L.p. | Parametr | Wymagane parametry techniczne minimalne | Oferowane parametry Podać TAK/NIE lub podać parametr jeśli wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa i interfejsy | - Wysokość 1U do montażu w szafie rack. Parametr dodatkowo punktowany: Nie – 0 punktów, Tak – 8 punktów. Proszę opisać oferowany parametr! - Posiadać co najmniej dwa porty USB - Urządzenie musi posiadać dedykowany port do zarządzania, nie gorszy niż GE - Urządzenie musi posiadać minimum interfejsów: 2x SFP+, 8x SFP, 16x GE - Musi obsługiwać co najmniej 1T przestrzeni dyskowej. - Minimum 2 Gb/s przepustowości wykrywania naruszeń w dwukierunkowym ruchu HTTP z włączonymi wszystkimi funkcjami wykrywania zagrożeń - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać minimum 1 500 tys . jednoczesnych sesji. - Parametr dodatkowo punktowany: Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać 50 000 nowych sesji /s w ruchu HTTP. – 0 punktów, Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać 75 000 lub więcej nowych sesji /s w ruchu HTTP. – 4 punkty. Proszę opisać oferowany parametr! - System musi posiadać wbudowane, redundantne zasilanie |  |
|  | Usługi sieciowe | - Musi obsługiwać pasywny tryb pracy (TAP), nie ingerując w sieć klienta. - Rozwiązanie musi być w stanie zintegrować się z zaporami ogniowymi tej samej marki w celu ograniczenia zagrożeń - Musi posiadać możliwość rozwiązywania wiadomości przez protokół MPLS, VXLAN oraz QinQ i wykrywania zagrożeń w tych wiadomościach. - System musi posiadać możliwość deszyfrowania ruchu kierowanego na/wracającego z kluczowych serwerów. Funkcjonalność musi być realizowana na tej samej platformie co pozostałe elementy systemu |  |
|  | Kontrola aplikacji | - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 6000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka oraz wspierać komunikatory internetowe, p2p, pocztę e-mail, przesyłanie plików, gry online, strumieniowe przesyłanie multimediów itp. - Rozwiązanie musi być w stanie zidentyfikować aplikacje mobilne typu iOS lub Android. - Rozwiązanie musi być w stanie identyfikować aplikacje w chmurze, musi zapewniać wielowymiarowe monitorowanie i statystyki dla aplikacji w chmurze, w tym kategorię ryzyka i funkcje. |  |
|  | Wykrywanie zagrożeń | - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 30000 sygnatur IPS. Musi obsługiwać niestandardowe sygnatury, ręczne i automatyczne aktualizacje, wyodrębnianie sygnatur oraz wbudowaną encyklopedię zagrożeń. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę przed atakami SQL injection, XSS, buffer overflow zarówno dla IPv4 jak i IPv6 - Rozwiązanie powinno obsługiwać ochronę przez atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, Musi obsługiwać wykrywanie co najmniej metod uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie anomalii protokołów HTTP, SMTP, IMAP, POP3, VOIP, NETBIOS itp. - Niestandardowe reguły wykrywania włamań muszą obsługiwać konfigurowanie kierunku ruchu ataku w celu poprawy dokładności analizy źródła ataku. - Rozwiązanie powinno umożliwiać tworzenie białych list dla modułu IPS. - Rozwiązanie musi mieć wstępnie zdefiniowane profile IPS. - Rozwiązanie musi mieć opcję przechwytywania pakietów - Rozwiązanie musi umieć wykrywa reverse-shell - Rozwiązanie potrafi zdefiniować odpowiednie treshholdy chroniące przed atakami Flood, bazując na parametrach dostarczonego ruchu - System musi mapować wykryte zagrożenia na framework MITRE ATT&CK |  |
|  | Skanowanie antywirusowe | - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. - Rozwiązanie musi wspierać antywirus oparty na przepływie dla protokołów min. HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie wirusów w skompresowanych plikach, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR oraz wspierać wielowarstwowe wykrywanie skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji po wykryciu zagrożenia w tych plikach - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie zaszyfrowanych skompresowanych plików |  |
|  | Wykrywanie botnetów C&C | - Rozwiązanie powinno wspierać skuteczne wykrywanie botów intranetowych i zapobieganie dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównywanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C. - Rozwiązanie musi obsługiwać automatyczną aktualizację sygnatur botnetów C&C. - Rozwiązanie musi obsługiwać dwa typy bazy adresów C&C: bazę adresów IP i bazę danych domen. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie C&C protokołów w protokołach TCP, HTTP i DNS. - Rozwiązanie musi wspierać właczenie wykrywania DGA w celu analizy odpowiedzi DNS i wykrywania, czy urządzenie jest atakowane przez nazwę domeny DGA. - Musi wspierać wykrywanie tunelowania w protokole DNS w tym analizowanie zapytań DNS a także rejestrować logów zagrożeń wykrytych tuneli DNS. |  |
|  | Sandbox w chmurze | - Rozwiązanie musi obsługiwać oparte na chmurze wirtualne środowisko analizy złośliwego oprogramowania w celu znalezienia nieznanych zagrożeń - Rozwiązanie musi obsługiwać przesyłanie złośliwych plików do piaskownicy w chmurze w celu analizy. - Rozwiązanie powinno obsługiwać przesyłanie złośliwych plików z protokołów, w tym HTTP/HTTPS, POP3, IMAP4, SMTP i FTP. - Rozwiązanie musi obsługiwać typy plików, w tym PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF oraz skrypty - Rozwiązanie powinno dostarczyć kompletny raport analizy behawioralnej dla złośliwych plików. - Rozwiązanie musi obsługiwać globalne udostępnianie informacji o zagrożeniach, aby wykryć nowe nieznane zagrożenie. |  |
|  | Wykrywanie spamu | - Rozwiązanie musi wspierać klasyfikację i wykrywanie spamu w czasie rzeczywistym, - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie spamu niezależnie od języka, formatu lub treści wiadomości. - Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły poczty e-mail smtp i pop3 - Rozwiązanie musi obsługiwać białe listy wiadomości e-mail z zaufanych domen. |  |
|  | Dodatkowe funkcje ochrony | - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie DoS / DDoS, SYN Flood, DNS query flood itp. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie ataków ARP w tym spoofing ARP - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie anormalnych ataków protokołu. - Rozwiązanie powinno obsługiwać rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force, tworzenia podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell itp. w celu pop |  |
|  | Inteligentne funkcje bezpieczeństwa | - Rozwiązanie powinno obsługiwać analizę korelacji zagrożeń, korelację między nieznanymi zagrożeniami, nietypowym zachowaniem i zachowaniem aplikacji, aby wykryć potencjalne zagrożenia lub ataki. - Rozwiązanie powinno umożliwiać aktualizację bazy danych modelu zachowania szkodliwego oprogramowania online w czasie rzeczywistym. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie ponad 2000 znanych i nieznanych rodzin złośliwego oprogramowania, w tym wirusów, robaków, trojanów itp. - Rozwiązanie musi obsługiwać zaawansowane wykrywanie złośliwego oprogramowania oparte na obserwacji zachowania - Rozwiązanie musi wspierać wykrycia oprogramowania ransomware i złośliwego oprogramowania do wydobywania kryptowalut. - Rozwiązanie powinno obsługiwać modelowanie zachowania w oparciu o ruch bazowy L3-L7, aby ujawnić nietypowe zachowanie sieci, takie jak skanowanie HTTP, Spider, SPAM, słabe hasła SSH / FTP dla serwerów i hostów. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie DDoS, w tym Flood, Sockstress, zip of death, reflect, dns query, SSL DDos i aplikacyjny DDoS - Rozwiązanie musi obsługiwać inspekcję zaszyfrowanego ruchu tunelowego dla nieznanych aplikacji - Rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację bazy danych modelu nieprawidłowego zachowania online w czasie rzeczywistym - Rozwiązanie musi zapewniać analizę kryminalistyczną , w tym analizę zagrożeń, bazę wiedzy, historię i topologię zagrożeń. - Rozwiązanie musi obsługiwać działania administratora w celu zmiany stanu zagrożenia na false positive, naprawionego, zignorowanego, potwierdzonego zdarzenia - Rozwiązanie musi obsługiwać czyszczenie zagrożeń serwera jednym kliknięciem i ponowną ocenę bezpieczeństwa hosta - Rozwiązanie powinno obsługiwać białą listę zagrożeń, w tym nazwę zagrożenia, źródłowy/docelowy adres IP, liczbę odwiedzin itd. - Rozwiązanie musi obsługiwać przechwytywanie pakietów online - Rozwiązanie musi obsługiwać lokalną technologię honeypot, aby wychwytywać ataki zagrożeń sieciowych i potwierdzać źródło zagrożenia, typ zagrożenia i częstość występowania - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie oszustw na podstawie behawioralnej dla ftp, HTTP, MYSQL, SSH, TELNET, dokumentów lub baz danych - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcję polowania na zagrożenia (threat hunting), aby zebrać kompleksowe dowody i zapewnić dogłębną analizę - Rozwiązanie powinno obsługiwać rejestrowanie IOC w celu śledzenia zagrożeń, takich jak brute force remote dekto, tworzenia podejrzanych plików, złośliwych procesów PowerShell itp. w celu poprawy wykrywalność funkcji śledzenia zagrożeń. |  |
|  | Widoczność ryzyka/zagrożeń | - Rozwiązanie musi obsługiwać wizualizację zagrożeń intranetowych dla serwerów (zasobów krytycznych), a także wykrywanie nietypowego ruchu z nimi związanego. - Rozwiązanie musi obsługiwać widoczność zagrożeń dla ryzykownych hostów, w tym nazwy hosta, systemu operacyjnego, przeglądarki, typu usługi, aby rejestrować zagrożenia hosta i nietypowy ruch. - Rozwiązanie musi obsługiwać widoczność podstawowych informacji opartych na hoście, indeksu ryzyka, zagrożeń i nietypowego ruchu. - Rozwiązanie powinno wspierać widoczność zagrożeń, w tym nazwę zagrożenia, typ zagrożenia, poziom ryzyka, bazę wiedzy, pakiet kryminalistyczny itp. - Rozwiązanie powinno dostarczyć wszystkie statystyki klasyfikacji zdarzeń zagrożeń w oparciu o IOC i trend zdarzeń zagrożeń w ciągu co najmniej 2 tygodni. - Rozwiązanie musi wspierać wskazanie ścieżki ataku. |  |
|  | Analiza i odpowiedzi na incydenty | - Rozwiązanie musi obsługiwać aktualizację w czasie rzeczywistym najpoważniejszych informacji o zagrożeniach znalezionych w branży do urządzenia z chmury - Obsługa wyświetlania najnowszych informacji o zagrożeniach w wyskakujących okienkach. - Obsługa rejestrowania i sprawdzania, czy w sieci wystąpiło odpowiednie zagrożenie. - Pomoc techniczna w celu dostarczenia szczegółowych informacji o zagrożeniach i sugestii dotyczących rozwiązania. - Wsparcie konfigurowania reguł ostrzegania o zagrożeniach, w tym warunków zagrożenia i metody działania, które w przypadku wystąpienia zdarzenia stanowiącego zagrożenie, system powiadomi użytkownika lub podejmie odpwiedź w odpowiednim czasie zgodnie z metodą działania określoną w regule (np. połączenie z firewall, przypomnienie głosowe lub wysłanie pocztą e-mail. |  |
|  | Administracja | - a. Rozwiązanie musi mieć zintegrowany sieciowy interfejs użytkownika (WebUI) i interfejs wiersza poleceń (CLI) - Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem z HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsoli - Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute-force na nazwę użytkownika i hasło - Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. - Rozwiązanie musi obsługiwać monitorowanie hostów i serwerów w sieci wewnętrznej, identyfikując nazwę, system operacyjny, przeglądarkę, typ i rejestr statystyk zagrożeń sieciowych - Oferowany zestaw urządzeń musi pochodzić o jednego producenta i być w pełni kompatybilny - Oferowany zestaw urządzeń musi posiadać aplikację mobilną pozwalającą na monitoring pracy urządzeń i analizę zdarzeń |  |
|  | Logowanie i raportowanie | - Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. Raport można wyeksportować co najmniej w formacie PDF i/lub wysłać na adres e-mail lub FTP. - Rozwiązanie powinno obsługiwać ustawianie alarmów dotyczących wykorzystania procesora, wykorzystania pamięci, wykorzystania miejsca na dysku, nowych połączeń itp. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wysyłanie alarmów przez e-mail, SMS. - Alerty powinny być generowane na podstawie przepustowości aplikacji i nowych połączeń. - Logi powinny być możliwe do eksportu za pośrednictwem Syslog lub poczty e-mail i zawierać minimum logi zdarzeń, sieci, zagrożenia, konfigurację i sesje - Wstępnie zdefiniowane zadania raportowania - Rozwiązanie powinno mieć scentralizowane monitorowanie wielu urządzeń, w tym procesora, pamięci, ruchu, sesji, aplikacji, użytkowników, zagrożeń itp. za pośrednictwem aplikacji mobilnej z danymi z ostatnich 7 dni. - Rozwiązanie musi wspierać restAPI |  |
|  | Gwarancja | - 36-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu - Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 36 miesięcy (IPS, AV, AS, QoS, Cloud-Sandbox, URL, IP Reputation, Botnet C&C) |  |

# Urządzeni klasy NIPS wraz z oprogramowaniem – 1 szt:

| L.p. | Parametr | Wymagane parametry techniczne minimalne | Oferowane parametry Podać TAK/NIE lub podać parametr jeśli wymagane |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obudowa i interfejsy | - Proponowane rozwiązanie powinno mieć maksymalną wysokość 1U. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej dwa porty USB. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej jeden port konsoli - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej jeden dedykowany port do zarządzania systemem - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 8 stałych portów Gigabit Ethernet. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 8 stałych portów SFP. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 stałe porty SFP+. - Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 500GB przestrzeni dyskowej. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość IPS 3 Gb/s - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać jednoczesne sesje o długości 1.2 M - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać min 40000 nowych sesji/sekundę w ruchu HTTP, z włączonym silnikiem IPS. - Opóźnienia (tzw. Latency) nie mogę przekraczać 300µs - Funkcjonalności nie mogą być realizowane na rozwiązaniu NGFW |  |
|  | Usługi sieciowe | - Proponowane rozwiązanie musi być w stanie pracować jednocześnie w trybie warstwy 3 (routing), trybie online (most) i warstwie 2 (kopia ruchu) (bez konieczności wirtualizacji sprzętu) |  |
|  | Kontrola Aplikacji | - Rozwiązanie powinno obsługiwać identyfikację IP hostów, ilość endpointów , czasu online, czasu offline. - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 6000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka. - Rozwiązanie powinno rozpoznawać aplikacje IPv6. - Rozwiązanie musi obsługiwać identyfikację aplikacji dla ruchu szyfrowanego SSL - Rozwiązanie musi wspierać identyfikację aplikacji mobilnych na Androida i iOS. - Rozwiązanie powinno obsługiwać wyświetlanie opisu, czynników ryzyka, zależności, typowych używanych portów i adresów URL dla dodatkowych odwołań i informacji dla każdej aplikacji w interfejsie WebUI. - Rozwiązanie musi obsługiwać blokowanie, ponowne uruchamianie sesji, monitorowanie i kształtowanie ruchu dla aplikacji. - Rozwiązanie musi być w stanie identyfikować i kontrolować aplikacje w chmurze |  |
|  | Ochrona przez zagrożeniami | - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 16000 sygnatur IPS. Musi obsługiwać niestandardowe sygnatury, automatyczne wstawianie lub wyodrębnianie sygnatur oraz zintegrowaną encyklopedię zagrożeń. - Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla ruchu szyfrowanego SSL. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę środowiska IPV6. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę przed sql injection, CC i atakom XSS. - Rozwiązanie musi obsługiwać sprawdzanie linków zewnętrznych. - Rozwiązanie powinno obsługiwać ochronę przed atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, metodami przyjaznymi dla robotów. Wspierane powinny być 4 metody uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie anomalii protokołu. - Rozwiązanie musi obsługiwać następujące akcje IPS: monitorowanie, blokowanie, resetowanie (adres IP atakujących lub IP ofiary, interfejs wejściowy) z czasem wygaśnięcia - Rozwiązanie musi obsługiwać opcję logowania pakietów. - Rozwiązanie musi obsługiwać profil zabezpieczeń IPS na podstawie ważności, obiektu docelowego, systemu operacyjnego, aplikacji lub protokołu. - Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla protokołów HTTP, SMTP, IMAP. POP3, VOIP, NETBIOS itp. - Rozwiązanie musi być wspierać weryfikację protokołów http typu Get, Head, Put, Post. - Rozwiązanie musi obsługiwać wyłączenie IP z określonych sygnatur IPS. - Rozwiązanie musi obsługiwać tryb działania sniffera IDS. - Rozwiązanie musi obsługiwać predefiniowaną konfigurację profili IPS. - Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika sygnatur IPS. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie reputacji IP i blokowanie adresów IP serwera botnetów za pomocą globalnej bazy danych reputacji IP. - Proponowane rozwiązanie powinno wspierać szczegółowy opis predefiniowanych profili IPS. - Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrację zagrożeń IPv6: obsługa przechwytywania i pobierania pakietów IPv6 - Szczegóły zagrożeń muszą obsługiwać identyfikator URI i dekodowanie danych ataków - Obsługa wykrywania anomalii protokołów HTTP/DNS/FTP/MSRPC/POP3/SMTP/SUNRPC i Telnet - Obsługa inspekcji Reverse Shell - Blokowanie plików po rozszerzeniu dla minimum 100 typów plików - Rozwiązanie musi wykrywać i blokować wrażliwe zrefowanych informacje w przesyłanych plikach dla minimum doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, txt w protokołach HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SMB - Ochrona i wykrywanie skanowania protokołow IP oraz UDP - Rozwiązanie musi mieć możliwość inspekcji payloudu w ramkach MPLS aa. Rozwiązanie pozwala na automatyczne określanie wartości proponowanych dla ochrony przed atakami Flood bb. System pozwala na zdefiniowanie globalnej białej listy, pozwalając na dany ruch i nie sprawdzając go na warstwie aplikacyjnej cc. System musi mapować wykryte zagrożenia na taktyki MITRE ATT&CK |  |
|  | Antywirus | - Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. - Rozwiązanie musi obsługiwać antywirus oparty na przepływie dla protokołów HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP, SMB - Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie wirusów dla skompresowanych plików, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR; obsługa wielowarstwowego wykrywania skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji - Rozwiązanie musi obsługiwać akcje niestandardowe dla zaszyfrowanych plików skompresowanych. - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 działania: usuwanie złośliwego kodu, resetowanie połączenia lub logowanie tylko po wykryciu wirusa lub złośliwej strony internetowej - Rozwiązanie powinno obsługiwać ostrzeganie przed wirusami i złośliwymi stronami internetowymi, ostrzegać użytkownika, że witryna jest szkodliwą witryną lub że wykryto wirusa. - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcje AV w środowiskach IPV6. |  |
|  | Filtrowanie adresów URL | - Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczne filtrowanie sieci Web za pomocą chmurowej bazy danych kategoryzacji w czasie rzeczywistym: ponad 140 milionów adresów URL z co najmniej 64 kategoriami (z których nie mniej niż 8 jest związanych z bezpieczeństwem) - Rozwiązanie musi obsługiwać ręcznie zdefiniowane filtrowanie sieci Web na podstawie adresu URL, zawartości sieci Web i nagłówka MIME - Rozwiązanie musi obsługiwać następujące dodatkowe funkcje filtrowania. - Aplet Java, ActiveX lub filtr plików cookie. - Blokowanie postów HTTP - Rejestrowanie wyszukiwania słów kluczowych - Wykluczanie ze skanowania połączeń szyfrowanych w niektórych kategoriach dla prywatności. - Rozwiązanie musi obsługiwać zastępowanie profilu filtrowania adresów URL, aby administrator mógł tymczasowo przypisać różne profile do użytkownika/grupy/adresu IP - Rozwiązaniem powinno być umożliwienie dostosowania strony ostrzeżenia do filtrowania adresów URL. |  |
|  | Sandbox | - Rozwiązanie musi obsługiwać przesyłanie złośliwych plików do chmury w celu analizy - Rozwiązanie powinno obsługiwać przesyłanie złośliwych plików z protokołów takich jak HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, FTP i SMB - Rozwiązanie musi obsługiwać typy plików, w tym PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF i Skryptów - Rozwiązanie musi obsługiwać kierunek transferu plików i kontrolę rozmiaru pliku. - Rozwiązanie musi zawierać kompletny raport analizy zachowania złośliwych plików - Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie zgodnie z wynikami wykrywania, aby szybko zablokować nieznane zagrożenie. - Rozwiązanie musi obsługiwać udostępnianie globalnych informacji o zagrożeniach i blokować nieznane zagrożeni na całym świecie |  |
|  | Zapobieganie C&C i botnetom | - Rozwiązanie musi być w stanie skutecznie wykrywać boty intranetowe i zapobiegać dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C - Rozwiązanie musi obsługiwać regularne aktualizacje adresów serwerów botnetu. - Rozwiązanie musi obsługiwać dwa typy bazy danych adresów C&C: bazę danych adresów IP (z wyłączeniem adresów IPv6) i bazę danych domen - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie dla protokołów TCP, HTTP i DNS. - Rozwiązanie musi obsługiwać ręczne umieszczanie adresów IP i domen na białej liście. - Rozwiązanie musi umożliwiać ręczny import/eksport i automatyczny import czarnych list - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcjonalność DNS Sinkhole i wykrywanie tunelowania DNS. |  |
|  | Monitoring | - Rozwiązanie musi posiadać pełne monitorowanie zagrożeń, w tym nazwę ataku, ważność, czasem, adresem, protokołem, zalecanym rozwiązaniem itp. - Rozwiązanie musi obsługiwać usługę Threat Intelligence Pushing Service - Rozwiązanie musi obsługiwać statystyki i analizy ruchu w czasie rzeczywistym. - Rozwiązanie powinno obsługiwać monitorowanie stanu procesora, pamięci, temperatury, wentylatora, modułów zasilania itp. |  |
|  | Polityka bezpieczeństwa | - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać kontrolę dostępu do strefy (zone), użytkownika, usługi, aplikacji, IPS, AV w jednej regule polityki. - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wstępnie zdefiniowane i niestandardowe obiekty - Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać weryfikację nadmiarowości polityki bezpieczeństwa oraz zliczanie trafień polityki przez interfejs WebUI - Rozwiązanie musi obsługiwać import i eksport polityk |  |
|  | Administrowanie, logi i raportowanie | - Rozwiązanie musi być obsługiwane przez WebUI i interfejs wiersza poleceń (CLI) - Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem przez HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsolę - Rozwiązanie musi obsługiwać uwierzytelnianie dwuskładnikowe: nazwa użytkownika/hasło, plik certyfikatu HTTPS - Rozwiązanie musi obsługiwać integrację systemu: SNMP, syslog. - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 role administratora, w tym administratora, operatora i audytora - Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute force na nazwę użytkownika i hasłog. - Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. - Rozwiązanie musi obsługiwać serwery Radius, AD i LDAP. - Rozwiązanie musi obsługiwać szybkie wdrażanie poprzez automatyczne instalowanie z USB, uruchamianie skryptów lokalnych i zdalnych. - Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczny dashboard w czasie rzeczywistym i szczegółowe widżety monitorowania - Urządzenie musi obsługiwać zarządzanie urządzeniami pamięci masowej: dostosowywanie i alarmowanie progu przestrzeni dyskowej, nakładanie starych danych, zatrzymywanie nagrywania ruchu. - Urządzenie musi obsługiwać szczegółowe logi ruchu: przekazane, sesje naruszone, ruch lokalny, nieprawidłowe pakiety - Urządzenie musi obsługiwać pełne logi zdarzeń: audyty aktywności systemu i zarządzania, routing i sieć, VPN, uwierzytelnianie użytkowników, zdarzenia związane z Wi-Fi - Urządzenie musi obsługiwać opcję rozpoznawania nazw portów usług i adresów IP. - Rozwiązanie musi mieć możliwość dodania adresów IP lub MAC hostów do czarnej listy, aby zablokować dostęp przez określony czas. - Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie konta po kilku niepowodzeniach logowania. - Rozwiązanie musi obsługiwać konfigurację zadań przechwytywania pakietów z wieloma warunkami przechwytywania pakietów w tym samym czasie oraz ich export - Rozwiązanie musi obsługiwać standardowy SYSLOG i logowanie w formacie binarnym; rozproszone binarne przechowywanie logów na wielu serwerach logów - Rozwiązanie powinno obsługiwać logowanie w pamięci lokalnej i/lub serwerach syslog. - Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrowanie zmiany w politykach - Rozwiązanie musi obsługiwać logowanie zaufane przy użyciu opcji TCP (RFC 3195) - Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. - Rozwiązanie musi obsługiwać zaplanowany raport. - Raport można wyeksportować w formacie PDF/HTML/WORD za pośrednictwem email lub FTP. - Rozwiązanie musi umożliwić podgląd raportów w formacie HTML i PDF. |  |
|  | Wysoka dostępność | - Rozwiązanie musi obsługiwać tryby Active/Active i Active/Passive - Rozwiązanie musi obsługiwać następujące opcje wdrażania HA: - HA z agregacją linków - Full mesh HA - Geograficznie rozproszony HA - Rozwiązanie musi obsługiwać funkcję bypass sprzętowych interfejsów i dedykowany interfejs HA |  |
|  | QoS | - Rozwiązanie musi obsługiwać maksymalną lub gwarantowaną kontrolę przepustowości dla adresów IP lub użytkowników. - Rozwiązanie powinno obsługiwać tunelowanie w oparciu o domenę zabezpieczeń, interfejs, adres, pulę użytkowników/użytkowników, pulę serwer/serwer, pulę aplikacji/aplikacji, TOS, sieci VLAN. - Rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość przydzieloną w zakresie - czas, priorytet lub tę samą współdzieloną przepustowość - Rozwiązanie musi obsługiwać typ usługi (TOS) i zróżnicowane usługi (DiffServ) - Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zaplanowanych polityk QoS. - Rozwiązanie musi obsługiwać elastyczną, priorytetową alokację pozostałej niewykorzystanej przepustowości. - Rozwiązanie musi obsługiwać dwa poziomy konfiguracji ruchu, które umożliwiają konfigurację ruchu w różnych wymiarach, takich jak użytkownicy i aplikacje. Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej cztery tunele na poziom, co zapewnia hierarchię kontroli ruchu. - Rozwiązanie musi obsługiwać alokację przepustowości na podstawie kategorii adresu URL - Rozwiązanie musi obsługiwać adresy IPv6 w funkcji QoS. |  |
|  | Ochrona przed spamem | - Rozwiązanie musi obsługiwać klasyfikację spamu w czasie rzeczywistym i zapobieganie mu. - Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę niezależnie od języka, formatu lub zawartości wiadomości. - Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły poczty e-mail SMTP i POP3. - Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie zarówno ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego. - Rozwiązanie musi obsługiwać białe listy, aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail z zaufanych domen. - Rozwiązanie musi obsługiwać listę obejść opartą na nadawcy i niestandardowe reguły spamu. - Rozwiązanie musi mieć możliwość konfiguracji czarnych i białych list dla modułu Anti-Spam |  |
|  | Reputacja IP | - Obsługa filtrowania ruchu z adresów IP o niskiej reputacji, w tym botnetów, spamu, węzłów Tora, skompromitowanych, Brute-force itp. - Obsługa rejestrowania, usuwania lub blokowania pakietów, jeśli złośliwy ruch dotrze do listy reputacji IP. - Obsługa uaktualniania bazy danych przez zainstalowanie licencji IP Reputation. - Obsługa filtrowania adresów IP botów. |  |
|  | Gwarancje i licencje | - 36-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu - Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 36 miesięcy (IPS, AV, AS, QoS, Cloud-Sandbox, URL, IP Reputation, Botnet C&C) |  |

- Wdrożenie:

Zakres prac do wykonania podczas wdrożenia systemu bezpieczeństwa obejmuje:

- Analiza przedwdrożeniowa.

- Konfigurację dostarczonych urządzeń zgodnie z ustaleniami z analizy przedwdrożeniowej.

- Dostosowanie konfiguracji do najlepszych praktyk obecnie wykorzystywanych.

- Szkolenie dla personelu Szpitala w wymiarze 1 dnia roboczego dla maksymalnie 2 osób.

- Świadczenie supportu (rekonfiguracji) przez okres 6 miesięcy po wdrożeniu nowego rozwiązania.

Parametr dodatkowo punktowany:

Nie – 0 punktów, TAK*/NIE (niepotrzebne skreślić)

Tak – 12 punktów. TAK*/NIE (niepotrzebne skreślić)

W  przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy żadnej odpowiedzi Zamawiający uzna, że Wykonawca nie oferuje świadczenia supportu (rekonfiguracji) przez okres 6 miesięcy po wdrożeniu nowego rozwiązani, w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt.

- Utworzenie dokumentacji technicznej/ powdrożeniowej.

- Ogólne:

- Język Wsparcia (maks. 8 punktów):

- Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku angielskim (0 punktów),

Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim (8 punktów),

Proszę odpowiedzieć i opisać oferowany parametr!*

Oferujemy: ___________________________________

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnej odpowiedzi Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku angielskim, w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt.

- Oferta złożona przez autoryzowanego partnera (maks. 8 punktów):

Nie – 0 punktów,

Tak – 8 punktów.

Proszę odpowiedzieć i opisać oferowany parametr!*

Oferujemy ____________________________________

W przypadku, gdy Wykonawca nie wpisze żadnej odpowiedzi Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy nie jest złożona przez autoryzowanego partnera, w takim przypadku Wykonawca otrzyma 0 pkt.

UWAGA: Dokument należy podpisać elektronicznie!!!