## ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SWZ: PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKONAWCY

| Lp. | Kolumna 1 | Kolumna 2 (uzupełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dane Wykonawcy – pełna nazwa/ firma |  |
| 2 | Adres siedziby – ulica, miejscowość i kod pocztowy |  |
| 3 | Numer REGON |  |
| 4 | Numer NIP/ PESEL |  |

- OŚWIADCZENIE WŁASNE WYKONAWCY STANOWIĄCE PRZEDMIOTOWY ŚRODEK DOWODOWY (zwany również PŚD) POTWIERDZAJĄCY ZGODNOŚĆ  ZAOFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ /SPRZĘTU/URZĄDZENIA Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (zwanym również OPZ )

UWAGA: w kol. C: Wykonawca zobowiązany jest w niniejszym PŚD oświadczyć poprzez wskazanie właściwej odpowiedzi potwierdzającej spełnienie wymagań dla poszczególnych, wyodrębnionych elementów określających przedmiot zamówienia.

- Serwer – 2 szt.:

nazwa/ oznaczenie wersji/ oznaczenie modelu ………………………………………………………… (uzupełnia Wykonawca)

| Kol. A: Parametr | Kol. B: Cecha/Wartość/Właściwość | ## Kol. C: SPOSÓB POTWIERDZENIA parametru oferowanego ## STANOWIĄCE OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Określenie, czy oferowany element przedmiotu zamówienia spełnia, czy nie spełnia minimalnych wymagań (uzupełnia Wykonawca) Wskazując Spełnia lub Tak - oświadczam/y, że oferujemy parametry techniczno- jakościowe określone w poszczególnych wierszach. Wskazując NIE SPEŁNIA lub Nie - oświadczam/y, że nie oferujemy parametrów techniczno- jakościowych określonych w poszczególnych wierszach. |
| --- | --- | --- |
| Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Oświadczenie Wykonawcy – uzupełnia Wykonawca |
| Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości max 1U - 8 slotów na dyski 2.5” - Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. | Spełnia / nie spełnia |
| Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania jednego procesora. - Obsługa procesorów 144 rdzeniowych. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. - Na płycie głównej powinny znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci. - Płyta główna powinna obsługiwać do 4TB pamięci RAM. | Spełnia / nie spełnia |
| Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach jednoprocesorowych. | Spełnia / nie spełnia |
| Procesor | - Zainstalowany jeden procesor min. 16-rdzeniowy, min. 2.3GHz, klasy x86 dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 196 w teście SPECspeed®2017_fp_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji jednoprocesorowej oferowanego serwera. | Spełnia / nie spełnia |
| RAM | - 128GB DDR5 RDIMM 6400MT/s, | Spełnia / nie spełnia |
| Kontroler RAID | - Sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający - Min. 8GB nieulotnej pamięci cache, - Możliwość konfiguracji poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. - Wsparcie dla dysków samoszyfrujących - Obsługa dysków 22.5 Gbps SAS, 12 Gbps SAS, and 6 Gbps SATA/SAS | Spełnia / nie spełnia |
| Dyski twarde | - Zainstalowane: - 4x dysk SSD SATA o pojemności min. 1.92TB, Hot-Plug - Możliwość zainstalowania dwóch dysków M.2 NVMe SSD o pojemności min. 960GB Hot-Plug z możliwością konfiguracji RAID 1. | Spełnia / nie spełnia |
| Gniazda PCI | - Dwa sloty PCIe FH | Spełnia / nie spełnia |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | - 4 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT (porty nie mogą być osiągnięte poprzez karty w slotach PCIe) | Spełnia / nie spełnia |
| Wbudowane porty | - 4 porty USB w tym min: - 1 port USB 2.0 Type-C - 2 porty USB 3.1 - 1 port USB 3.0 wewnątrz obudowy - Port VGA z tyłu obudowy | Spełnia / nie spełnia |
| Video | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 | Spełnia / nie spełnia |
| Zasilacze | - Redundantne, Hot-Plug min. 800W klasy Titanium | Spełnia / nie spełnia |
| Elementy montażowe | Komplet wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych | Spełnia / nie spełnia |
| System operacyjny/dodatkowe oprogramowanie | - Windows Server 2025 Standard | Spełnia / nie spełnia |
| Bezpieczeństwo | - Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panela zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. - Wbudowany w serwer mechanizm pozwalający na weryfikację niezmienności konfiguracji sprzętowej serwera od momentu produkcji do dostawy do docelowej lokalizacji. Mechanizm ma również pozwalać na kontrolę otwarcia urządzenia w trakcie transportu, niezależnie od stanu zasilania. - Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. - BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. - Moduł TPM 2.0 - Możliwość dynamicznego włączania i wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera - Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem - Serwer musi być wyposażony w rozwiązanie zapewniające ochronę oprogramowania układowego przed manipulacją złośliwego oprogramowania. Ochrona taka musi być zgodna z zaleceniami NIST SP 800-147B i NIST SP 800-155. Jednocześnie Zamawiający wymaga, aby dostarczony serwer posiadał zaimplementowane sprzętowo mechanizmy kryptograficzne poświadczające integralność oprogramowania BIOS (Root of Trust). | Spełnia / nie spełnia |
| Karta Zarządzania | - Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer - integracja z Active Directory - możliwość obsługi przez sześciu administratorów jednocześnie - Wsparcie dla automatycznej rejestracji DNS - wsparcie dla LLDP - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość zarządzania bezpośredniego poprzez złącze USB umieszczone na froncie obudowy. - Monitorowanie zużycia dysków SSD - Automatyczne zgłaszanie alertów do centrum serwisowego producenta - Automatyczne update firmware dla wszystkich komponentów serwera - Możliwość przywrócenia poprzednich wersji firmware - Możliwość eksportu eksportu/importu konfiguracji (ustawienie karty zarządzającej, BIOSu, kart sieciowych, HBA oraz konfiguracji kontrolera RAID) serwera do pliku XML lub JSON - Możliwość zaimportowania ustawień, poprzez bezpośrednie podłączenie plików konfiguracyjnych - Automatyczne tworzenie kopii ustawień serwera w opraciu o harmonogram. - Możliwość wykrywania odchyleń konfiguracji na poziomie konfiguracji UEFI oraz wersji firmware serwera - kontrola stanu BIOS pod kątem naruszenia integralności oprogramowania - możliwość modyfikacji reguł chłodzenia kart w slotach PCIe, z możliwością własnych ustawień - możliwość ustawienia limitu temperatury powietrza wychodzącego z serwera - możliwość ustawienia dopuszczalnego wzrostu temperatury powietrza przepływającego przez serwer - możliwość ustawienia maksymalnej temperatury powietrza dochodzącego do slotów PCIe możliwość rozszerzenia funkcjonalności o: - możliwość wysyłania danych o stanie procesora, kart sieciowych, zasilaczy, kart GPU, lokalnych dysków i urządzeń NVMe, jak również dane wydajnościowe serwera do zewnętrznych narzędzi analitycznych jak Splunk, Grafana, ElasticSearch - możliwość wykorzystania tokenu lub aplikacji SecurID do uwierzytelniania wielkoskładnikowego przy logowaniu do karty zarządzającej - Automatyczne odświeżanie certyfikatów SSL - monitorowanie przepływu powietrza na bieżąco (w CFM) | Spełnia / nie spełnia |
| Oprogramowanie do zarządzania | - Możliwość zainstalowania oprogramowania producenta do zarządzania, spełniającego poniższe wymagania: - Wsparcie dla serwerów, urządzeń sieciowych oraz pamięci masowych - integracja z Active Directory - Możliwość zarządzania dostarczonymi serwerami bez udziału dedykowanego agenta - Wsparcie dla protokołów SNMP, IPMI, Linux SSH, Redfish - Możliwość uruchamiania procesu wykrywania urządzeń w oparciu o harmonogram - Szczegółowy opis wykrytych systemów oraz ich komponentów - Możliwość eksportu raportu do CSV, HTML, XLS, PDF - Możliwość tworzenia własnych raportów w oparciu o wszystkie informacje zawarte w inwentarzu. - Grupowanie urządzeń w oparciu o kryteria użytkownika - Tworzenie automatycznie grup urządzeń w oparciu o dowolny element konfiguracji serwera np. Nazwa, lokalizacja, system operacyjny, obsadzenie slotów PCIe, pozostałego czasu gwarancji - Możliwość uruchamiania narzędzi zarządzających w poszczególnych urządzeniach - Szybki podgląd stanu środowiska - Podsumowanie stanu dla każdego urządzenia - Szczegółowy status urządzenia/elementu/komponentu - Generowanie alertów przy zmianie stanu urządzenia. - Filtry raportów umożliwiające podgląd najważniejszych zdarzeń - Integracja z service desk producenta dostarczonej platformy sprzętowej - Możliwość przejęcia zdalnego pulpitu - Możliwość podmontowania wirtualnego napędu - Kreator umożliwiający dostosowanie akcji dla wybranych alertów - Możliwość importu plików MIB - Przesyłanie alertów „as-is” do innych konsol firm trzecich - Możliwość definiowania ról administratorów - Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania wewnętrznego serwerów - Aktualizacja oparta o wybranie źródła bibliotek (lokalna, on-line producenta oferowanego rozwiązania) - Możliwość instalacji oprogramowania wewnętrznego bez potrzeby instalacji agenta - Możliwość automatycznego generowania i zgłaszania incydentów awarii bezpośrednio do centrum serwisowego producenta serwerów - Moduł raportujący pozwalający na wygenerowanie następujących informacji: nr seryjne sprzętu, konfiguracja poszczególnych urządzeń, wersje oprogramowania wewnętrznego, obsadzenie slotów PCI i gniazd pamięci, informację o maszynach wirtualnych, aktualne informacje o stanie i poziomie gwarancji, adresy IP kart sieciowych, występujących alertów, MAC adresów kart sieciowych, stanie poszczególnych komponentów serwera. - Możliwość tworzenia sprzętowej konfiguracji bazowej i na jej podstawie weryfikacji środowiska w celu wykrycia rozbieżności. - Wdrażanie serwerów, rozwiązań modularnych oraz przełączników sieciowych w oparciu o profile - Możliwość migracji ustawień serwera wraz z wirtualnymi adresami sieciowymi (MAC, WWN, IQN) między urządzeniami. - Tworzenie gotowych paczek informacji umożliwiających zdiagnozowanie awarii urządzenia przez serwis producenta. - Zdalne uruchamianie diagnostyki serwera. - Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne integrująca się z wyżej opisanymi oprogramowaniem zarządzającym. - Oprogramowanie dostarczane jako wirtualny appliance dla KVM, ESXi i Hyper-V. - Integracja z środowiskiem VMware vCenter pozwalająca z konsoli/plugin: - wykonać zautomatyzowaną aktualizację firmware serwerów w klastrze Vmware do zdefiniowanej polityki poziomu mikrokodów - wykonać/zweryfikować konfigurację serwera zgodną ze zdefiniowaną polityka konfiguracji - z konsoli vCenter uruchomić zdalną konsolę graficzną serwera (nawet gdy nie jest uruchomiony na serwerze system operacyjny) - inwentaryzacja komponentów w serwerze i ich mikrokodów - historia poboru mocy i temperatury serwera - zbieranie danych diagnostycznych serwera do paczki serwisowej | Spełnia / nie spełnia |
| Oprogramowanie do monitorowania | Oparta na chmurze aplikacja Producenta oferowanego urządzenia, która zapewnia proaktywne monitorowanie i rozwiązywanie problemów infrastruktury IT oraz integrację z platformą wirtualizacji VMware. Zaproponowane rozwiązanie musi posiadać następujące funkcjonalności: - Monitoring: - ilość podłączonych oraz rozłączonych systemów - stan podłączonych urządzeń - informacje o potencjalnych zagrożeniach związanych z cyberbezpieczeństwem w oparciu o najlepsze praktyki i szczegółową analizę posiadanych systemów - Informacje o alertach z podziałem na minimum: krytyczne, błędy, ostrzeżenia - informacje o statusie gwarancji dla poszczególnych urządzeń - informacje o stanie licencji na posiadane oprogramowanie rozszerzające funkcjonalności urządzeń - informacje w oparciu o dane historyczne umożliwiające określenie trendów krótko- i długoterminowej prognozy wykorzystania przestrzeni na pamięciach masowych. - Wykrywanie anomalii w oparciu o analizę zajętości przestrzeni na pamięciach masowych - Wykrywanie anomalii wydajnościowych w oparciu o uczenie maszynowe oraz porównanie parametrów historycznych i bieżących. Funkcjonalność ta musi wspierać serwery, urządzenia sieciowe oraz systemy pamięci masowych. - Monitorowanie wydajności, przepustowości oraz opóźnień dla systemy pamięci masowych. - Zaimplementowana analityka predykcyjna umożliwiająca określenie szacowanego czasu awarii dla optyki przełączników FC. - Szczegółowe informacje dla serwerów o modelu, konfiguracji, wersjach firmware poszczególnych komponentów adresacji IP karty zarządzającej. - Monitoring parametrów serwerów z informacją o minimum: - Obciążeniu procesora - Zużyciu pamięci RAM - Temperaturze procesorów - Temperaturze powietrza wlotowego - Zużyciu prądu - Zmianach w fizycznej konfiguracji serwera - Dla wszystkich wymienionych parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Monitoring parametrów pamięci masowych z informacją o minimum: - Opóźnieniach - IOPS - Przepustowości - Utylizacji kontrolerów - Pojemność całkowita i dostępna - Wszystkie informacje muszą być dostępne zarówno dla całej pamięci masowej jak i poszczególnych LUN-ów. - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Dane historyczne o wykorzystaniu przestrzeni pamięci masowej muszą być przechowywane co najmniej 2 lata - Informacje o poziomie redukcji danych - Informacje o statusie replikacji oraz snapshotów - Monitoring parametrów przełączników sieciowych z informacją o minimum: - Modelu, oprogramowania, adresacji IP, MAC adres, nr seryjny - Stanie komponentów: zasilacze, wentylatory - Podłączonych hostach - Ilości i statusu portów - Utylizacji procesora - Utylizacji poszczególnych portów - Dla wszystkich wymienionych powyżej parametrów muszą być dostępne dane historyczne oraz automatycznie generowana informacja o anomaliach. - Aktualizacja firmware - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla systemów pamięci masowych, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla serwerów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, oprogramowania zarządzającego dla rozwiazań HCI, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla systemów przełączników FC, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - możliwość aktualizcji firmware, dla deduplikatorów, wraz z informacją o zalecanych wersjach oprogramowania - Raporty - Możliwość generowania raportów dla serwerów zawierających informację o: - Nazwie hosta, modelu serwera, nr serwisowym, dacie końca okresu kontraktu serwisowego, zainstalowanym systemie operacyjnym, protokole komunikacyjnym z systemem pamięci masowej - Średnim obciążeniu: procesorów, pamięci RAM, IO, - Możliwość generowania raportów dla systemów pamięci masowych zawierających informację o: - Nazwie, nr seryjnym, lokalizacji urządzenia, modelu urządzenia, wersji oprogramowania, zajętości systemu oraz poziomu redukcją danych, informacje o utworzonych LUN-ach i systemach pliku, status replikacji - Generowanie raportów do plików CSV i PDF - Cyberbezpieczeństwo - Analiza środowiska w oparciu o najlepsze praktyki dotyczące cyberbezpieczeństwa sprawdzająca stan poszczególnych urządzeń w środowisku i przypisujący im odpowiedni wynik bezpieczeństwa. System musi informować administratora o wykrytych lukach bezpieczeństwa oraz sposobie ich zabezpieczenia. - Musi istnieć możliwość tworzenia własnych polityk bezpieczeństwa w oparciu o wzorce dla poszczególnych urządzeń. - Stała analiza środowiska IT umożliwiająca wykrycie ataku ransomware na podstawie analizy posiadanych danych. - Możliwość przypisania dedykowanych ról dla poszczególnych administratorów. - Wspierane urządzenia - Urządzenie Producenta dostarczane w ramach postępowania - Posiadane przez Zamawiającego serwery, urządzenia pamięci masowych, przełączniki sieciowe, przełączniki SAN, rozwiązania HCI, deduplikatory Producenta oferowanego urządzenia (jeśli takie są w posiadaniu Zamawiającego) - Wirtualny asystent - Wbudowana w platformę funkcjonalność wirtualnego asystenta w oparciu o algorytmy GenAI przy dostępie do bazy wiedzy producenta urządzeń oraz analizie danych z monitoringu poszczególnych elementów infrastruktury; - Możliwość rozszerzenia funkcjonalności - Możliwość rozbudowy systemu o zintegrowane i dodatkowe płatne moduły do monitoringu aplikacji oraz zarządzania incydentami w ramach infrastruktury IT. - Inne - Oferowana platforma musi posiadać dedykowaną aplikację na urządzenia iOS oraz Android | Spełnia / nie spełnia |
| Certyfikaty | - Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015, ISO-50001 oraz ISO-14001 - Serwer musi posiadać deklaracja CE. - Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać się z co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Weryfikacja spełnienia powyższych wymagań nastąpi na podstawie informacji dostępnych na stronie internetowej www.epeat.net Oferowany produkt musi posiadać potwierdzenie spełniania normy co najmniej Epeat Silver, dla kraju, w którym produkt będzie użytkowany, zgodnie z normą obowiązującą od 2019 r. - oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2025. | Spełnia / nie spełnia |
| Dokumentacja użytkownika | - Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. - Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Spełnia / nie spełnia |
| Warunki gwarancji | - Zamawiający wymaga zapewnienia gwarancji Producenta z zakresu wdrażanej technologii na okres 3 lat. - Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie i przez Internet. - Zamawiający wymaga pojedynczego punktu kontaktu dla całego rozwiązania Producenta, w tym także sprzedanego oprogramowania. - Zamawiający oczekuje możliwości samodzielnego kwalifikowania poziomu ważności naprawy. - Certyfikowany Technik Producenta z właściwym zestawem części do naprawy (potwierdzonym na etapie diagnostyki) powinien rozpocząć naprawę w siedzibie zamawiającego najpóźniej w następnym dniu roboczym (NBD) od zakończenia diagnostyki. - Naprawa ma się odbyć w siedzibie zamawiającego, chyba, że zamawiający dla danej naprawy zgodzi się na inną formę. - Zamawiający oczekuje nieodpłatnego udostępnienia narzędzi serwisowych i procesów wsparcia umożliwiających: Wykrywanie usterek sprzętowych z predykcją awarii, automatyczną diagnostykę i zdalne otwieranie zgłoszeń serwisowych, wskazówki dotyczące bezpieczeństwa produktów, samodzielne wysyłanie części, a także ocena bezpieczeństwa cybernetycznego. - Zamawiający wymaga, aby w przypadku wystąpienia awarii dysku twardego w urządzeniu objętym aktywnym wsparciem technicznym, realizowanym przez producenta sprzętu lub autoryzowany podmiot serwisowy, uszkodzony dysk twardy pozostawał u Zamawiającego. Powyższy wymóg obowiązuje niezależnie od rodzaju awarii oraz warunków gwarancji lub umowy serwisowej. - Możliwość rozszerzenia gwarancji producenta o usługę diagnostyki sprzętu na miejscu w przypadku awarii. Charakterystyka usługi diagnostyki: - Możliwości utworzenia zgłaszania serwisowego w wyniku, którego proces diagnostyki odbędzie się na miejscu w siedzibie zamawiającego. - Po przyjeździe do siedziby Zamawiającego, pracownik serwisu przystąpi do rozwiązywania problemu. Jeśli do rozwiązania problemu będzie konieczna dodatkowa pomoc diagnostyczna lub części, pracownik serwisu może w imieniu Zamawiającego skontaktować się z producentem w celu uzyskania pomocy. - Reakcja na miejscu u Zamawiającego powinna nastąpić w okresie zgodnym z czasem reakcji przypisanym do urządzenia, które posiada wykupioną usługę serwisową. - Pracownik serwisu powinien skontaktować się z Zamawiającym przed przyjazdem na miejsce w celu sprawdzenia zgłoszenia, ustalenia harmonogramu i potwierdzenia wszelkich informacji niezbędnych do realizacji wizyty technika na miejscu. - Jeśli w trakcie wstępnego procesu rozwiązywania problemu na miejscu awarii zostanie ustalone, że do realizacji usługi jest niezbędna jakaś część, znajdujący się na miejscu pracownik serwisu zamówi nową część i przekaże dodatkowe zgłoszenie do działu obsługi technicznej. Technik pracujący na miejscu powróci do siedziby Klienta w celu wymiany wysłanej części w ciągu czasu reakcji ustalonego zgodnie z umową serwisową zakupionego produktu. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2015 oraz ISO-27001 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta urządzeń | Spełnia / nie spełnia |
| Karty sieciowe do serwerów | Karty sieciowe do serwerów Dell PowerEdge R760xs, Service Tag 6VKNKC4 I DTKNKC4 (komplet dla każdego serwera): - czteroportowa karta Base-T 1Gb, OCP3.0 Oferowane karty muszą znajdować się na liście kompatybilności producenta serwera i być oznaczone jego logiem. Zamawiający oświadcza, że w/w serwery objęte są gwarancją producenta ważną do 20.08.2028 i wymaga, aby ta sama gwarancja objęła również zaoferowane karty sieciowe. | Spełnia / nie spełnia |