Dofinansowane przez Unię Europejską – Dobry zawód – moja przyszłość

Załącznik nr 3 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Roboty remontowo – wykończeniowe w ramach projektu Dobry Zawód – moja przyszłość współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego działania 08.08 Kształcenie zawodowe w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Kody CPV

Główny kod

45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne

Pozostałe kody

45442100-8 Roboty malarskie

45432100-5: Kładzenie i wykładanie podłóg

45450000-6: Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45421145-2: Instalowanie rolet

31520000-7: Lampy i oprawy oświetleniowe

50800000-3: Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

45410000-4: Tynkowanie

45310000-3: Roboty instalacyjne elektryczne

45332200-5: Roboty instalacyjne hydrauliczne

45211310-5: Roboty budowlane w zakresie łazienek

Gwarancja jakości: 60 miesięcy , wykonawca może zadeklarować  wydłużenie okresu  gwarancji  za co  otrzyma  dodatkowe punkty w kryterium pozacenowym.

Termin realizacji: do 30 dni od dnia zawarcia umowy

Zestawienie prac remontowych:

| Lp. | Nazwa |
| --- | --- |
| 1. | malowanie pomieszczeń |
| 2. | naprawa podłóg |
| 3. | rolety okienne (zakup i instalacja) |
| 4. | wymiana oświetlenia |
| 5. | naprawa drzwi |
| 6. | zabudowa okna |
| 7. | instalacja elektryczna |
| 8. | zlewy do pracowni oraz do zaplecza |
| 9. | remont toalety w celu dostosowania do potrzeb z niepełnosprawnością i ograniczeniami ruchowymi |

Opis zakresu prac remontowo - wykończeniowych

# Pozycja 1 malowanie pomieszczeń

Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-wykończeniowe - malowanie pomieszczeń pomocniczych stanowiących zaplecze pracowni chemicznej nr 48 (w budynku głównym) o wymiarach:

| Nr pomieszczenia | Szerokość w m | Długość w m | Wysokość w m | Powierzchnia ścian w m2 | Powierzchnia sufitu w m2 | Razem powierzchnia w m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 5,22 | 2,57 | 4,70 | 73,23 | 13,42 | 86,64 |
| Z2 | 3,95 | 4,32 | 4,70 | 77,74 | 17,06 | 94,80 |
| Z3 | 2,50 | 2,57 | 4,70 | 47,66 | 6,43 | 54,08 |
| Z4 | 4,05 | 4,32 | 4,70 | 78,68 | 17,50 | 96,17 |
|  |  |  |  |  | Ogółem | 331,70 |

Plan pomieszczeń pomocniczych:

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, sprzętu elektronicznego oraz podłóg taśmą i folią malarską,

- usuwanie starych powłok malarskich,

- mycie ścian i sufitów,

- naprawa ubytków,

- przygotowanie powierzchni z podszpachlowaniem nierówności (sfalowań) tynku,

- wyrównanie ścian wykonanych z luksferów płytami gipsowo kartonowymi w pomieszczeniach Z1 i Z3,

- przygotowanie podłoża preparatem gruntującym jednokrotnie,

- dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi do malowania ścian i sufitów w kolorach ustalonych z Zamawiającym,

- dwukrotne malowanie ścian lakierem bezbarwnym do wys. 1,50 m,

- dwukrotne malowanie 3 okien i parapetów emalią alkidową bądź akrylową,

- malowanie rur centralnego ogrzewania, grzejników farbą emulsyjną oraz 4 szt. drzwi i 3 szt. okien farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania w kolorach ustalonych z Zamawiającym,

- wywiezienie gruzu z rozbiórek tynków lub z naprawy miejsc w tynkach itp. łącznie z utylizacją.

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.
Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych.

# Pozycja 2 naprawa podłóg

Prace remontowo-wykończeniowe - naprawa podłogi (położenie terakoty) w pomieszczeniach pomocniczych stanowiących zaplecze pracowni chemicznej nr 48 (w budynku głównym) o wymiarach:

| Nr pomieszczenia | Szerokość w m | Długość w m | Powierzchnia podłogi w m2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 5,22 | 2,57 | 13,42 |
| Z2 | 3,95 | 4,32 | 17,06 |
| Z3 | 2,50 | 2,57 | 6,43 |
| Z4 | 4,05 | 4,32 | 17,50 |
|  |  | Ogółem | 54,41 |

Zakres prac obejmuje w szczególności:

- skucie obecnej posadzki,

- wyrównanie podłoża,

- położenie płytek podłogowych antypoślizgowych i odpornych na ścieranie,

- położenie cokolików o wys. 6 cm,

- utylizacja wszystkich odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.
Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do zastosowania w budynkach szkolnych.

# Pozycja 3 rolety okienne (zakup i instalacja)

Zakup i instalacja wolnowiszących okiennych rolet tekstylnych w pomieszczeniach pomocniczych stanowiących zaplecze pracowni chemicznej nr 48 (w budynku głównym) o przybliżonych wymiarach:

2,10 m x 3,40 m  - 1 szt.

1,58 m x 3,40 m  - 2 szt.

Roleta tekstylna gładka o obustronnie podobnym kolorze, materiał grupy podstawowej – poliester (odporny na zabrudzenia) 100% zaciemnienia.

Montaż rolety za pomocą kołków do ściany.

Wykonawca jest zobowiązany do dokonania pomiarów okien przed realizacją zamówienia.

Wykonanie prac objętych zamówieniem odbędzie się przy użyciu materiałów własnych Wykonawcy.
Zastosowane materiały muszą być zgodne z obowiązującymi normami i przepisami oraz posiadać wszelkie wymagane atesty i certyfikaty dla produktów przeznaczonych do  zastosowania w budynkach szkolnych.

# Pozycja 4 wymiana oświetlenia

Wymiana oświetlenia w pomieszczeniach pomocniczych stanowiących zaplecze pracowni chemicznej nr 48 (w budynku głównym):

Zakres prac:

- Demontaż starych opraw oświetleniowych - 8 szt. oraz 8 włączników światła.

- Dostawa i montaż 4 szt. hermetycznych opraw oświetleniowych do świetlówek LED 2XT8 
(o długości min. 120 centymetrów wykonana z tworzywa sztucznego posiadająca stopień ochrony IP65, ze świetlówkami LED 18 W w komplecie) na łańcuszkach do 70 cm od sufitu 
z wykorzystaniem istniejących punktów montażowych lub innym sposobem zgodnie 
z przeznaczeniem oprawy oraz dostawa i montaż 4 szt. pojedynczych włączników światła.

- Dostawa i montaż 4 szt. liniowych lamp LED 
(o długości ok. 120 cm, prąd wejściowy: 175-265V AC 50/60Hz, moc: 40W

temperatura światła powyżej: 4000K, CRI (Ra): >80) z wykorzystaniem istniejących punktów montażowych lub innym sposobem zgodnie z przeznaczeniem oprawy oraz dostawa i montaż 4 szt. pojedynczych włączników światła.

- Utylizacja zdemontowanych urządzeń oświetleniowych.

# Pozycja 5 naprawa drzwi

Wymiana drzwi w pomieszczeniu pomocniczym (Z2) stanowiącym zaplecze pracowni chemicznej nr 48 (w budynku głównym):

Zakres prac:

- Demontaż 1 szt. drzwi wraz z ościeżnicą

- Dostawa i wstawienie 1 szt. drzwi drewnianych lewych otwieranych na zewnątrz kompletnych z ościeżnicą, klamką, szyldem i zamkiem z zachowaniem pierwotnych wymiarów.

- Naprawa uszkodzeń powstałych podczas wymiany oraz wyrównanie ścian wokół drzwi w tym naprawa ubytków w ścianach oraz malowanie ścian.

- Wywóz pozostałości po wymianie.

Opis drzwi – wymagania minimalne:

- Materiał: drzwi sosnowe lub jesionowe lub dębowe lub olchowe,

- Rama skrzydła wykonana w technologii klejenia warstwowego,

- Wypełnienie – wkład z drewna lub MDF (do ustalenia pomiędzy Wykonawcą 
a Zamawiającym),

- Rama z wypełnieniem, obłożona dwustronnie okleiną naturalną grubości min 1,5 mm,

- Okleina barwiona bejcą lub lakierem. Rodzaj okleiny do ustalenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

Wymiary drzwi (wymiary wymagają weryfikacji):

wysokość - 192 cm

wysokość z ościeżnicą  - 200 cm

szerokość - 90 cm

szerokość z ościeżnicą - 106 cm

Wymiary drzwi, które podaje Zamawiający, mają charakter orientacyjny. Zastrzega się, że wykonanie przedmiotu zamówienia musi zostać zrealizowane wyłącznie w oparciu o pomiary dokonane przez Wykonawcę.

# Pozycja 6 zabudowa okna

Prace remontowo-wykończeniowe – zabudowa okna wychodzącego na korytarz w pomieszczeniu pomocniczym (Z4) stanowiącym zaplecze pracowni chemicznej nr 48 (w budynku głównym):

Zakres prac:

- Obcięcie parapetu.

- Wypełnienie wolnej przestrzeni wełną mineralną.

- Wykonanie obustronnej zabudowy okna o wymiarach 1,38 m x 2,70 m płytami gipsowo kartonowymi.

- Wykonanie obróbki tynkarskiej i malowanie zabudowy farbami emulsyjnymi do malowania ścian i sufitów w kolorach ustalonych z Zamawiającym.

# Pozycja 7 instalacja elektryczna

Prace remontowo-wykończeniowe – wykonanie instalacji elektrycznej w pomieszczeniu pomocniczym (Z4) stanowiącym zaplecze pracowni chemicznej nr 48 (w budynku głównym):

Zakres prac:

- Doprowadzenie zasilania 230/400 V z najbliższej rozdzielni elektrycznej 
do podrozdzielni wykonanej w zapleczu Z4:
 - przewód ydy 5x4 m2 10 mb,
 - rurki montażowe wraz z kształtkami - 10 mb,

- Montaż i wykonanie nowej rozdzielnicy zasilającej stanowiska laboratoryjne zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi.

- Demontaż starej instalacji i ułożenie podtynkowo przewodów elektrycznych ydy  3x2,5 mm2.

- Wykonanie podłączenia 12 szt. stanowisk oraz montażu 12 szt. gniazd podwójnych podtynkowych w ścianach.

- Wykonanie pomiarów elektrycznych nowej instalacji elektrycznej 230V (pomiaru skuteczności zerowania). Dołączenie dokumentacji technicznej wraz ze schematem wykonanej instalacji. Opisanie obwodów w rozdzielnicy.

# Pozycja 8 zlewy do pracowni oraz do zaplecza

Wymiana 7 szt. zlewów laboratoryjnych w pracowni chemicznej nr 48 (w budynku głównym):

Zakres prac:

- Demontaż 7 szt. zlewów.

- Dostawa i montaż 7 szt. zlewów.

- Podłączenie zlewów do istniejącej instalacji wodno-kanalizacyjnej.

- Naprawa uszkodzeń powstałych podczas wymiany oraz malowanie boków stołów laboratoryjnych i fragmentu ściany.

- Wywóz pozostałości po wymianie.

Opis zlewu

Zlew jednokomorowy polipropylenowy przyścienny o wymiarach około 415x360x235 mm, bardzo wysoka odporność na czynniki chemiczne. Wyprodukowany zgonie z obowiązującymi europejskimi normami dotyczącymi wyposażenia laboratoryjnego. Przede wszystkim odporny na substancje agresywne w tym rozpuszczalniki organiczne, stężone kwasy i zasady oraz inne substancje.

Montaż: podwieszanie.

# Pozycja 8 remont toalety w celu dostosowania do potrzeb z niepełnosprawnością i ograniczeniami ruchowymi

Przedmiotem zamówienia jest remont toalety o wymiarach ok. 2,20 m x 2,30 m z dostosowaniem pomieszczenia do potrzeb osób niepełnosprawnych:

Zakres robót obejmuje w szczególności:

- Demontaż drzwi z ościeżnicami

- Demontaż ścianki działowej

- Wyburzenie fragmentu ściany – powiększenie otworu drzwiowego

- Montaż ościeżnicy i nowych drzwi

- Skucie starej glazury

- położenia nowej glazury i terakoty,

- montaż odpowiednio przystosowanej miski ustępowej oraz umywalki, uchwytów mających na celu ułatwienie korzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych

- montaż suszarki do rąk

- oznaczenie pomieszczenia.

    - Roboty rozbiórkowe

- rozebranie ścianek działowych;

- wykonanie rozbiórki i przekuć w ścianach konstrukcyjnych,

- zdemontowanie drzwi wewnętrznych przewidzianych do wymiany;

- usunięcie warstw posadzkowych przewidzianych do wymiany;

- usuniecie istniejącego wykończenia z glazury i terakoty;

- wyrównanie tynków, spękań;

- demontaż instalacji do wymiany;

- oczyszczenie ścian ze starych powłok malarskich;

Prowadzenie projektowanych instalacji wymaga wykonania dodatkowych przejść przez stropy oraz ściany nośne. Podczas wykonywania przejść należy zwracać uwagę, aby nie uszkodzić oraz nie osłabić nadmiernie istniejących elementów konstrukcyjnych, dotyczy to w szczególności projektowanych przejść przez stropy.

    - Wymiana posadzek

- demontaż istniejących warstw posadzkowych;

- usuniecie progów wraz z wyrównaniem poziomu podłóg;

- wykonanie nowych warstw podłogowych po wcześniejszym wykonaniu nowych instalacji;

Posadzka gresowa, gress 60x60cm w kolorze szarym. Płytka podłogowa bez płytek cokołu, w pomieszczeniach sanitarnych rolę cokołu spełniaja kafle ścienne; Płytki mrozoodporne, antypoślizgowe, klasa antypoślizgowości R10, gatunek I, trudnopalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, klasa ścieralności 4.

* schemat ułożenia posadzek analogiczny do ułożenia sufitów podwieszanych.

Uwaga:

W pomieszczeniach należy stosować fugę epoksydową, antygrzybiczną w kolorze płytek. Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, zaproponowanego przez wykonawcę/producenta.

    - Wymiana stolarki drzwiowej

W projektowanych pomieszczeniach sanitarnych przewiduje się wymianę stolarki drzwiowej na nową. Drzwi do pomieszczeń sanitarnych dodatkowo wyposażone w podcięcia o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2.Kolorystyka projektowanych drzwi do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

    - Stolarka okienna

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, ubytki i spękania uzupełnić, wyrównać, zmatowić, odtłuścić i osuszyć. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym.

Dwukrotne malowanie 1 okna i parapetu emalię alkidową bądź akrylową.

    - Sufity

W pomieszczeniach sanitarnych projektuje się sufity podwieszane. Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na żądaną wysokość z możliwością montażu oświetlenia oraz innych zintegrowanych z sufitem elementów instalacji. Sufit przeznaczony do stosowania w pomieszczeniach sanitarnych, narażonych na wilgoć. Płyty - odporność na wilgoć; Bezpieczeństwo pożarowe – klasa A1;

Minimalna przestrzeń nad sufitem podwieszanym 40cm.

Sufit malowany w kolorze białym farbą lateksową o 1 klasie odporności na szorowanie, przeznaczona do pomieszczeń sanitarnych – emulsja lateksowa. Farba lateksowa o 1 klasie odporności na szorowanie, przeznaczona do pomieszczeń technicznych.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, zaproponowanego przez wykonawcę producenta. KOLOR: biały

Uwaga:

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, ubytki i spękania uzupełnić, wyrównać, zmatowić, odtłuścić i osuszyć. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym.

Wykończenie ścian:

W pomieszczeniach sanitarnych należy do wysokości 2 m zastosować wykończenie z płytek. PŁYTKA ŚCIENNA 30x60 w kolorze białym.  Płytki gatunek I, trudnopalne, nienasiąkliwe, łatwo zmywalne, klasa ścieralności 4.

Płytki ścienne należy układać jako kontynuacja płytek podłogowych tj. fuga w fugę. W pomieszczeniach sanitarnych należy stosować fugę epoksydową, antygrzybiczną w kolorze płytek. Płytki ścienne do wysokości 200cm, powyżej ściana tynkowana malowana w kolorze białym farbą lateksową o 1 klasie odporności na szorowanie, przeznaczona do pomieszczeń sanitarnych – emulsja lateksowa.

Farba lateksowa o 1 klasie odporności na szorowanie, przeznaczona do pomieszczeń technicznych.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostępnych materiałów, zaproponowanego przez wykonawcę producenta. KOLOR: biały

Uwaga:

Powierzchnię przeznaczoną do malowania należy dokładnie oczyścić, ubytki i spękania uzupełnić, wyrównać, zmatowić, odtłuścić i osuszyć. Podłoża surowe, pylące, niespójne lub chłonące nadmiernie wodę należy zagruntować. Powierzchnie gładkie zmatowić papierem ściernym.

Obudowa szachtów:

Szachty instalacyjne należy obudować ściankami osłonowymi w konstrukcji lekkiej. Ściany służące osłonięciu instalacji należy wykonać z dwukrotnego poszycia z płyt g-k. Należy zastosować płyty odporne na wilgoć – pyty impregnowane (węzły sanitarne). Konstrukcja ścianki dobrana do wysokości pomieszczenia.

Prace końcowe

Po przeprowadzaniu prac remontowych należy oczyścić i uporządkować pomieszczenia gdzie wykonywane były prace remontowe. Inne pomieszczenia, korytarze oraz teren przed budynkiem które służyły pracom remontowym należy również uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego.

Uwaga:

Użyte materiały oraz wyposażenie muszą być nienasiąkliwe, łatwe w utrzymaniu czystości – łatwo zmywalne, odporne na działanie wilgoci i środków dezynfekcyjnych.

Wyposażenie pomieszczeń sanitarnych:

| WYPOSAŻENIE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Muszla ustępowa wyposażona w zbiornik na wodę | 1szt. |  |
| 2. | Deska wolno opadająca | 1 szt. | Deska wolno opadająca, higieniczna powierzchnia bez oporów, zdejmowana do czyszczenia, odporna na pękanie; |
| 3. | Suszarka do rąk | 1 szt. | Elektryczna suszarka do rąk, biała, łazienkowa, ekonomiczna, automatyczna, bezdotykowa, 2000W, trwała obudowa z tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV, moc 2000W, prędkość powietrza 58km/h |
| 4. | Umywalka ścienna | Dla niepełnosprawnych.: 1szt. | W łazienkach dla niepełnosprawnych umywalka o szerokości 60x47 montaż niższy na wysokości 80-85cm. Dodatkowe wyposażenie każdej umywalki: uchwyty obustronnie ze stali nierdzewnej; |
| 5. | Bateria umywalkowa | Dla niepełnosprawnych.: 1 szt. | Bateria umywalkowa w kolorze chrom. Bateria stojąca, korpus mosiężny, nieruchoma wylewka, perlator napowietrzający wodę, głowica ceramiczna z mieszaczem, wysokość 315 cm; |
| 6. | Uchwyty mające na celu ułatwienie korzystania z urządzeń higieniczno-sanitarnych | Dla niepełnosprawnych.: 1 kompolet |  |
| 7. | Podajnik na mydło | 1 szt. | Plastikowy podajnik na mydło z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażony w wizjer kontrolny, przycisk do dozowania, montaż ścienny przykręcany, zamykany na klucz; |
| 8. | Podajnik papieru toaletowego | 1 szt. | Plastikowy podajnik papieru toaletowego w roli z tworzywa ABS w kolorze białym, wyposażony w wizjer kontrolny, montaż ścienny przykręcany, zamykany na klucz; |

RYSUNEK POGLĄDOWY