FORMULARZ CENOWO-TECHNICZNY - Część 1

TABELA 1

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA MINIMALNE, WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE, FUNKCJONALNE I UŻYTKOWE | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Pozycja 2A: stetoskop |  |
| Stetoskop internistyczny - Opis techniczny: - Stetoskop internistyczny, dwugłowicowy - Materiał głowicy: stal nierdzewna - Średnica membrany: 35 - 40 mm - Średnica lejka: 25 - 30 mm - Przeznaczenie: badania internistyczne - Długość całkowita: 70-75 cm - Oliwki: miękkie, samouszczelniające z możliwością wymiany - Przewód: pojedynczy kanał - Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |
| Pozycja 2B: ciśnieniomierz |  |
| Ciśnieniomierz manualny zegarowy - Wymagania techniczne i funkcjonalne: - Rodzaj: ciśnieniomierz zegarowy (mechaniczny, nieautomatyczny), - Tarcza: duża, czytelna, o wymiarach min. 100x100 mm z długim spiralnym przewodem. - Montaż: możliwość zamocowania na statywie, ścianie lub blacie – jedno z rozwiązań lub zestaw umożliwiający wybór opcji montażu, - Skala pomiarowa: minimum 0–300 mmHg, - Podziałka: minimum co 2 mmHg, - Wskaźnik: precyzyjna wskazówka zapewniająca dokładny odczyt, - Mankiet: w zestawie, w standardowym rozmiarze dla dorosłych (obwód 20 – 35 cm), z gruszką i zaworem spustowym powietrza, - Materiał: komponenty odporne na dezynfekcję i intensywną eksploatację, - Dokładność pomiaru: zgodna z normą ISO 81060-1 lub równoważną, - Zgodność: urządzenie spełniające wymagania dla wyrobów medycznych – deklaracja zgodności CE. - Instrukcja obsługi w języku polskim, - Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |
| Pozycja 2C: wskaźnik |  |
| Wskaźnik laserowy - Opis techniczny: - Rodzaj: wskaźnik laserowy do prezentacji multimedialnych - Kolor wiązki: czerwony - Zasięg działania: minimum 10 metrów - Zasilanie: bateriowe (np. AAA) - Obudowa: ergonomiczna, etui w zestawie - Funkcja: wskazywanie treści na ekranie lub tablicy - Kompatybilność: uniwersalna - Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |
| Pozycja 2D: dermatoskop |  |
| Dermatoskop - Z zasilaniem akumulatorowym lithium-ion, rękojeść akumulatorowa 3,7V - Ładowarka micro USB w zestawie - Żywotność diod: 100.000h ciągłej pracy w natężeniu światła 10.000 lux. - Temperatura barwowa 4200 K. - Uchwyt dermatoskopu dwukomponentowy (wzmocniony aluminium / włókno szklane), - Zwiększający żywotność elektroniczny włącznik ON / OFF z funkcją ściemniania z zapamiętaniem ostatniego ustawienia. - Zgodność: urządzenie spełniające wymagania dla wyrobów medycznych – deklaracja zgodności CE. - Pozostałe wymagania, dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |

TABELA 2

| # Oferta cenowa i przedmiotowa – Część 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | # Nazwa | Producent/dystrybutor1 i jeżeli istnieje odpowiednio model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego produktu (jeśli Zamawiający wskazuje poniżej poszczególne komponenty, informacje te wymagane są także w odniesieniu do tych komponentów) | Liczba | Jednostka miary | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | # Wartość BRUTTO (cena jed. brutto x liczba) [w PLN] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2A | Stetoskop internistyczny |  | 18 | szt. |  |  |
| 2B | Ciśnieniomierz manualny zegarowy |  | 16 | szt. |  |  |
| 2C | Wskaźnik laserowy |  | 7 | szt. |  |  |
| 2D | Dermatoskop |  | 1 | szt. |  |  |
| KWOTA OGÓŁEM BRUTTO (suma wartości wszystkich pozycji - do przeniesienia do formularza OFERTA) |  |  |  |  |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2  nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.