Formularz Cenowo-Techniczny – Część 4

TABELA 1						 Bezprzewodowa dwustronna głowica USG

| # Opis przedmiotu zamówienia # minimalne techniczne, funkcjonalne i użytkowe wymagania Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane poniżej przez Zamawiającego. | POTWIERDZAM SPEŁNIANIE PARAMETRÓW MINIMALNYCH WYMAGANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
| # 1 | 2 |
| Bezprzewodowa dwustronna głowica USG 3 w 1: - Zastosowanie - do obrazowania struktur jamy brzusznej, tętnic szyjnych, tarczycy oraz klatki piersiowej (w tym badania ECHO serca). - głowica musi posiadać trzy zintegrowane typy sond: convex, liniową oraz sercową (phased array), oraz obsługiwać zaawansowane tryby obrazowania. - Wymagania techniczne i funkcjonalne: - Typ urządzenia: bezprzewodowa, dwustronna głowica ultrasonograficzna typu „3 w 1”, - Zintegrowane sondy: Convex, Liniowa, Faza sercowa (phased array), - Zakres zastosowań klinicznych: - Badanie jamy brzusznej, - Ocena tętnic szyjnych, - Diagnostyka tarczycy, - Obrazowanie klatki piersiowej, w tym ECHO serca, - Obsługiwane tryby obrazowania: - B-mode (jasność), - B+B, B/M, Color Doppler (kolorowy przepływ), - PW (pulsed wave Doppler), - PDI (power Doppler), - Tryb złożony: B+Kolor+PW, - Częstotliwości robocze sond: - Convex: 3,5 / 5,0 MHz, - Liniowa: 7,5 / 10 MHz, - Sercowa (phased): 2,5 / 5,0 MHz, - Zakresy głębokości obrazowania: - Convex: 90–305 mm, - Liniowa: 20–100 mm, - Phased: 90–160 mm, - Łączność i zasilanie: - Możliwość połączenia z urządzeniami zewnętrznymi: PC, smartfon, tablet, - Komunikacja: USB lub Wi-Fi, z wbudowanym modułem Wi-Fi, - Wbudowany akumulator litowy zapewniający: - Czas pracy: ok. 4 godziny, - Czas czuwania: ok. 72 godziny, - Zasilanie: ładowarka USB oraz bezprzewodowa ładowarka w zestawie. - Konstrukcja fizyczna: - Powierzchnia antypoślizgowa dla bezpiecznego chwytu, - Zintegrowany system pasywnego chłodzenia (wbudowana powłoka chłodząca), - Obudowa odporna na ścieranie i czyszczenie środkami dezynfekującymi. - Menu i interfejs użytkownika w języku polskim lub angielskim, instrukcja obsługi w języku polskim - Pozostałe wymagania dotyczące realizacji zamówienia, znajdują się w Projektowanych Postanowieniach Umowy. | TAK |

TABELA 2

| Oferta cenowa i przedmiotowa – Część 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Nazwa | # Producent/dystrybutor1 oraz (jeśli istnieją) model/typ/symbol/nazwa/nr katalogowy oferowanego sprzętu/produktu | # Liczba | Cena jednostkowa brutto [w PLN] | Kwota ogółem brutto (cena jednostkowa brutto x liczba) # [w PLN] do przeniesienia do Formularza OFERTA |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Bezprzewodowa dwustronna głowica USG 3 w 1 |  | 1 sztuka |  |  |

1 Wykonawca zobowiązany jest wskazać producenta danego produktu lub jego dystrybutora bądź markę, pod którą produkt został wprowadzony na rynek.

Uwaga: Brak któregokolwiek elementu przedmiotu zamówienia w „Formularzu Cenowo-Technicznym” Wykonawcy w stosunku do wymagań Zamawiającego oraz brak informacji wymaganych w Tabeli 1 i 2  nie będzie poprawiony i skutkować będzie odrzuceniem oferty na mocy art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy.