Załącznik Nr 9 składany wraz z ofertą

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb UP-dostawa krzeseł ergonomicznych oraz biurek ergonomicznych w ramach projektu pn. „Poprawa ergonomii pracy w Urzędzie Miasta Łuków”.

Oznaczenie sprawy – ZP.271.5.2026

Część 1.

Krzesło obrotowe, biurowe z tapicerowanym siedziskiem, oparciem i zagłówkiem oraz regulowanymi podłokietnikami - ILOŚĆ – 70 SZT.

…………………………………………………….……………………………………………………………………..

(typ, model, nazwa producenta)

| Lp. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary | - Szerokość oparcia: 420 - 450 mm - Wysokość tarczy oparcia: 500 - 550 mm - Wysokość oparcia regulowana w zakresie: 570 - 640 mm - Szerokość siedziska: 450 - 500 mm, - Głębokość powierzchni siedziska: 420 -520 mm - Głębokość siedziska: 425 - 480 mm - Wysokość siedziska regulowana w zakresie: 420 - 545 mm - Wysokość całkowita regulowana w zakresie: 980 - 1180 mm - Wysokość zagłówka regulowana w zakresie: 165 - 225 mm - Szerokość zagłówka: 200 - 250 mm - Wysokość tarczy zagłówka: 100 - 170 mm - Średnica podstawy pięcioramiennej: 700 - 710 mm - Dopuszcza się tolerancję w wymiarach (+/- 2%) | TAK NIE |
| 2 | Budowa krzesła | - Zagłówek, oparcie i siedzisko tapicerowane w kolorze - grafit - Oparcie: szkielet wykonany z tworzywa z polipropylenu (PP), obłożony pianką wylewaną, trudnopalną o grubości ok. 26 mm i gęstości ok. 60 kg/m3 (+/- 2%) - Wyprofilowane siedzisko, które dostosowuje się do kształtu ciała: szkielet wykonany ze sklejki bukowej 7-warstwowej grubości 10 mm pokrytej pianką, wylewaną, trudnopalną o grubości ok. 50 mm i gęstości ok. 60 kg/m3 (tolerancja w wymiarach (+/- 2%). Siedzisko tapicerowane od spodu materiałem tapicerskim w kolorze czarnym lub grafitowym. - Mechanizm synchroniczny, umożliwiający blokadę oparcia i siedziska w 5 pozycjach - Możliwość swobodnego kołysania się - Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem. - Regulacja siły oporu oparcia za pomocą pokrętła. - Kąt pochylenia oparcia do 40° zsynchronizowany z kątem pochylenia siedziska do 15° (+/-2%) - Regulacja głębokości siedziska za pomocą osobnej dźwigni pod siedziskiem 40 - 50 mm (+/-2%) - Anti- Shock – zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady - Płynna regulacja wysokości krzesła, umożliwiająca użytkownikowi ułożenie stóp na płasko na podłodze, przy kolanach ugiętych pod kątem prostym - Oparcie połączone jest z siedziskiem za pomocą łącznika wykonanego z blachy stalowej o grubości 8 - 10 mm . Łącznik jest zintegrowany z zapadkowym systemem regulacji wysokości umożliwiającym regulację na wysokość do 70 mm z możliwością blokady w 13 pozycjach (tolerancja w wymiarach +/-2%). - Na łącznik nakładana jest dwuczęściowa osłona wykonana z polipropylenu w kolorze czarnym. - Podpora lędźwiowa: poduszka lędźwiowa pneumatyczna z możliwością regulacji głębokości 20 - 30 mm (+/-2%). Poduszka wbudowana w zespół oparcia i regulowana jest na głębokość poprzez ręczne dodawanie lub odejmowanie powietrza w miejscu oznaczonym + i - w dolnej części poduszki oparcia. - Podłokietniki wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym w kolorze czarnym. Nakładki podłokietników wykonane z miękkiego poliuretanu w kolorze czarnym. - Podłokietniki regulowane góra - dół w zakresie 80 mm (+/-2%). - Zagłówek: tapicerowany obustronnie. Szkielet wykonany ze sklejki obłożony jest dwoma warstwami pianki ciętej o grubości minimum 6 mm każda. Regulowana wysokość oraz kąt pochylenia. Ramię zagłówka wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym. - Podstawa pięcioramienna wykonana z czarnego poliamidu lub stali chromowanej. - Kółka o średnicy Ø 60 mm do twardych powierzchni (silikonowe). - Kolor tapicerki krzesła - grafit. | TAK NIE |
| 3 | Wymagana tapicerka o parametrach nie gorszych niż: | - Skład: 100% poliester - Gramatura: 360 – 370 g/m2 - Odporność na ścieranie: ≥ 200 000 cykli Martindale - Odporność na pilling: EN ISO 12945–2 (4–5) lub równoważne - Odporność barwy na światło: EN ISO 105-B02 (3–4) lub równoważne - Odporność barwy na tarcie: EN ISO 105-X12 (wet: 4–5/dry: 4–5) lub równoważne - Trudnopalność: EN 1021–1, EN 1021–2 lub równoważne - Inne: Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 lub równoważny | TAK NIE |
| 17 | Certyfikaty/ atesty | - Wymagany Certyfikat Jakości zgodny z: EN1335 lub równoważny - Protokół Oceny Ergonomicznej w oparciu o Rozporządzenie MRiPS z 18 października 2023 (Dz.U. z 2023, poz. 2367) | TAK NIE |
| 18 | Gwarancja | Minimum 5 lat | TAK NIE |

UWAGA! Brak w treści ww. dokumentu któregokolwiek z elementów wyszczególnionych w kolumnie nr 3 tabeli powyżej albo brak potwierdzenia w zakresie spełnienia wymagań w kolumnie nr 4, spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy

Niniejszy Załącznik - po wypełnieniu należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy/wykonawców występujących wspólnie i złożyć zgodnie z wymaganiami SWZ.

……………………………………….

(podpis Wykonawcy)