PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU EGZ. 5

NAZWA I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT PLACU ZABAW W RAMACH ZADANIA "BUDOWA PLACU ZABAW PRZY PRZEDSZKOLU NR 1 W ZSP  1 W WIŚLE".

LOKALIZACJA: 
DZ. 921/7, OBRĘB: 0002 WISŁA, JEDN. EWIDENCYJNA: WISŁA 240303_1, WISŁA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:       VIII

INWESTOR: GMINA WISŁA
PLAC B. HOFFA 3, 43-460 WISŁA

NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTUJĄCEJ:

LAND ART PROJEKT S.C. MAGDALENA FEIL-BERETA, DAMIAN MYTYCH
UL. LIPOWA 3/24, 30-702 KRAKÓW, TEL. 504 986 585, 698 628 701

AUTORZY PROJEKTU

Imiona i nazwiska projektantów opracowujących wszystkie części projektu budowlanego, wraz 
z określeniem zakresu ich opracowania i numeru posiadanych uprawnień budowlanych:

| BRANŻA |  | Imię i Nazwisko | Upr. Bud. | Podpis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GŁÓWNY PROJEKANT, ZAGOSP. TERENU, ARCHITEKTURA | Proj. | mgr inż. arch. Michał Matejczyk | 2/11/SLOKK Uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń |  |  |
| PROJEKANT, | Proj. | mgr inż. Magdalena Feil-Bereta | --- |  |  |
| PROJEKANT, | Proj. | mgr inż. Damian Mytych | --- |  |  |
| DATA: MAJ 2023 |  |  |  |  |  |

ZASTRZEŻENIA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ:

WSZELKIE PRAWA  AUTORSKIE ZASTEŻONE, REPRODUKCJA WZBRONIONA, Podst. prawna: Ust. „o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych” z dnia 04.02.1994 r. (Dz. U. Nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). Niniejszy projekt budowlany nie może być przerysowany, uzupełniany lub odstępowany komukolwiek bez pisemnej zgody biura projektowego.

|  | SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU |  |
| --- | --- | --- |
| L.P | Nazwa | Nr str. |
| 1. | Strona tytułowa ze spisem projektantów | 1 |
| 2. | Spis zawartości projektu | 2 |
| 3. | Oświadczenia projektantów | 3 |
| 4. | Kopie uprawnień projektanta | 4 |
| 5. | Zaświadczenie z Izby | 5 |
| 6. | Projekt zagospodarowania terenu – część opisowa | 6-21 |
| 7. | Mapa do celów projektowych | 22 |
| 8. | Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu – część graficzna – skala 1:500 | 23 |
| 9. | Rys. 2 Rzut placu zabaw przy przedszkolu – skala 1:150 | 24 |
| 10 | Rys. 3 Nawierzchnie i przekroje – skala 1:200 | 25 |

,

Kraków, 18.05.2023

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNEGO Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI I ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

dla

Gmina Wisła
Plac B. Hoffa 3, 43-460 Wisła

Oświadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane

Oświadczam

że dokumentacja projektowa: Remont placu zabaw w ramach zadania "Budowa placu zabaw przy Przedszkolu nr 1 w ZSP 1 w Wiśle" jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

|  | Imię i nazwisko | Branża | Uprawnienia | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektant | mgr inż. arch. Michał Matejczyk | Architektoniczna | 2/11/SLOKK |  |
| Projektant | mgr inż. Magdalena Feil-Bereta | - | - |  |
| Projektant | mgr inż. Damian Mytych | - | - |  |

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU – CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. Przedmiot opracowania:

Zadanie obejmuje realizację remontu istniejącego placu zabaw o powierzchni opracowania 670,40 m² wraz z wykonaniem nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej, nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej oraz wykonanie trawnika.	
Inwestycję zlokalizowano na działce ewidencyjnej nr 921/7 na terenie istniejącego placu zabaw Przedszkola nr 1 w Wiśle.

Projektuje się wymianę urządzeń, które składają się z dziesięciu urządzeń zabawowych, dwóch ławek z oparciem oraz tablicy z regulaminem.	
Pod urządzeniami zabawowymi projektuje się nawierzchnię bezpieczną wylewaną poliuretanową w trzech kolorach otoczoną obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm.
Projektuje się budowę utwardzenia terenu w postaci ścieżki pieszej wykonanej 
z nawierzchni z kostki betonowej w kolorze żółtym o wym. 10x20x6 cm otoczonej obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm oraz wykonanie schodów terenowych wykonanych z kostki betonowej w kolorze żółtym o wym. 10x20x6 cm, otoczonych obrzeżem betonowym 
o wym. 8x30x100 cm. Ponadto należy wyrównać teren placu zabaw oraz wykonać trawnik 
z siewu. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy usunąć jedenaście urządzeń zabawowych, dwa stoliki oraz dwie ławki.

1.2. Kody robót według Wspólnego Słownika Zamówień:

KOD CPV  45111300-1	Roboty rozbiórkowe

KOD CPV  45233250-6	Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg

KOD CPV  45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
KOD CPV  45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę 
				i roboty ziemne
KOD CPV 45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
KOD CPV 45113000-2	Roboty na placu budowy

KOD CPV 45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

KOD CPV 45112210-0	Usuwanie wierzchniej warstwy gleby

KOD CPV  77310000-6 	Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

KOD CPV  77314100-5	Usługi w zakresie trawników

KOD CPV  45233161-5 	Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych

1.3.  Podstawa   opracowania:

1. Zlecenie Inwestora.

2. Mapa do celów projektowych, skala: 1:500

3. Wizja w terenie i pomiary inwentaryzacyjne.

4. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r., w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu

8. Literatura – wydania producentów materiałów

2.  CHARAKTERYSTYKA  TERENU:

2..1.  Stan istniejący:

Działka  ewidencyjna nr 921/7 jest obecnie częściowo zagospodarowana poprzez budynek Przedszkola nr 1 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, dojścia piesze, zieleń oraz plac zabaw.

Teren inwestycji jest obecnie zagospodarowany poprzez urządzenia istniejącego plac zabaw, który zostaną zdemontowane i wymienione na nowe.

2.2.  Miejscowy Plan Zagospodarowania terenu:

Teren przewidziany pod inwestycję jest objęty MPZP dla obszaru Miasta Wisły 
z wyłączeniem niektórych terenów i oznaczony symbolem „L46MN1”czyli tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

1) przeznaczenie podstawowe:

a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na wysokości poniżej 550 m n.p.m. na terenach o symbolu MN1,

b) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna na wysokości powyżej 550 m n.p.m. na terenach o symbolu MN2, 	
2) przeznaczenia dopuszczalne:

a) obiekty i pomieszczenia usługowe i użyteczności publicznej, pensjonaty,

b) domy wielorodzinne na terenach o symbolach MN1,

c) dojazdy, ciągi pieszo-jezdne, drogi wewnętrzne, miejsca parkingowe, ścieżki rowerowe i chodniki,

d) ogrody, obiekty i urządzenia małej architektury,

e) sieci infrastruktury technicznej,

f) zabudowa zagrodowa

2.3. Określenie wpływu inwestycji na środowisko naturalne

Projektowane obiekty małej architektury, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych 
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływaniu na środowisko, nie zaliczają się do obiektów mogących znacząco oddziaływać na środowisko naturalne oraz nie kwalifikuje się do przedsięwzięć wymagających sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

2.4. Uzbrojenie terenu

Na terenie działki ew. 921/7 znajdują się następujące elementy uzbrojenia terenu :
1.	sieć elektro-energetyczna,
2.	sieć wodociągowa,
3.	sieć kanalizacji sanitarnej, 
4.	sieć kanalizacji deszczowej, 
5.	sieć gazowa

Szczegółowe informacje o układzie uzbrojenia terenu przedstawia mapa do celów projektowych. Istniejące uzbrojenie terenu nie koliduje z projektowanym zagospodarowaniem terenu i zostaje w całości przyjęte bez zmian.

3.  CZĘŚĆ PROJEKTOWA

3.1. Stan  projektowany

–   demontaż jedenastu urządzeń zabawowych tj. zestaw zabawowy, piaskownica 
– 2 szt., bujak – 2 szt., huśtawka wagowa, huśtawka bocianie gniazdo, ścianka wspinaczkowa, auto, pociąg, domek.

–   demontaż elementów wyposażenia terenu tj. stolik – 2 szt., ławek – 3 szt.

–   wyrównanie i wyprofilowanie terenu zgodnie z częścią graficzną dokumentacji projektowej.

–   projektuje się obiekty małej architektury tj. piaskownica z domkiem, karuzela, bujak na sprężynie – 2 szt., zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, domek wigwam,  huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka wagowa, trampolina plaster miodu potrójna, trampolina plaster miodu

–   projektuje się utwardzenie terenu w postaci ścieżki pieszej wykonanej 
z nawierzchni z kostki betonowej o wym. 10x20x6 cm w kolorze żółtym, otoczone obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

–   projektuje się wykonanie schodów terenowych z kostki betonowej o wym. 10x20x6 cm w kolorze żółtym, otoczonych obrzeżem betonowym o wym. 8x30x100 cm.

– dla urządzeń zabawowych tj.  nr 1 – piaskownica z domkiem, nr 2 – karuzela, nr 3 – bujak na sprężynie – 2 szt., nr 5 – domek wigwam, nr 6 – huśtawka bocianie gniazdo, nr 7 – huśtawka wagowa, nr 8  trampolina plaster miodu potrójna, nr 9 – trampolina plaster miodu projektuje się nawierzchnię bezpieczną wylewaną ze strefą upadku HIC = 1,50 m, otoczoną obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

– dla urządzenia zabawowego tj.  nr 4 – zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, projektuje się nawierzchnię bezpieczną wylewaną ze strefą upadku HIC = 2,10 m, otoczoną obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

–  wykonanie trawnika z siewu.

### Ogólnym założeniem jest remont istniejącego placu zabaw na terenie Przedszkola nr 1 
w Wiśle. Zagospodarowanie terenu w ww. elementy zapewni ogólne uporządkowanie działki oraz ukształtowanie jej układu przestrzennego.

3.2.  Dane  liczbowe

- Powierzchnia opracowania - 670,4 m²

- Powierzchnia nawierzchni wylewanej poliuretanowej koloru zielonego - 179,1 m²

- Powierzchnia nawierzchni wylewanej poliuretanowej koloru niebieskiego - 92,6 m²

- Powierzchnia nawierzchni wylewanej poliuretanowej koloru żółtego - 26,9 m²

- Powierzchnia nawierzchni z betonowej kostki brukowej koloru żółtego - 15,2 m²

- Powierzchnia nawierzchni EPDM HIC = 2,1 m - 54,1 m²

- Powierzchnia nawierzchni EPDM HIC = 1,5 m – 244,50 m²

- Długość obrzeża betonowego o wym. 6x20 cm - 116,0 m

- Długość obrzeża betonowego o wym. 8x30 cm  - 9,4 m

- Powierzchnia trawnika - 365,1 m²

- Ilość urządzeń zabawowych - 10 szt.

- Ilość ławek z oparciem - 2 szt.

- Ilość tablic z regulaminem - 1 szt.

- Ilość urządzeń zabawowych do rozbiórki - 11 szt.

- Ilość stolików do usunięcia - 2 szt.

- Ilość ławek do usunięcia - 3 szt.

3.3. Wykaz Urządzeń:

| 1. Piaskownica z domkiem Wymiary urządzenia: maksimum 3,14 x 3,12 Strefa bezpieczeństwa: maksimum 6,10 x 6,00 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 20 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm, beton klasy min. B-20 Urządzenie zgodne z normą 1176-1:2017-12 Materiały: - konstrukcja urządzenia – profil aluminiowy min. 9,8cm x 9,8 cm o zaokrąglonych krawędziach z technicznym wzmocnieniem wewnątrz, malowany proszkowo, - daszki i panele boczne - płyta wodoodporna napylana HDPE lub HDPE, - odeskowanie piaskownicy – drewno sosnowe /sosna skandynawska/ klejone o zaokrąglonych krawędziach, malowana farbami ekologicznymi impregnacyjno-dekoracyjnymi chroniącymi przed wpływem czynników atmosferycznych i odpornych na promieniowanie UV, - zabezpieczenia –rurki stalowe odtłuszczone i ocynkowane kąpielowo oraz malowane proszkowo; - kotwy stalowe ocynkowane kąpielowo, - elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa, - śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami plastikowymi, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: |
| --- | --- |
| 2. Karuzela Wymiary urządzenia: maksimum średnica 0,8 m Strefa bezpieczeństwa: maksimum średnica 3,8 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 78 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm, beton klasy min. B-20 Urządzenie zgodne z normą 1176-1:2017-12 Materiały: - Podstawa – siedzisko karuzeli nie mniejsze niż Ø 0,8m, siedzisko wykonane z polietylenu, - Słup ułożyskowany – stalowy, ocynkowany | Rzut: Wizualizacja: Fundament: |
| 3. Bujak na sprężynie - 2 szt. ( bujaki przypominające borsuka, szopa pracza) Wymiary urządzenia: maksimum 0,35 x 0,96 m Strefa bezpieczeństwa: maksimum 2,75 x 3,36 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 46 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm, beton klasy min. B-20 Urządzenie zgodne z normą 1176-1:2017-12 Materiały: - sprężyna ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo – ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony jest przed pułapką na zakleszczenie , - całość wykonana z płyty wodoodpornej HDPE, - śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami plastikowymi, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: |
| 4. Zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami Zestaw składa się z: W osobnym ciągu komunikacyjnym dla dzieci starszych: - Wieża duża z daszkiem o wielkości podestu max. 1,8m x 1,0m i h=1,55m, - Wejście po linarium łukowym i ukośnym o wielkości max. 1,8m x 2,0m i h=1,55m, - Zjeżdżalnia h max=1,55m, Zjazd strażacki, - Wieża duża bez daszku o wielkości podestu max 1,8m x 1,0m i h=1,2m z wejściem po ściance wspinaczkowej na boku wieży o wielkości max. sz.1,0m x w.1,9m W osobnym ciągu komunikacyjnym dla dzieci młodszych: - Wieża bez dachu z podestem na wysokości max h=0,95m, - Schody wejściowe na h=0,95m, zjeżdżalnia max h=0,95m, - Na bocznych barierkach elementy interaktywne typu kierownica, gra w liczby, pod podestem gra w kółko i krzyżyk Wymiary urządzenia: maksimum 4,51 x 5,64 m Strefa bezpieczeństwa: maksimum 7,79 x 8,62 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 190 cm - Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm, beton klasy min. B-20 -Urządzenie zgodne z normą PN-EN 1176-1:2017-12 Materiały: - konstrukcja – profil aluminiowy min. 9,8cm x 9,8 cm o zaokrąglonych krawędziach z technicznym - wzmocnieniem wewnątrz w kształcie litery O, malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa, - osłony boczne, połacie dachu - płyta wodoodporna napylana HDPE lub HDPE, - schody, podesty i trapy wykonane z drewna klejonego sosnowego /sosna skandynawska/, -elementy drewniane - pomalowane natryskowo ekologicznymi, wodoodpornymi farbami z filtrem przeciw promieniowaniu UV, - ścianki wspinaczkowe –wykonane z płyty wodoodpornej napylanej HDPE lub HDPE, uchwyty alpinistyczne, - zabezpieczenia –rurki stalowe odtłuszczone i ocynkowane kąpielowo oraz malowane proszkowo; - burty zjeżdżalni wykonane z HDPE, ślizgi ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna stalowa, - przeplotnia z lin –poręcze z rurek stalowych , liny polipropylenowe na oplocie stalowym, połączone plastikowymi łącznikami, - śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami plastikowymi, - kolorystyka zestawu: zielony, szary, brązowy, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: |
| 5. Domek wigwam Wymiary urządzenia: maksimum 2,07 x 2,26 m Strefa bezpieczeństwa: maksimum 5,07 x 5,26 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 12 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm, beton klasy min. B-20 Urządzenie zgodne z normą 1176-1:2017-12 Materiały: - konstrukcja –drewno sosnowe klejone /sosna północno-skandynawska/ 98x98 mm malowane farbami impregnacyjno-dekoracyjnymi chroniącymi przed wpływem czynników atmosferycznych i odpornych na promieniowanie UV, - osłony boczne i stoliczki- płyta wodoodporna HDPE, - kotwy stalowe ocynkowane kąpielowo, - śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami plastikowymi, - kolorystyka zielony i szary. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: |
| 6. Huśtawka bocianie gniazdo Wymiary urządzenia: maksimum 3,60 x 2,52 m Strefa bezpieczeństwa: maksimum 2,88 x 7,80 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 135 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm, beton klasy min. B-20 Urządzenie zgodne z normą 1176-1:2017-12 Materiały: - konstrukcja – profil aluminiowy 9,8cm x 9,8 cm o zaokrąglonych krawędziach z technicznym - wzmocnieniem wewnątrz w kształcie litery O, malowany proszkowo, elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa, - Górna belka stalowa , ocynkowana, - Siedziska proste, z oparciem, typu koszykowego lub bocianie gniazdo min. Ø1,0m, - Śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami plastikowymi, - W górnym łączeniu profili konstrukcyjnych- ozdobny element , - kolorystyk brązowy, zielony i szary. | Rzut: Wizualizacja: Fundament: |
| 7. Huśtawka wagowa (huśtawka przypominająca wilki) Wymiary urządzenia: maksimum 3,86 x 0,52 m Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: maksimum 6,86 x 3,52 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 90 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 60 cm, beton klasy min. B-20 Urządzenie zgodne z normą 1176-1:2017-12 Materiały: - Sprężyny ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo – ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony jest przed pułapką na zakleszczenie , - Przegub stalowy na tulejach, - Belka pozioma z drewna klejonego – sosna północno-skandynawska 9,8x98cm o zaokrąglonych krawędziach, - Aplikacje wykonane z płyty wodoodpornej napylanej HDPE, lub HDPE, -śruby ocynkowane, nakrętki zakryte zaślepkami plastikowymi, | Rzut: Wizualizacja: Fundament: |
| 8. Trampolina plaster miodu potrójna Wymiary urządzenia: maksimum 3,00x 3,00 m Powierzchnia strefy bezpieczeństwa: maksimum 5,55 x 5,55 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 90 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 45 cm, Urządzenie zgodne z normą 1176-1:2017-12 Materiały: - Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa – ocynkowana, - mata skoku- z plastikowych lamelek nawleczonych na linkę e stali nierdzewnej ś 5/6 mm. - Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych, certyfikoanych sprężyn przytwierdzonych do wnętrza obudowy - Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granuatu gumowego EPDM/SBR - Ugięcie maty 20-23 cm | Rzut: Wizualizacja: Fundament: |
| 9. Trampolina plaster miodu Wymiary urządzenia: maksimum 1,50 x 1,50 m Strefa bezpieczeństwa: maksimum 4,00 x 4,20 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Wysokość swobodnego upadku: maksimum 90 cm Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości 45 cm, Urządzenie zgodne z normą 1176-1:2017-12 Materiały: - Konstrukcja obudowy profile i blacha stalowa – ocynkowana, - mata skoku- z plastikowych lamelek nawleczonych na linkę e stali nierdzewnej ś 5/6 mm. - Linki zakończone kauszą podpięte do stalowych, certyfikoanych sprężyn przytwierdzonych do wnętrza obudowy - Obrzeża maty skoku pokryte wieńcem z bezpiecznych płyt z granuatu gumowego EPDM/SBR - Ugięcie maty 20-23 cm | Wizualizacja: Fundament: |
| 10. Ławka z oparciem – 2 szt. Wymiary: Wysokość: 85 cm Szerokość: 55 cm Długość: 193 cm (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) Materiał: - drewno jodła lub jesion, drewno impregnowane 2 -u krotnie oraz lakierowane 2-u krotnie w komorze natryskowo - stal lakierowana i ocynkowana , malowana proszkowo - kolorystyka urządzenia: kolor malowania stali: RAL 7016 kolor wybarwienia drewna świerkowego: orzech | Wizualizacja: Fundament: |
| 11. Tablica z regulaminem Wymiary urządzenia: maksimum 0,65 x 2,2 m (wymiary urządzenia mogą się różnić do 10 %) - Kotwienie na gruncie płaskim na głębokości minimum 60 cm, beton klasy min. B-20 Materiały: - Całość wykonana stali ocynkowanej ogniowo i pomalowanej proszkowo lakierem w kolorze RAL 7016. Tablice z regulaminem powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące użytkowania poszczególnych urządzeń placu zabaw oraz innych informacji istotnych dla bezpieczeństwa przebywających tam osób. | Wizualizacja: Fundament: |

4.        Charakterystyka terenów zielonych.

4.1. Trawnik

Powierzchnia projektowanego trawnika – 365,10 m²

• teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń,

• ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą wymieszana z nawozami

mineralnymi oraz starannie wyrównana,

• siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, na zruszonej grabiami ziemią,

• na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m²,

• po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana,

• trawnik należy podlewać codziennie do momentu ukorzenienia się.

5.        Charakterystyka nawierzchni

5.1.Nawierzchnia z kostki betonowej

Zaprojektowano utwardzenie terenu w postaci ścieżki pieszej, wykonanej z kostki betonowej o wymiarach 10x20x6 cm w kolorze żółtym, otoczonej obrzeżem betonowym o wymiarach 6x20x100 cm w kolorze szarym.

Projektuje się spadek poprzeczny 2 % umożliwiający odprowadzenie wody na teren zielony.

Ponadto projektuje się wykonanie schodów terenowych wykonanych z kostki betonowej o wym. 10x20x6 cm w kolorze żółtym, otoczonych obrzeżem betonowym 
o wym. 6x20x100 cm w kolorze szarym.

Projektuje się spadek poprzeczny 2 % umożliwiający odprowadzenie wody na teren zielony.

Nawierzchnia składa się z następującym warstw:

- Kostka betonowa o wym. 10x20, gr. 6 cm

- Podsypka piaskowo-cementowa, gr. 5 cm,

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego, gr. 20 cm

- Grunt rodzimy

Nawierzchnia bezpieczna wylewana poliuretanowa

Projektuje się pod urządzeniami zabawowymi wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej w kolorze zielonym, niebieskim, żółtym. Wzór nawierzchni należy wykonać zgodnie z graficzną częścią dokumentacji projektowej.

Nawierzchnia zostanie wykonana z bezspoinowej syntetycznej nawierzchni na bazie granulatu gumowego i kleju poliuretanowego. Jest to nawierzchnia dwuwarstwowa. Dolna warstwa amortyzująca wykonana jest z mieszanki kleju poliuretanowego oraz granulatu SBR, natomiast górna warstwa użytkowa to mieszanka kleju poliuretanowego i granulatu EPDM.

Pod urządzeniami a także w obrębie urządzeń, należy stosować nawierzchnię 
odpowiedniej Krytycznej Wysokości Upadku (określone wg normy PN-EN 1177+AC:2019-04), co  przekłada się na odpowiednią grubość warstwy nawierzchni:

- Grubość nawierzchni bezpiecznej  dla wysokości swobodnego upadku do 1,5 m wynosi minimum 5 cm.

- Grubość nawierzchni bezpiecznej  dla wysokości swobodnego upadku do 2,1 m. wynosi minimum 8,0 cm.

Finalna grubość nawierzchni może być większa w zależności od producenta nawierzchni.

Grubość nawierzchni dla poszczególnych urządzeń:

– dla urządzeń zabawowych tj.  nr 1 – piaskownica z domkiem, nr 2 – karuzela, nr 3 – bujak na sprężynie – 2 szt., nr 5 – domek wigwam, nr 6 – huśtawka bocianie gniazdo, nr 7 – huśtawka wagowa, nr 8  trampolina plaster miodu potrójna, nr 9 – trampolina plaster miodu projektuje się nawierzchnię bezpieczną wylewaną ze strefą upadku HIC = 1,50 m, otoczoną obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

– dla urządzenia zabawowego tj.  nr 4 – zestaw zabawowy z dwoma zjeżdżalniami, projektuje się nawierzchnię bezpieczną wylewaną ze strefą upadku HIC = 2,10 m, otoczoną obrzeżem betonowym o wym. 6x20x100 cm.

Projektuje się spadek 1,5% i  2 % umożliwiający odprowadzenie wody na teren zielony.

Nawierzchnia składa się z następującym warstw dla HIC=1,50 m:

- Warstwa EPDM frakcja 1-3,5 mm, gr. 1,5 cm

- Warstwa SBR frakcja 2-6mm, gr. 3,5 cm

- Kruszywo łamane frakcja 0,5-5 mm, gr. 5 cm

- Kruszywo łamane frakcja 35-65 mm, gr. 10 cm

- Warstwa odsączająca z piasku  gr. 10-15 cm

- Geowłóknina filtracyjno-separacyjna wodoprzepuszczalna 120g/m2

- Grunt rodzimy

Nawierzchnia składa się z następującym warstw dla HIC=2,10 m:

- Warstwa EPDM frakcja 1-3,5 mm, gr. 1,5 cm

- Warstwa SBR frakcja 2-6mm, gr. 6,5 cm

- Kruszywo łamane frakcja 0,5-5 mm, gr. 5 cm

- Kruszywo łamane frakcja 35-65 mm, gr. 10 cm

- Warstwa odsączająca z piasku  gr. 10-15 cm

- Geowłóknina filtracyjno-separacyjna wodoprzepuszczalna 120g/m2

- Grunt rodzimy

6.        Charakterystyka infrastruktury towarzyszącej

Zaopatrzenie w energię elektryczną

W projekcie nie przewiduje się oświetlenia terenu.

Odprowadzenie wód opadowych

Woda opadowa z nawierzchni utwardzonych -  będzie odprowadzana na trawnik. Projektuje się spadki poprzeczne i podłużne o nachyleniu 2 %. Spadki zostały zaprojektowane tak by nie zakłócać gospodarki wodnej sąsiednich działek.

Zaopatrzenie w wodę.

Na terenie nie projektuje się żadnych urządzeń zasilanych wodą.

7.  Zakres robót oraz kolejność realizacji

Zamierzenie budowlane obejmuje remont istniejącego placu zabaw na działce ewidencyjnej nr 921/7 zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz ze sztuką budowlaną.

Kolejność wykonywania robót:

• Oznaczenie terenu jako placu budowy, ustawienie tablicy informacyjnej,	
• Zabezpieczenie terenu budowy przed wtargnięciem na teren prac dzieci i osób niepowołanych,

• Zabezpieczenie istniejących obiektów narażonych na zniszczenie w trakcie trwania prac budowlanych, transportu lub składowania materiałów,

• Demontaż urządzeń zabawowych oraz stolików, ławek,

• Roboty przygotowawcze polegające na ręcznym usunięciu darniny,

• Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża,	 
• Wykonanie fundamentów pod obiekty małej architektury,

• Wykonanie ław betonowych pod obrzeża chodnikowe, 
• Ułożenie obrzeży chodnikowych o wym. 6x20x100 cm, 
• Ułożenie obrzeży chodnikowych o wym. 8x30x100 cm,

• Rozłożenie geowłókniny separacyjnej,	 
• Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię z kostki betonowej, 
• Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię bezpieczną poliuretanową,
• Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej koloru żółtego,
• Wykonanie nawierzchni bezpiecznej poliuretanowej wylewanej w trzech kolorach
• Montaż obiektów małej architektury

• Wykonanie trawnika z siewu

8.                     Analiza  uciążliwości

Projektowana inwestycja nie wpływa na lokalizację sąsiednich budynków, nie ogranicza możliwości ich rozbudowy, nie stwarza zacienienia.

W związku z tym, nie narusza interesów osób trzecich, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 07.07.94r. Prawo budowlane.