| Lp. | Podstawa | spec. | Opis i wyliczenia | j-m. |  | Poszcz. | Razem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PRZEDMIAR: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 45100000-8 |  | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01 0119-03 | D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym | km |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,15 | km |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 0,150 |  |
| 2 d.1.1 | KNR 2-01 0126-01 0126-02 + KNR 2-01 0212-07 0214-03 | D- 01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm za pomocą spycharek z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 846,65 | m2 |  | 846,650 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 846,650 |  |
| 1.2 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |
| 3 d.1.2 | KNR 2-01 0202-05 | D- 02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25,74 | m3 |  | 25,740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 25,740 |  |
| 4 d.1.2 | KNR 2-01 0235-01 | D- 02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III z gruntu niewysadzinowego dostarczonego przez wykonawcę | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 80,24 | m3 |  | 80,240 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 80,240 |  |
| 5 d.1.2 | KNR 2-01 0235-02 | D- 02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. 11l-IV z gruntu pochodzącego z wykopu | m3 |  |  |  |  |
|  |  |  | 25,74 | m3 |  | 25,740 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 25,740 |  |
| 2 | 45200000-9 |  | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Podbudowa |  |  |  |  |  |
| 6 d.2.1 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | D- 04.04.02 | Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 923 | m2 |  | 923,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 923,000 |  |
| 2.2 |  |  | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |  |
| 7 d.2.2 | KNNR 6 0403-03 | D- 08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej | m |  |  |  |  |
|  |  |  | 301 | m |  | 301,000 |  |  |
|  |  |  | * |  |  | RAZEM | 301,000 |  |
| 8 d.2.2 | KNR 2-31 0407-05 analogia | D- 08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i uprzednio wykonanej ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m |  |  |  |  |
|  |  |  | 68 | m |  | 68,000 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 68,000 |  |
| 2.3 |  |  | Nawierzchnia |  |  |  |  |  |
| 9 d.2.3 | KNR 2-31 0511-03 | D- 05.03.23 | Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm spoiny wypełnione piaskiem | m2 |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa | spec. | Opis i wyliczenia |  | j.m. | Poszcz. | Razem |
|  |  |  | 749 |  | m2 | 749,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 749,000 |
| 10 d.2.3 | KNR 2-31 0511-03 | D- 05.03.23 | Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cm spoiny wypełnione piaskiem (na zjazdach) |  | m2 |  |  |
|  |  |  | 174 |  | m2 | 174,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 174,000 |
| 2.4 |  |  | Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |  |  |
| 11 d.2.4 | KNR 2-31 0702-02 | D- 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych |  | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 12 d.2.4 | KNR 2-31 0703-02 | D- 07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m2, folia 2 generacji, D-46, D-47 |  | szt. |  |  |
|  |  |  | 4 |  | szt. | 4,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 2.5 |  |  | Zieleń |  |  |  |  |
| 13 d.2.5 | KNR 2-01 0510-01 0510-02 | D- 06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm |  | m2 |  |  |
|  |  |  | 593,5 |  | m2 | 593,500 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 593,500 |
| 2.6 |  |  | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 14 d.2.6 | KNR 5-10 0303-02 | D- 01.03.01 | Układanie rur osłonowych dwudzielnych 120 mm, na przewody energetyczne |  | m |  |  |
|  |  |  | 50 |  | m | 50,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 50,000 |
| 15 d.2.6 | KNR 2-31 1406-03 | D- 03.02.01 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne |  | szt. |  |  |
|  |  |  | 2 |  | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 16 d.2.6 | KNR 2-31 1406-04 | D- 03.02.01 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe i gazowe (zawory wodociągowe) |  | szt. |  |  |
|  |  |  | 1 |  | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |