| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis |  | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOSZTORYS: |  |  |  |
| 1 | 45100000- 8 |  | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |
| 1.1 |  |  |
| 1 d.1.1 |  | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe dla trasy dróg w terenie równinnym |  | km | 0,150 |
| 2 d.1.1 |  | D-01.02.02 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 50 cm za pomocą spycharek z wywozem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km |  | m2 | 846,650 |
| 1.2 |  |  | Roboty ziemne |  |  |  |
| 3 d.1.2 |  | D-02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km |  | m3 | 98,240 |
| 4 d.1.2 |  | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie kat. III z gruntu niewysadzinowego dostarczonego przez wykonawcę |  | m3 | 80,240 |
| 5 d.1.2 |  | D-02.03.01 | Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV z gruntu pochodzącego z wykopu |  | m3 | 25,740 |

| 2 | 45200000- 9 |  | ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH LUB ICH CZĘŚCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 |  |  | Podbudowa |  |  |
| 6 d.2.1 |  | D-04.05.01 | Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki kruszywa związanej cementem C3/4, o gr. 10 cm | m2 | 923,000 |
| 7 d.2.1 |  | D-04.04.02 | Podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 25 cm | m2 | 923,000 |
| 2.2 |  |  | Krawężniki i obrzeża |  |  |
| 8 d.2.2 |  | D-08.01.01 | Ustawienie krawężnika betonowego 15x22 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo - piaskowej | m | 301,000 |
| 9 d.2.2 |  | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i uprzednio wykonanej ławie betonowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 68,000 |
| 2.3 |  |  | Nawierzchnia |  |  |
| 10 d.2.3 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm spoiny wypełnione | m2 | 749,000 |
| 11 d.2.3 |  | D-05.03.23 | Nawierzchnie chodnika z kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej gr. 4 cm spoiny wypełnione piaskiem (na zjazdach) | m2 | 174,000 |
| 2.4 |  |  | Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu |  |  |
| 12 d.2.4 |  | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych | szt. | 2,000 |
| 13 d.2.4 |  | D-07.02.01 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, ostrzegawcze, informacyjne o pow. ponad 0,3 m2, folia 2 generacji, D-46, D-47 | szt. | 4,000 |
| 2.5 |  |  | Zieleń |  |  |
| 14 d.2.5 |  | D-06.01.01 | Humusowanie skarp z obsianiem trawą, przy grubości warstwy humusu 10 cm | m2 | 593,500 |
| 15 d.2.5 |  | D-06.03.01 | Uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa niezwiązanego 0/31,5 mm, C50/30 śr. gr. 15 cm z nadaniem odpowiedniego spadku | m2 | 296,000 |

| Lp. | Podstawa | Nr spec. techn. | Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.6 | Roboty towarzyszące |  |  |  |  |
| 16 d.2.6 |  | D-01.03.01 | Układanie rur osłonowych dwudzielnych 120 mm, na przewody energetyczne | m | 66,000 |
| 17 d.2.6 |  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - studnie kanalizacyjne | szt. | 5,000 |
| 18 d.2.6 |  | D-03.02.01 | Regulacja pionowa urządzeń podziemnych - zawory wodociągowe i gazowe (zawory wodociągowe) | szt. | 1,000 |