Załącznik nr 2 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe, nieużywane.

Klauzula równoważności: Ilekroć w niniejszym opisie pojawiają się nazwy własne, znaki towarowe, normy lub specyficzne technologie, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, pod warunkiem, że spełniają one minimalne parametry techniczne, funkcjonalne i edukacyjne określone poniżej.

Przedmiotem zamówienia są 4 roboty – każdy musi spełniać wszystkie wskazane poniżej warunki:

#### 1. Wymagania ogólne i konstrukcyjne manipulatora

- Typ robota: Robot przemysłowy lub edukacyjny o konstrukcji przegubowej, minimum 6-osiowy.

- Materiał konstrukcyjny: Ramię wykonane z materiałów lekkich i nowoczesnych: wysokowytrzymałych tworzyw inżynieryjnych (polimerów), kompozytów, włókna węglowego lub lekkich stopów metali (np. aluminium). Konstrukcja musi zapewniać sztywność przy zachowaniu niskiej masy własnej.

- Masa manipulatora: Konstrukcja typu mobilnego/biurkowego (desktop). Waga samego ramienia robota nie może przekraczać 25 kg.

- Udźwig:  Minimum 0.5 kg (udźwig nominalny liczony bez chwytaka).

- Zasięg: Promień obszaru roboczego minimum 440 mm (liczony do kołnierza kiści).

- Zakresy ruchu:

  - Oś 6 (obrót kiści): minimum +/- 360 stopni.

  - Oś 1 (podstawa): minimum +/- 150 stopni.

- Powtarzalność pozycjonowania: +/- 0.5 mm lub lepsza (precyzja mierzona wg normy ISO 9283 lub równoważnej). Powtarzalność musi być zachowana po ponownym uruchomieniu maszyny bez konieczności ponownej kalibracji.

- Zasilanie: Napięcie znamionowe 24V DC. Urządzenie musi być przystosowane do współpracy ze standardowymi zasilaczami laboratoryjnymi lub posiadać dedykowany zasilacz zewnętrzny w standardzie bezpiecznego napięcia.

- Pobór mocy: Robot energooszczędny. Maksymalny pobór mocy zestawu poniżej 200W (przy pełnym obciążeniu).

#### 2. System sterowania i bezpieczeństwa

- Kontroler: Zintegrowany w podstawie robota lub w formie zewnętrznej jednostki sterującej o kompaktowych wymiarach.

- System wykrywania kolizji: Wymagany system (programowy lub czujnikowy) wykrywający przeciążenie lub kolizję z przeszkodą, powodujący natychmiastowe zatrzymanie robota w celu ochrony napędów i otoczenia.

- Wyłącznik bezpieczeństwa (E-STOP): Fizyczny przycisk bezpieczeństwa (grzybek) montowany poza obszarem roboczym ramienia (na panelu sterującym lub jako oddzielny moduł przewodowy).

- Urządzenie zezwalające (Deadman Switch): Wymagany system przycisku zezwolenia (Deadman Switch) zgodny z logiką 3-pozycyjną lub funkcją równoważną zapewniającą bezpieczeństwo operatora podczas programowania w trybie ręcznym.

  - Dopuszcza się rozwiązanie w postaci przycisku zintegrowanego w panelu sterującym (Teach Pendant) LUB zewnętrznego, przewodowego urządzenia bezpieczeństwa trzymanego w dłoni, współpracującego z oprogramowaniem sterującym (w przypadku sterowania z poziomu tabletu/PC).

- Logika bezpieczeństwa: Zadziałanie układu bezpieczeństwa musi powodować odcięcie zasilania napędów (zatrzymanie w kategorii 0 lub 1), przy czym hamulce lub przekładnie muszą utrzymać ramię w pozycji (brak opadania ramienia), a chwytak nie może upuścić detalu.

#### 3. Programowanie i funkcje edukacyjne

- Oprogramowanie sterujące: Dostarczone na licencji dożywotniej (perpetual), bez konieczności wnoszenia cyklicznych opłat subskrypcyjnych. Kompatybilne z systemem Windows.

- Język programowania: Możliwość programowania robota w oparciu o składnię tekstową, umożliwiającą naukę logiki programowania obiektowego lub strukturalnego.

  - Wymagana obsługa: zmiennych, pętli (Loop/While), instrukcji warunkowych (If/Then/Else), podprogramów oraz sterowania wejściami/wyjściami.

  - Dopuszczalne języki: Dedykowane języki robotów (np. AS-Language, KRL) LUB uniwersalne języki skryptowe (np. Python, Lua, C++).

- Programowanie graficzne: Opcjonalnie dostępny interfejs blokowy (wizualny) dedykowany dla początkujących użytkowników.

- Interfejs operatorski: Sterowanie za pomocą fizycznego panelu dotykowego (Teach Pendant) LUB za pomocą komputera PC/tabletu połączonego z robotem.

- Symulacja: Dostarczenie oprogramowania typu "Digital Twin" lub symulatora offline, umożliwiającego programowanie wirtualnego robota, weryfikację zasięgów, wykrywanie kolizji i import modeli 3D bez konieczności fizycznego podłączenia do urządzenia.

#### 4. Wyposażenie peryferyjne i interfejsy

- Komunikacja: Port Ethernet (TCP/IP), USB. Obsługa protokołu Modbus TCP (Klient/Serwer) umożliwiająca wymianę danych ze sterownikami PLC.

- Wejścia/Wyjścia: Dostępny moduł wejść/wyjść cyfrowych (Digital I/O) – min. 2 wejścia i 2 wyjścia z możliwością konfiguracji.

- Zestaw chwytaków (wymienne): W zestawie muszą znajdować się minimum 3 różne końcówki robocze, w tym:

  - Chwytak mechaniczny/szczękowy (elektryczny lub pneumatyczny).

  - Chwytak podciśnieniowy (ssawka) wraz z generatorem podciśnienia (pompa lub eżektor).

  - Chwytak specjalny (np. magnetyczny, pisak lub inny dedykowany do manipulacji).

- Przenośnik taśmowy (Transporter):

  - Długość taśmy: min. 400 mm.

  - Szerokość taśmy: min. 40 mm.

  - Sterowanie: Kompatybilne z systemem sterowania robota (sygnały 24V DC lub dedykowany interfejs).

  - Wyposażenie: Czujnik obecności detalu (z regulacją położenia).

#### 5. Pozostałe wymagania

- Certyfikacja: Urządzenie musi posiadać znak CE oraz deklarację zgodności z właściwymi dyrektywami UE (Maszynową, EMC).

- Gwarancja: Minimum 24 miesiące w systemie door-to-door