Załącznik Nr 1.1 do SWZ

FORMULARZ – PARAMETRY SPRZĘTU

(do wypełnienie przez Wykonawcę)

# Doposażenie jednostek podległych – Zakup urządzenia NAS – 5 szt.

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Procesor | Procesor czterordzeniowy o minimalnym taktowaniu 2 GHz klasy x86_64 lub równoważny z funkcją sprzętowego silnika szyfrowania. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Pamięć | Pamięć RAM DDR4 o pojemności minimum 2 GB z możliwością rozbudowy do co najmniej 6 GB. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Obsługa dysków | Obsługa minimum dwóch dysków HDD lub SSD w formacie 2,5” lub 3,5” z interfejsem SATA i funkcją hot-swap. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Funkcje | Obsługa trybów RAID 0, RAID 1, JBOD oraz Basic. Obsługa protokołów SMB (1,2,3), NFS (v3, v4, v4.1), iSCSI, HTTP/HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV. Produkt musi wspierać wirtualizacje oraz musi mieć możliwość uruchomienia co najmniej jednej maszyny wirtualnej. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Sieć | Minimum dwa porty LAN RJ 45 o prędkościach minimum jeden 2,5 Gb/s drugi port co najmniej 1 Gb/s oraz dwa porty USB 3.2 Gen 1 lub nowsze. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Obudowa | Chłodzenie aktywne z wentylatorem. Wymiary nie przekraczające (wysokość x szerokość x głębokość) 170mm x 110mm x 233mm Wskaźnik statusu systemu Wskaźnik LAN Wskaźnik stanu dysku Przycisk resetowania Przycisk kopiowania | Spełnia / Nie spełnia * |
| Zasilanie | 100–240 V AC, 50/60 Hz, jednofazowe. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Dyski | Dwa wewnętrzne dyski twarde co najmniej 4 TB każdy. Wewnętrzne dyski twarde do pracy w serwerach NAS. Format dysku 3,5 cala (LFF). Interfejs dysku SATA III 6 Gb/s. Prędkość obrotowa dysku minimum 7200 obr./min. Pamięć podręczna dysku (bufor) minimum 256 MB. Ocena obciążenia dysku (obciążenie jest definiowane jako ilość danych zapisywanych, odczytywanych lub weryfikowanych przez polecania z systemu hosta) trwałość zapisu dysku minimum 500 TB/rok. Dysk przystosowany do pracy ciągłej (24/7). Dysk musi posiadać wsparcie dla sektora 512e Dysk musi znajdować się na liście kompatybilności producenta Dysk musi być tego samego producenta co urządzenie NAS Średni czas dysku między awariami (MTBF) musi wynosić co najmniej 1 900 000 godzin. | Spełnia / Nie spełnia * |

# Doposażenie jednostek podległych – Zasilanie awaryjne – 4 szt.

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Typ zasilacza | Typ on-line | Spełnia / Nie spełnia * |
| Moc pozorna | Moc pozorna minimum 2000 VA | Spełnia / Nie spełnia * |
| Moc czynna | Moc czynna minimum 1600 W. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Akumulatory | Minimum cztery akumulatory 12 V o pojemności minimum 9 Ah. Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu minimum 4 minuty. Czas ładowania do 90% nie dłuższy niż 9 godzin. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Funkcje | Możliwość monitorowania i zarządzania zdalnego poprzez dedykowane oprogramowanie. Minimalny zakres częstotliwości od 40 Hz do 70 Hz Urządzenie musi posiadać poszczególne tryby (tryb ECO, tryb CVCF) Możliwość wymiany baterii podczas pracy. Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia dodatkowego modułu baterii. Kompatybilność pracy z generatorem prądu. Urządzenie musi posiadać gniazdo do zarządzania. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Obudowa | Minimum cztery gniazda wyjściowe IEC, wejście IEC-C14, port USB oraz złącze RS-232 (COM). Przystosowany do montażu w szafie rack 19”. Waga nieprzekraczająca 20 kg Wymiary urządzenia nieprzekraczające 420 x 440 x 90 mm Wysokość nieprzekraczająca 2U Wyświetlacz LCD Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) Urządzenia musi posiadać w zestawie (uszy montażowe, kabel zasilający, kabel USB, podstawka do montażu pionowego) | Spełnia / Nie spełnia * |
| Wydajność | Sprawność w trybie bateryjnym minimum 86% Czas transferu z trybu AC do trybu bateryjnego musi wynosić 0ms Współczynnik szczytu 3:1 Współczynnik mocy wyjściowej (PF) co najmniej 0.8 | Spełnia / Nie spełnia * |

# Doposażenie serwerowni – Serwerowy zasilacz awaryjny – 4 szt.

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Typ zasilacza | Typ on-line | Spełnia / Nie spełnia * |
| Moc pozorna | Moc pozorna minimum 2000 VA | Spełnia / Nie spełnia * |
| Moc czynna | Moc czynna minimum 1600 W. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Akumulatory | Minimum cztery akumulatory 12 V o pojemności minimum 9 Ah. Czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu minimum 4 minuty. Czas ładowania do 90% nie dłuższy niż 9 godzin. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Funkcje | Możliwość monitorowania i zarządzania zdalnego poprzez dedykowane oprogramowanie. Minimalny zakres częstotliwości od 40 Hz do 70 Hz Urządzenie musi posiadać poszczególne tryby (tryb ECO, tryb CVCF) Możliwość wymiany baterii podczas pracy. Urządzenie musi posiadać możliwość podłączenia dodatkowego modułu baterii. Kompatybilność pracy z generatorem prądu. Urządzenie musi posiadać gniazdo do zarządzania. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Obudowa | Minimum cztery gniazda wyjściowe IEC, wejście IEC-C14, port USB oraz złącze RS-232 (COM). Przystosowany do montażu w szafie rack 19”. Waga nieprzekraczająca 20 kg Wymiary urządzenia nieprzekraczające 420 x 440 x 90 mm Wysokość nieprzekraczająca 2U Wyświetlacz LCD Awaryjny wyłącznik zasilania (EPO) Urządzenia musi posiadać w zestawie (uszy montażowe, kabel zasilający, kabel USB, podstawka do montażu pionowego) | Spełnia / Nie spełnia * |
| Wydajność | Sprawność w trybie bateryjnym minimum 86% Czas transferu z trybu AC do trybu bateryjnego musi wynosić 0ms Współczynnik szczytu 3:1 Współczynnik mocy wyjściowej (PF) co najmniej 0.8 | Spełnia / Nie spełnia * |

# Zakup serwerów do pełnienia roli klastra –  3 szt. – (Klaster 3 serwerów)

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 1U, umożliwiająca montaż min. 8 dysków NVMe, wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem do kabli. Obudowa z możliwością wyposażenia w kartę umożliwiającą dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE/ WIFI. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Procesor | Zainstalowane dwa procesory min. 8-rdzeniowe, min. 2.9GHz, klasy x86 dedykowane do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiające osiągnięcie wyniku min. 176 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. | Spełnia / Nie spełnia * |
| RAM | Minimum 128GB DDR4 RDIMM 5600MT/s, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 sloty przeznaczone do instalacji pamięci. Płyta główna powinna obsługiwać min. 1TB pamięci RAM. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Funkcjonalność pamięci RAM | Advanced ECC, Self Healing, Memory Health Check, DIMM Map Out, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory | Spełnia / Nie spełnia * |
| Gniazda PCI | - minimum jeden slot PCIe x16 generacji 4 i jeden slot PCIe x8 generacji 4 | Spełnia / Nie spełnia * |
| Interfejsy sieciowe/FC/SAS | Wbudowane min. 2 interfejsy sieciowe 1Gb Ethernet w standardzie BaseT oraz 2 interfejsy sieciowe 100Gb Ethernet w standardzie QSFP28. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Dyski twarde | Zainstalowane dwa dyski M.2 NVMe hot-plug o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1, nie zajmujące slotów na dyski 2,5” w obudowie Zainstalowane 3 dyski 3,2TB U.2 NVMe | Spełnia / Nie spełnia * |
| Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler dyskowy posiadający min. 8GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID: 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60. Wsparcie dla dysków samoszyfujących. | Spełnia / Nie spełnia * |
| System operacyjny | Dołączona licencja OEM na Windows Server 2025 Standard 16-core | Spełnia / Nie spełnia * |
| Wbudowane porty | 4 x USB z czego nie mniej niż 1x USB 3.0, 1x VGA | Spełnia / Nie spełnia * |
| Video | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200 | Spełnia / Nie spełnia * |
| Zasilacze | Redundantne, Hot-Plug min. 1000W każdy. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Bezpieczeństwo | Zatrzask górnej pokrywy oraz blokada na ramce panelu zamykana na klucz służąca do ochrony nieautoryzowanego dostępu do dysków twardych. Możliwość wyłączenia w BIOS funkcji przycisku zasilania. BIOS ma możliwość przejścia do bezpiecznego trybu rozruchowego z możliwością zarządzania blokadą zasilania, panelem sterowania oraz zmianą hasła Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. Moduł TPM 2.0 Możliwość dynamicznego włączania I wyłączania portów USB na obudowie – bez potrzeby restartu serwera Możliwość wymazania danych ze znajdujących się dysków wewnątrz serwera – niezależne od zainstalowanego systemu operacyjnego, uruchamiane z poziomu zarządzania serwerem wbudowany w BIOS mechanizm umożliwiający usunięcie konfiguracji kart zarządzających, BIOS oraz danych ze wszystkich wewnętrznych urządzeń pamięci masowej. Dane muszą być usunięte zgodnie ze standardem Instant Secure Erase. BIOS musi posiadać możliwość przełączenia do trybu uniemożliwającego zmianę jego konfiguracji oraz jakiekolwiek zmianę w firmware komponentów serwera. Możliwość automatycznego przywrócenia BIOS do poprzedniej wersji w przypadku wykrycia nieautoryzowanej modyfikacji. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Diagnostyka | Możliwość wyposażenia w panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 i umożliwiająca: zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej; zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera); szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów; wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury; wsparcie dla IPv6; wsparcie dla WSMAN (Web Service for Management); SNMP; IPMI2.0, SSH, Redfish; możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer; możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu przez konkretny serwer; integracja z Active Directory; możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie; wsparcie dla dynamic DNS; wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera - możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera bez konieczności instalacji dodatkowego oprogramowanie oraz niezależnie od zainstalowanego systemu operacyjnego - Obsługa Redfish SSE - Serwer musi posiadać możliwość uruchomienia funkcjonalności umożliwiającej dostęp bezpośredni poprzez urządzenia mobilne - serwer musi posiadać możliwość konfiguracji oraz monitoringu najważniejszych komponentów serwera przy użyciu dedykowanej aplikacji mobilnej min. (Android/ Apple iOS) przy użyciu jednego z protokołów BLE lub WIFI. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO-9001:2015 oraz ISO-14001. Serwer musi posiadać deklarację CE. Urządzenia wyprodukowane są przez producenta, zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 o stosowaniu w fabrykach polityki zarządzania energią, która jest zgodna z obowiązującymi przepisami na terenie Unii Europejskiej. Oferowane produkty muszą zawierać informacje dotyczące ponownego użycia i recyklingu, nie mogą zawierać farb i powłok na dużych plastikowych częściach, których nie da się poddać recyklingowi lub ponownie użyć. Wszystkie produkty zawierające podzespoły elektroniczne oraz niebezpieczne składniki powinny być bezpiecznie i łatwo identyfikowalne oraz usuwalne. Usunięcie materiałów i komponentów powinno odbywać się zgodnie z wymogami Dyrektywy WEEE 2002/96/EC. Produkty muszą składać sięz co najmniej w 65% ze składników wielokrotnego użytku/zdatnych do recyklingu. We wszystkich produktach części tworzyw sztucznych większe niż 25-gramowe powinny zawierać nie więcej niż śladowe ilości środków zmniejszających palność sklasyfikowanych w dyrektywie RE 67/548/EEC. Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu jest wydruk ze strony internetowej www.epeat.net potwierdzający spełnienie normy co najmniej Epeat Bronze według normy wprowadzonej w 2019 roku. Zaoferowane w urządzeniu zasilacze muszą posiadać wydajność na poziomie Titanium. Spełnienia kryteria środowiskowe, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych w postaci oświadczenia producenta serwera (wg wytycznych Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A, zawartych w dokumencie „Opracowanie propozycji kryteriów środowiskowych dla produktów zużywających energię możliwych do wykorzystania przy formułowaniu specyfikacji na potrzeby zamówień publicznych”, pkt 3.4.2.1; dokument z grudnia 2006 r.), w szczególności zgodności z normą ISO 1043-4 dla płyty głównej oraz elementów wykonanych z tworzyw sztucznych o masie powyżej 25 gr. Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows 2019, Microsoft Windows 2022, Microsoft Windows 2025 | Spełnia / Nie spełnia * |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Dodatkowe wymagania | Dodatkowo wymagane jest dostarczenie licencji typu CAL per Device w ilości 50 urządzeń. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Oprogramowanie do wirtualizacji | - System do wirtualizacji musi umożliwić stworzenie trzech środowisk logicznych, wykorzystujących osobne zasoby serwerowe (Serwer 1” , „Serwer 2” i „Serwer 3”). Trzy środowiska będą osobno zarządzane, z dedykowanej dla każdego środowiska konsoli zarządzającej. - System musi być zainstalowany bezpośrednio na sprzęcie fizycznym, bez konieczności instalacji dodatkowego systemu operacyjnego. Rozwiązanie musi być niezależne od producenta platformy sprzętowej, tzn. nie może wskazywać tylko jednego producenta sprzętu. - System musi umożliwić uruchomienie wielu instancji systemów operacyjnych na jednym serwerze fizycznym. Przy czym wspierane muszą być przynajmniej następujące systemy operacyjne: a. Windows Server w wersji co najmniej 2022 i 2025. b. Suse Linux Enterprise Server w wersji 10 i nowszej, c. Red Hat Enterprise Linux w wersji 5 i nowszej. - System musi umożliwiać zastosowanie w serwerach fizycznych, procesorów o dowolnej ilości rdzeni oraz zapewnić możliwość przydzielenia maszynom wirtualnym do 128 procesorów wirtualnych. - System musi umożliwiać przydzielenie maszynom wirtualnym, łącznie większej przestrzeni dyskowej niż jest fizycznie dostępna w zasobach dyskowych. - System musi posiadać możliwość sprzętowego wsparcia dla wirtualizacji zagnieżdżonej. - System dla każdego środowiska osobno (Serwer 1” , „Serwer 2” i „Serwer 3”).musi posiadać centralną - konsolę graficzną do zarządzania maszynami wirtualnymi i usługami, w tym możliwość monitorowania wykorzystania zasobów fizycznych, infrastruktury wirtualnej. - Konsola do zarządzania środowiskiem wirtualnym musi pochodzić od tego samego producenta co sam system do wirtualizacji, tak aby Zamawiający nie był zmuszony do szkolenia pracowników u dwóch różnych (lub więcej) producentów. Awaria pojedynczego serwera nie może blokować dostępu do konsoli zarządzania - Dostęp przez przeglądarkę do graficznej konsoli zarządzania musi być skalowalny tj. powinien umożliwiać rozdzielenie komponentów na wiele instancji, w przypadku zapotrzebowania na dużą liczbę jednoczesnych dostępów administracyjnych do środowiska. - System musi zapewniać możliwość wykonywania kopii migawkowych serwerów wirtualnych i instancji systemów operacyjnych, na potrzeby tworzenia kopii zapasowych (bez przerywania pracy tych systemów i serwerów wirtualnych). - System musi umożliwiać tworzenie replik obrazów dyskowych maszyn wirtualnych uruchomionych w środowisku „Serwer 1” na macierz dyskową zainstalowaną w pozostałych serwerach i odwrotnie. System musi umożliwiać określenia częstotliwości wykonywania ww. kopii zasobów dyskowych. - System musi umożliwiać tworzenie klastrów z serwerów fizycznych, w celu zapewnienia wysokiej dostępności maszyn wirtualnych i aplikacji (high availability). - System musi posiadać możliwość przydzielania i konfiguracji uprawnień użytkownikom poprzez integrację z usługami katalogowymi (np. Microsoft Active Directory. LDAP itp.). - System musi pozwalać na tworzenie wirtualnych przełączników LAN, obsługę sieci vLAN – Zarządzanie przełącznikami wirtualnymi powinno odbywać się z centralnej konsoli opisanej w pkt. 8. - System musi zapewniać możliwość konfigurowania polityk separacji sieci w warstwie trzeciej, tak aby zapewnić oddzielne grupy wzajemnej komunikacji pomiędzy maszynami wirtualnymi. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość wykonywania kopii zapasowych instancji systemów operacyjnych oraz ich odtworzenia w możliwie najkrótszym czasie. - Kopie zapasowe muszą być składowane z wykorzystaniem technik de-duplikacji danych. - Musi istnieć możliwość odtworzenia pojedynczych plików z kopii zapasowej maszyny wirtualnej przez osoby do tego upoważnione, bez konieczności nadawania takim osobom bezpośredniego dostępu do głównej konsoli zarządzającej całym środowiskiem. - Mechanizm zapewniający kopie zapasowe musi być wyposażony w system cyklicznej kontroli integralności danych. Ponadto musi istnieć możliwość przywrócenia stanu kopii zapasowych do punktu w czasie, kiedy wszystkie dane były integralne w przypadku awarii tego repozytorium. - Oprogramowanie do wirtualizacji musi zapewnić możliwość klonowania systemów operacyjnych wraz z ich pełną konfiguracją i danymi. - Rozwiązanie musi zapewniać mechanizm bezpiecznego, bezprzerwowego i automatycznego uaktualniania warstwy wirtualizacyjnej, wliczając w to zarówno poprawki bezpieczeństwa jak i zmianę jej wersji. - Rozwiązanie musi posiadać co najmniej 2 niezależne mechanizmy wzajemnej komunikacji między serwerami oraz z serwerem zarządzającym, gwarantujące właściwe działanie mechanizmów wysokiej dostępności na wypadek izolacji sieciowej serwerów fizycznych lub partycjonowania sieci. - Decyzja o próbie przywrócenia funkcjonalności maszyny wirtualnej w przypadku awarii lub niedostępności serwera fizycznego powinna być podejmowana automatycznie przez system, jednak musi istnieć możliwość określenia przez administratora czasu po jakim taka decyzja jest wykonywana. - Dla każdego środowiska wirtualnego (Serwer 1” , „Serwer 2” i „Serwer 3”).wymagane jest oprogramowanie pochodzące od tego samego producenta co sam system do wirtualizacji, które w przypadku poważnej awarii (katastrofy) jednego z centrów danych, zautomatyzuje i przyspieszy uruchomienie krytycznych systemów użytkownych w drugim środowisku. - Oprogramowanie to: - Będzie wykorzystywało repliki (kopie) obrazów dyskowych, wykonywanych przez system do wirtualizacji – patrz punkty 10 i 11 w niniejszej tabeli; - Umożliwi tworzenie grup serwerów wirtualnych, które powinny być odtwarzane razem (np. dla systemu obiegu dokumentów: serwer bazodanowy, serwer aplikacyjny i serwer WWW); - Umożliwi przygotowanie skryptów, określających w jakiej kolejności, jakie zasoby należy zwolnić w lokalizacji zapasowej (np. wyłączyć pewne serwery wirtualne) i jakie uruchomić z kopii, aby przywrócić do pracy najbardziej krytyczne systemy użytkowe; - Umożliwi przygotowywanie ww. skryptów w tej samej konsoli zarządzającej, co cały system do wirtualizacji; - Umożliwi przeprowadzanie testów odtworzeniowych, w odizolowanym środowisku sieciowym, tak aby przy normalnej pracy systemów użytkowych (bez konieczności ich wyłączania), móc zweryfikować, czy ich odtworzenie w lokalizacji zapasowej będzie możliwe w sytuacji awaryjnej; - Uprości i przyspieszy przywrócenie systemów użytkownych do pracy po awarii (Failback) w ich oryginalnych lokalizacjach, poprzez wykonanie przygotowanych wcześniej planów awaryjnych w odwrotnej kolejności; - Licencje i wsparcie techniczne - W cenie systemu do wirtualizacji musi być dostarczona licencja: - Uprawniająca do uruchomienie dowolnej ilości serwerów wirtualnych, - Nie posiadająca żadnego ograniczenia czasowego ani jeśli chodzi o ważność licencji, ani jeśli chodzi o termin użytkowania oprogramowania, - Uprawniająca do niezależnego zarządzania środowiskiem „Serwer 1”, „Serwer 2” i środowiskiem w „Serwer 3”. | Spełnia / Nie spełnia * |

# Zakup dedykowanej usługi bezpiecznego przechowywania danych realizowanej przez zewnętrznych ekspertów – 1 szt.

Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi zgodnie z wymaganiami z tabeli poniżej, przez okres 6 miesięcy:

| Należy podać miejsce przechowywania danych, opis realizacji transmisji danych, producenta wraz z dokładnym modelem urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Przedmiot zamówienia | - Udostępnienie przestrzeni dyskowej o pojemności co najmniej 20 TB. - Zapewnienie bezpiecznej lokalizacji poza serwerownią gminy. - Zabezpieczenie energetyczne serwerowni z redundancją: - UPS zapewniający ciągłość pracy w przypadku przerwy w zasilaniu. - Agregat prądotwórczy w razie długotrwałej awarii sieci energetycznej. - Zapewnienie dostępności serwisowej 24h/7dni dla zgłoszeń awaryjnych. - Gwarancja opóźnienia (latency) nie większego niż 10 ms między infrastrukturą gminy a serwerem backupu. - Zapewnienie prędkości transferu danych min. 1 Gbps lub więcej. - Udostępnienie danych użytkownikom poprzez: - Panel WWW (przeglądarka internetowa) - Protokoły: SMB, FTP, Rsync - Zapewnienie bezpiecznego połączenia między gminą a serwerem backupu bez bezpośredniego przesyłania danych przez publiczny Internet (np. poprzez dedykowaną sieć prywatną VLAN lub VPN). | Spełnia / Nie spełnia * |
| Wymagania techniczne | - Infrastruktura musi być zlokalizowana w bezpiecznym ośrodku danych spełniającym standardy TIER II lub wyższe. - System przechowywania danych musi wspierać redundancję dysków (RAID lub równoważną technologię) w celu minimalizacji ryzyka utraty danych. - Możliwość skalowania pojemności w przyszłości. - Kopie zapasowe danych muszą być wykonywane automatycznie, zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. - System musi zapewniać audyt i logowanie wszystkich operacji dostępu do danych. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Wymagania dotyczące bezpieczeństwa | - Fizyczne i logiczne zabezpieczenie danych przed dostępem nieautoryzowanym. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Wymagania dotyczące usług serwisowych | - Czas reakcji serwisu: maksymalnie 2 godziny od zgłoszenia awarii krytycznej. - Dostępność serwisu: 24h/7dni. | Spełnia / Nie spełnia * |

# Zakup oprogramowania antywirusowego – 52 szt.

Produkt ma być objęty 12 miesięczną licencją dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa.

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model oprogramowania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Administracja zdalna | - Konsola centralnego zarządzania musi być dostępna w wersji lokalnej (on-prem) oraz w wersji chmurowej (SaaS). - Rozwiązanie musi umożliwiać dostęp do konsoli centralnego zarządzania z poziomu interfejsu WWW. - Rozwiązanie musi być zabezpieczone za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL/TLS. - Rozwiązanie musi posiadać mechanizm wykrywający sklonowane maszyny na podstawie unikatowego identyfikatora sprzętowego stacji. - Rozwiązanie musi posiadać dedykowaną aplikację pochodzącą od tego samego producenta co konsola zarządzająca, umożliwiającą co najmniej: - Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy stacją zarządzaną i serwerem centralnego zarządzania, - Pośredniczenie w komunikacji pomiędzy stacją zarządzaną a serwerami aktualizacjami producenta, - Buforowanie ruchu HTTPS. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość komunikacji agenta przy wykorzystaniu HTTP Proxy. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość wymuszenia dwuskładnikowego uwierzytelnienia podczas logowania do konsoli administracyjnej. - Uwierzytelnianie dwuskładnikowe musi być realizowane co najmniej przy pomocy następujących aplikacji mobilnych dla systemów iOS oraz Android: - Google Authenticator, - Microsoft Authenticator, - Authy, - Aplikacji pochodzącej od tego samego producenta konsoli centralnego zarządzania. - Rozwiązanie musi posiadać minimum 80 szablonów raportów, przygotowanych przez producenta. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość tworzenia grup statycznych i dynamicznych komputerów. - Grupy dynamiczne muszą być tworzone na podstawie szablonu określającego warunki, jakie musi spełnić klient, aby został umieszczony w danej grupie. Warunki muszą zawierać co najmniej: - adresy sieciowe IP, - aktywne zagrożenia, - stan funkcjonowania oraz ochrony, 9.1.4. wersja systemu operacyjnego, 9.1.5. podzespoły komputera. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość uruchomienia zadań automatycznie oraz co najmniej z wyzwalaczem: - wyrażenie CRON, - codziennie, - cotygodniowo, - co miesiąc, - co rok, - po wystąpieniu nowego zdarzenia, - po automatycznym umieszczeniu hosta w grupie dynamicznej. - Konsola centralnego zarządzania musi być dostępna co najmniej w językach polskim oraz angielskim - Język konsoli centralnego zarządzania musi być możliwy do zmiany bez przeinstalowania ani ponownego uruchomienia procesu systemu centralnego zarządzania - Rozwiązanie musi mieć możliwość tagowania obiektów. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość eksportu danych do zewnętrznych systemów, w tym co najmniej Syslog. - Eksport danych musi być możliwy w co najmniej następujących formatach: - JSON, 13.1.2. LEEF, 13.1.3. CEF. - Rozwiązanie musi mieć możliwość włączenia modułu wykrywania podatności i zarządzania aktualizacjami przy pomocy menu kontekstowego dostępnego w systemie centralnego zarządzania. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Ochrona stacji roboczych - Windows | - Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows 10/Windows 11). - Rozwiązanie musi być dostępne co najmniej w języku polskim oraz angielskim. - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: - wirus, - trojan, - robak, - adware, - spyware, - dialer, - phishing, - backdoor. - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną technologię do ochrony przed rootkitami aktywnymi oraz ukrywającymi się. - Rozwiązanie musi posiadać ochronę przed podłączeniem hosta do sieci botnet. - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność automatycznego przywracania plików po ich zaszyfrowaniu przez oprogramowanie typu ransomware. - Technologia ta musi być autorskim rozwiązaniem producenta rozwiązania ochrony stacji roboczych. - Technologia umożliwiająca przywrócenie plików po ich zaszyfrowaniu nie może wykorzystywać mechanizmu VSS (Volume Shadow Copy Service). - Technologia, która tworzy kopię zapasową plików musi działać w czasie rzeczywistym i zabezpieczać pliki przed modyfikacją przez podejrzane procesy. - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie potencjalnie niepożądanych, niebezpiecznych oraz podejrzanych aplikacji. - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, zapisywanych i wykonywanych plików. - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem co najmniej: - całego dysku, - wybranych katalogów, - pojedynczych plików, - plików spakowanych oraz skompresowanych, - dysków sieciowych, - dysków przenośnych. - Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania co najmniej: - wybranych plików, - wybranych procesów, - wybranych lokalizacji, - wybranych rozszerzeń, - nazwy wykrycia, - sumy kontrolnej (SHA1). - Rozwiązanie musi integrować się z Intel Threat Detection Technology. - Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze pochodzący od tego samego producenta oprogramowania antywirusowego, który umożliwia co najmniej: - Sprawdzenie reputacji działających procesów i plików co najmniej z poziomu interfejsu programu oraz menu kontekstowego. - Konfigurację wysyłania wszystkich plików do analizy oprócz dokumentów użytkowników. - Konfigurację dodatkowych wykluczeń rozszerzeń plików, które nie mają być wysyłane do analizy. - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP „w locie” (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego, zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie ruchu sieciowego wewnątrz szyfrowanych protokołów co najmniej HTTPS, POP3S, IMAPS. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyką ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. - Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników oraz grup urządzeń na stacji w oparciu o co najmniej: - typ urządzenia: - pamięci masowe, - optyczne pamięci masowe, - pamięci masowe Firewire, - urządzenia do tworzenia obrazów, - drukarki USB, - urządzenia Bluetooth, - czytniki kart inteligentnych, - modemy, - porty LPT/COM, 17.1.10. urządzenia przenośne. - parametry urządzenia: - numer seryjny, 17.2.2. producent, 17.2.3. model. - typ dostępu: - brak możliwości zapisu, - pełen dostęp, - ostrzeżenie użytkownika, 17.3.4. brak dostępu. - Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów: - tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika, - tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie, - tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika, - tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach, - tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach. - Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji. - Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. - Musi istnieć możliwość wygenerowania raportu na temat stacji przy pomocy dedykowanej aplikacji typu standalone pochodzącej od tego samego producenta co oprogramowanie do zabezpieczenia stacji roboczej. - Raport musi posiadać co najmniej: - Listę zainstalowanych aplikacji, - Listę usług systemowych, - Informacje o systemie operacyjnym i sprzęcie, - Listę aktywnych procesów i połączeń sieciowych, - Harmonogram systemu operacyjnego, - Szczegóły pliku hosts, - Informacje o sterownikach. - Rozwiązanie musi posiadać tylko jeden proces uruchamiany w pamięci operacyjnej, z którego korzystają co najmniej następujące funkcje systemu - antywirus, - zapora osobista - sandbox, - antyspyware, - metody heurystyczne. - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń atakujących, jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. - Rozwiązanie musi posiadać ochronę antyspamową realizowaną przez dedykowaną wtyczkę. Wtyczka ta musi być dostępna jako plugin dla klienta pocztowego Microsoft Outlook. 22.1. Ochrona musi być realizowana w oparciu o co najmniej: - globalna czarna lista RBL, - czarna lista użytkownika, - biała lista użytkownika, na którą automatycznie muszą zostać dodane adres email z książki adresowej klienta Microsoft Outlook. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS, który musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: - Ochrona przed anomaliami sieciowymi, w tym co najmniej: - Skanowanie portów TCP oraz UDP, - Wykrywanie duplikacji adresu IP, - Atak zatruwania ARP, - Nieprawidłowa długość pakietu TCP oraz UDP. - Ochrona przed atakami typu brute-force dla co najmniej usług oraz protokołów: - RDP, - SMB, - My SQL, - MS SQL. - Możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP. - Rozwiązanie musi posiadać moduł zapory osobistej, która pochodzi od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. - Zapora osobista musi działać w oparciu o reguły i musi posiadać co najmniej 60 wbudowanych reguł, stworzonych przez producenta. - Zapora osobista musi posiadać co najmniej cztery tryby pracy: - tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące, - tryb interaktywny – rozwiązanie pyta się o każde nowo nawiązywane połączenie, - tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i wychodzący, - tryb uczenia się – rozwiązanie automatycznie tworzy nowe reguły zezwalające na połączenia przychodzące i wychodzące. 24.2.4.1. Administrator musi posiadać możliwość skonfigurowania czasu działania trybu. - Rozwiązanie musi posiadać moduł bezpiecznej przeglądarki, pochodzący od producenta tego samego rozwiązania antywirusowego. - Bezpieczna przeglądarka musi automatycznie szyfrować wszelkie dane wprowadzane przez Użytkownika. - Praca w bezpiecznej przeglądarce musi być wyróżniona poprzez odpowiedni kolor ramki przeglądarki oraz informację na ramce przeglądarki. - W przypadku połączenia aplikacji zdalnej (w tym przynajmniej aplikacja TeamViewer) kolor ramki musi ulec zmianie oraz musi pojawić się alert informujący o zdalnym połączeniu. - Rozwiązanie musi być wyposażone w zintegrowany moduł kontroli dostępu do stron internetowych pochodzący od tego samego producenta. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość filtrowania adresów URL w oparciu o co najmniej 160 kategorii i podkategorii. - Rozwiązanie musi umożliwiać stworzenie własnego komunikatu na zablokowanych stronach w oparciu o co najmniej: 26.2.1. Treść komunikatu, 26.2.2. Obraz. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Ochrona stacji roboczych - MacOS | - Rozwiązanie musi posiadać pełne wsparcie dla systemów macOS 11 (Big Sur) oraz nowszych. - Rozwiązanie musi być dostępne co najmniej w języku polskim oraz angielskim. - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: - wirus, - trojan, - robak, - adware, - spyware, - dialer, - phishing, - backdoor. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, tworzonych i wykonywanych plików. - Rozwiązanie musi chronić pliki co najmniej za pomocą: - Sygnatur wirusów. - Reputacji chmurowej. - Rozwiązanie musi umożliwiać skanowanie i oczyszczanie poczty przychodzącej POP3 i IMAP "w locie" (w czasie rzeczywistym), zanim zostanie dostarczona do klienta pocztowego zainstalowanego na stacji roboczej (niezależnie od konkretnego klienta pocztowego). - Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze pochodzący od tego samego producenta oprogramowania antywirusowego, który umożliwia co najmniej: - Sprawdzenie reputacji działających aplikacji i plików co najmniej z poziomu interfejsu programu. - Konfigurację wysyłania wszystkich plików do analizy oprócz dokumentów użytkowników. - Konfigurację dodatkowych wykluczeń rozszerzeń plików, które nie mają być wysyłane do analizy. - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem co najmniej: - całego dysku, - wybranych katalogów, - pojedynczych plików, - plików spakowanych oraz skompresowanych, - Dysków sieciowych, - dysków przenośnych. - Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania co najmniej: - wybranych plików, - wybranych procesów, - wybranych lokalizacji, - wybranych rozszerzeń, - nazwy wykrycia, - sumy kontrolnej (SHA1). - Rozwiązanie musi posiadać moduł zapory osobistej, która pochodzi od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. - Zapora osobista musi działać w oparciu o reguły i musi posiadać co najmniej 30 wbudowanych reguł, stworzonych przez producenta. - Zapora osobista musi posiadać co najmniej dwa tryby pracy: - tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące, - tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i wychodzący, | Spełnia / Nie spełnia * |
| Ochrona stacji roboczych - Linux | - Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące systemy operacyjne: - Ubuntu Desktop, - Red Hat Enterprise Linux - Linux Mint. - Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej następujące środowiska pulpitu: - Cinnamon, - GNOME, - KDE, - MATE, - XFCE. - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: - wirus, - trojan, - robak, - adware, - spyware, - dialer, - phishing, - backdoor. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowanie w czasie rzeczywistym otwieranych, tworzonych i wykonywanych plików. - Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze pochodzący od tego samego producenta oprogramowania antywirusowego, który umożliwia co najmniej: - Konfigurację wysyłania wszystkich plików do analizy oprócz dokumentów użytkowników. - Konfigurację dodatkowych wykluczeń rozszerzeń plików, które nie mają być wysyłane do analizy. - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem co najmniej: - całego dysku, - wybranych katalogów, - pojedynczych plików, - plików spakowanych oraz skompresowanych, - dysków sieciowych, - dysków przenośnych. - Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania co najmniej: - wybranych plików, - wybranych procesów, - wybranych lokalizacji, - wybranych rozszerzeń, - Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników oraz grup urządzeń na stacji w oparciu o co najmniej: - typ urządzenia: - pamięci masowe, - optyczne pamięci masowe, - parametry urządzenia: - numer seryjny, - producent, - model. - typ dostępu: - brak możliwości zapisu, - pełen dostęp, - brak dostępu. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Ochrona serwera – Windows Server | - Rozwiązanie musi wspierać systemy w tym co najmniej: - Microsoft Windows Server 2012 R2, - Microsoft Windows Server 2016, 1.3. Microsoft Windows Server 2019, 1.4. Microsoft Windows Server 2022, 1.5. Microsoft Windows Server 2025. - Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed wirusami, trojanami, robakami i innymi zagrożeniami. - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: - wirus, - trojan, - robak, - adware, - spyware, - dialer, - phishing, - backdoor. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość skanowania dysków sieciowych typu NAS. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. - Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów. - Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze pochodzący od tego samego producenta oprogramowania antywirusowego, który umożliwia co najmniej: - Sprawdzenie reputacji działających procesów i plików co najmniej z poziomu interfejsu programu oraz menu kontekstowego. - Konfigurację wysyłania wszystkich plików do analizy oprócz dokumentów użytkowników. - Konfigurację dodatkowych wykluczeń rozszerzeń plików, które nie mają być wysyłane do analizy. - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem co najmniej: - całego dysku, - wybranych katalogów, - pojedynczych plików, - plików spakowanych oraz skompresowanych, - dysków sieciowych, - dysków przenośnych. - Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania co najmniej: - wybranych plików, - wybranych procesów, - wybranych lokalizacji, - wybranych rozszerzeń, - nazwy wykrycia, - sumy kontrolnej (SHA1). - Rozwiązanie musi posiadać możliwość skanowania plików i folderów, znajdujących się w usłudze chmurowej OneDrive. - Moduł HIPS musi posiadać możliwość pracy w jednym z pięciu trybów: - tryb automatyczny z regułami, gdzie program automatycznie tworzy i wykorzystuje reguły wraz z możliwością wykorzystania reguł utworzonych przez użytkownika, - tryb interaktywny, w którym to rozwiązanie pyta użytkownika o akcję w przypadku wykrycia aktywności w systemie, - tryb oparty na regułach, gdzie zastosowanie mają jedynie reguły utworzone przez użytkownika, - tryb uczenia się, w którym rozwiązanie uczy się aktywności systemu i użytkownika oraz tworzy odpowiednie reguły w czasie określonym przez użytkownika. Po wygaśnięciu tego czasu program musi samoczynnie przełączyć się w tryb pracy oparty na regułach, - tryb inteligentny, w którym rozwiązanie będzie powiadamiało wyłącznie o szczególnie podejrzanych zdarzeniach. - Rozwiązanie musi być wyposażone we wbudowaną funkcję, która wygeneruje pełny raport na temat stacji. - Funkcja, generująca taki log, ma posiadać przynajmniej 9 poziomów filtrowania wyników pod kątem tego, które z nich są podejrzane dla rozwiązania i mogą stanowić zagrożenie bezpieczeństwa. - Musi istnieć możliwość wygenerowania raportu na temat stacji przy pomocy dedykowanej aplikacji typu standalone pochodzącej od tego samego producenta co oprogramowanie do zabezpieczenia stacji roboczej. - Raport musi posiadać co najmniej: - Listę zainstalowanych aplikacji, - Listę usług systemowych, - informacje o systemie operacyjnym i sprzęcie, - Listę aktywnych procesów i połączeń sieciowych, - harmonogram systemu operacyjnego, - Szczegóły pliku hosts, - Informacje o sterowników. - Rozwiązanie musi posiadać tylko jeden proces uruchamiany w pamięci operacyjnej, z którego korzystają co najmniej następujące funkcje systemu - antywirus, - zapora osobista - sandbox, - antyspyware, - metody heurystyczne. - Rozwiązanie musi skanować system wirtualny w trybie online oraz offline w środowisku Hyper-V. - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność skanera UEFI, który chroni użytkownika poprzez wykrywanie i blokowanie zagrożeń, atakujących jeszcze przed uruchomieniem systemu operacyjnego. - Rozwiązanie musi zapewniać blokowanie zewnętrznych nośników oraz grup urządzeń na stacji w oparciu o co najmniej: - typ urządzenia: - pamięci masowe, - optyczne pamięci masowe, - pamięci masowe Firewire, - urządzenia do tworzenia obrazów, - drukarki USB, - urządzenia Bluetooth, - czytniki kart inteligentnych, - modemy, - porty LPT/COM, 17.1.10. urządzenia przenośne. - parametry urządzenia: - numer seryjny, 17.2.2. producent, 17.2.3. model. - typ dostępu: - brak możliwości zapisu, - pełen dostęp, - ostrzeżenie użytkownika, 17.3.4. brak dostępu. - Rozwiązanie musi automatyczne wykrywać usługi zainstalowane na serwerze i tworzyć dla nich odpowiednie wyjątki co najmniej dla następujących usług: - MS SQL, - Active Directory, - IIS, - Sysvol, - DNS, - DHCP, - Hyper-V, - Konsola centralnego zarządzania tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowany system IDS, który musi posiadać co najmniej następujące funkcjonalności: - Ochrona przed anomaliami sieciowymi, w tym co najmniej: - Skanowanie portów TCP oraz UDP, - Wykrywanie duplikacji adresu IP, - Atak zatruwania ARP, - Nieprawidłowa długość pakietu TCP oraz UDP. - Ochrona przed atakami typu brute-force dla co najmniej usług oraz protokołów: - RDP, - SMB, - My SQL, - MS SQL. - Możliwość dodawania wyjątków dla systemu IDS, co najmniej w oparciu o występujący alert, kierunek, aplikacje, czynność oraz adres IP. - Rozwiązanie musi posiadać moduł zapory osobistej, która pochodzi od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. - Zapora osobista musi działać w oparciu o reguły i musi posiadać co najmniej 60 wbudowanych reguł, stworzonych przez producenta. - Zapora osobista musi posiadać co najmniej cztery tryby pracy: - tryb automatyczny – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i zezwala tylko na połączenia wychodzące, - tryb interaktywny – rozwiązanie pyta się o każde nowo nawiązywane połączenie, - tryb oparty na regułach – rozwiązanie blokuje ruch przychodzący i wychodzący, - tryb uczenia się – rozwiązanie automatycznie tworzy nowe reguły zezwalające na połączenia przychodzące i wychodzące. 21.1.4.1. Administrator musi posiadać możliwość skonfigurowania czasu działania trybu. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Ochrona serwera - Linux | - Rozwiązanie musi wspierać systemy w tym co najmniej: RedHat Enterprise Linux (RHEL), - Rocky Linux, - Ubuntu, - Debian, - SUSE Linux Enterprise Server (SLES), - Oracle Linux, - Amazon Linux. - Rozwiązanie musi zapewniać wykrywanie i usuwanie zagrożeń co najmniej typu: - wirus, - trojan, - robak, - adware, - spyware, - dialer, - phishing, - backdoor. - Rozwiązanie musi zapewniać możliwość zdalnego skanowania przy pomocy protokołu ICAP oraz ICAPS. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowane dwa niezależne moduły heurystyczne – jeden wykorzystujący pasywne metody heurystyczne i drugi wykorzystujący aktywne metody heurystyczne oraz elementy sztucznej inteligencji. Rozwiązanie musi istnieć możliwość wyboru, z jaką heurystyka ma odbywać się skanowanie – z użyciem jednej lub obu metod jednocześnie. - Rozwiązanie musi wspierać automatyczną, inkrementacyjną aktualizację silnika detekcji. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość wykluczania ze skanowania procesów. - Rozwiązanie musi posiadać system wczesnego ostrzegania oparty na chmurze pochodzący od tego samego producenta oprogramowania antywirusowego, który umożliwia co najmniej: - Konfigurację wysyłania wszystkich plików do analizy oprócz dokumentów użytkowników. - Konfigurację dodatkowych wykluczeń rozszerzeń plików, które nie mają być wysyłane do analizy. - Rozwiązanie musi zapewniać skanowanie na żądanie, z menu kontekstowego oraz zgodnie z harmonogramem co najmniej: - całego dysku, - wybranych katalogów, - pojedynczych plików, - plików spakowanych oraz skompresowanych, - dysków sieciowych, - dysków przenośnych. - Rozwiązanie musi posiadać opcję umieszczenia na liście wykluczeń ze skanowania co najmniej: - wybranych plików, - wybranych procesów, - wybranych lokalizacji, - wybranych rozszerzeń, - Rozwiązanie musi pozwalać, na uruchomienie lokalnej konsoli administracyjnej, działającej z poziomu przeglądarki internetowej. - Lokalna konsola administracyjna nie może wymagać do swojej pracy uruchomienia i instalacji dodatkowego rozwiązania w postaci usługi serwera Web. - Rozwiązanie, do celów skanowania plików na macierzach NAS / SAN, musi w pełni wspierać rozwiązanie Dell EMC Isilon. - Rozwiązanie musi działać w architekturze bazującej na technologii mikro-serwisów. Funkcjonalność ta musi zapewniać podwyższony poziom stabilności, w przypadku awarii jednego z komponentów rozwiązania, nie spowoduje to przerwania pracy całego procesu, a jedynie wymusi restart zawieszonego mikro-serwisu. - Rozwiązanie musi wykrywać oraz podejrzane działania w kontenerach i blokować je. Ochrona musi skanować kontener co najmniej w następujących fazach: - proces budowania obrazu kontenera, - wdrażanie obrazu kontenera. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Mobile Device Management | - Konsola centralnego zarządzania dostępna w wersji chmurowej musi posiadać możliwość zarządzania urządzeniami mobilnymi – MDM. - MDM musi pochodzić od tego samego producenta konsoli centralnego zarządzania. - MDM musi umożliwiać zarządzanie urządzeniami mobilnymi z systemami: - Android, - iOS, - iPadOS. - MDM musi posiadać możliwość integracji co najmniej z następującymi rozwiązaniami: - Microsoft Entra ID (co najmniej w zakresie synchronizacji użytkowników), - Microsoft Intune (co najmniej w zakresie automatycznej rejestracji urządzenia mobilnego z systemem Android w konsoli zdalnego zarządzania), - VMware Workspace One (co najmniej w zakresie automatycznej rejestracji urządzenia mobilnego z systemem Android w konsoli zdalnego zarządzania), - Apple Business Manager (ABM), - Android Enterprise (co najmniej w zakresie Device Owner). - MDM musi zapewniać wysłanie na urządzenie komendy z konsoli centralnego zarządzania, która umożliwi: - usunięcie zawartości urządzenia, - przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych, - zablokowanie urządzenia, - uruchomienie sygnału dźwiękowego, - lokalizację GPS, - Resetowanie hasła blokady ekranu. - MDM musi zapewniać administratorowi podejrzenie listy zainstalowanych aplikacji. - MDM musi umożliwiać co najmniej: - Dla systemów iOS oraz iPadOS - konfigurację kont e-mail, - konfigurację połączeń VPN, - Konfigurację połączeń Wi-Fi, - Konfigurację listy certyfikatów, - możliwość uruchomienia trybu jednej aplikacji. - Dla systemu Android: - blokadę wykonywania połączeń, - blokadę konfiguracji sieci Wi-Fi, - blokadę konfiguracji tuneli VPN, - zarządzenie aktualizacjami sytemu operacyjnego, blokadę zmiany tapety urządzenia. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Mobile Threat Defense (MTD) dla systemu Android | - Rozwiązanie musi posiadać pełne wsparcie dla systemów Android 9 (Pie) oraz nowszych. - Rozwiązanie musi zapewniać co najmniej 2 poziomy skanowania: - Inteligentne – tylko skanowanie aplikacji w pamięci wewnętrznej i na karcie SD. - Dokładne - skanowanie wszystkich typów plików w pamięci wewnętrznej i na karcie SD. - Rozwiązanie musi zapewniać automatyczne uruchamianie skanowania, gdy urządzenie jest w trybie bezczynności (w pełni naładowane i podłączone do ładowarki). - Rozwiązanie musi posiadać możliwość zdefiniowania poziomu zabezpieczeń urządzenia w tym przynajmniej: - Złożoność kodu blokady ekranu: - Wzór, - PIN, - Hasło, - Przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych w przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby prób odblokowania ekranu, - Zdefiniowanie czasu obowiązywania (ważności) kodu blokady ekranu. - Rozwiązanie musi posiadać blokowanie aplikacji w oparciu o: - nazwę aplikacji, - nazwę pakietu, - kategorię sklepu Google Play, - uprawnienia aplikacji, - pochodzenie aplikacji z nieznanego źródła. - Rozwiązanie musi posiada ochronę przed zagrożeniami typu phishing. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Sandbox w chmurze | - Rozwiązanie musi być integralną częścią oprogramowania antywirusowego, bez potrzeby instalacji dodatkowych rozszerzeń. - Rozwiązanie musi pochodzić od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. - Rozwiązanie musi wspierać systemy w tym co najmniej: Microsoft Windows 10 oraz 11, - Microsoft Windows Server, - macOS 11 (Big Sur) oraz nowszych - RedHat Enterprise Linux (RHEL), - Rocky Linux, - Ubuntu, - Debian, - SUSE Linux Enterprise Server (SLES), - Oracle Linux, - Amazon Linux. - Rozwiązanie musi zapewniać ochronę przed zagrożeniami 0-day. - Rozwiązanie musi wykorzystywać do działania chmurę producenta tego samego rozwiązania antywirusowego. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia jakie pliki mają zostać przesłane do chmury automatycznie, w tym co najmniej: - archiwa, - skrypty, - pliki wykonywalne, - pliki rejestru systemowego (.reg), 6.5. możliwy spam, 6.6. dokumenty. - Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania po jakim czasie przesłane pliki muszą zostać usunięte z serwerów producenta w tym co najmniej: - natychmiast po ich przeanalizowaniu, 7.2. po upływie 30 dni, 7.3. nigdy. - Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania maksymalnego rozmiaru przesyłanych próbek. - Rozwiązanie musi pozwalać na utworzenie listy wykluczeń określonych plików lub folderów z przesyłania. - Administrator musi mieć możliwość podejrzenia listy plików, które zostały przesłane do analizy z poziomu konsoli centralnego zarządzenia. - Rozwiązanie musi pozwalać na analizowanie plików, bez względu na lokalizacje stacji roboczej. W przypadku wykrycia zagrożenia, całe środowisko jest bezzwłocznie chronione. - Rozwiązanie pozwala na wysłanie dowolnej próbki do analizy przez użytkownika, za pomocą wspieranego produktu. - Administrator musi mieć dostęp do informacji jakie pliki zostały wysłane oraz przez kogo zostały wysłane. - Przeanalizowane pliki muszą zostać odpowiednio oznaczone. Analiza pliku musi zakończyć się jednym z poniższych wyników: - czysty, - podejrzany, - bardzo podejrzany, - szkodliwy. - W przypadku stacji roboczych rozwiązanie musi posiadać możliwość co najmniej: - wstrzymania uruchamiania pobieranych plików z następujących źródeł: przeglądarki internetowe - programy poczty e-mail, - nośniki wymienne, - pliki wyodrębnione z archiwum. - W przypadku serwerów pocztowych rozwiązanie musi posiadać możliwość wstrzymania dostarczania wiadomości do momentu zakończenia analizy próbki. Wykryte zagrożenia muszą być przeniesione w bezpieczny obszar kwarantanny, z której administrator może przywrócić pliki poddane kwarantannie oraz utworzyć dla nich wyłączenia z poziomu konsoli centralnego zarządzenia oraz z poziomu klienta antywirusowego. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Szyfrowania | - Rozwiązanie musi pochodzić od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. - Rozwiązanie nie może bazować na rozwiązaniu Microsoft Bitlocker. - Rozwiązanie musi wspierać systemy operacyjne Windows (Windows 10/Windows 11). - Rozwiązanie musi umożliwiać zarządzanie natywnym szyfrowaniem w systemach macOS (FileVault) poprzez dedykowanego klienta pochodzącego od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego. - Rozwiązanie musi posiadać autentykacje typu pre-boot, czyli uwierzytelnienie użytkownika zanim zostanie uruchomiony system operacyjny. - Rozwiązanie musi umożliwiać całkowite oraz czasowe wyłączenia tego uwierzytelnienia. - Uwierzytelnienie użytkownika musi odbywać się poprzez hasło, którego złożoność może ustalić administrator konsoli centralnego zarządzania. - W przypadku gdy użytkownik zapomni hasła, administrator musi mieć możliwość wygenerowania hasła odzyskiwania z poziomu konsoli centralnego zarządzania. - Hasło odzyskiwania po użyciu musi zostać zmodyfikowane. - Hasło odzyskiwania nie może być krótsze niż 8 znaków. - Hasło odzyskiwania nie może być dłuższe niż 20 znaków. - Rozwiązanie musi umożliwiać szyfrowanie danych tylko na komputerach z UEFI. - Rozwiązanie musi umożliwiać zalogowanie się do systemu przy pomocy metody jednokrotnego logowania (SSO) przy wykorzystaniu poświadczeń użytkownika Active Directory. - Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie modułu TPM w wersji co najmniej 2.0. - Rozwiązanie musi wspierać dyski wykorzystującego funkcji OPAL w wersji co najmniej 2.0. W przypadku awarii urządzenia, administrator musi mieć możliwość wygenerowania pliku odzyskiwania który umożliwia odszyfrowanie dysku. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Ochrona serwera pocztowego MS Exchange | - Rozwiązanie musi wspierać co najmniej następujące serwery poczty: - Microsoft Exchange 2010 SP3, - Microsoft Exchange 2013, - Microsoft Exchange 2016, 1.4. Microsoft Exchange 2019. - Rozwiązanie musi zapewniać wsparcie co najmniej dla następujących ról - Mailbox, 2.2. Edge, 2.3. Hub. - Rozwiązanie musi być instalowane na maszynie z serwerem pocztowym Exchange - Wszystkie komponenty rozwiązania ochrony serwera pocztowego Exchange muszą pracować na tym samym serwerze, na którym zainstalowany jest Microsoft Exchange (Rozwiązanie nie może pracować jako rozwiązanie typu gateway). - Rozwiązanie musi skanować pocztę przychodzącą i wychodzącą na serwerze MS Exchange. - Rozwiązanie musi skanować pocztę wewnętrzną (ruch pocztowy w obrębie serwera Microsoft Exchange). - Rozwiązanie musi zapewnić skanowanie bezpośrednio w bazach danych Exchange przy pomocy VSAPI. - Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia reguł ochrony przesyłania poczty, gdzie po spełnieniu określonego warunku, zostanie wykonana określona czynność. - Rozwiązanie musi posiadać co najmniej następujące warunki: - nadawca, - odbiorca, - temacie wiadomości, - adres IP nadawcy, - nazwa, rozmiar i typ załącznika, - rozmiar wiadomości, - nagłówek wiadomości, - godzina odbioru, - obecność załącznika chronionego hasłem, - wynik SPF, DKIM i DMARC. - Rozwiązanie musi posiadać co najmniej następujące akcje w regułach: - poddaj wiadomość kwarantannie, - odrzuć wiadomość, - porzuć wiadomość w trybie dyskretnym, - usuń załącznik, - dodaj prefix tematu, - wyślij powiadomienie e-mail, - pomiń skanowanie w poszukiwaniu spamu, wirusów oraz phishing. - Rozwiązanie musi posiadać wbudowany w oprogramowanie filtr antyspamowy odpowiedzialny za filtrowanie niechcianej poczty. - System antyspamowy ma być wyposażony przynajmniej w możliwość sprawdzania list RBL, DNSBL oraz mechanizm reputacji poczty. - Administrator musi mieć możliwość dodania własnych adresów list RBL oraz DSBL, z których będzie korzystać aplikacja. - Rozwiązanie musi posiadać mechanizm greylisting (szara lista). - Rozwiązanie musi umożliwiać podpisywanie wiadomości za pomocą DKIM. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Ochrona usług chmurowych | - Rozwiązanie musi posiadać odrębną konsolę centralnego zarządzania: - konsola centralnego zarządzania musi być dostępna w wersji chmurowej (SaaS), - konsola centralnego zarządzania musi być dostępna z poziomu interfejsu WWW, - konsola centralnego zarządzania musi być zabezpieczone za pośrednictwem protokołu szyfrowanego SSL/TLS. - Konsola centralnego zarządzania musi być dostępne co najmniej w języku polskim oraz angielskim. - Rozwiązanie musi obejmować ochronę dla co najmniej następujących usług: - Microsoft Exchange Online, - Microsoft OneDrive, - Microsoft Sharepoint, - Microsoft Teams, - Google Workspace, w tym co najmniej - Gmail, - Google Drive. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość dodania kilku tenantów usługi Microsoft 365 oraz Google Workspace. - Rozwiązanie musi umożliwiać: - Wybór ręczny kont użytkowników, które będą objęte ochroną, - Wybór automatyczny całego tenantu, gdzie nowo utworzone konta będą automatycznie chronione. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość raportowania w tym co najmniej: - kont użytkowników, otrzymujących najwięcej spamu, - kont użytkowników, otrzymujących najwięcej wiadomości typu „phishing”, 5.3. kont użytkowników, otrzymujących największą ilość szkodliwego oprogramowania, 5.4. kont użytkowników, które mogę być podejrzane. - Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność kwarantanny, do której będą przenoszone zainfekowane obiekty. - Rozwiązanie musi mieć możliwość tworzenia reguł ochrony przesyłania poczty, gdzie po spełnieniu określonego warunku, zostanie wykonana określona czynność. - Rozwiązanie musi posiadać co najmniej następujące warunki: - nadawca, - temacie wiadomości, - adres IP nadawcy, - nazwa, rozszerzenie i typ załącznika, - nagłówek wiadomości, - godzina odbioru, - wynik SPF, DKIM, DMARC i ARC. - Rozwiązanie musi posiadać co najmniej następujące akcje w regułach: - poddaj wiadomość kwarantannie, - usuń wiadomość, - usuń załącznik, - dodaj prefix tematu, - wyślij powiadomienie e-mail, - pomiń skanowanie w poszukiwaniu spamu, wirusów oraz phishing. - Rozwiązanie musi umożliwiać pobranie plików z kwarantanny co najmniej - w formie oryginalnego pliku, - w formie pliku zabezpieczonego hasłem. - Rozwiązanie musi umożliwiać przypisanie polityk co najmniej na poziomie: - całego tenantu, - grupy, - grupy Teams, - lokacji Sharepoint, - Pojedynczego użytkownika. - Rozwiązanie musi korzystać z chmury reputacji plików, pochodzącego od tego samego producenta rozwiązania antywirusowego: - możliwość automatycznego wysłania sumy kontrolnej - możliwość automatycznego wysłania fragmentu pliku. - Rozwiązanie musi umożliwiać określenie czynności realizowanej po wykryciu zagrożenia, w tym co najmniej następujące czynności: - brak czynności, - przenieś do spamu, - poddaj wiadomość kwarantannie, - poddaj załącznik kwarantannie, - przenieś do kosza, - usuń załącznik, - zastąp załącznik 11.8. usuń wiadomość. - Rozwiązanie musi umożliwiać dodanie znacznika do tematu wiadomości zaklasyfikowanej co najmniej jako: - SPAM, - phishing. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość określenia jakie pliki mają zostać przesłane do chmury automatycznie, w tym co najmniej: - archiwa, - skrypty, - pliki wykonywalne, - pliki rejestru systemowego (.reg), - możliwy spam, - Dokumenty. - Administrator musi mieć możliwość zdefiniowania po jakim czasie przesłane pliki muszą zostać usunięte z serwerów producenta w tym co najmniej: - natychmiast po ich przeanalizowaniu, - po upływie 30 dni, - nigdy. - Rozwiązanie musi posiadać możliwość przesyłania powiadomień e-mail. - Powiadomienia muszą dotyczyć wykryć co najmniej: - zagrożeń w wiadomościach, - phishing w wiadomościach, - zagrożeń w plikach onedrive, - zagrożeń na dysku Google Drive, - Powiadomienia muszą być możliwe do wysłania w co najmniej jednym z następujących języków: - Język polski, - Język angielski. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Vulnerability Assessment and Patch Management | - Rozwiązanie musi być dostępne z tej samej konsoli chmurowej co rozwiązanie antywirusowe. - Rozwiązanie musi mieć możliwości wykrywania podatności: - w tym co najmniej następujących systemach operacyjnych: - Windows, - macOS, - Linux - w aplikacjach zainstalowanych na zarządzanych stacjach. - Rozwiązanie musi posiadać bazę podatności zawierającą co najmniej 35000 CVE. - Rozwiązanie nie może wymagać instalacji dodatkowej konsoli ani innych dodatkowych komponentów na stacjach końcowych. Zarządzanie musi się odbywać z poziomu tej samej konsoli co rozwiązanie antywirusowe, pochodzące od tego samego producenta. - Rozwiązanie musi umożliwiać utworzenie haromonogramu automatycznego wykrywania podatności. - Rozwiązanie musi umożliwiać wyświetlanie szczegółów danej podatności zawierające co najmniej: - nazwę aplikacji lub systemu operacyjnego - punktacje CVSS - opis wykrytej podatności - wartość ryzyka oceniona przez wewnętrzne mechanizmy producenta - Rozwiązanie musi wykrywać podatności w minimum 700 aplikacjach. - Rozwiązanie musi umożliwiać wykonanie automatycznej aktualizacji dla minimum 300 popularnych aplikacji. - Rozwiązanie musi umożliwiać stworzenie białej listy aplikacji podlegających automatycznej aktualizacji. - Automatyczne aktualizacje będą aplikowane tylko i wyłącznie dla wskazanych aplikacji w białej liście. - Wybór aplikacji musi być możliwy z poziomu listy przygotowanej przez producenta rozwiązania. - Rozwiązanie musi umożliwiać stworzenie czarnej listy aplikacji podlegających automatycznej aktualizacji. - Automatyczne aktualizacje oprogramowania będą realizowane dla wszystkich - ponad 300 aplikacji, oprócz aplikacji wskazanych na czarnej liście. - Wybór aplikacji musi być możliwy z poziomu listy przygotowanej przez producenta rozwiązania. - Rozwiązanie musi umożliwiać ręczne wdrażanie poprawek na wybranych stacjach. - Rozwiązanie musi być zintegrowane bezpośrednio z programem antywirusowym tego samego producenta zainstalowanym na zarządzanym komputerze. - Rozwiązanie musi umożliwiać wyłączenie powiadomień dla wybranej podatności. | Spełnia / Nie spełnia * |
| GWARANNCJA I SERWIS | 1. Produkt ma być objęty 12 miesięczną licencją dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa. 2. W okresie obowiązywania licencji ma być zapewnione wsparcie techniczne świadczone co najmniej drogą e-mail lub przez dedykowany do tego portal. | Spełnia / Nie spełnia * |

# Doposażenie serwerowni – Urządzenia sieciowe i osprzęt sieciowy pozwalający na przyłączenie do szerokopasmowego internetu – 3 szt.

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Obudowa | Obudowa typu DESKTOP z możliwością montażu w szafie RACK, Wysokość obudowy maksymalnie 1U | Spełnia / Nie spełnia * |
| Procesor | 1 procesor posiadający co najmniej 1 rdzeń o taktowaniu min 650 mhz | Spełnia / Nie spełnia * |
| Pamięć operacyjna | Minimum 64MB | Spełnia / Nie spełnia * |
| Pamięć masowa | Pojemność wbudowanej pamięci min. 16MB typu FLASH | Spełnia / Nie spełnia * |
| Interfejsy | Min. 4xQFSP28 100G Min. 1xRJ45 10/100M Min. 1xRJ45 CONSOLE PORT | Spełnia / Nie spełnia * |
| Zarządzanie | Switch musi mieć możliwość zarządzania poprzez www, ssh, telent | Spełnia / Nie spełnia * |
| Funkcje Warstwy L2 | Pełne wsparcie dla standardu IEEE 802.1Q VLAN Wsparcie dla protokołów Spanning Tree (STP, RSTP) w celu zapobiegania pętlom. Wsparcie dla agregacji portów (Link Aggregation) zgodnie ze standardem IEEE 802.3ad (LACP). Wsparcie dla izolacji portów (Port Isolation) oraz bezpieczeństwa portów (Port Security). Wsparcie dla kontroli przepływu (Flow Control) IEEE 802.3x. Wsparcie dla Port Mirroring (dublowania ruchu). Filtrowanie oparte na adresach MAC. Wsparcie dla list kontroli dostępu (ACL) w warstwie L2. Wsparcie dla protokołu LLDP (Link Layer Discovery Protocol). | Spełnia / Nie spełnia * |
| Nadmiarowość | Min. 2x Redundantne zasilacze AC typu Hot-Plug Min. 2x Złącze DC do zasilania zasilaczem zewnętrznym. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Wsparcie techniczne | - Dostarczone rozwiązanie musi posiadać dostęp do poprawek i aktualizacji firmware, sterowników, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. - Oferowane urządzenie musi być fabrycznie nowe, nieużywane, nieregenerowane (refurbished) i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na rynek europejski. - Wraz z urządzeniem należy dostarczyć kompletne, oryginalne wyposażenie producenta, w tym kable zasilające oraz akcesoria montażowe do szafy RACK 19". | Spełnia / Nie spełnia * |
| Dodatkowe wymagania | Do każdego urządzenia należy dostarczyć 8 wkładek QSFP28 MM kompatybilnych z oferowanym urządzeniem, Oraz 8 pachtcordów MM o długości min. 3m | Spełnia / Nie spełnia * |

# Zakup zasilaczy awaryjnych na potrzeby stanowisk końcowych - 52 szt.

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Typ | Line-interactive lub online | Spełnia / Nie spełnia * |
| Moc | pozorna minimum 600 VA, czynna minimum 360 W | Spełnia / Nie spełnia * |
| Akumulatory | Co najmniej jeden akumulator 12 V/7Ah. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Czas przełączenia | nie dłuższy niż 10 ms. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Napięcie wejściowe | 220/230/240 Vac. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Zakres częstotliwości wejścia | 50/60Hz. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Gniazda wyjściowe | Minimum dwa gniazda wyjściowe typu Schuko, port USB typu B i/lub RS232 . | Spełnia / Nie spełnia * |
| Obudowa | Obudowa typu tower nieprzekraczająca wymiarów (długość x szerokość x wysokość) 300mm x 110mm x 150mm. Urządzenie musi być wyposażone w wyświetlacz LCD. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Głośność pracy | Zadeklarowana głośność pracy nieprzekracząca 45 dB | Spełnia / Nie spełnia * |
| Wyświetlacz | Z urządzenia bez podłączenia do komputera można odczytać następujące parametry (praca z sieci, praca z baterii, obciążenie, poziom naładowania baterii, napięcie wejściowe, napięcie wyjściowe, informacja o przeładowaniu, błąd lub informacja o niskim poziomie baterii) | Spełnia / Nie spełnia * |
| Zabezpieczenia | Urządzenie musi posiadać zabezpieczenia (przed zwarciem, przed przeciążeniem, przed przeładowaniem, przed nadmiernym rozładowaniem) | Spełnia / Nie spełnia * |
| Napięcie regulowane w trybie pracy z baterii | +-10% | Spełnia / Nie spełnia * |
| Częstotliwość wyjściowa | 50/60Hz +-1Hz | Spełnia / Nie spełnia * |
| Praca z generatorem prądu | Kompatybilność pracy z generatorem prądu. | Spełnia / Nie spełnia * |

# Doposażenie jednostek podległych - Rozbudowa zabezpieczeń logicznych  – 5 szt.

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| OBSŁUGA SIECI | 1. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla protokołu IPv4 oraz IPv6 co najmniej na poziomie konfiguracji adresów dla interfejsów, routingu, firewall, systemu IPS oraz usług sieciowych takich jak np. DHCP. | Spełnia / Nie spełnia * |
| ZAPORA KORPORACYJNA (Firewall) | 1. Urządzenie ma być wyposażone w Firewall klasy Stateful Inspection. 2. Urządzenie ma obsługiwać translacje adresów NAT n:1, NAT 1:1 oraz PAT. 3. Urządzenie ma umożliwiać ustawienia trybu pracy jako router warstwy trzeciej, jako bridge warstwy drugiej oraz hybrydowo (częściowo jako router, a częściowo jako bridge). 4. Interface (GUI) do konfiguracji firewall ma umożliwiać tworzenie odpowiednich reguł przy użyciu prekonfigurowanych obiektów. Przy zastosowaniu takiej technologii osoba administrująca ma mieć możliwość określania parametrów pojedynczej reguły (adres źródłowy, adres docelowy, port docelowy, etc.) przy wykorzystaniu obiektów określających ich logiczne przeznaczenie. 5. Administrator ma mieć możliwość budowania reguł firewall na podstawie: interfejsów wejściowych i wyjściowych ruchu, źródłowego adresu IP, docelowego adresu IP, geolokacji hosta źródłowego bądź docelowego, reputacji hosta, usług internetowych (web services), użytkownika bądź grupy z bazy LDAP, pola DSCP nagłówka pakietu, przypisania kolejki QoS, określenia limitu połączeń na sekundę, godziny oraz dnia nawiązywania połączenia. 6. Urządzenie ma umożliwiać filtrowanie jedynie na poziomie warstwy 2 modelu OSI tj. na podstawie adresów mac. 7. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania minimum 10 różnych, niezależnie konfigurowalnych, zestawów reguł firewall. 8. Edytor reguł firewall ma posiadać wbudowany analizator reguł, który wskazuje błędy i sprzeczności w konfiguracji reguł. 9. Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnienie i autoryzację użytkowników w oparciu o bazę LDAP (wewnętrzną oraz zewnętrzną), zewnętrzny serwer RADIUS, zewnętrzny serwer Kerberos. 10. Urządzenie ma umożliwiać wskazanie trasy routingu dla wybranej reguły niezależnie od innych tras routingu (np. routingu domyślnego). 11. System musi umożliwiać budowanie reguł bezpieczeństwa w oparciu o definiowane przez administratora harmonogramy czasowe. | Spełnia / Nie spełnia * |
| INTRUSION PREVENTION SYSTEM (IPS) | 1. System detekcji i prewencji włamań (IPS) ma być zaimplementowany w jądrze systemu i ma wykrywać włamania oraz anomalie w ruchu sieciowym przy pomocy analizy protokołów, analizy heurystycznej oraz analizy w oparciu o sygnatury kontekstowe. 2. Moduł IPS ma być opracowany przez producenta urządzenia. Nie dopuszcza się, aby moduł IPS pochodził od zewnętrznego dostawcy. 3. Moduł IPS ma zabezpieczać przed co najmniej 10 000 ataków i zagrożeń. 4. Administrator ma mieć możliwość tworzenia własnych sygnatur dla systemu IPS. 5. Moduł IPS ma nie tylko wykrywać, ale również usuwać szkodliwą zawartość w kodzie HTML oraz JavaScript żądanej przez użytkownika strony internetowej nie blokując dostępu do tej strony po usunięciu zagrożenia. 6. Urządzenie ma umożliwiać inspekcję ruchu tunelowanego wewnątrz protokołu SSL, co najmniej w zakresie analizy HTTPS, POP3S oraz SMTPS. 7. Administrator ma mieć możliwość konfiguracji jednego z trybów pracy urządzenia, to jest: IPS, IDS lub Firewall dla wybranych adresów IP (źródłowych i docelowych), użytkowników, portów (źródłowych i docelowych) oraz na podstawie pola DSCP. | Spełnia / Nie spełnia * |
| KSZTAŁTOWANIE PASMA (Traffic Shapping) | 1. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma w oparciu o priorytetyzację ruchu oraz minimalną i maksymalną wartość pasma. 2. Ograniczenie pasma lub priorytetyzacja reguły firewall ma być możliwe względem pojedynczego połączenia, adresu IP, zautoryzowanego użytkownika, pola DSCP. 3. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tzw. kolejki nie mającej wpływu na kształtowanie pasma, a jedynie na śledzenie konkretnego typu ruchu (monitoring). 4. Urządzenie ma umożliwiać kształtowanie pasma na podstawie aplikacji generującej ruch. | Spełnia / Nie spełnia * |
| OCHRONA ANTYWIRUSOWA | 1. Urządzenie ma być dostarczone wraz z komercyjnym, zaawansowanym skanerem antywirusowym oraz umożliwiać skanowanie plików w oparciu o sandboxing zlokalizowany w Internecie na serwerach producenta i na terenie Unii Europejskiej. Nie dopuszcza się aby analiza sandboxingu była przeprowadzana na urządzeniu lub wymagała instalacji dodatkowego urządzenia lub oprogramowania. Nie dopuszcza się również żeby analiza sandboxingu była przeprowadzana przez firmy trzecie. 2. Skaner antywirusowy ma być dostarczany przez firmy trzecie (inne niż producent rozwiązania). 3. Administrator ma mieć możliwość określenia akcji w przypadku wykrycia zagrożenia bądź gdy analiza skanerem antywirusowym została zakończona błędem. 4. Skaner antywirusowy ma pochodzić od europejskiego producenta. 5. Administrator ma mieć możliwość określenia maksymalnej wielkości pliku jaki będzie poddawany analizie skanerem antywirusowym. 6. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania treści komunikatu dla użytkownika o wykryciu infekcji, osobno dla infekcji wykrytych wewnątrz protokołu POP3, SMTP i FTP. W przypadku SMTP i FTP ponadto ma być możliwość zdefiniowania 3-cyfrowego kodu wykrycia infekcji. | Spełnia / Nie spełnia * |
| OCHRONA ANTYSPAM | 1. Urządzenie ma posiadać mechanizm klasyfikacji poczty elektronicznej określający czy jest pocztą niechcianą (SPAM). 2. Ochrona antyspam ma działać w oparciu o: białe/czarne listy, DNS RBL, Skaner heurystyczny. W przypadku ochrony w oparciu o DNS RBL administrator ma mieć możliwość modyfikowania listy serwerów RBL znajdujących się w domyślnej konfiguracji urządzenia. Wpis w nagłówku wiadomości zaklasyfikowanej jako spam ma być w formacie zgodnym z formatem programu Spamassassin. . | Spełnia / Nie spełnia * |
| WIRTUALNE SIECI PRYWATNE (VPN) | WIRTUALNE SIECI PRYWATNE (VPN) 1. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie sieci VPN typu client-to-site (klient mobilny – lokalizacja) lub site-to-site (lokalizacja-lokalizacja). 2. Urządzenie ma wspierać co najmniej następujące typy sieci VPN: PPTP VPN, IPSec VPN, SSL VPN. 3. SSL VPN ma działać w trybie tunelu. 4. Producent urządzenia ma umożliwiać pobranie klienta VPN współpracującego z oferowanym rozwiązaniem. 5. Klient SSL VPN ma być dostępny z poziomu portalu uwierzytelniania (captive portal) 6. Urządzenie ma umożliwiać funkcjonalność przełączenia tunelu na łącze zapasowe na wypadek awarii łącza dostawcy podstawowego (VPN Failover). 7. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla technologii XAuth, Hub ‘n’ Spoke oraz modconf. 8. Urządzenie ma umożliwiać tworzenie tuneli IPSec Policy Based oraz Route Based. | Spełnia / Nie spełnia * |
| FILTR DOSTĘPU DO STRON WWW | 1. Urządzenie ma posiadać wbudowany filtr URL. 2. Filtr URL ma działać w oparciu o klasyfikację URL zawierającą co najmniej 77 kategorii tematycznych stron internetowych. Rozszerzony URL Filtering posiada miliony sklasyfikowanych stron internetowych. 3. Klasyfikacja URL musi się odbywać w oparciu o komunikację z serwerami producenta znajdującymi się w sieci Internet, a nie na bazie danych przechowywanej lokalnie w urządzeniu. 4. Administrator ma mieć możliwość dodawania własnych kategorii URL. 5. Administrator ma mieć możliwość zdefiniowania akcji w przypadku zaklasyfikowania danej strony do konkretnej kategorii. Do wyboru ma być przynajmniej: 6. blokowanie dostępu do adresu URL, 7. zezwolenie na dostęp do adresu URL, 8. blokowanie dostępu do adresu URL oraz wyświetlenie strony HTML zdefiniowanej przez administratora. 9. Administrator ma mieć możliwość skonfigurowania co najmniej 4 różnych stron z komunikatem o zablokowaniu strony. 10. Strona blokady ma umożliwiać wykorzystanie zmiennych środowiskowych. 11. Filtr URL musi uwzględniać komunikację po protokole HTTPS. 12. Urządzenie ma umożliwiać identyfikację i blokowanie przesyłanych danych z wykorzystaniem typu MIME. 13. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie listy stron dostępnych po protokole HTTPS, które nie będą deszyfrowane. 14. Urządzenie musi oferować możliwość filtrowania wyników wyszukiwania z użyciem SafeSearch. | Spełnia / Nie spełnia * |
| UWIERZYTELNIANIE | 1. Urządzenie ma umożliwiać uwierzytelnianie użytkowników co najmniej w oparciu o: lokalną bazę użytkowników (wewnętrzny LDAP), zewnętrzną bazę użytkowników (zewnętrzny LDAP), usługę katalogową Microsoft Active Directory. 2. Urządzenie ma umożliwiać równoczesne użycie co najmniej 5 różnych baz LDAP. 3. Urządzenie ma umożliwiać uruchomienie specjalnego portalu (captive portal), który ma zezwalać na autoryzację użytkowników co najmniej w oparciu o protokoły: SSL, Radius, Kerberos. 4. Urządzenie ma umożliwiać transparentną autoryzację użytkowników w usłudze katalogowej Microsoft Active Directory w oparciu o co najmniej dwa mechanizmy. 5. Co najmniej jedna z metod transparentnej autoryzacji nie może wymagać instalacji dedykowanego agenta. 6. Autoryzacja użytkowników z Microsoft Active Directory nie może wymagać modyfikacji schematu domeny. 7. Rozwiązanie musi mieć możliwość transparentnego uwierzytelniania użytkowników w ramach infrastruktury VDI (Virtual Desktop Infrastructure) poprzez dedykowanego agenta. Metoda ta musi wspierać co najmniej technologie Citrix Virtual Apps i Microsoft Remote Desktop Services (RDS). 8. Urządzenie musi posiadać wbudowany moduł zapewniający podwójne uwierzytelnianie 2FA poprzez zastosowanie czasowych haseł jednorazowych (TOTP). 5. Wbudowany moduł 2FA musi dawać możliwość wykorzystania haseł TOTP w ramach tuneli SSLVPN, IPSec, jak również logowania do portalu uwierzytelniania, webowego interfejsu administracyjnego i SSH. 9. Rozwiązanie musi zapewniać Zero-Trust Network Access (ZTNA), dając dostęp do zasobów na podstawie analizy polityk bezpieczeństwa w oparciu co najmniej o weryfikację wersji systemu operacyjnego, statusu zapory sieciowej czy zainstalowanego programu antywirusowego na stacji roboczej. | Spełnia / Nie spełnia * |
| ADMINISTRACJA ŁĄCZAMI DO INTERNETU (ISP) | 1. Urządzenie ma umożliwiać wsparcie dla mechanizmów równoważenia obciążenia łączy do sieci Internet (tzw. Load Balancing). 2. Mechanizm równoważenia obciążenia łącza internetowego ma działać w oparciu o następujące dwa mechanizmy: równoważenie względem adresu źródłowego, równoważenie względem połączenia. 3. Mechanizm równoważenia obciążenia ma uwzględniać wagi przypisywane osobno dla każdego z łączy do Internetu. 4. Urządzenie ma umożliwiać przełączenie na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego (tzw. Failover). 5. Urządzenie ma wspierać mechanizm SD-WAN zapewniając automatyczną optymalizację i wybór najkorzystniejszego łącza. 6. W zakresie SD-WAN urządzenie ma zapewniać obsługę mechanizmu SLA (monitorowanie opóźnienia, jitter, wskaźnika utraty pakietów). 7. Monitorowanie dostępności łącza musi być możliwe w oparciu o ICMP oraz TCP. | Spełnia / Nie spełnia * |
| ROUTING (TRASOWANIE) | 1. Urządzenie ma umożliwiać statyczne trasowanie pakietów. 2. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie połączeń IPv6 co najmniej w zakresie trasowania statycznego oraz mechanizmu przełączenia na łącze zapasowe w przypadku awarii łącza podstawowego. 3. Urządzenie ma umożliwiać trasowanie pakietów z poziomu wybranej reguły firewall (tzw. Policy Based Routing). 4. Urządzenie ma umożliwiać dynamiczne trasowanie pakietów w oparciu co najmniej o protokoły: RIPv2, OSPF oraz BGP. 5. Rozwiązanie musi dawać możliwość wybrania predefiniowalnego obiektu typu blackhole. | Spełnia / Nie spełnia * |
| ADMINISTRACJA URZĄDZENIEM | 1. Konfiguracja urządzenia ma być możliwa z wykorzystaniem polskiego interfejsu graficznego. 2. Interfejs konfiguracyjny ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być możliwa zarówno poprzez niezaszyfrowany protokół HTTP, jak zaszyfrowany protokół HTTPS. 3. Administrator ma mieć możliwość wskazania do komunikacji innego portu niż 443 TCP. 4. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie przez dowolną liczbę administratorów z różnymi (także nakładającymi się) uprawnieniami. 5. Urządzenie musi oferować możliwość wykorzystania wbudowanych profili administracyjnych określających dostęp do poszczególnych modułów systemu na prawach: brak dostępu, dostęp tylko do odczytu lub pełen odczyt i zapis. 6. Urządzenie ma umożliwiać zarządzenia z poziomu konsoli (SSH) 7. Urządzenie ma umożliwiać zarządzanie poprzez dedykowaną platformę centralnego zarządzania. 8. Interfejs konfiguracyjny platformy centralnego zarządzania ma być dostępny poprzez przeglądarkę internetową, a komunikacja ma być zabezpieczona za pomocą protokołu HTTPS. 9. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny urządzenia musi oferować narzędzia diagnostyczne, co najmniej ping, traceroute, nslookup. 10. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować narzędzia do przechwytywania pakietów, wyświetlania otwartych połączeń sieciowych. 11. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość zdefiniowania polityki haseł stosowanych w całym systemie w zakresie minimalnej ilości znaków czy złożoności hasła. 12. Wbudowany webowy, graficzny interfejs administracyjny musi oferować możliwość generowania skryptów z czynności wykonywanych przez administratora ( script recording ). 13. System musi oferować możliwość zdefiniowania własnych obiektów sieciowych, obiektów URL, certyfikatów, usług internetowych (web services). 14. Urządzenie musi oferować portal uwierzytelniania (captive portal) dla użytkowników. 15. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów na zewnętrzny serwer (syslog) z wykorzystaniem transmisji nieszyfrowanej jak i szyfrowanej (TLS). 16. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie logów za pomocą protokołu IPFIX. 17. Urządzenie ma umożliwiać eksportowanie backupu konfiguracji (kopia zapasowa) co najmniej w zakresie: manualnego eksportu do pliku w dowolnym momencie czasu, automatycznego eksportu do serwerów producenta lub na dedykowany serwer zarządzany przez administratora, z możliwością wyboru częstotliwości co najmniej: raz dziennie, raz w tygodniu, raz w miesiącu 18. Urządzenie ma umożliwiać odtworzenie backupu konfiguracji pochodzących bezpośrednio z serwerów producenta lub z dedykowanego serwera zarządzanego przez administratora. 19. Urządzenie ma umożliwiać anonimizację logów co najmniej w zakresie adresu źródłowego oraz nazwy użytkownika. 20. Rozwiązanie musi dawać możliwość ręcznej aktualizacji baz zabezpieczeń poprzez wskazanie pliku aktualizacji w trybie offline z poziomu interfejsu graficznego. | Spełnia / Nie spełnia * |
| RAPORTOWANIE | 1. Urządzenie ma posiadać wbudowany w interfejs administracyjny system raportowania i przeglądania logów zebranych na urządzeniu. 2. System raportowania i przeglądania logów wbudowany w system nie może wymagać dodatkowej licencji do swojego działania. 3. System raportowania ma posiadać predefiniowane raporty dla co najmniej ruchu WEB, modułu IPS, skanera Antywirusowego, skanera Antyspamowego. 4. System raportowania ma umożliwiać wygenerowanie co najmniej 25 różnych raportów. 5. System raportowania ma umożliwiać edycję konfiguracji bezpośrednio z poziomu raportu. 6. System raportowania ma umożliwiać eksport wyników raportu do formatu CSV. 7. Urządzenie musi posiadać możliwość rozbudowy o dedykowany system zbierania logów i tworzenia raportów w postaci wirtualnej maszyny pochodzący od tego samego producenta. 8. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie swojego stanu w wykorzystanie protokołu SNMP w wersji 1, 2 i 3. 9. Urządzenie ma umożliwiać monitorowanie ruchu sieciowego bezpośrednio w konsoli GUI, a także z poziomu konsoli (SSH). | Spełnia / Nie spełnia * |
| POZOSTAŁE USŁUGI I FUNKCJE | 1. Urządzenie ma umożliwiać stworzenie interfejsu zagregowanego w oparciu o protokół LACP. 2. Urządzenie ma posiadać wbudowany serwer DHCP z możliwością dynamicznego przypisywania adresów jak i statycznego przypisywania adresu IP do adresu MAC karty sieciowej. 3. Urządzenie ma pozwalać na przesyłanie zapytań DHCP do zewnętrznego serwera DHCP (tzw. DHCP Relay). 4. Konfiguracja serwera DHCP ma być niezależna dla IPv4 i IPv6. 5. Urządzenie ma umożliwiać stworzenia różnych konfiguracji DHCP dla różnych podsieci skonfigurowanych zarówno na interfejsach fizycznych jak i wirtualnych (VLAN) w zakresie określenia bramy, serwerów DNS, nazwy domeny). 6. Urządzenie ma posiadać usługę DNS Proxy. 7. Urządzenie ma posiadać wsparcie dla Spanning-tree protocol (RSTP/MSTP). 8. Urządzenie musi oferować wsparcie dla IEEE 802.1Q VLAN. 9. Urządzenie musi mieć zaimplementowane Open API. 10. Urządzenie ma posiadać dwie niezależne partycje np. w celu zapewnienia działania na wypadek awarii podczas aktualizacji oprogramowania układowego (firmware). W tym celu ma być możliwe zsynchronizowanie aktywnej partycji z zapasową przed aktualizacją firmware lub w dowolnym innym momencie. | Spełnia / Nie spełnia * |
| GWARANCJA I SERWIS | 1. Urządzenie ma być objęte 36 miesięczną licencją dla wszystkich funkcji bezpieczeństwa. 2. W okresie obowiązywania gwarancji ma być zapewnione wsparcie techniczne świadczone co najmniej drogą e-mail lub przez dedykowany do tego portal. | Spełnia / Nie spełnia * |
| PARAMETRY SPRZĘTOWE | 1. Urządzenie ma być pozbawione dysku twardego, a oprogramowanie wewnętrzne musi działać na wbudowanej pamięci flash. 2. Urządzenie ma być wyposażone w zintegrowany port na kartę microSD. 3. Liczba portów Ethernet 2,5Gbps – min. 8. 4. Liczba portów światłowodowych 1Gbps – min. 1. 5. Urządzenie ma umożliwiać dostęp do Internetu za pomocą modemu 3G oraz 4G pochodzącego od dowolnego producenta. 6. Przepustowość Firewall (1518 bajtów UDP) – minimum 8Gbps. 7. Przepustowość Firewall wraz z włączonym systemem IPS (1518 bajtów UDP) – minimum 4Gbps. 8. Przepustowość filtrowania Antywirusowego – minimum 1Gbps. 9. Przepustowość tunelu VPN przy szyfrowaniu AES – minimum 2Gbps. 10. Liczba tuneli VPN IPSec – minimum 100. 11. Liczba tuneli typu SSL VPN (tryb tunelu) – minimum 100. 12. Obsługa interfejsów 802.11q (VLAN) – minimum 128 13. Liczba równoczesnych sesji – minimum 400 000 i nie mniej niż 25 000 nowych sesji/sekundę. 14. Urządzenie ma umożliwiać budowanie klastrów wysokiej dostępności HA co najmniej w trybie Active-Passive. 15. Urządzenie nie ma limitu na liczbę użytkowników. 16. Liczba reguł filtrowania – minimum 8 192. 17. Liczba tras statycznego routingu – minimum 512. 18. Liczba tras dynamicznego routingu – minimum 10 000. 19. Urządzenie ma umożliwiać podłączenie zewnętrznego nadmiarowego zasilacza (zasilanie redundantne). Stan pracy każdego zasilacza musi być sygnalizowany bezpośrednio na obudowie urządzenia. 20. Urządzenie musi być wyposażone w moduł TPM. | Spełnia / Nie spełnia * |

# Doposażenie jednostek podległych - Doposażenie serwerowni  - serwer z systemem operacyjnym i oprogramowaniem oraz dodatkowe dyski (o większej pojemności) – 2 szt.

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Obudowa | Wysokość obudowy maksymalnie 2U, możliwość instalacji min. 16 dysków w formacie 2.5”. Rozwiązanie musi być dostarczone ze wszystkimi komponentami do montażu w szafie rack 19” (szynami umożliwiającymi pełne wysunięcie serwera). | Spełnia / Nie spełnia * |
| Płyta główna | Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera i oznaczona jego znakiem firmowym. Musi umożliwiać instalację dwóch procesorów 24 rdzeniowych. Wyposażona w minimum 16 gniazda pamięci RAM DDR4, obsługa minimum 1TB pamięci RAM DDR4 3200 MHz. Oferowany model serwera musi obsługiwać pamięć nieulotną instalowaną w gniazdach pamięci RAM o pojemności sumarycznej minimum 16GB (przez pamięć nieulotną rozumie się moduły pamięci zachowujące swój stan np. w przypadku nagłej awarii zasilania, nie dopuszcza się podtrzymania bateryjnego stanu pamięci). | Spełnia / Nie spełnia * |
| Procesor | 1 procesor posiadający 8 fizycznych rdzeni w architekturze x86. Zaoferowany procesor musi umożliwiać osiągnięcie w układzie dwuprocesorowym wyniku min. 134 pkt w teście SPEC CPU2017 Integer Rates. Wynik dla oferowanego modelu serwera musi być opublikowany na stronie: spec.org. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Pamięć operacyjna | Minimum 32 GB pamięci RAM typu DDR4 3200 Mhz w modułach o pojemności 16 GB. Wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Health Check, Memory Page Retire, Fault Resilient Memory lub równoważnej | Spełnia / Nie spełnia * |
| Kontroler | Kontroler dyskowy obsługujący poziomy RAID 0,1,5,10,50,60 z 8GB pamięci podręcznej cache. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Pamięć masowa | Zainstalowane dwa dyski M.2 NVMe hot-plug o pojemności min. 480GB z możliwością konfiguracji RAID 1, nie zajmujące slotów na dyski 2,5” w obudowie. Zainstalowane 4 dyski SSD 960 GB SAS 12Gb/s 2,5” o trwałości DWPD min. 3 | Spełnia / Nie spełnia * |
| Interfejsy | - 2x Ethernet 10 Gbit/s SFP+ niezajmujący żadnego z dostępnych slotów PCI Express - 2x Ethernet 1 Gb/s. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1080. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Porty wbudowane | - Złącze VGA z tyłu obudowy. - USB 2.0 dostępny na froncie obudowy. - USB 3.0 dostępny z tyłu obudowy. - USB 3.0 wewnątrz serwera. Ilość dostępnych złącz VGA i USB nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy czy dodatkowych kart rozszerzeń zajmujących jakikolwiek slot PCI Express serwera. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Karta zarządzania | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port RJ-45 Gigabit Ethernet umożliwiająca: - Zdalny dostęp do graficznego interfejsu karty zarządzającej. - Szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika. - Zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. Prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera). - Możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów. - Wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury. - Wsparcie dla IPv6. - Wsparcie dla WSMAN (Web Service For Management), SNMP, IPMI2.0, SSH, Redfish. - Zdalne monitorowanie w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer. - Zdalne ustawienie limitu poboru prądu przez konkretny serwer. - Integracje z Active Directory. - Możliwość obsługi przez dwóch administratorów jednocześnie, - Wsparcie dla Dynamic DNS. - Wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. - Możliwość bezpośredniego zarządzania poprzez dedykowany port USB na przednim panelu serwera. - Możliwość zarządzania do 100 serwerów bezpośrednio z konsoli karty zarządzającej pojedynczego serwera. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Nadmiarowość | Redundantne zasilacze typu Hot-Plug o sprawności przynajmniej 94%. Redundantne wentylatory typu Hot-Plug. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Zgodność z Systemami Operacyjnymi i Wirtualizacyjnymi | Microsoft Windows Server min. w wersji 2019, 2022 oraz 2025 – zgodność potwierdzona dla oferowanego modelu serwera na stronie: windowsservercatalog.com. VMware ESXi 7 oraz vSAN 7 – zgodność potwierdzona dla oferowanego modelu serwera na stronie: vmware.com/resources/compatibility/search.php. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Wsparcie techniczne | - Czas reakcji w miejscu instalacji sprzętu najpóźniej w następnym dniu roboczym od dnia zgłoszenia usterki. - Możliwość sprawdzenia aktualnego okresu i poziomu wsparcia technicznego dla urządzeń za pośrednictwem strony internetowej producenta. - Dostarczone rozwiązanie musi posiadać dostęp do poprawek i aktualizacji firmware, sterowników, dostęp do portalu serwisowego producenta, dostęp do wiedzy i informacji technicznych dotyczących oferowanego urządzenia. - Dostarczone urządzenia muszą pochodzić z oficjalnej dystrybucji producenta. | Spełnia / Nie spełnia * |
| System operacyjny | - Windows Server 2025 Standard 16 core | Spełnia / Nie spełnia * |
| Dodatkowe wymagania | - Dodatkowo wymagane jest dostarczenie licencji typu CAL per Device w ilości 15 urządzeń. | Spełnia / Nie spełnia * |

# Doposażenie serwerowni – zakup urządzenia NAS – 1 szt.

| Należy podać nazwę producenta oraz dokładny model urządzenia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametr lub warunek | Minimalne wymagania | Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty |
| Obudowa | Serwer NAS w obudowie rack nie większy niż 2U | Spełnia / Nie spełnia * |
| Procesor | Minimum 4 rdzenie x86_64 taktowany conajmniej 2,2 GHz posiadający sprzętowy silnik szyfrowania. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Pamięć RAM | DDR4 ECC UDIMM minimum 8 GB, możliwość rozbudowy do co najmniej 64 GB. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Obsługa dysków | Obsługa minimum czterech dysków SATA 3,5” lub 2,5” z możliwością rozbudowy do 12 dysków. Obsługa RAID 0, 1, 5, 6, 10 | Spełnia / Nie spełnia * |
| Sieć | Minimum cztery porty LAN 1 Gb/s, dwa porty USB 3.2 gen1, gniazdo PCIe x8 gen3 oraz co najmniej jeden port 10 Gb/s SFP+ | Spełnia / Nie spełnia * |
| Funkcje | Obsługa hot-swap. Urządzenie musi posiadać funkcję wysokiej dostępności (HA) Urządzenie musi posiadać funkcję automatycznej odbudowy RAID Urządzenie musi wspierać wirtualizację, oraz musi mieć możliwość uruchomienia co najmniej jednej maszyny wirtualnej. Urządzenie musi posiadać możliwość utworzenia pojedynczego wolumenu powyżej 100TB Urządzenie musi mieć możliwość utworzenia co najmniej 1000 lokalnych kont użytkowników. Urządzenie musi mieć możliwość utworzenia co najmniej 250 lokalnych grup dla użytkowników. Urządzenie musi posiadać możliwość obsługi systemu plików BTRFS oraz EXT4 Urzadzenie musi wspierać nastepujące protokoły pliów (SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, Rsync,iSCSI) Urządzenie musi posiadać wbudowaną zaporę sieciową. Urządzenie musi posiadać interfejs www do zarządzania, interfejs musi być dostępny między innymi w języku polskim oraz wspierać przeglądarki Chrome, Firefox, Edge, Safari System musi posiadać możliwość wykonywania kopii migawkowej. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Obudowa | Chłodzenie aktywne z minimum dwoma wentylatorami. Urządzenie musi posiadać możliwość instalacji karty sieciowej o przepustowości 10Gb/s lub 25Gb/s Urządzenie musi być wyposażone w (wskaźnik zasilania, przycisk zasilania, przycisk wyłączenia alertu, wskaźnik stanu, wskaźnik alertu, wskaźniki stanu dysku, tacki na dyski, przycisk resetowania, port rozszerzeń, port konsoli, wskaźniki zasilaczy i przyciski wyłączenia alertu zasilaczy) Możliwość montażu w szafie RACK | Spełnia / Nie spełnia * |
| Waga i wymiary | Waga urządzenia (bez dysków) nieprzekraczająca 8,5kg Wymiary urządzania nie mogą przekraczać (wysokość x szerokość x głębokość) 88mm x 482mm x 520mm | Spełnia / Nie spełnia * |
| Zasilanie | Zasilanie 100–240 V AC, 50/60 Hz. Urządzenie musi posiadać minimum 2 redundantne zasilacze AC. | Spełnia / Nie spełnia * |
| Dyski | 4 Wewnętrzne dyski twarde o pojemności co najmniej 4 TB każdy. Wewnętrzny dysk twardy do pracy w serwerach NAS. Format dysku 3,5 cala (LFF). Interfejs dysku SATA III 6 Gb/s. Prędkość obrotowa dysku minimum 7200 obr./min. Pamięć podręczna dysku (bufor) minimum 256 MB. Ocena obciążenia dysku (obciążenie jest definiowane jako ilość danych zapisywanych, odczytywanych lub weryfikowanych przez polecania z systemu hosta) trwałość zapisu dysku minimum 500 TB/rok. Dysk przystosowany do pracy ciągłej (24/7). Dysk musi posiadać wsparcie dla sektora 512e Dysk musi znajdować się na liście kompatybilności producenta Dysk musi być tego samego producenta co urządzenie NAS Średni czas dysku między awariami (MTBF) musi wynosić co najmniej 1 900 000 godzin.. | Spełnia / Nie spełnia * |

(kwalifikowany podpis elektroniczny

lub podpis zaufany lub podpis osobisty)

* Uwaga: w kolumnie ,,Parametry urządzenia będącego przedmiotem oferty” musi być skreślenie „spełnia” / „nie spełnia”, w zależności, czy poszczególne elementy będące przedmiotem oferty spełniają, czy nie spełniają poszczególne wymagania określone w kolumnie „Minimalne wymagania”.