OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część 1

Nazwa zadania:

„Roboty budowlano- remontowe korytarza IV piętra budynku 7/8 oraz części IV i V piętra budynku nr 6, mające na celu utworzenia stref pacjenta.”

Adres:

Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie. ul. Ogrodowa 12, działka nr 359/6, obręb nr 17- Bojary.

Zamawiający:

Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie. ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok.

Nazwa i kody:

| KODY | OPIS KATEGORII I GRUP ROBÓT |
| --- | --- |
| CPV 45000000-7 | Roboty budowlane |
| CPV 45430000-0 | Pokrywanie podłóg i ścian |
| CPV 45450000-6 | Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe |
| CPV 45442100-8 | Roboty malarskie |
| CPV 45331230-7 | Instalowanie urządzeń chłodzących |

Opracował:

Adam Romanowicz Dział Administracyjno-Eksploatacyjny

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo - adaptacyjnych korytarzy w budynku nr 6 Oddział Onkologii Klinicznej / Chemioterapii – na piętrze IV I V piętrze szpitala (strefa wind, przed wejściem na oddział) oraz korytarza na IV piętrze budynku 7/8 w celu utworzenia stref pacjenta.

- Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Posadzki | Powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hall – IV piętro Budynek nr 6 | wykładzina pcv | ~20,9m2 |
| 2 | Hall – V piętro Budynek nr 6 | wykładzina pcv | ~20,0 m2 |
| 3 | Korytarz – IV piętro budynek nr 7/8 | wykładzina pcv | ~105,6 m2 |

- Zakres prac budowlano – modernizacyjnych,

  - Demontaż wykładzin podłogowych PCV

  - Wykonanie wizualizacji 3D stref pacjenta będących w zakresie prac remontowych

  - Szpachlowanie ścian i sufitów. Wyrównanie i uzupełnienie ubytków.

  - Zabezpieczenie folią skrzydeł drzwi przed zachlapaniem farbą

  - Wyrównanie posadzki, wylanie masy samopoziomującej, uzupełnienie ubytków, naprawa spękań. Montaż nowej jednowarstwowej wykładziny winylowej przyklejanej do podłoża i spawanej, antybakteryjnej wraz z cokołami.

Kolor zbliżony do wykładzin istniejących (do uzgodnienia) .

Wykładziny wyłożyć na ściany w postaci cokołów wys. 10-15 cm, przy czym połączenie podłogi i ściany powinno być zaokrąglone (po łuku o promieniu r=30 mm) – wykładzina powinna być położona na listwę z PCV o odpowiednim przekroju lub na odpowiednio wyprofilowane wypełnienie z zaprawy klejowej.

  - Wykończenie ścian farbami wodorozcieńczalnymi, akrylowo-kompozytowymi atestowanymi przeznaczonymi do pomieszczeń szpitalnych (minimum 3 warstwy). Farby powinny być odporne na stosowanie środków dezynfekujących, zmywalne, odporne na rozwój mikroorganizmów, trwałe. Malowanie ścian na kolor jasny szary (do uzgodnienia). Zwiększona odporność powłoki na brud i kurz. Zmniejszony efekt solny (zmniejsza efekt migracji soli w starych budynkach)

  - Farba powinna posiadać odporność na zmywanie i szorowanie na mokro –  klasa 1 (PN-EN 13300) lub równoważne.

  - Zakup i montaż fototapety na ścianie (strefa pacjenta w budynku 7/8)

  - Zabezpieczenie podkonstrukcji stalowej słupów podczas prac budowalnych.

  - Zdjęcie starych powłok malarskich z podkonstrukcji stalowej oraz ponowne malowanie zestawem farb EP-PUR w kolorystyce dobranej do koloru wnętrza. Klasa korozyjności C2H lub równoważne.

  - Dostawa i montaż 2 klimatyzatorów typu split

  - Instalacja oświetleniowa  – poza zakresem remontu

- Informacje o terenie remontu, wymagania i wytyczne Zamawiającego.

  - Zamawiający informuje, że roboty będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty remontowe w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające prace wykonywane przez pracowników Zamawiającego.

  - Wszelkie prace mogą być wykonywane przez cały tydzień, w dni robocze od godziny 8:00 do godz. 18:00.

  - Dostawy materiałów dokonywane będą sukcesywnie ze względu na brak powierzchni magazynowej i brak miejsca przed budynkiem;

  - Wykonawca uzgodni z Zamawiającym kolorystyki materiałów przeznaczonych do robót wykończeniowych przed ich zastosowaniem;

  - Wykonawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby odpowiadającej za podpisywanie zawiadomień, oświadczeń, protokołów, jak również do sprawowania nadzoru nad realizacją zlecenia

  - Wykonawca zobowiązany jest do takiej organizacji prac, by umożliwić użytkowanie pomieszczeń wyłączonych z zakresu prac;

  - Wykonawca zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem farbą lub zapyleniem elementy wykończenia niepodlegające malowaniu, elementy wyposażenia oraz części budynku wyłączone z malowania oraz windy

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego jak również z obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, dobrą jakością i z zachowaniem obowiązujących wymagań i przepisów BHP i ppoż;

  - Wykonawca zobowiązany jest do użycia materiałów posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).

  - Wszelkie odpady powstałe w związku z realizacją prac stanowią własność  Wykonawcy, który jest zobowiązany do ich zagospodarowania na własny koszt i ryzyko. Wykonawca zobowiązuje się do postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 roku, o odpadach (Dz.U.2013, poz.21) oraz wymogami ochrony środowiska.

  - Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiającego o zakończeniu zadania w celu dokonania jego odbioru, który zostanie potwierdzony odpowiednim protokołem. Odbiór końcowy nastąpi niezwłocznie od zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego.

  - Oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia prac   remontowych (netto/brutto).

- Wymagania odnośnie klimatyzatorów:

    - wysoka klasa efektywności energetycznej

    - hybrydowy wymiennik

    - programator tygodniowy

    - program nocny

    - wentylator poprzeczny

    - czujnik obecności

    - automatyczna regulacja nawiewu

    - monitorowanie układu chłodniczego

    - zasilanie prądem stałym

    - cicha praca

    - komfortowy i szeroki nawiew

    - interfejs Wi-Fi

    - filtr polifenolowy o wydłużonej żywotności

    - zabezpieczone antykorozyjnie lamele wymiennika

    - jednostki klimatyzacyjne ścienne 2 szt. x 8kW każda.

- Wykładzina podłogowa PCV – wymagania

Wykładzina PCV homogeniczna akustyczna gr.3,2 mm

| Typ produktu wg ISO | ISO 11638 lub równoważne | Homogeniczna podłoga winylowa z podkładem piankowym |
| --- | --- | --- |
| Klasyfikacja obiektowa | ISO 10874 lub równoważne | 34 Bardzo intensywne natężenie ruchu |
| Klasyfikacja przemysłowa | ISO 10874 lub równoważne | 42 Średnie natężenie ruchu |

| Ochrona powierzchni |  | iQ PUR |
| --- | --- | --- |
| Grubość warstwy użytkowej | ISO 24340 lub równoważne | 2 mm |
| Grubość całkowita | ISO 24346 lub równoważne | 3,15 mm |

| Właściwości techniczne wymagane do oznakowania CE |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odporność chemiczna | ISO 26987 lub równoważne | odporne |
| Odporność na bakterie | ISO 846 Part C lub równoważne | Nie sprzyja rozrostowi |
| Antypoślizgowość |  | Niskie ryzyko poślizgu |
| Ognioodporność | EN 13501-1 lub równoważne | Bfl-s1 |
| Izolacyjność od dźwięków | EN ISO 717-2lub równoważne | 16 dB |

Uwaga: w ramach inwestycji należy wykonać niezbędne uzupełnienie ubytków posadzek.

- Załączniki

  - Rzuty architektoniczne z zaznaczonym zakresem prac.

  - Zdjęcia stanu istniejącego