Załącznik nr 1 do Umowy nr……… z dnia ……….

Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR

wzdłuż bloków 254 i 255

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przebudowa drogi wewnętrznej na osiedlu mieszkaniowym po byłym PGR wzdłuż bloków 254 i 255

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nehrybka na odcinku 75 mb. Droga położona jest na działkach o numerach ewidencyjnych 9/46, 9/59 obręb 0009 Nehrybka.  Droga wewnętrzna na odcinku objętym zamierzeniem usytuowana jest w pasie drogowym, którego szerokość wynosi od 1,8 m do 8,8 m. W istniejącym pasie drogowym usytuowana jest nawierzchnia betonowa oraz z  kruszywa o szer. od 1,2 do 6,0 m. Na jezdni nastąpiła deformacja w profilu poprzecznym i podłużnym oraz lokalne ubytki nawierzchni.

Opis zamierzeń projektowych:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni,

- wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne,

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o gr .w-wy dolnej po zagęszczeniu 15 cm i szer. 1,2-6,0m,

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego – stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa o gr. w-wy górnej po zagęszczeniu 15 cm i szer. 1,2-6,0m,

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8cm i szer. 1,2-6,0 m,

- ustawienie obustronne krawężnika 15x30 na ławie betonowej,

- regulacja zaworów wodociągowych i gazowych,

- regulacja pionowa studzienek do włazów kanałowych,

- roboty wykończeniowe – humusowanie skarp z obsianiem.