SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
STWiOR

Kod CPV - 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
Kod CPV-45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kod CPV 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych
Roboty związane z zakupem i ułożeniem płyt typu Jumbo na drogach będących w zarządzie Gminy Bytów w 2026 roku.
Bytów luty 2026 rok
SPIS TREŚCI

1. Wstęp

2. Materiały

3. Sprzęt 

4. Transport

5. Wykonanie robót 

6. Kontrola jakości robót

7. Obmiar robót

8. Odbiór robót

9. Podstawa płatności

10. Przepisy związane

WSTĘP

1.1 Nazwa zamówienia 
Roboty związane z zakupem i ułożeniem płyt typu Jumbo na drogach będących w zarządzie Gminy Bytów w 2026 roku.
1.2 Przedmiot STWiOR 
Przedmiotem naszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych związanych z ułożeniem płyt Jumbo na drogach będących w zarządzie Gminy Bytów.

1.3 Zakres robót:
· wykonanie korytowania w gruncie kat. I-IV na gł. śr. 25 cm

· zagęszczenie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

·  wykonanie konstrukcji pod płyty z pospółki o zawartości frakcji kamienistej i żwirowej od 20 do 50% o gr. 10 cm,

· zakup i ułożenie płyty drogowych wibroprasowanych typu jumbo o wymiarach 75x100x12 cm, wykonanych z betonu klasy C25/30 i zbrojonych prętem fi = 6 mm,
·  profilowanie i wykonanie poboczy z pospółki ( mieszanka optymalna) na szerokość 1m przy każdej z krawędzi nowopowstałej nawierzchni drogowej (należy założyć przeciętną szerokość nowopowstałych jezdni z płyt jumbo – 3m),
·  wypełnienie pospółką otworów w płytach i przerw między płytami. 
1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z STWiOR 

i poleceniami Zamawiającego.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy
Przekazanie terenu budowy nastąpi w dniu podpisania umowy.

1.5.2 Zabezpieczenie terenu prac remontowych
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na terenie prowadzonych prac remontowych, w sposób określony w niniejszej specyfikacji, w okresie trwania realizacji zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Dopuszcza się odcinkowe zamknięcie jezdni dla ruchu kołowego według wymogów technologicznych.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie urządzenia zabezpieczające np. znaki drogowe, sygnały zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych znaków, dla których jest 
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia prac remontowych Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu prowadzonych prac.

1.5.4 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie prowadzonych prac. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 

z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

1.5.5 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

1.5.6 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do dnia zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez zamawiającego).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Jeśli Wykonawca 
w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 

1.5.7  Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydawane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek  sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

2. MATERIAŁY
Wykonawca stosuje wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie drogowym.

3. SPRZĘT
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska 

i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami wykorzystanymi do realizacji zamówienia.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót.

5.2 Warunki prowadzenia robót w pasie drogowym.

I. Wykonawca robót zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego (kołowego i pieszego) poprzez oznakowanie i zabezpieczenie robót zgodnie z zasadami ruchu drogowego.

2. Bieżącej kontroli stanu i kompletności oznakowania robót i jego korekty wynikającej 
z postępu robót.

3. Takiej organizacji robót, aby nie spowodować niszczenia elementów pasa drogowego nie objętych umową. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu pasa drogowego Wykonawca dokona jego naprawy lub odbudowy na własny koszt.

4. Bezzwłocznego uporządkowania terenu pasa drogowego i terenu przyległego, po zakończonych robotach oraz protokolarnego jego przekazania przedstawicielowi zarządu drogi.

II. Wykonawca robót ponosi skutki finansowe i prawne za ewentualne szkody osób  

        trzecich spowodowane prowadzeniem robót w pasie drogowym w związku z :
1. niewłaściwym oznakowaniem i zabezpieczeniem robót ,
2. wadami technicznymi wykonanych robót powstałymi w okresie gwarancyjnym i rękojmi,
III.
W przypadku braku oznakowania robót, jego niekompletności lub niezgodności z zasadami ruchu drogowego – Zamawiający ma prawo wstrzymać roboty do czasu usunięcia nieprawidłowości.

5.3 Wymagania organizacji budowy .
Organizacja robót powinna uwzględniać konieczność jak najszybszej realizacji zadania oraz jak najmniejszych utrudnień ruchu drogowego dla użytkowników .
6.
KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1 Badania prowadzone przez Zamawiającego
6.1. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiający może dopuścić do wbudowania tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującymi normami .
     Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie  

     potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 

     dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu .
6.2 Dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty:
a) protokoły przekazania terenu budowy,
b) umowę,
c) protokoły odbioru robót,
d) korespondencję
7.
OBMIAR ROBÓT
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z wymogami niniejszej specyfikacji, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca z przedstawicielem Zamawiającego po powiadomieniu Zamawiającego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością - jednorazowo po zakończeniu robót dla każdej ulicy oddzielnie.

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1 Rodzaje odbiorów robót

Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi ostatecznemu,
b) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

8.3
Odbiór ostateczny robót
8.3.1 
Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę . 

Powyższe Wykonawca zgłosi Zamawiającemu.


Odbiór   ostateczny   robót   nastąpi   w   terminie   ustalonym   w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia
dokumentów. Odbioru  ostatecznego  robót dokona komisja wyznaczona przez  Zamawiającego  w  obecności  przedstawiciela Zamawiającego i Wykonawcy.
8.3.2 
Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
8.4
Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
9.
PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1.
Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę. 
Kwota ryczałtowa będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w niniejsze specyfikacji. Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Terminy płatności faktury zgodnie z ofertą Wykonawcy. 
10.
PRZEPISY ZWIĄZANE
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.Uz 2003r .Nr207, poz. 2016 z późn. zm.) .
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2004r Nr 204, poz. 2086 z późn. zm. ).
