Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1

Nr sprawy: ZSCKRW.261.16.2026.PZP

Zamawiający:

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Wojsławicach

Wojsławice 118

98-220 Zduńska Wola

REGON: 000095880

NIP: 829-119-70-80

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzonego w trybie podstawowym (na podstawie art. 275 pkt 1 PZP) na dostawę pn.: „Dostawa sprzętu IT”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Komputer All-in-One – 27 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne |  |
| --- | --- | --- |
| Typ | Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. |  |
| Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza danych, stacja programistyczna. |  |
| Obudowa | Typu All-in-One zintegrowana z monitorem min. 23.8”. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej, demontaż tylnej pokrywy musi odbywać się bez użycia narzędzi. Systemu montażowy VESA 100. Suma wymiarów obudowy bez zainstalowanego standu maks. 96cm. |  |
| Typowe parametry wyświetlacza | Rozmiar i typ matrycy | 23,8” IPS lub WVA |
|  | Rozdzielczość | FHD (1920x1080) |
|  | Częstotliwość odświeżania | 100Hz |
|  | Jasność | 250 cd/m² |
|  | Kontrast | 1500:1 |
|  | Barwa koloru | 99% sRGB |
|  | Poziome kąty widzenia | 178 stopni |
|  | Rodzaj matrycy | Matowa IPS |
| Płyta główna | Płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale oznaczona logo producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla danego urządzenia; wyposażona w min. 2 złącza SO - DIMM z obsługą do 64GB DDR5 pamięci RAM, min. 2 złącza M.2 dla dysku oraz 1 złącze M.2 karty WiFi. |  |
| Procesor | Procesor osiągający w teście Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik minimum 31000 pkt. według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. |  |
| Pamięć RAM | 32 GB: 2 x 16 GB pamięci DDR5 do 5600 MT/s bez funkcji ECC |  |
| Pamięć masowa | Dysk M.2 SSD 512GB PCIe NVMe |  |
| Karta graficzna | Zintegrowana z procesorem |  |
| Komunikacja | Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), Karta Wi-Fi 6E AX z Bluetooth 5.3 |  |
| Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, wbudowane dwa głośniki o mocy 2W każdy. Wbudowana w obudowę matrycy cyfrowa kamera Full HD mechanicznie chowana w obudowie (nie dopuszcza się kamer przekręcanych i wystających poza obrys obudowy). Wbudowane w obudowę dwa mikrofony Wbudowany w obudowę czytnik kart pamięci SD 4.0 (nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych czytników USB); |  |
| Porty | Porty wlutowane w płytę główną i wyprowadzone bezpośrednio bez stosowania przejściówek, adapterów, rozgałęziaczy itp.: 4 x USB 3.2 Gen 2 Typu A 2 x USB 3.2 Gen 1 Typu A 1 x USB 3.2 Gen 2x2 Typu C 1 x USB 3.2 Gen 2 Typu C 1 x Port Audio combo (słuchawki i mikrofon) 1 x DisplayPort 1.4a (wyjście wideo) 1 x HDMI 2.1 (wyjście wideo) 1 x HDMI 1.4b (wejście wideo); |  |
| Bezpieczeństwo | Dedykowany układ sprzętowy TPM min. 2.0. Komputer musi być wyposażony w czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco – diagnostycznym. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (wbudowane w obudowę gniazdo blokady Kensington) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). |  |
| Ochrona oprogramowania układowego | Komputer wyposażony w mechanizm weryfikacji i ochrony BIOS/UEFI, działający automatycznie przy każdym uruchomieniu komputera poza warstwą systemu operacyjnego oraz w samym środowisku systemu operacyjnego. Mechanizm musi umożliwiać ochronę oprogramowania układowego poprzez weryfikację integralności BIOS/UEFI pod kątem próby jego modyfikacji oraz ataku w trakcie rozruchu komputera (również podczas uruchamiania systemu operacyjnego). Weryfikacja poprawności BIOS/UEFI musi odbywać się poza hostem. |  |
| BIOS/UEFI | Możliwość odczytania z BIOS informacji o: - Wersji BIOS - Numerze seryjnym komputera - Numerze inwentarzowym - Typie (modelu) procesora, ilości rdzeni. - Zaimplementowanej sprzętowej technologii zdalnego zarządzania. - Ilości pamieci RAM, jej prędkości oraz obsadzeniu w slotach. - Pojemności i modelu zainstalowanego dysku. - MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej BIOS musi umożliwiać: - Włączenie/wyłączenie zintegrowanej karty sieciowej - Włączenie/wyłączenie karty sieci bezprzewodowej oraz Bluetooth (o ile występuje) - Włączenie/wyłączenie karty audio - Włączenie/wyłączenie poszczególnych portów USB |  |
| BIOS/UEFI bezpieczeństwo | W celu zapewnienia możliwie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych organizacji, BIOS/UEFI musi umożliwiać: - Nadanie hasła administratora - Ustawienie hasła dla zainstalowanego dysku - Ustawienie portów USB w trybie „No BOOT” - Zarządzanie funkcją Wake on Lan oraz PXE Boot zintegrowanej karty sieciowej - Zarządzanie funkcją Secure Boot - Zarządzanie układem TPM - Zarządzania funkcją tworzenia recovery BIOS - Zarządzania funkcją downgrade BIOS. - Zarządzanie czujnikiem otwarcia obudowy - Zapisywanie incydentów w formacie tzw. logów z możliwością ich przejrzenia. - Bezpieczne usuwanie danych z zainstalowanego dysku zgodnie z wytycznymi NIST 800-88r1 - Nadanie numeru inwentarzowego bezpośrednio w BIOS bez użycia dodatkowego oprogramowania. Nadany numer nie może być edytowalny w BIOS ani nie może ulec skasowaniu po jego aktualizacji. - Możliwość nadania hasła uniemożliwiającego rozruch systemu operacyjnego, możliwość zmiany tego hasła w BIOS musi być zachowana także po nadaniu hasła administratora. - Możliwość blokowania upgrade BIOS przez system operacyjny. - Blokowanie downgrade BIOS w celu zapewnienia kompatybilności z poprawkami systemu operacyjnego. |  |
| Oprogramowanie diagnostyczne | System diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika, działający poza środowiskiem systemu operacyjnego, dostępny z poziomu BIOS lub szybkiego menu boot’owania. System umożliwiający przetestowanie komponentów bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System musi posiadać wszystkie swoje funkcjonalności w przypadku: braku dysku, uszkodzenia dysku, sformatowania dysku, braku dostępu do sieci, internetu. Nie dopuszcza się stosowania wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń w celu uzyskania funkcjonalności. Pełna obsługa systemu diagnostycznego za pomocą klawiatury i myszy jak i samej myszy. |  |
| Zintegrowany wizualny system diagnostyczny | Wbudowany wizualny system diagnostyczny, zlokalizowany w obudowie lub w przycisku włączania, działający w oparciu sygnalizację LED, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami poprzez zmianę statusów wyświetlania diody (miganie w określonej sekwencji oraz zmiana barw wyświetlania). System diagnostyczny musi sygnalizować: uszkodzenie lub brak pamięci RAM, uszkodzenie płyty głównej, awarię BIOS’u, awarię procesora. Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów na płycie głównej, wymaganych wnęk zewnętrznych w specyfikacji i dodatkowych oferowanych przez wykonawcę, oraz nie może być uzyskany przez konwertowanie, przerabianie innych złączy na płycie głównej nie wymienionych w specyfikacji a które nie są dedykowane dla systemu diagnostycznego. |  |
| Zasilacz | Zasilacz wewnętrzny o mocy nie większej niż 160W i sprawności na poziomie 85% przy 50% obciążenia. Zasilacz w oferowanym komputerze musi się znajdować na stronie https://www.clearesult.com/80plus/ lub jej podstronach. |  |
| Zdalne zarządzanie | Wbudowana w płytę główną technologia zdalnego monitorowania i zarządzania komputerem na poziomie sprzętowym (out-of-band) działająca niezależnie od stanu czy obecności systemu operacyjnego oraz stanu włączenia komputera podczas pracy na zasilaczu sieciowym AC. Wymagana jest obsługa funkcji zdalnego zarządzania przez wbudowane w komputer porty zarówno sieci przewodowej LAN, jak i bezprzewodowej WLAN, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP w tym IPv6 wraz z szyfracją komunikacji zarządzania z silnym protokołem minimum TLS 1.2 i zestawami silnych szyfrów TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384;TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 & TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 lub silniejszymi/nowocześniejszymi. Technologia ta powinna być zgodna z otwartymi standardami DMTF WS-MAN 1.0.0 (http://www.dmtf.org/standards/wsman ) oraz DASH 1.2.0 (http://www.dmtf.org/standards/mgmt/dash) oraz musi obsługiwać łącznie wszystkie następujące funkcje: - Zdalny odczyt konfiguracji komponentów komputera – model komputera i jego nr seryjny, model procesora, ilość, rodzaj i nr seryjne modułów pamięci RAM, model i nr seryjny dysku HDD/SSD, wersja BIOS FW płyty głównej, nr seryjny płyty głównej, dla laptopów model, znamionowa pojemność, numer seryjny i data produkcji baterii; - kontrolę stanu zasilania komputera pozwalającą na sprawdzenie aktualnego stanu zasilania komputera (stany ACPI S0/S3/S4/S5) oraz zdalne włączenie komputera ze stanu pełnego wyłączenia, hibernacji, uśpienia i tzw. Modern Standby (Connected Standby) oraz zdalne wyłączenie/reset bez udziału systemu operacyjnego; - zdalną konfigurację ustawień komputera przez interfejs BIOS setup w trybie graficznym lub tekstowym (ASCII). - zdalne przejęcie konsoli tekstowej systemu – tzw. Text Console Redirection lub Serial over LAN z możliwością jej wykorzystania do zdalnej zmiany ustawień BIOS Setup oraz odblokowania MS BitLocker Recovery. - zdalne przejęcie pełnej konsoli graficznej systemu tzw. KVM Redirection (Keyboard, Video, Mouse) na poziomie sprzętowym bez udziału systemu operacyjnego ani dodatkowych programów, również w przypadku braku lub uszkodzenia systemu operacyjnego do rozdzielczości 2560×1600 (WQXGA) włącznie zgodnie z profilem DSP1076 standardu DASH https://www.dmtf.org/sites/default/files/standards/documents/DSP1076_1.0.1.pdf Funkcja przekierowania konsoli graficznej musi przechwytywać każdy rodzaj wyświetlanego na fizycznym lokalnym ekranie obrazu włącznie z procesem uruchamiania komputera (POST), odblokowania systemu szyfracji dysku, ładowania OS z dowolnego nośnika, zamykania OS oraz błędów ww. procesów: POST, ładowania OS (np. brak nośnika uruchamiającego, uszkodzenia OS BSOD (Blue Screen of Death) bez potrzeby modyfikacji tzw. loadera OS. |  |
| Wirtualizacja | Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane łącznie w procesorze, chipsecie płyty głównej oraz w BIOS systemu (możliwość włączenia/wyłączenia sprzętowego wsparcia wirtualizacji dla poszczególnych komponentów systemu). |  |
| System operacyjny | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 Pro EDU – licencja dla placówek edukacyjnych, klucz licencyjny musi być zapisany trwale w BIOS i umożliwiać reinstalację systemu operacyjnego bez potrzeby ręcznego wpisywania klucza licencyjnego. |  |
| Oprogramowanie biurowe | Microsoft Office 2024 Office LTSC EDU – licencja wieczysta dla placówek edukacyjnych |  |
| Certyfikaty i standardy | Certyfikat ISO 9001 dla producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 14001 dla producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Certyfikat ISO 50001 dla producenta komputera (załączyć do oferty dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Certyfikat EPEAT Silver dla oferowanego modelu komputera, dla Polski lub kraju członkowskiego UE – do oferty należy załączyć wydruk ze strony https://www.epeat.net/search-computers-and-displays - załączyć do oferty wydruk z strony |  |
| Ergonomia | Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 28dB – załączyć raport badawczy z testów przeprowadzonych przez niezależną akredytowaną jednostkę lub oświadczenie producenta urządzenia. |  |
| Wymagania dodatkowe | Zamawiający wymaga, żeby dostawca wykonał instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, obejmującą instalację oprogramowania biurowego oraz konfigurację komputerów zgodnie z wytycznymi Zamawiającego. Bezprzewodowy zestaw klawiatura w układzie polski programisty oraz mysz optyczna. Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszczonym na obudowie oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. Wraz z komputerem należy dostarczyć dedykowany przez producenta komputera podstawę, montowaną do jednostki w sposób niewymagający użycia jakichkolwiek narzędzi. Podstawa jednostki typu All – in – One musi umożliwiać: Regulację pochyłu pionowego w zakresie od -5 do 30 stopni. Regulację wysokości w zakresie minimum 10 cm. Ustawienie jednostki w trybie Pivot. Obrót podstawy w lewą oraz prawą stronę. |  |
| Wsparcie techniczne producenta | Dedykowany portal techniczny producenta, umożliwiający Zamawiającemu zgłaszanie awarii oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentów. Możliwość sprawdzenia kompletnych danych o urządzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja bieżąca, Rodzaj gwarancji, data wygaśnięcia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie). |  |
| Warunki gwarancji | Min. 2-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta wraz ze wsparciem technicznym dla fabrycznie zainstalowanych aplikacji. Długość gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Przyjmowanie zgłoszeń serwisowych w trybie 24/7/365 przez ogólnopolską linię telefoniczną oraz stronę internetową producenta Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001: 2015 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Zamawiający wymaga narzędzia do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi samodzielnie przez portal internetowy lub inne narzędzie nie wymagające działań po stronie dostawcy. Narzędzie powinno umożliwiać: - samodzielne wystawianie zgłoszeń serwisowych, śledzenie stanu zgłoszenia, komunikację z serwisem producenta przez edycję zlecenia i stanu zlecenia - dostęp do materiałów serwisowych - co najmniej podręczników serwisowych i not serwisowych - dostęp do materiałów szkoleniowych - możliwości dodawania plików do otwieranego lub otwartego zlecenia (zdjęcia uszkodzeń, opisy etc.) - śledzenie historii zleceń - raporty ze zleceń, historia - dla poszczególnych zleceń lub dla poszczególnych komputerów - możliwość samodzielnego zarządzania wysyłką części (decyzja o zamówieniu części zamiennych i diagnostyka po stronie zamawiającego) - możliwość rejestrowania i zarządzania zdarzeniami serwisowymi - agregowania zdarzeń z oprogramowania zarządzającego dostarczonego przez producenta, możliwość konwertowania zdarzeń na zgłoszenia serwisowe do producenta - z poziomu narzędzia. - możliwość spięcia systemu serwisowego producenta z systemem helpdesk zamawiającego (dostępność API co najmniej dla opcji wystawienie zlecenia, sprawdzenie stanu zlecenia, raport zleceń) |  |
| Dodatkowe oprogramowanie | Oprogramowanie zarządzające producenta komputera instalowane na etapie produkcji urządzenia, umożliwiające: - monitorowanie komputera i generowanie zgłoszeń o błędach / nieprawidłowym działaniu w zakresie pracy komponentów i wydajności systemów - powiadamiania o nowych wersjach sterowników i umożliwienie użytkownikowi wykonania upgrade systemu - powiadamianie o problemach wydajnościowych i diagnozowanie / rozwiązywanie takich problemów - śledzenie kluczowych komponentów i przewidywanie awarii przed ich wystąpieniem. Dołączone do oferowanego komputera oprogramowanie z nieograniczoną licencją czasowo na użytkowanie umożliwiające: - upgrade i instalacje wszystkich sterowników, dostarczonych w obrazie systemu operacyjnego producenta, BIOS’u z certyfikatem zgodności producenta do najnowszej dostępnej wersji, - możliwość przed instalacją sprawdzenia każdego sterownika, BIOS’u bezpośrednio na stronie producenta przy użyciu połączenia internetowego z automatycznym przekierowaniem a w szczególności informacji: a. o poprawkach i usprawnieniach dotyczących aktualizacji b. dacie wydania ostatniej aktualizacji c. priorytecie aktualizacji d. zgodność z systemami operacyjnymi e. jakiego komponentu sprzętu dotyczy aktualizacja - możliwość włączenia/wyłączenia funkcji automatycznego restartu w przypadku, kiedy jest wymagany przy instalacji sterownika, aplikacji, która tego wymaga. - rozpoznanie modelu oferowanego komputera, numer seryjny komputera, informację, kiedy dokonany został ostatnio upgrade w szczególności z uwzględnieniem daty (dd-mm-rrrr) - sprawdzenia historii upgrade’u z informacją jakie sterowniki były instalowane z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i wersją (rewizja wydania) - dokładny wykaz wymaganych sterowników, aplikacji, BIOS’u z informacją o zainstalowanej obecnie wersji dla oferowanego komputera z możliwością exportu do pliku o rozszerzeniu *.xml - raport uwzględniający informacje o: sprawdzaniu aktualizacji, znalezionych aktualizacjach, ściągniętych aktualizacjach, zainstalowanych aktualizacjach z dokładnym rozbiciem jakich komponentów to dotyczyło, błędach podczas sprawdzania, instalowania oraz możliwość exportu takiego raportu do pliku *.xml. Raport musi zawierać z dokładną datą (dd-mm-rrrr) i godziną z podjętych i wykonanych akcji/zadań w przedziale czasowym do min. 1 roku. Oprogramowanie umożliwiające aktualizację BIOS bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego oraz wykorzystywania zewnętrznych nośników pamięci masowej. Oprogramowanie musi automatycznie rozpoznawać model urządzenia i bieżącą wersję BIOS. Oprogramowanie posiadające bezterminową licencję. Możliwość zabezpieczenia dostępu do oprogramowania hasłem administratora. Oprogramowanie umożliwiające przywrócenie obrazu systemu operacyjnego bezpośrednio z serwera producenta komputera przy wykorzystaniu bezpiecznego, szyfrowanego połączenia bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. W przypadku wystąpienia awarii oprogramowanie automatycznie uruchomi się i zapewni możliwość naprawy systemu operacyjnego lub przywrócenie go do stanu fabrycznego z możliwością dokonania kopii zapasowej plików przed uruchomieniem procesu. Dodatkową funkcją oprogramowania jest możliwość wykonania kopii dysku (tzw. klonowania) wraz z plikami, ustawieniami aplikacji, systemem operacyjnym i jego ustawieniami. Licencja pozwalająca na bezpłatne korzystanie z oprogramowania przez cały okres gwarancji komputera. |  |

- Pakiet biurowy – 27 szt.

Wymagane minimalne parametry techniczne.

Pakiet biurowy z interfejsem i słownikiem w języku polskim Microsoft Office 2024 Office LTSC EDU - licencja wieczysta (z nośnikiem i/lub licencją elektroniczną), fabrycznie nowy, pozwalający na używanie oprogramowania na jednym komputerze PC, nigdy wcześniej nieaktywowany na innego użytkownika lub równoważny*. Zamawiający nie dopuszcza licencji subskrypcyjnych. *Zamawiający przez równoważność rozumie: Zintegrowany pakiet aplikacji biurowych, w którego skład ma wchodzić min.: - Edytor tekstów. - Arkusz kalkulacyjny. - Narzędzie do przygotowania i prowadzenia prezentacji. - Narzędzie do zarządzania informacją osobistą (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami). - Pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, w tym także systemu interaktywnej pomocy w języku polskim. - Powinien mieć system aktualizacji darmowych poprawek bezpieczeństwa, przy czym komunikacja z użytkownikiem powinna odbywać się w języku polskim. - Dostępność w Internecie na stronach producenta biuletynów technicznych, w tym opisów poprawek bezpieczeństwa, w języku polskim, a także telefonicznej pomocy technicznej producenta pakietu biurowego świadczonej w języku polskim w dni robocze w godzinach od 8-16 – cena połączenia nie większa niż cena połączenia lokalnego. - Publicznie znany cykl życia przedstawiony przez producenta dotyczący rozwoju i wsparcia technicznego – w szczególności w zakresie bezpieczeństwa, co najmniej 5 lat od daty zakupu. - Możliwość dostosowania pakietu aplikacji biurowych do pracy dla osób niepełnosprawnych np. słabo widzących, zgodnie z wymogami Krajowych Ram Interoperacyjności (min. WCAG 2.0). Edytor tekstów musi umożliwiać: - Edycję i formatowanie tekstu w języku polskim wraz z obsługą języka polskiego w zakresie sprawdzania pisowni i poprawności gramatycznej oraz funkcjonalnością słownika wyrazów bliskoznacznych i autokorekty. - Wstawianie oraz formatowanie tabel. - Wstawianie oraz formatowanie obiektów graficznych. - Wstawianie wykresów i tabel z arkusza kalkulacyjnego (wliczając tabele przestawne). - Automatyczne numerowanie rozdziałów, punktów, akapitów, tabel i rysunków. - Automatyczne tworzenie spisów treści. - Formatowanie nagłówków i stopek stron. - Śledzenie i porównywanie zmian wprowadzonych przez użytkowników w dokumencie. - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. - Określenie układu strony (pionowa/pozioma). - Wydruk dokumentów. - Wykonywanie korespondencji seryjnej bazując na danych adresowych pochodzących z arkusza kalkulacyjnego i z narzędzia do zarządzania informacją prywatną. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Arkusz kalkulacyjny musi umożliwiać: - Tworzenie raportów tabelarycznych. - Tworzenie wykresów liniowych (wraz linią trendu), słupkowych, kołowych. - Tworzenie arkuszy kalkulacyjnych zawierających teksty, dane liczbowe oraz formuły przeprowadzające operacje matematyczne, logiczne, tekstowe, statystyczne oraz operacje na danych finansowych i na miarach czasu. - Tworzenie raportów z zewnętrznych źródeł danych (inne arkusze kalkulacyjne, bazy danych zgodne z ODBC, pliki tekstowe, pliki XML, webservice). - Obsługę kostek OLAP oraz tworzenie i edycję kwerend bazodanowych i webowych. - Narzędzia wspomagające analizę statystyczną i finansową, analizę wariantową i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych. - Tworzenie raportów tabeli przestawnych umożliwiających dynamiczną zmianę wymiarów oraz wykresów bazujących na danych z tabeli przestawnych. - Wyszukiwanie i zamianę danych. - Wykonywanie analiz danych przy użyciu formatowania warunkowego. - Nazywanie komórek arkusza i odwoływanie się w formułach po takiej nazwie. - Nagrywanie, tworzenie i edycję makr automatyzujących wykonywanie czynności. - Formatowanie czasu, daty i wartości finansowych z polskim formatem. - Zapis wielu arkuszy kalkulacyjnych w jednym pliku. - Zabezpieczenie dokumentów hasłem przed odczytem oraz przed wprowadzaniem modyfikacji. Narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji musi umożliwiać: - Przygotowywanie prezentacji multimedialnych, które mogą być prezentowanie przy użyciu projektora multimedialnego. - Drukowanie w formacie umożliwiającym robienie notatek. - Zapisanie jako prezentacja tylko do odczytu. - Nagrywanie narracji i dołączanie jej do prezentacji. - Opatrywanie slajdów notatkami dla prezentera. - Umieszczanie i formatowanie tekstów, obiektów graficznych, tabel, nagrań dźwiękowych i wideo. - Umieszczanie tabel i wykresów pochodzących z arkusza kalkulacyjnego. - Odświeżenie wykresu znajdującego się w prezentacji po zmianie danych w źródłowym arkuszu kalkulacyjnym. - Możliwość tworzenia animacji obiektów i całych slajdów. - Prowadzenie prezentacji w trybie prezentera, gdzie slajdy są widoczne na jednym monitorze lub projektorze, a na drugim widoczne są slajdy i notatki prezentera. Narzędzie do zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami) musi umożliwiać: - Pobieranie i wysyłanie poczty elektronicznej z serwera pocztowego, - Przechowywanie wiadomości na serwerze lub w lokalnym pliku tworzonym z zastosowaniem efektywnej kompresji danych. - Filtrowanie niechcianej poczty elektronicznej (SPAM) oraz określanie listy zablokowanych i bezpiecznych nadawców. - Tworzenie katalogów, pozwalających katalogować pocztę elektroniczną. - Automatyczne grupowanie poczty o tym samym tytule. - Tworzenie reguł przenoszących automatycznie nową pocztę elektroniczną do określonych katalogów bazując na słowach zawartych w tytule, adresie nadawcy i odbiorcy. - Oflagowanie poczty elektronicznej z określeniem terminu przypomnienia, oddzielnie dla nadawcy i adresatów. - Mechanizm ustalania liczby wiadomości, które mają być synchronizowane lokalnie. - Zarządzanie kalendarzem. - Udostępnianie kalendarza innym użytkownikom z możliwością określania uprawnień użytkowników. - Przeglądanie kalendarza innych użytkowników. - Zapraszanie uczestników na spotkanie, co po ich akceptacji powoduje automatyczne wprowadzenie spotkania w ich kalendarzach. - Zarządzanie listą zadań. - Zlecanie zadań innym użytkownikom. - Zarządzanie listą kontaktów. - Udostępnianie listy kontaktów innym użytkownikom. - Przeglądanie listy kontaktów innych użytkowników. - Możliwość przesyłania kontaktów innym.

3. Projektor ultrakrótkoogniskowy - 1 szt.

| Typ | Projektor ultrakrótkoogniskowy |
| --- | --- |
| Projekcja | Ultrakrótkoogniskowa |
| Technologia wyświetlania | 3LCD |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 |
| Jasność | 3500 ANSI Lumenów |
| Kontrast statyczny | 14 000:1 |
| Obiektyw | - Wartość przesłony obiektywu projekcyjnego: 1,6 - Odległość ogniskowa: 3,7 mm |
| Zoom | Automatyczny (cyfrowy) 1,35x |
| Minimalna przekątna obrazu | 60 '' |
| Maksymalna przekątna obrazu | 100 '' |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Trwałość źródła światła | 5000 h |
| Trwałość źródła światła (ECO) | 9000 h |
| Audio | Tak |
| Komunikacja bezprzewodowa | Opcjonalna |
| Gniazda we/wy | 3 x 3,5 mm minijack 3 x 15-pin D-Sub 3 x HDMI 1 x Composite 2 x USB 2.0 1 x RS-232 (COM) |
| Pobór mocy | Max 355 W w trybie normal |
| Akcesoria w zestawie | - Urządzenie podstawowe - Kabel zasilający - Skrócona instrukcja uruchomienia - Pilot z bateriami - Kabel USB - Uchwyt naścienny dostosowany do oferowanego projektora |
| Informacje o gwarancji | - min. 36 miesięcy lub 8.000 h przepracowanych przez urządzenie - Lampa: min. 12 miesięcy lub 1.000 h przepracowanych |
| Waga | Max 6 kg |
| Wymaganie dodatkowe | Zamawiający wymaga, żeby dostawca wykonał instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |

4.Monitor interaktywny 75 ‘’ - 1 szt.

| Obudowa | Czarna, matowa |
| --- | --- |
| Przekątna | 75" |
| Panel | VA DLED |
| Powłoka monitora | Powłoka szklana AG, Zero-Gap Air Bonding |
| Szerokość ramki (boki, góra, dół) | 16.5mm, 16.5mm, 45mm |
| Format obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 1650 x 928mm, 65 x 36.5" |
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° |
| Jasność | 400 cd/m² |
| Rozdzielczość fizyczna | 3840 x 2160 (8.3 megapixel 4K UHD) |
| Przepuszczalność światła | 92% |
| Kontrast statyczny | 5000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 8000:1 |
| Czas reakcji (GTG) | 6.5ms |
| Kolory | 1.07B (8bit+FRC) |
| Plamka | Max 0.430mm |
| Technologia dotykowa | PureTouch-IR |
| Punkty dotykowe | 40, 5pt writing (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) |
| Dotyk wykonywany | rysik, palcem, w rękawiczce (Pióro pasywne, obiekty nieprzezroczyste) |
| Obsługiwane systemy operacyjne | Plug & Play oraz kompatybilne z systemami Windows i Linux. |
| Analogowe wejścia sygnału | VGA x1 (max. 1920x1080 @60Hz) |
| Cyfrowe wejścia sygnału | HDMI x2 (2.0, max. 3840x2160 @60Hz, YUV444 (HDMI x1 compatible ARC/ CEC) DisplayPort x1 (max. 3840x2160 @60Hz) USB-C x2 (3.2 (Gen 1, 5Gbit), 3840x2160 @60Hz - RGB444 - (dotyk, 1x przód 65W PD, 1x tył 15W PD)) |
| Wejścia audio | Mini jack x1 |
| Sterowanie | RS-232c x1 (DSUB 9pin) RJ45 (LAN) x1 (LAN Control) IR x1 |
| Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 (3840x2160 @60Hz) |
| Wyjścia audio | S/PDIF (Optical) x1 Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 16W (Przód) |
| Wyjście sterujące monitora | OPS Slot x1 |
| Port USB | przód: 2x USB 3.2 (Gen 1, 5Gbit), 1x USB-C 3.2 (Gen 1, 5Gbit, 65W PD), bok: 2x USB 3.2 (Gen 1, 5Gbit), tył: 1x USB-C 2.0 (Gen 1, 5Gbit, 15W PD)) |
| RJ45 (LAN) | Min 2x RJ45 (Automatyczne przełączanie na PC i Androida, 1000 MB) |
| Zintegrowane oprogramowanie | iiWare 13E (Android 14 OS) z Google EDLA, iiyama DMS, Note, File Manager, Cloud Drives, WPS Office, iiyama Share i EShare do bezprzewodowego połączenia z urządzeniami Windows/iOS/Android. |
| WiFi +Bluetooth | tak WiFi 6 + Bluetooth |
| Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 |
| Odtwarzanie multimediów | tak |
| Grubość szkła | 3mm |
| Twardość szkła | 7H |
| Obudowa (ramka) | metal |
| Blokada przycisków OSD | tak |
| Języki menu OSD | Min. EN, DE, FR, PL |
| Przyciski | Zasilanie, Wskaźnik zasilania, Czujnik zdalny, Czujnik światła |
| Parametry regulowane | ustawienia ogólne (wejście, głośność, podświetlenie), ustawienia dźwięku (głośność, bass, tony wysokie, balans, tryb dźwięku, wycisz), ustawienia ekranu (aspekt ratio, pixel shift), ustawienia wyświetlania (jasność, kontrast, barwa, ostrość, tryb wyświetlania, temp. kolorów), regulacje (pozycja horyzontalna, pozycja wertykalna, zegar, faza, auto), ustawienia (bezprzewodowe & sieć, osobiste, wejście i wyjście, aplikacja, system) |
| Redukcja niebieskiego światła | tak |
| Gwarancja | Min. 2-letnia gwarancja producenta. Długość gwarancji stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. |
| Orientacja | pozioma |
| Konstrukcja bez wentylatora | tak |
| Standard VESA | 800 x 400mm |
| MTBF | 50.000 godzin (wyłączając podświetlenie) |
| Kable | zasilający (3m), USB (3m), HDMI (3m) |
| Rysik | x4 (Rysik z dwiema końcówkami) |
| Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Pilot | tak |
| Wymagania sprzętowe | procesor: RK3576 Octa-core A72*4 + A53*4, processor graficzny: Mali G52 MC3, pamięć RAM: 8GB, ROM: 128GB |
| Zasilacz | wewnętrzny |
| Ekstra | gniazdo na opcjonalny komputer typu OPS Slot PC, 4x pióro dotykowe |
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz |
| Zużycie energii | 174W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Certyfikaty | CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | Max 1710 x 1020 x 100mm |
| Waga (bez opakowania) | Max 39kg |
| Wymaganie dodatkowe | Zamawiający wymaga, żeby wykonawca wykonał instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. |

5.Ekran projekcyjny elektryczny – 3 szt.

| Ekran | Rozwijany elektrycznie |
| --- | --- |
| Format | 16:9 |
| Wymiary | 234 x132cm |
| Sterowanie | pilot |
| Mocowanie | System ścienno-sufitowy |
| Wyposażenie | Czarna ramka dookoła powierzchni aktywnej oraz czarny górny pas (TOP) |
| Materiał projekcyjny | Matt White |
| Zasilanie | 230V |
| Gwarancja | Min. 12 m-cy |
| Wymaganie dodatkowe | Zamawiający wymaga, żeby dostawca wykonał instalację w miejscu wskazanym przez Zamawiającego |

6.Serwer NAS – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Typ | Sieciowy serwer plików NAS |
| Obudowa | Rack 1U |
| Procesor | 4-rdzeniowy procesor o taktowaniu 2,2 GHz w architekturze ARM 64-bitowy |
| Pamięć RAM | 4 GB RAM DDR4 |
| Wewnętrzna pamięć masowa | Możliwość instalacji 4 dysków 3,5-calowych SATA 6 Gb/s Zainstalowane min. 4 dyski 3.5” 8TB SATA każdy |
| Kompatybilność dysków | Dyski twarde SATA 3,5-calowe Dyski SSD SATA 2,5-calowe |
| Interfejsy sieciowe | Min. 2 x 2,5 Gigabit Ethernet (2,5G/1G/100M/10M) |
| Złącza dodatkowe | Min. 2 porty typu A USB 3.2, 1x HDMI 1.4 |
| PCI slot | 1x PCIe Gen 3 x2 |
| Szyfrowanie | AES-NI |
| Zasilacz | 250W, 100–240 V |
| Certyfikaty | ISO 9001 |
| Gwarancja | Min. 24 m-ce |
| Dokumentacja użytkownika | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim, w formie elektronicznej. |
| Wymaganie dodatkowe | Zamawiający wymaga, żeby dostawca wykonał montaż we wskazanej przez Zamawiającego szafie rack. |

7.Zasilacz awaryjny UPS – 1 szt.

| Nazwa komponentu | Wymagane parametry techniczne |
| --- | --- |
| Technologia | online, VFI-SS-111, |
| Moc pozorna/moc rzeczywista | 3kVA/3kW; PF=1 |
| Obudowa | Rack/Tower Zestaw do montażu w szafie rack na wyposażeniu |
| Napięcie wejściowe | 110 ÷ 300 V AC ± 2 % |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230V AC |
| Prąd znamionowy (wejście) | 15,6A |
| Częstotliwość napięcia wejściowego (zakres oraz tolerancja) | 45 ÷ 55 / 55 ÷ 65 Hz ± 1 Hz |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50Hz / 60Hz |
| Zniekształcenia prądu wejściowego THDi | ≤ 5% |
| Zakres napięcia wyjściowego | 200/208/220/230/240V AC konfigurowalne z poziomu oprogramowania oraz z menu zasilacza na wyświetlaczu LCD (domyślnie 230V AC) |
| Zniekształcenia napięcia wyjściowego THDu | ≤ 1% dla Pmax (liniowe) ≤ 5% (nieliniowe wg PN EN 62040-3) |
| Gniazda wyjściowe | 4x IEC320 C13 (10A) sterowalne + 4x IEC320 C13 (10A) + 1x IEC320 C19 (16A) |
| Akumulatory wewnętrzne UPS | Min. 6 szt. akumulatorów 12V9Ah |
| Moduły bateryjne | możliwość podpięcia do 4 szt. modułów (każdy z minimum 12 szt. akumulatorów 12V9Ah) |
| Czas podtrzymania UPS dla obciążenia 3kW/2kW/1,5kW | Min. 3 / 5 / 9 min |
| Czas podtrzymania UPS + MODUŁY (odpowiednia ilość) dla obciążenia 1,5 kW. Moduły w wymaganej ilości dołączone do zestawu. | Min. 40 min |
| Przeciążalność | 105-125% - 5min / 125-150% - 30s /≥ 150% - 500ms |
| EPO | Wymagane – standard NC |
| Sygnalizacja | akustyczno-diodowa, wyświetlacz LCD oraz diody sygnalizujące usterkę, pracę bateryjną, pracę w trybie online, obejście bypass |
| Język oprogramowania | polski i angielski do wyboru z poziomu interfejsu użytkownika |
| Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii po powrocie zasilania sieciowego (po rozładowaniu baterii przed ponownym samoczynnym załączeniem zasilania na wyjściu) | Wymagane, konfigurowalne z poziomu oprogramowania (przez USB) |
| Komunikacja z urządzeniem | RS232, USB HID, styki bezpotencjałowe 1-wejście; 1-wyjście; SNMP – karta dołączona do zestawu |
| Oprogramowanie do monitorowania pracy zasilacza UPS | Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów |
| Oprogramowanie - funkcjonalność | możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPS’ów w oprogramowaniu |
| Oprogramowanie - funkcjonalność | Konfiguracja minimalnego poziomu naładowania baterii. UPS po rozładowaniu baterii przed samoczynnym załączeniem zasilania wyjść (po powrocie zasilania sieciowego) będzie musiał naładować baterie do tego poziomu. Parametr ten ma zastosowanie w przypadku, gdy załączenie zasilania wyjść może nastąpić tylko wtedy, gdy UPS zgromadzi niezbędny zapas energii na wypadek kolejnego zaniku. |
| Oprogramowanie - funkcjonalność | Uruchom poprzez Bypass - Aktywacja tej funkcji powoduje, że UPS zawsze przed załączeniem zasilania wyjść na kilka sekund załączy zasilanie poprzez Bypass i po chwili przełączy się w zasilanie wyjść poprzez falownik (normalny tryb pracy). Funkcja ta umożliwia załączenie urządzeń o zwiększonym prądzie rozruchowym bez przeciążania falownika UPS. |
| Wymagania dodatkowe | Montaż zasilacza awaryjnego we wskazanej przez Zamawiającego szafie Rack. |
| Gwarancja | Min. 36 m-cy elektronika/min. 36 m-cy akumulatory |
| Dokumentacja | Instrukcja w języku polskim |