Załącznik nr 1 do Umowy nr……… z dnia ……….

„Przebudowa dróg wewnętrznych oraz gminnych na terenie Gminy Przemyśl w m. Pikulice i Krówniki”

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 1. Przebudowa drogi w miejscowości Pikulice.

- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 303 w m. Pikulice

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 325 m

Szerokość jezdni: 3,0 m

Szerokość poboczy: 0,5 m

- wykonanie robót pomiarowych i przygotowawczych

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 8 cm

- wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 10 cm,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca gr. 6 cm,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- wykonanie zjazdów drogowych bitumicznych

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 30 cm utrwalonych powierzchniowo emulsją asfaltową i grysem kamiennym wraz z wykonaniem półki ziemnej

- regulacja pionowa studzienek instalacji podziemnej

CZĘŚĆ 2. Przebudowa dróg w miejscowości Krówniki.

- Przebudowa drogi gminnej Krówniki Szkoła

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 123 m

Szerokość jezdni: 4,0 m

Szerokość poboczy: 0,5 m

- wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych i przygotowawczych,

- regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych – szt. 7,

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszyw łamanych gr. 15 cm,

- wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych gr. 8 cm,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca gr. 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- umocnienie powierzchniowe skarp

- wykonanie ścieku w poboczu z prefabrykowanych elementów betonowych

- Przebudowa drogi gminnej Krówniki Szkoła II

Opis zamierzeń projektowych:

Długość drogi: 182 mb

Szerokość jezdni: 4,0 m

Szerokość chodnika: 1,5 m

Szerokość poboczy: 0,50 m

- wykonanie robót pomiarowych, rozbiórkowych i przygotowawczych,

- regulacja pionowa studzienek instalacji podziemnej – 12 szt.

- kanały z rur PVC – kanalizacja deszczowa

- studzienki kanalizacyjne, studnia osadnikowa z wpustem deszczowym – 6 szt.

- mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

- wykonanie podbudowy dolnej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 15 cm,

- wykonanie podbudowy górnej z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie gr. 8 cm,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa wiążąca gr. 4 cm,

- wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, w-wa ścieralna gr. 4 cm,

- wykonanie poboczy z kruszyw łamanych gr. 8 cm i półki ziemnej,

- dwukrotne powierzchniowe utrwalenie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 15 cm (zjazd parking + szkoła)

- warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem gr. 10 cm (zjazd parking + szkoła)

- wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm i 8 cm.