Certyfikacja urządzeń

Certyfikacja urządzeń to proces składający się z 3 etapów,  który ma na celu analizę urządzeń pod katem zgodności komponentów, umożliwiającą spełnienie kompatybilności, oraz weryfikacja pełnej funkcjonalności i integracji urządzeń podłączanych w ramach Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej II.

Konieczne jest zachowanie prawidłowej kolejności tj. etap 1, etap 2 i etap 3. Każdy kolejny etap, następuje po pozytywnej weryfikacji poprzedniego.  Nie dopuszczalne jest pominiecie któregokolwiek z etapu.

Poniżej przedstawiono kolejno etapy.

ETAP 1

By rozpocząć certyfikacje urządzeń każdego typu na zgodność z wymaganiami SDIP 2 należy w pierwszej kolejności złożyć dokumenty niezbędne do przeprowadzenia certyfikacji tj:

  - wyniki badań wykonanych dla parametru jasności matrycy LED 5000cd/m2 wykonanego przez akredytowane laboratorium badawcze, dla tablicy certyfikowanej,

  - wyniki badań wykonanych dla parametru jasności jednej diody LED z matrycy która jest w tablicy certyfikowanej dla parametru 650cd/m2 ( +/- 2% ) wykonanego przez akredytowane laboratorium badawcze,

  - dokument potwierdzający spełnienie wymagania dotyczące odporności na udar mechaniczny minimum IK 09 o energią minimum 10 J, w tym wyniki badań z akredytowanego laboratorium wykonanych dla tablicy certyfikowanej,

  - dokument z badań wykonanych dla tablic LED informacji pasażerskiej potwierdzający, iż producent wykonuje tablice LED dynamicznej informacji pasażerskiej zgodnie ze stopniem ochrony minimum IP 54 - dla tablicy certyfikowanej,

  - dokument z badań wykonanych przez niezależną jednostkę badawczą potwierdzający że tablica spełnia wymagania norm serii PN-EN 60068, dotyczących uwarunkowań środowiskowych, badań klimatycznych, dla tablicy certyfikowanej,

  - dokument CE wystawiony przez producenta dla tablic LED informacji pasażerskiej ,

  - Karta katalogowa tablicy z wypisaniem wszystkich parametrów urządzeń oraz wskazanie wszystkich komponentów tej tablicy LED wskazując nazwę, model komponentu

  - dokument potwierdzający, iż producent tablic stosuje procedury jakości w zakresie produkcji, projektowania, serwisu tablic, np. aktualne ISO 9001:2000 lub inny niż certyfikat dokument, z którego wynika, ze stosuje równoważne do wymaganej normy ISO procedury.

Badania wykazane w etapie nr 1 można przedłożyć z innych laboratoriów badawczych lub wykonać je na etapie procedury certyfikacji. Badania te nie są objęte terminem certyfikacji, a czas całej certyfikacji może się znacząco przedłużyć.

ETAP 2

W celu analizy zgodności urządzeń zewnętrznych podłączanych do SDIP wykonawca musi dostarczyć dokumentację techniczno-ruchową każdego typu urządzenia, zawierającą między innymi:

- schemat połączeń wewnętrznych urządzenia;

- lista komponentów wraz z podaniem marki i modelu

- dokumentację serwisową;

- hasła dostępu jeżeli są wymagane przez oprogramowanie;

- rzuty i rysunki techniczne;

- wyspecyfikowane komponenty wchodzące w skład urządzenia zawierające informację o typie i modelu.

- Informację o sposobie komunikacji z urządzeniem

ETAP 3

W celu analizy zgodności funkcjonalności dla urządzeń podłączanych  do SDIP 2 wykonawca musi dostarczyć urządzenia każdego typu np.:

- Typ 1 ( tablica 5 wierszowa 2 stronna - 1 szt. ),

- Typ 2 ( tablica  5 wierszowa 1 stronna - 1 szt ) ,

- Typ 1 ( tablica 8 wierszowa 2 stronna - 1 szt. ),

- Typ 1 ( tablica 8 wierszowa 1 stronna - 1 szt. ),

- itp

Tablice danego typu,  podlegająca certyfikacji będzie poddana następującym testom weryfikacyjnym;

- Weryfikacja zasilania i zabezpieczeń

weryfikacja zasilania i zabezpieczeń polegała na:

- pomiarach rezystancji izolacji, pomiarach impedancji pętli zwarciowej,

- pomiar rezystancji uziemienia ochronnego ,

- testy i pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych

- Weryfikacja prawidłowej  komunikacji z APN:

- umieszczenie w modemie GSM zamontowanym w tablicy dedykowanej karty SIM

- weryfikacja prawidłowego logowania do APN

- Weryfikacja komunikacji dwukierunkowej

Zgodnie z pkt 2 , wersyfikacja prawidłowej komunikacji z APN oraz:

- Weryfikacja pobrania danych testowych tj informacji pasażerskich dla danej lokalizacji tablicy ( z system do tablicy)

- Weryfikacja komunikatu zwrotnego ( tablica wysyła komunikat do systemu centralnego ) z informacją czy treść została wyświetlona i jaka treść została wyświetlona

- Weryfikacja systemu TTS

- Weryfikacja prawidłowo skonfigurowanego urządzenia TTS ( przycisk w słupie i głośniki w tablicy)

- Weryfikacja połączeń

- Weryfikacja wygłaszanych komunikatów

- Weryfikacja działania mikrofonu pomiaru akustycznego w obrębie tablicy

- Weryfikacja autodiagnostyki tablicy

  - Weryfikacja prawidłowego przesyłania danych diagnostycznych z tablicy do centrum sterowania zgodnie z pkt 6,7,8,9,11

- Weryfikacja parametrów niedziałających elementów matrycy LED

- Odłączenie z zasilania jednego lub kilku modułów LED ( symulacja uszkodzenia matrycy lub paneli LED )przy włączonym zasilaniu , a następnie weryfikacja czy kontroler wykryje te  usterkę i prześle informacje w formie raportu do systemu centralnego

- Weryfikacja prawidłowego przesyłania komunikatów specjalnych

Zgodnie z pkt 2 oraz 3 oraz:

- Weryfikacja pobrania danych tj informacji pasażerskich oraz komunikatów specjalnych dla danej lokalizacji tablicy ( z systemu do tablicy)

- Weryfikacja komunikatu zwrotnego ( tablica wysyła komunikat do systemu centralnego ) z informacją czy treść została wyświetlona i jaka treść została wyświetlona

- Weryfikacja czujników zabezpieczających takich jak czujnik otwarcia drzwi itp.

- Podczas otwierania drzwi frontowych tablicy czujnik powinien wysłać sygnał alarmowy do systemu centralnego z komunikatem iż tablica jest otwarta, wskazując jej dokładną  lokalizacje

- Weryfikacja czujnika automatycznej jasności

- Do czujnika jasności zostanie skierowane źródło światła które powinno zwiększyć jasność matrycy etapowo ( np. co 10 s zwiększenie jasności , zwiększanie np. 3 razy by tablica uzyskała najwyższy parametr jasności ) dla każdej ze stron tablicy

- Czujnika jasności zostanie osłonięty od  źródło światła, powinno nastąpić zmniejszeni  jasność matrycy etapowo ( np. co 10 s zmniejszenie jasności , zmniejszenie np. 3 razy by tablica uzyskała najniższy ale czytelny parametr jasności )

- Weryfikacja rejestrowanego obrazu z kamery CCTV

- Wykonanie nagrania z kamery oraz weryfikacja prawidłowego jego zapisu

- Weryfikacja parametrów diagnostyki zasilania

Procedura weryfikacji będzie dwustopniowa tzn

- Odłączenie zasilacza całej matrycy LED od zasilania 230V ( symulacja uszkodzenia zasilacza matrycy LED )  weryfikacja czy kontroler wykryje takie zdarzenie , a następnie weryfikacja czy kontroler prześle informacje w formie raportu do systemu centralnego

- Odłączenie z zasilania jednego lub kilku modułów LED ( symulacja uszkodzenia matrycy paneli LED )przy włączonym zasilaniu , a następnie weryfikacja czy kontroler wykryje usterkę i prześle informacje w formie raportu do systemu centralnego

Warunkiem pozytywnej weryfikacji urządzenia na etapie 3 jest nieprzerwane przez minimum 25 dni prawidłowego działanie wszystkich elementów urządzenia wraz z jego pełną funkcjonalnością, w warunkach mieszanych ( zewnętrzne / wewnętrzne ).

Jakakolwiek awaria, nieprawidłowe działanie urządzenia w okresie  25 dni, skutkuje przerwaniem testów o czym Dostawca urządzenia zostanie poinformowany,  co oznacza niespełnienie warunków certyfikacji. 
Wykonawca po dokonaniu modyfikacji urządzenia, oraz opłaceniu badań z etapu 3, zakładając iż nie zostanie wymieniony żaden z elementów o których mowa w etapie 1 i 2,  może rozpocząć ponownie procedurę certyfikacyjną

Urządzenia danego typu podlegającego certyfikacji musza przejść pozytywnie testy funkcjonalne aby uzyskać certyfikat zgodności z wymaganiami SDIP 2

Prawidłowo przygotowane urządzenie do certyfikacji powinno zostać zweryfikowane ( etap 1 , etap 2 , etap 3 ) w okresie około 60 dni, od dnia przekazania pełnej dokumentacji, urządzenia i opłaceniu procesu certyfikacji.