Platforma integracyjna systemu Transport GZM dla automatów biletowych

Historia zmian:

| Numer wersji | Data | Opis zmian | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 2023-06-27 | Utworzenie szablonu |  |
| 1.01 | 2023-10-16 | Wersja inicjalna |  |
| 1.02 | 2025-06-04 | Wersja po korekcie |  |

Spis treści

1.	Wykaz skrótów i terminów	4

2.	Ogólny opis systemu	6

3.	Zakres i cel opracowania	7

4.	Opis API	8

5.1 Kluczowe założenia integracji	8

5.2 Zakres funkcjonalny API Transport GZM oraz API AOZ	8

5.	Założenia architektoniczne API systemu centralnego Transport GZM	11

6.	Wymagania techniczne urządzeń	13

# Wykaz skrótów i terminów

| Transport GZM; TGZM | Zmodernizowany System Śląskiej Karty Usług Publicznych, Koncepcja i Architektura Systemu TGZM są przedmiotem niniejszego opracowania. |
| --- | --- |
| Konto klienta | Konto, które zawiera wszelkie informacje na temat zakupionych usług, identyfikatorów, danych personalnych właściciela konta, zarządzane z poziomu portalu użytkownika, aplikacji mobilnej Metroappka) oraz urządzeń SADiS. |
| Instrument płatniczy | Uzgodniony dla Systemu zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika (Klienta) do złożenia zlecenia płatniczego; Usługa oparta na instrumentach płatniczych, które można wykorzystywać jedynie w ograniczony sposób, która pozwala posiadaczowi nabywać towary lub usługi wyłącznie w ramach ograniczonej sieci podmiotów związanych umową handlową bezpośrednio z zawodowym wydawcą tych instrumentów – w kontekście niniejszego dokumentu z Operatorem Płatności. (Ustawa o usługach płatniczych art.6 ust.11). |
| Rachunek płatniczy | Rachunek prowadzony dla Pasażerów dla których zostało założone Konto Klienta, służący do wykonywania transakcji płatniczych, przy czym przez rachunek płatniczy rozumie się rachunek bankowy, który będzie służył do wykonywania transakcji płatniczych; |
| IPE, Elektroniczna portmonetka | Instrument płatniczy zapewniany i obsługiwany przez Operatora Płatności. |
| System Kontocentryczny | System skupiony wokół konta klienta IKU, wszelkie czynności wykonywane w systemie przez pasażera oraz związane z nim dane są wykonywane, rejestrowane i udostępniane w kontekście konta. |
| Identyfikator konta | Artefakt jednoznacznie identyfikujący IKU w systemie Transport GZM, to jest karta ŚKUP 1.0, Metrokarta, karta EMV i jej surogaty, Aplikacja Mobilna. Dla SADiS identyfikatorem pozostają karty ŚKUP 1.0 oraz Metrokarta. |
| Główny użytkownik, ZTM | Zarząd Transportu Metropolitalnego – Główny użytkownik sytemu |
| Konto techniczne | Konto w systemie, do którego są przypinane wszystkie transakcje i operacje, które nie są realizowane w kontekście konta klienta np. zakup biletu jednorazowego przy użyciu karty EMV przez osobę, która nie posiada w systemie żadnego typu konta IKU, bilety jednorazowe papierowe kupowane w Biletomatach. |
| e-Commerce | Usługi dostępne z poziomu Internetu wspierające sprzedaż internetową realizowaną na Portalu Klienta i w Aplikacji Mobilnej oraz SADiS i POP. W niniejszym dokumencie używane w kontekście płatności internetowych realizowanych za pośrednictwem dedykowanej bramki płatniczej obejmującej metody zadeklarowane przez Wykonawcę w ofercie w tym obciążenie karty EMV. |
| Walidator | Urządzenie typu kasownik montowane w pojeździe służące do wnoszenia opłat za przejazd, walidacji uprawnień, sprzedaży biletów, w sposób zbliżeniowy. |
| Biletomat, SADiS | Stacjonarny Automat Dystrybucji i Sprzedaży (automat biletowy) – stacjonarne urządzenie do automatycznej sprzedaży biletów i dystrybucji kart, zgodnie z przypisaną do niego taryfą. |
| Partner biznesowy | Podmiot definiowany w Module Administratora Biznesowego, partnerem może być Partner projektu zgodnie z definicją Modelu Rozliczeń Pieniężnych: Dostawca usług, Sprzedawca, Firma (np.: Przewoźnik), Akceptant (Zamawiający), Operator płatności. |
| Operator | Osoba fizyczna, użytkownik systemu definiowany w Module Administratora Biznesowego. |
| PORTAL | Portal klienta |
| REST | REpresentional State Transfer – styl architektoniczny przyjęty jako standard dla publikacji usług WEB.API |
| SDIP | System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej |
| AOZ | Aplikacja Obsługi Żądań – aplikacja do zarządzania, monitorowania oraz raportowania działań automatów biletowych. |

# Ogólny opis systemu

Zmodernizowany System Transport GZM służy do realizacji zadań organizatora komunikacji publicznej w zakresie sprzedaży biletów i innych usług, świadczenia usług rozliczeń transakcji oraz pośredniczeniu w rozrachunku środków pochodzących z tych transakcji, zarządzania infrastrukturą w czasie zbliżonym do rzeczywistego (online), obsługą kont i identyfikatorów, którymi będą się posługiwali użytkownicy systemu w modelu kontocentrycznym. System dostarcza zestaw nowoczesnych, elektronicznych kanałów płatności i usług dla pasażerów, ułatwiających dostęp i korzystanie z usług transportu publicznego, możliwe jest również wnoszenie opłat za przejazd z środków zgromadzonych w e-portmonetce.

Transport GZM zapewnia otwartą architekturę Systemu, pozwalającą na podłączanie do systemu nowych elementów infrastruktury i podmiotów, które zwrócą się do Zamawiającego o umożliwienie funkcjonowania w systemie.

Od strony konstrukcyjnej System składa się z usług centralnych oraz różnego typu aplikacji klienckich. Część aplikacji klienckich zapewnia kanały komunikacji pasażerów z Systemem. Taką rolę pełnią Aplikacja Mobilna, aplikacje portalu oraz aplikacje kasowników (walidatorów) i biletomatów. Pozostałe aplikacje klienckie wspierają operatorów systemu, zarówno na poziomie operatora systemu centralnego (konsola operatora systemu, obsługa raportowania), operatorów lokalnych (aplikacje POP, call-center, dystrybucji kart) oraz operatorów urządzeń wyniesionych (kontrolerki, komputer pokładowy, terminal sprzedaży - UPOS, Biletomat).

System ma charakter kontocentryczny. Informacje o pasażerze będącym właścicielem konta oraz informacje o samych koncie klienta, zarówno w kontekście aktualnym (dostępne saldo konta, nabyte uprawnienia przejazdu itd.), jak i historycznym (historia sprzedaży, historia kontroli itp.), przechowywane są w systemie centralnym i udostępniane aplikacjom klienckim. Dane z systemu centralnego są nie tylko udostępniane, ale również dystrybuowane do aplikacji klienckich np. na potrzeby obsługi braku zasięgu sieci komórkowych – w dalszym ciągu system centralny pozostaje zarządzającym tymi danymi i podstawowym źródłem odniesienia (master danych).

Korzystanie pasażera z Systemu zawsze odbywa się w kontekście konta klienta w systemie i wymaga jego identyfikacji. Pasażer identyfikuje się w systemie za pomocą identyfikatorów powiązanych z jego kontem klienta, bezpośrednich, takich jak login konta pasażera w portalu i w Aplikacji Mobilnej, oraz pośrednich, wykorzystywanych w interakcji z urządzeniami i w POP, w postaci karty Metrokarty, powiązanej z kontem klienta kartą płatniczą lub Aplikacji Mobilnej.

Szczególnym przypadkiem są operacje z użyciem karty EMV nie będącej identyfikatorem konta IKU oraz zakupy biletów papierowych w Biletomatach, są one realizowane w kontekście Konta technicznego.

Obsługiwana w Systemie oferta produktowa definiowana jest w części centralnej, poszczególne kanały sprzedaży obsługiwane są w aplikacjach klienckich pasażera (portal, Aplikacja Mobilna), w aplikacji APO i w aplikacjach urządzeń (Walidatory, Biletomaty, terminale sprzedaży) z wykorzystaniem systemów partnerskich (systemy operatorów płatności MTT, EMV, e-commerce i mobilnych).

# Zakres i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego dokumentu jest przedstawienie założeń API TGZM umożliwiającego integrację oprogramowania Stacjonarnych Automatów Dystrybucji i Sprzedaży (SADiS) z systemem Transport GZM na takim poziomie szczegółowości, aby mógł stanowić podstawę zamówienia nowego sprzętu typu SADiS zintegrowanego z systemem.

Specyfikacja i szczegółowa dokumentacja API jest przedmiotem odrębnego opracowania i będzie podlegać udostępnieniu podmiotowi wskazanemu przez Zamawiającego na mocy podpisanego porozumienia/umowy/kontraktu, w ramach którego realizowany będzie proces integracji z usługami TGZM skutkujący również certyfikacją i dopuszczeniem do eksploatacji zintegrowanego rozwiązania.

UWAGA! W przypadku gdy integracja urządzeń SADiS z systemem TGZM wymaga dodatkowych komponentów oprogramowania lub infrastruktury sprzętowej pośredniczących w integracji z systemem TGMZ i niezbędnych do poprawnego działania Rozwiązania Dostawcy, całość dodatkowych komponentów musi być zapewniona i utrzymywana przez Dostawcę lub Zamawiającego.

# Opis API

## 4.1 Kluczowe założenia integracji

Mechanizmy API dla TGZM umożliwiają realizację kompletu procesów biznesowych związanych 
z obsługą Konta Klienta, procesów sprzedażowych oraz informacyjnych dla Stacjonarnych Automatów Dystrybucji i Sprzedaży (SADiS).

W uzupełnieniu obsługi procesów związanych z Kontem klienta, API udostępnia mechanizmy umożliwiające integrację z oprogramowaniem monitorującym i zarządzającym siecią automatów biletowych – API AOZ. Aplikacja Obsługi Żądań (AOZ) jest modułem zarządzania automatami biletowymi. Służy m.in. do definiowania parametrów pracy aplikacji SADiS, obsługi kontraktów możliwych do zakupienia w Systemie TGZM, wglądu w zdarzenia oraz komunikaty wymagające obsługi serwisowej w urządzeniach SADiS, zdalnego wglądu w raporty o zakupionych kontraktach i transakcjach, wykonywania zdalnych operacji na urządzeniach SADiS, w tym obsługi wersji oprogramowania, dodawania i edycji operatorów uprawnionych do obsługi automatów SADiS. Jest interfejsem integracyjnym dla nowo przyłączanych do systemu biletomatów innych dostawców. Ponadto przygotowany interfejs zapewnia możliwość przyłączania biletomatów z zapewnieniem funkcjonalności nie gorszej niż urządzenia tego typu użytkowane obecnie w Systemie Transport GZM.

## 4.2 Zakres funkcjonalny API Transport GZM oraz API AOZ

Platforma Integracyjna TGZM udostępnia usługi i komponenty obejmujące zakresem obszary

- API TGZM; API AOZ – usługi zrealizowane w formule REST API udostępnianego centralnie w oparciu o dedykowane komponenty programistyczne, udostępniane centralnie w oparciu o komponent klasy „API Gateway”.

Obszar API (AOZ oraz TGZM):

- Udostępnianie konfiguracji taryfy (pozycje cennikowe, taryfy) dla SADiS.

- Udostępnianie rejestru urządzeń wraz z parametrami sterującymi w tym wzory biletów.

- Udostępnianie rejestru operatorów urządzeń SADiS (proces związany z przypisaniem kont/serwisantów).

- Kolekcja transakcji sprzedaży biletów, uwzględniająca wszystkie wykonane w SADiS transakcje w tym koszyk i wskazaniem środka płatności (Metrokarta, karta płatnicza stykowo i bezstykowo, BLIK oraz gotówka).

- Kolekcja zdarzeń dot. obsługi identyfikatorów konta w postaci Metrokarty.

- Kolekcja zdarzeń diagnostycznych z urządzenia, w szczególności umożliwiająca integrację urządzenia z biznesową częścią w następującym zakresie:

  - Raportowania stanu urządzenia SADiS zakresie:

    - Tryb (sprzedażowy / informacyjny),

    - Stan (aktywny / nieaktywny),

    - Drukarki (poprawny / bliski koniec papieru / brak papieru),

    - Gotówka (poprawny / usterka modułu banknotów / usterka modułu monetowego / przepełnienia kaset),

    - Metrokarty (poprawny / niepoprawny / mała liczba kart),

    - Kontakt z serwerem

    - Zainstalowana wersja oprogramowania

  - Raportowania stanu poszczególnych podzespołów urządzenia SADiS w zakresie:

    - Alarm

    - Drzwi

    - Zanik napięcia

    - Status BNV (moduł banknotów)

    - Status podzespołów gotówkowych (monety)

  - Raportowanie logów operatora SADiS wykonywanych czynności w zakresie:

    - Eksploatacji drukarek

    - Czynności związanych z obsługą gotówki

    - Czynności serwisowe oraz diagnostyczne

  - Raportowanie zrealizowanych transakcji na danym urządzeniu USAD w zakresie:

    - Status transakcji

    - Data

    - Kwota

    - Typ płatności

    - Przyjęte i wydane monety/banknoty (w rozbiciu na poszczególne nominały monet i banknotów przyjęte i wydane)

    - Numer GIT

    - Typ kontraktu

    - Ilość kontraktów

    - Wydanie potwierdzenia

    - Numer Konta klienta

    - Numer użytej karty płatniczej

    - Numer TID

    - Numer MID

    - Informacje dodatkowe (wydruk biletów, numery biletów)

    - Błędy związane z obsługą transakcji (o ile wystąpiły)

  - Raportowanie stanu gotówki danego urządzenia SADiS w zakresie:

    - Status

    - Zdarzenie

    - Ilość oraz wartość poszczególnych monet w zasobnikach do wydawania reszty

    - Ilość oraz zawartość poszczególnych monet w kasecie końcowej

    - Ilość oraz wartość poszczególnych banknotów w kasecie końcowej

    - Stan (informacja o błędzie) poszczególnych kaset i zasobników

  - Raportowanie stanu Kart Metrokart dla danego urządzenia SADiS w zakresie:

    - Liczba wszystkich kart

    - Liczba kart gotowych do wydania

    - Liczba kart wydanych

    - Liczba kart wyjętych (ErrorBin)

    - Liczba kart nieznalezionych

  - Raportowanie statusu dyspensera

  - Raportowanie zainstalowanych wersji oprogramowania w zakresie:

    - Wersja aplikacji

    - Data aktualizacji

    - Suma kontrolna wersji instalacyjnej

  - Raportowanie stanu rozliczenia transakcji płatności EMV - agenta rozliczeniowego

  - Możliwość pobierania logów urządzenia bezpośrednio z AOZ

  - Bezpieczeństwo Metrokarty

    - Obsługa karty SAM

    - Obsługa Metrokarty

  - Pobieranie danych słownikowych

  - Obsługa konta klienta w zakresie:

    - Zakup kontraktów

    - Płatności pieniądzem elektronicznym

    - Zasilenie konta

    - Zwroty kontraktów

  - Operacje finansowe realizowane na styku z systemem centralnym

# Założenia architektoniczne API systemu centralnego Transport GZM

- Usługi API Systemu Centralnego TGZM zostały zrealizowane w architekturze REST z wykorzystaniem metod: GET, POST, PUT, DELETE protokołu HTTP (odpowiednio: pobranie, wprowadzenie, modyfikacja i usunięcie danych). Metody zapewniają idempotentność wywołań.

- Dane usługi API (zasób REST + metoda HTTP) pracują w trybie synchronicznym albo w trybie asynchronicznym. Obsługa metody GET jest zawsze synchroniczna. Dla pozostałych metod HTTP, tryb synchroniczny oznacza wygenerowanie odpowiedzi usługi po zapisaniu/modyfikacji/usunięciu danych w systemie. W trybie asynchronicznym wygenerowanie odpowiedzi oznacza jedynie przyjęcie danych do dalszego przetworzenia w systemie.

- Określenie dostępności konkretnej metody HTTP dla danej usługi, trybu pracy usługi (synchroniczny/asynchroniczny) oraz obsługiwane przez usługę adresy zasobów stanowi część szczegółowej specyfikacji API integracyjnego TGZM.

- Komunikacja z serwerem udostępniającym API systemu realizowana jest z wykorzystaniem protokołu HTTPS zabezpieczonego co najmniej protokołem TLS 1.2.

- W API obsługiwane są tylko żądania wysłane na porty HTTPS (443).

- Proces uwierzytelnienia realizowany jest przez udostępnioną w ramach API usługę uwierzytelnienia zgodnie ze standardem OAuth 2.0.

- Każde wywołanie usługi API wymaga przekazania tokenu autoryzacyjnego ustalonego w procesie uwierzytelnienia. Tokeny autoryzacyjne są zgodne ze standardem JWT (JSON Web Token).

- Udostępniana w ramach API usługa uwierzytelnienia obsługuje odnawianie tokenu autoryzacyjnego (tzw. refresh token)

- Każde wywołanie usługi API wymaga przekazania dodatkowych nagłówków: Spo-DeviceId, Spo-RequestId, Spo-PreviousRequestId wykorzystywanych do zapewnienia idempotentności usług oraz kontroli kompletności odebranych wywołań usług. Spo-DeviceId jest jednoznacznym identyfikatorem urządzenia komunikującego się z systemem, Spo-RequestId jednoznacznie identyfikuje zapytania do systemu w kontekście konkretnego urządzenia, natomiast Spo-PreviousRequestId wskazuje wywołanie, które było przekazane jako poprzednie.

- Usługi API są wersjonowane. Wszelkie ich zmiany łamiące kompatybilność wsteczną wprowadzane są w nowych wersjach metod. Wywołując metodę należy w URI podać numer wersji zasobu.

- W ramach wywołań usług API obsługiwane są określone parametry zapytania REST.

- Przez parametry zapytania REST rozumiane są parametry wywołania REST przekazywane w URI po nazwie endpoint i znaku ‘?’. Poszczególne parametry rozdzielane są znakiem ‘&’, kolejność parametrów nie jest istotna.

- Podanie w wywołaniu nieobsługiwanych nazw parametrów powoduje zwrócenie błędu.

- Ze względu na przeznaczenie rozróżnia się następujące rodzaje obsługiwanych parametrów:

  - Parametry filtracji (ograniczają wielkość zwracanych kolekcji obiektów do spełniających warunek filtrowania).

  - Parametry sortowania (wskazują porządek sortowania zwracanych kolekcji obiektów).

  - Parametry stronicowania (wskazują sposób porcjowania zwracanych kolekcji obiektów).

  - Parametry biznesowe (inne parametry wywołania – co do zasady tylko dla POST).

- Sortowanie przeprowadzane jest na kolekcji wcześniej odfiltrowanej, zaś stronicowanie na kolekcji wcześniej odfiltrowanej i posortowanej.

- W wyniku sortowania wraz z danymi kolekcji zwracane są hiperlinki dedykowane nawigowaniu między stronami danych.

- Wszystkie wywołania i odpowiedzi powinny być przekazane w kodowaniu UTF-8.

- Wszystkie dane, wysyłane i odbierane z serwera (kontent) są w formacie JSON i kodowaniu UTF-8 (charset=utf-8). Do przekazywania informacji w zakresie hiperlinków wykorzystywany jest standard HAL.

- Każda odpowiedź HTTP zawiera m.in. nagłówki Span-Id i Trace-Id , których wartości jednoznacznie identyfikują zapytanie HTTP klienta oraz proces obejmujący zestaw wywołań usług API. Spinanie zestawu usług w jeden proces leży po stronie klienta usług – w kolejnych wywołaniach HTTP powinna być przekazywana wartość nagłówka Trace-Id uzyskana z informacji zwrotnej pierwszego wywołania HTTP w ramach procesu.

- Wszystkie używane w kontencie wartości daty i czasu prezentowane są w standardzie ISO 8601: yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss±hh:mm lub  yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sssZ.

- Wszystkie używane w treści wartości numeryczne wykorzystują „.” (kropka) jako delimiter dziesiętny i nie wykorzystują separatora tysięcy.

- W razie wystąpienia błędów wykorzystywany jest ogólny mechanizm zwracania błędów zdefiniowany dla protokołu HTTP oraz dodatkowa specyfikacja błędów w treści odpowiedzi.