Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Prace związane z wycinką i usuwaniem drzew oraz frezowaniem pni a także 
z kompleksową pielęgnacyjną przycinką drzew, wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego, na działkach gminnych będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku w 2026 roku:

| 1 | Wycinka drzew (obwód mierzony na wys. 130 cm) | 13000 cm |
| --- | --- | --- |
| 2 | Usuwanie powalonych drzew i konarów | 2100 cm |
| 3 | Frezowanie pni (obwód mierzony na wys. ok. 5 cm) | 720 cm |
| 5 | Przycinka drzew (obwód mierzony na wys. 130 cm) | 17500 cm |

- Prace muszą być wykonywane: profesjonalnie, zgodnie z aktualną sztuką ogrodniczą 
i aktualnymi przepisami prawa, w sposób przyjazny środowisku, z użyciem specjalistycznego sprzętu. Prace powinny być wykonywane w oparciu o standard cięcia 
i pielęgnacji drzew SCiPD 001:2021.

- Wykonywanie prac: metodą alpinistyczną, przy użyciu drabin i lin lub/i za pomocą podnośnika koszowego zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną oraz aktualnymi, obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami BHP.

- Wykonawca powinien dysponować niezbędnym potencjałem osobowym i technicznym  warunkującym wykonanie przedmiotu zamówienia tj. maszynami posiadającymi stosowne atesty i narzędziami pomocniczymi takimi jak: sprzęt alpinistyczny (liny 
i drabiny), rębak do gałęzi i liści, piły ręczne i spalinowe, sekatory, kosy, grabie, taczki 
i sprzęt do przewożenia pociętego drewna i gałęzi np. samochód ciężarowy/ciągnik 
z przyczepą/samochód dostawczy z koszem do prac na wysokościach, frezarkę oraz środek transportu do wskazania i odbioru prac w terenie. Wykonawca zobowiązany jest 
do posiadania i stosowania materiałów i środków BHP i ochrony osobistej w szczególności: kasków ochronnych, okularów, rękawic, szelek bezpieczeństwa, obuwia ochronnego 
i specjalistycznego oraz materiałów do właściwego oznakowania miejsca wykonywanych prac.

- Prace powinny być wykonywane przez osoby posiadające stosowne uprawnienia 
(np. kurs pilarza, drwala, kursy arborystyczne, w tym mile widziany Certyfikat European Treeworker lub równoważny).

- Drzewa przeznaczone do usunięcia lub przycięcia zostaną wskazane Wykonawcy przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego i oznakowane w terenie.

- Zamawiający przewiduje, w trakcie realizacji usługi, awaryjne usuwanie lub przycinanie drzew, w przypadku powstania zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia. Awaryjne usunięcie lub przycięcie drzew zostanie zgłoszone Wykonawcy telefonicznie 
do natychmiastowego wykonania, co zostanie potwierdzone pisemnie protokołem konieczności w terminie do 5-ciu dni roboczych od dnia zgłoszenia.

- Prace realizowane będą na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Białystok, będących w zarządzie Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku - Strefa zurbanizowana, osiedla mieszkalne, drzewa położone w zasięgu ograniczonego ruchu ulicznego i ciągów pieszych oraz parkingów, przy budynkach mieszkalnych. Natomiast drewno będące własnością Zamawiającego, przetransportowane będzie przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Zamawiającego, oddalone od miejsca wycinki maksymalnie do 15 km 
(na terenie miasta).

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć teren robót i zapewnić na własny koszt warunki bezpieczeństwa, zapewniające bezpieczeństwo osób postronnych. Wszystkie prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie było kolizji pomiędzy pracami wykonywanymi, 
a uczestnikami ruchu kołowego lub pieszego. Odcinek pasa drogowego lub chodnika musi być odpowiednio zabezpieczony, Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia ewentualnych obejść i objazdów w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich przebywających w zasięgu prowadzonych prac.

- W przypadku kolizji z napowietrznymi liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi Wykonawca uzgodni sposób prowadzenia prac w obrębie tych linii z ich właścicielem 
i uzyska stosowne pozwolenia we własnym zakresie i na własny koszt.

- Roboty należy prowadzić w sposób nie powodujący zniszczenia miejsca ich wykonania, 
a po ich zakończeniu teren należy uprzątnąć z jednoczesnym zagospodarowaniem wytworzonych odpadów zgodnie z umową, przywrócić stan pierwotny oraz usunąć ewentualne zniszczenia zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

- Odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku przeprowadzanej usługi ponosi Wykonawca. Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za skutki 
i następstwa zdarzeń wynikłych wskutek nienależytego wykonania prac. Wszelkie kary 
i mandaty karne nałożone na Zamawiającego przez podmioty uprawnione wskutek zaniedbań dokonanych przez Wykonawcę w ramach wykonywania przedmiotu umowy będą pokrywane przez Wykonawcę w pełnej wysokości.

- Pomiar miąższości pozyskanego drewna będzie wstępnie określany przed jego wycinką 
i ewentualnie weryfikowany po wycince.

- Pozyskany materiał zielony staje się własnością Wykonawcy. Koszty i odpowiedzialność 
za usunięcie i likwidację odpadów ponosi Wykonawca, niedopuszczalne jest ich palenie.

UWAGA !!!

Wycinki drzew oraz cięcia koron drzew nie należy wykonywać w okresie lęgowym ptaków, jeżeli w koronach drzew i krzewów znajdują się gniazda ptasie. W tym czasie obowiązuje bezwzględny zakaz niszczenia gniazd, ostoi i siedlisk, jaj oraz form młodocianych ptaków. 
W razie wystąpienia ptasich gniazd Wykonawca winien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego i zaniechać prac. Za zniszczenie miejsc lęgowych ptaków i lęgów ptasich dokonujący prace, w wyniku których naruszone zostaną powyższe nakazy pociągnięty zostanie do odpowiedzialności karnej.

Zakres rzeczowy prac:

WYCINKA

Poszczególny rodzaj prac:

  - Wycinka drzew - usunięcie drzewa jak najniżej podłoża (max. 30cm), wycinkę należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących. Obwód mierzony na wys. 130 cm od poziomu gruntu.

  - Usuwanie powalonych drzew i konarów - usuwanie należy przeprowadzić 
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących.

  - Usuwanie pni drzew poprzez frezowanie - Frezowanie pnia oraz wystających ponad poziom gruntu nabiegów korzeniowych. Frezowanie pnia należy wykonywać do poziomu min 10 cm poniżej właściwego poziomu gruntu, po frezowaniu teren należy oczyścić 
i zniwelować oraz w razie potrzeby uzupełnić warstwą urodzajnej ziemi do wymaganego poziomu i wysiać trawę. Obwód mierzony na wys. ok. 5 cm od poziomu gruntu.

Kategorie trudności prac:

III stopień trudności: wymaga usuwania drzew odcinkami przy użyciu lin, z możliwością zrzucania urobku bezpośrednio pod drzewo, przy konieczności korzystania z lin 
dla opuszczania do 50% całej masy usuwanej, a w przypadku pracy z podnośnika przesterowanie do 50% gałęzi przy pomocy kosza podnośnika. Drzewa położone w zasięgu ograniczonego ruchu ulicznego i ciągów pieszych oraz parkingów przy budynkach mieszkalnych (tereny osiedli mieszkalnych).

PRZYCINKA

1.	Prace wykonywane muszą być z zachowaniem poniższych zasad:

- prace wykonywane ręcznie, z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego lub urządzeń technicznych, wykonywane w obrębie korzeni, pnia lub korony drzewa, przeprowadza się w sposób najmniej szkodzący drzewom;

- prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie drzewa, chyba 
ze mają na celu:

  - usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych,

  - utrzymanie uformowanego kształtu korony drzewa,

  - wykonywanie specjalistycznego zabiegu w celu przywrócenia statyki drzewa,

ww. zabiegi Wykonawca realizować będzie na podstawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotograficznej, wskazującej na konieczność przeprowadzenia odpowiedniego zabiegu pielęgnacji dobranego indywidualnie do każdego drzewa. Dokumentacja przechowywana będzie u Zamawiającego przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano zabieg. Samowolne usunięcie gałęzi przez Wykonawcę 
w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, w celu innym niż został określony przez Zamawiającego, stanowi uszkodzenie, drzewa. Natomiast samowolne usunięcie gałęzi przez Wykonawcę w wymiarze przekraczającym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, 
w celu innym niż został określony przez Zamawiającego, stanowi zniszczenie, drzewa. Wykonawca w pełni odpowiada za uszkodzenie lub zniszczenie drzew;

- zakazane jest używanie drzewołazów podczas prac przycinkowych.

I Kategoria trudności: usuwanie gałęzi odcinkami z możliwością swobodnego zrzucania 
na ziemię. Drzewa rosnące poza ciągami pieszymi, z dala od głównego ruchu ulicznego, osiedlowe zieleńce, place zabaw.

II Kategoria trudności:	ścinka gałęzi z koniecznością użycia lin pomocniczych 
do opuszczania większych gałęzi lecz nie więcej niż do 50 % całej ilości usuwanej z drzewa – z uwagi na inne utrudnienia znajdujące się w najbliższym otoczeniu drzewa (bliskie sąsiedztwo np. budynków). Nie dotyczy drzew rosnących przy drogach wewnętrznych i osiedlowych ciągach pieszych.

Cięcia pielęgnacyjne:

Zabiegi pielęgnacyjne w koronach drzew polegające na usuwaniu pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych, wykonywane są jako zabiegi sanitarne poprzedzające wszystkie inne zabiegi pielęgnacyjne, warunkując podjęcie pozostałych prac w koronie drzewa.

Pora cięć: drzewa iglaste - przez cały rok, drzewa liściaste - przez cały rok (za wyjątkiem żywych części drzew „płaczących” z rodzaju; brzoza, grab, klon, u których cięcia należy wykonać po rozwoju liści w miesiącach od czerwca do października);

Rozmiar cięć: bez ograniczeń tylko w przypadku usuwania pędów, gałęzi i konarów chorych, martwych oraz połamanych.

Miejsce cięć:

gatunki liściaste:

- gałęzie martwe tnie się na granicy podstawy martwej gałęzi i żywej tkanki, z zasadą nie naruszania kalusa bez względu na jego wielkość,

- gałęzie żywe wyrastające pod kątem ostrym tnie się u podstawy usuwanej gałęzi pod kątem brewki odłożonym w przeciwną stronę - tak, aby nie kaleczyć obrączki; Gałęzie żywe wyrastające pod katem zbliżonym do kąta prostego - tnie się tuż za obrączką, 
w płaszczyźnie cięcia zbliżonej do równoległej względem osi pnia (konara), na którym wykonywane jest cięcie,

- likwidowanie równorzędnych rozwidleń wykonuje się w miejscu rozwidlenia tuż nad zgrubieniem, tnąc na przedłużeniu linii, którą wyznacza pozostający pęd. W każdym przypadku usuwania gałęzi żywych - nad raną musi pozostać żywy odpowiedniej wielkości, zdolny do gojenia powstałej rany konar;

gatunki iglaste: gałęzie żywe i martwe – tnie się tuż za obrączką prostopadle do osi usuwanej gałęzi.

Jakość cięć:

Cięcie musi być wykonane we właściwym miejscu. Powierzchnia cięć musi być gładka, wykonana pod odpowiednim kątem, w jednej płaszczyźnie, ostrą piłą. W celu uzyskania wymaganej jakości cięcia, gałęzie powinny być przed wykonaniem ostatecznego cięcia skrócone. W celu uniknięcia uszkodzeń drzewa przy usuwaniu gałęzi grubych, bardzo grubych i konarów zaleca się cięcia stopniowe, odcinkami i opuszczanie odciętych części w sposób kontrolowany na linach.

Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem. Dopuszcza się niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfałdowania powierzchni po cięciu piłą łańcuchową.

Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywane przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnym narzędzi.

Należy unikać wszelkich niepotrzebnych zranień drzewa. Zabliźnienie rany jest dużym wysiłkiem energetycznym drzewa. Każda rana jest potencjalną bramą infekcji. Po wykonaniu zabiegów sanitarnych w obrębie korony drzewa, które wykonywane są jako pierwsze Wykonawca podejmie dalsze prace pielęgnacyjne indywidualnie dobrane dla każdego wcześniej wskazanego drzewa określone w protokole prac.

Dalsze prace będą polegały na wykonaniu cięć korygujących, prześwietlających, technicznych budowlanych (kolizja z obiektami) oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych.

Cięcia korygujące w tym formowanie korony:

Cięcia zmierzające do niwelowania wad budowy korony, poprawiające statykę drzewa 
lub zapobiegające rozłamaniom. Prowadzone są przez całe życie drzewa – wymuszane dynamicznym rozwojem korony oraz niektórymi cechami osobniczymi poszczególnych egzemplarzy. Wykonuje się je zwykle łącznie z cięciami sanitarnymi. Cięcia korygujące obejmują: odciążanie korony, redukcję korony oraz usuwanie gałęzi nieprawidłowych 
(np. krzyżujących się, ocierających, wyrastających pod ostrym kątem, gałęzi rosnących 
do wnętrza korony – nadmiernie ją zagęszczających.

UWAGA – dotyczy tylko zabiegu poprawy statyki drzewa

Każdorazowo przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi wykonać dokumentację fotograficzną każdego drzewa wskazanego do poprawy statyki w zleceniu prac. Wykonane zdjęcia muszą być ostre oraz wykadrowane w taki sposób, aby widoczny był pokrój korony drzewa i jej objętość. Po przeprowadzeniu pielęgnacji Wykonawca ponownie zobowiązany będzie wykonać dokumentację fotograficzną, z tej samej perspektywy i miejsca jak przed przystąpieniem do prac, aby widoczny był postęp prac i ilości usuniętej objętości korony. Dokumentacja zdjęciowa staje się własnością Zamawiającego i musi zostać przekazana 
w formie papierowej lub plików komputerowych, w ustalony sposób, po podpisaniu protokołu odbioru prac w terminie do 7 dni.

Pora cięć: od lutego do października – za wyjątkiem drzew z rodzaju: brzoza, grab, klon, 
na których cięcia należy wykonać od czerwca do października

Rozmiar cięć: w jednym nawrocie całkowity wymiar wszystkich cięć nie powinien przekroczyć 30% korony z zasadą dążenia do zachowania naturalnej formy pokroju korony charakterystycznego dla danego gatunku. Cięcie gałęzi grubych jest możliwe tylko jako zabieg ostateczny, gdy nie ma innych sposobów skorygowania wad. Przy wykonywaniu odciążeń i korekt budowy korony zasadą jest usuwanie masy z gałęzi cieńszych przed 
tą samą masą gałęzi grubszych.

Miejsca cięć: jak przy cięciach sanitarnych.

Jakość cięć: jak przy cięciach sanitarnych.

Cięcia strukturalne

Wykonywane w obrębie całej korony, z wyjątkiem głównego przewodnika (przewodników), 
w celu rozwoju lub poprawy struktury korony drzewa. Główne zadanie polega na eliminacji gałęzi o aktualnie i potencjalnie osłabionej stabilności. Może być stosowane na drzewach 
w kategoriach: młode, dojrzewające, dojrzałe oraz zniszczone. Niedopuszczalne jest wykonywanie cięć w wierzchołkowych partiach korony.

Pora cięć:	od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do września.

Rozmiar cięć:	całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony.

Miejsca cięć: jak przy cięciach pozostałych.

Jakość cięć: jak przy cięciach pozostałych.

Cięcia techniczne budowlane (kolizja z obiektami):

Wykonywane w związku z kolizją z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi. Cięcia te polegają na skróceniu w pierwszej kolejności gałęzi, czasem nawet konarów bezpośrednio sięgających do elementów budowlanych (elewacja, rynna, dach), a następnie na redukcji pozostałej części korony w celu zachowania statyki. W przypadku poprawy warunków świetlnych w lokalach polegają dodatkowo na rozrzedzeniu korony i obniżenia wierzchołka, a w uzasadnionych przypadkach wyprowadzeniu korony na boki.

Pora cięć: od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do października

Rozmiar cięć: całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony.

Miejsca cięć: jak przy cięciach sanitarnych.

Jakość cięć: jak przy cięciach sanitarnych.

Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych:

Cięcia te mają na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają na usunięciu dolnych gałęzi lub konarów tak aby uzyskać prześwit o wysokości nie mniejszy niż 4,5 m nad drogą i nie mniejsza niż 2,5 m nad ciągiem pieszym. Cięcie grubych gałęzi należy wykonywać 
w ostateczności w porozumieniu z Zamawiającym.

Pora cięć: od lutego do października, za wyjątkiem drzew z rodzajów skłonnych do płaczu wiosennego, dla których porą ciecia jest okres od czerwca do października.

Rozmiar cięć: całość zabiegu w przypadku braku korekty statyki realizowane w wymiarze nieprzekraczającym 30% korony, a w przypadku wykonania korekty statyki w wymiarze nieprzekraczającym 50% korony.

Miejsca cięć: jak przy cięciach sanitarnych.

Jakość cięć: jak przy cięciach sanitarnych.

Sporządził: Iwona Kiełczewska - Kania