ZP-381-4/2026								Załącznik Nr 7 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia:

Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie systemu parkingowego oraz administrowanie systemem automatycznego parkowania na terenie SP ZOZ w Szamotułach oraz wykonaniem robót budowlanych towarzyszących montażowi elementów systemu.

System musi być oparty o odczyt numerów rejestracyjnych z możliwością awizacji wizyt gości.

Każdy wjazd na parking musi być poprzedzony odczytem numeru rejestracyjnego, jak i każdy wyjazd musi być poprzedzony odczytem numeru rejestracyjnego i porównaniem danych 
w systemie.

- Obowiązki Wykonawcy: dostawa, montaż, instalacja, wykonanie robót budowlanych, uruchomienie następujących elementów:

  - Oprogramowanie integralnego systemu zarządzającego obiektem parkingowym 
w systemie bezbiletowym na podstawie odczytu tablic rejestracyjnych wraz ze zintegrowanym systemem dostępu – szczegółowe wymagania zostały zawarte 
w punkcie 3.1 oraz 3.2.,

  - 2 (słownie: dwa) automaty płatnicze zewnętrzne, zadaszone działające 
w integralnym systemie zarządzania – szczegółowe wymagania zostały zawarte w punkcie 3.3.,

  - 4 (słownie: cztery) kamery typu ANPR do zaczytywania numerów rejestracyjnych pojazdów wjeżdżających na teren obiektu i opuszczających teren obiektu, działających w integralnym systemie zarządzania– szczegółowe wymagania zostały zawarte w punkcie 3.4.,

  - 2 (słownie: dwa) szlabany z modułem wypięcia ramienia, z możliwością zwolnienia przy pomocy sprzęgła oraz ze zintegrowanym oświetleniem, 
z systemem SOS, działających w integralnym systemie zarządzania – szczegółowe wymagania zostały zawarte w punkcie 3.5.,

  - 4 (słownie: cztery) tablice informacyjne LED, działające w integralnym systemie zarządzania – szczegółowe wymagania zostały zawarte w punkcie 3.6.,

  - System Interkom dla zapewnienia łączności z portiernią Szpitala (oferowany System musi być zintegrowany z systemem nadrzędnym do zarządzania parkingiem) – szczegółowe wymagania zostały zawarte w punkcie 3.7.

  - Integracja instalowanego systemu parkingowego z systemem kontroli wjazdu/wyjazdu RFID od ul. Sukienniczej, przeznaczonym dla pracowników Szpitala. System ParkFiled Access - zbudowany na szlabanach CAME Gard GT4 
z czytnikiem RFID Master 01 i systemem SOS-PIN.

  - Dostawa i instalacja systemu kontroli wjazdu/wyjazdu RFID zintegrowanego 
z istniejącym systemem od ul. Sukienniczej.

  - Przeprowadzenie prac drogowo-budowlanych w zakresie: demontażu istniejącej wyspy parkingowej od ul. Dworcowej wraz z odtworzeniem nawierzchni po demontażu; wykonanie poszerzenia – pasu do zjazdu; poszerzenie chodnika na o 0,5m na długości 2m według specyfikacji Zamawiającego w technologii kostki brukowej.

  - Zakres prac budowlanych do przeprowadzenia od ul. Sukienniczej:

- Opracowanie projektu technicznego wraz z planem zagospodarowania terenu opisujący zakres prac budowlanych wraz rysunkami

- wjazd/wyjazd od ul. Sukienniczej wymagać będzie przeprojektowania. Szlaban wjazdowy oraz wyjazdowy muszą zostać przesunięte w głąb wjazdu do krawędzi miejsca dla osób niepełnosprawnych;

- zakres prac do przeprowadzenia:

- Nowe postumenty pod elementy systemu parkingowego.

- Wykorzystanie obecnych szlabanów CAME Gard GT4, posadowienie je na nowych fundamentach.

- Montaż kamer i wyświetlaczy na nowych słupach.

- Wytyczenie nowych pętli indukcyjnych uruchamiających system parkingowy.

- Wytyczenie oznakowaniem poziomym najazdów pod wyjazd z parkingu.

- Wykorzystanie skrzynki elektryczno-technicznej.

- Wykorzystanie anten RFID, zachowanie funkcjonalności systemu.

- Możliwe wykorzystanie obecnych przepustów pod wjazdem.

- Montaż cenników i regulaminu na granicy działki od ul. Sukienniczej wraz 
z oświetleniem.

  - Zakres prac budowlanych do przeprowadzenia od ul. Dworcowej:

- wjazd/wyjazd od ul. Dworcowej wymaga:

- Demontażu obecnej wyspy rozdzielającej pasy ruchu oraz odbudowa nawierzchni.

- Budowy nowej zatoczki o wielkości ok. 60m2 (zatoczka będzie umożliwiała postój jednego pojazdu i powrót do automatu kasowego lub skorzystania 
z aplikacji celem opłacenia postoju. Łączna powierzchnia zatoczki to wg szacunków ok. 60m2. Proponowana technologia korytowanie 30 cm, warstwa betonu B20/B25, podsypka cementowa, kostka brukowa min. 8cm o kształcie takim samym co wybudowany wjazd.

- Budowy nowych postumentów pod urządzenia systemu parkingowego.

- Wykonanie obejścia urządzeń systemu parkingowego na chodniku – poszerzenie chodnika w kierunku ogrodzenia w celu uzyskania przejścia dla pieszych min. 1,5m.

- Montażu pętli indukcyjnych.

- Montażu kamer i wyświetlaczy LCD na wysokości zakrętu.

- Montażu urządzeń systemu w wyznaczonych lokalizacjach.

- Montażu oznakowania, cennika i regulaminu na granicy działki z ul. Dworcową wraz z oświetleniem.

- Poprowadzenia okablowania od budynku, ok. 75 metrów.

- Wykorzystania studzienek teletechnicznych.

  - Lokalizacja automatów kasowych i komunikacja między urządzeniami:

- lokalizacja automatów:

- 1 szt. z zadaszeniem z poliwęglanu przy Aptece (wyznaczone miejsce przez Zamawiającego) – bateria słoneczna z możliwością wpięcia w instalację 230V.

- 1 szt. przy wejściu do Szpitala od strony parkingu (wyznaczone miejsce przez Zamawiającego)  – bateria słoneczna z możliwością wpięcia w instalację 230V.

- komunikacja miedzy urządzeniami i pozostałe kwestie systemu:

- Komunikacja między urządzeniami może zostać wzmocniona np. przekaźnikami Ubquiti.

- Zakres prac budowlanych (zatoczka, chodnik, wyspa) może ulec zmianie nie więcej jak ±10%.

- Interkomy będą dwukanałowe: pierwszy kanał prowadzić będzie na portiernię w Szpitalu, drugi kanał do Biura Obsługi Klienta Wykonawcy.

- Otwieranie szlabanu w Portierni + w Biurze Obsługi Wykonawcy.

- Integracja obecnych szlabanów z całym systemem.

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje także:

  - Dostawa, montaż i uruchomienie wszystkich elementów systemu parkingowego opisanego w punkcie 1 z wykorzystaniem istniejącej sieci teletechnicznej 
i energetycznej z ustaleniami z Zamawiającym,

  - Wykonanie pętli indukcyjnych montowanych pod kostką brukową od ul. Dworcowej. Do weryfikacji możliwość wykorzystania istniejących pętli od ul. Sukienniczej.

  - Zamawiający udostępnia i umożliwia przeprowadzenie okablowania strukturalnego w istniejącej kanalizacji teletechnicznej w zakresie wjazdu/wyjazdu od ul. Dworcowej. Prowadzenie instalacji w ramach wjazdu/wyjazdu od ul. Sukienniczej do uzgodnienia z Zamawiającym co do zakresu i sposobu przeprowadzenia instalacji.

  - Zorganizowanie w siedzibie Zamawiającego systemu elektronicznej ewidencji danych dotyczących wnoszonych opłat. Ewidencja ma być prowadzona 
w postaci komputerowych baz danych zainstalowanych obsługiwanych 
z poziomu wyspecjalizowanego oprogramowania.

  - Zapewnienie wjazdu i wyjazdu dla pracowników Szpitala, którzy korzystają 
z wjazdu od ul. Sukienniczej. Pracownicy wyposażeni są w karty RFID. Instalowany system parkingowy powinien umożliwiać zarządzanie kartami RFID na równi 
z innymi elementami systemu.

  - Zapewnienie niezbędnego serwisu gwarancyjnego urządzeń przez osoby wykwalifikowane do tych czynności.

  - Dostarczenie protokołów pomiarów instalacji elektrycznej oraz teletechnicznej.

  - Wdrożenie, konfiguracja i personalizacja systemu.

  - Przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego w zakresie:

    - usuwania usterek oraz obsługi dostarczonych systemów

    - bieżącej eksploatacji i obsługi urządzeń oraz oprogramowania

Uwaga!
Szkolenia muszą się odbywać w siedzibie Zamawiającego. Uprawnienia nabyte podczas szkolenia będą  upoważniały  przeszkolonych  pracowników Zamawiającego do wykonywania samodzielnych napraw systemu, 
a wykonywane czynności związane z  naprawami  bądź  usuwaniem  usterek  nie  będą  naruszały  udzielonych  przez Wykonawcę warunków gwarancji i rękojmi za wady.

  - Zapewnienie w okresie gwarancji kompleksowego serwisu gwarantującego stałą gotowość operacyjną wszystkich dostarczonych urządzeń, obejmujący między innymi naprawy i wymiany wszystkich urządzeń, w tym zwłaszcza urządzeń kluczowych do sprawnego i niezakłóconego działania systemu, a także ich elementów i części zamiennych.

  - Zamawiający wymaga by czas reakcji na awarię nie był dłuższy niż 30 minut (potwierdzone mailem), a usunięcie wszelkich awarii systemu w terminie nie dłuższym niż:

    - do 4 godzin od powzięcia wiadomości dla awarii uniemożliwiającej działanie systemu i dokonywanie płatności w żadnym automacie płatniczym,

    - do 72 godzin od powzięcia wiadomości dla awarii, które nie uniemożliwiają działania systemu.

  - Wprowadzenie korekt w organizacji ruchu w zakresie zmian wprowadzonych ze względu na instalację systemu parkingowego po stronie Wykonawcy – jeśli będzie wymagane.

- Szczegółowe parametry poszczególnych elementów składowych przedmiotu zamówienia:

  - System zarządzania musi spełniać następujące wymagania:

    - Obiekt powinien działać jako obszar płatnego postoju pojazdów osobowych, działający w szerokim zakresie w sposób zautomatyzowany wyposażony w system zapewniający kontrolę wjazdu i ruchu pojazdów po obiekcie, umożliwiający realizację opłat, uzupełniająco wyposażony 
w awizację w celu obsłużenia wjazdów związanych z podmiotami obsługującymi Szpital.

    - Z uwagi na charakter obiektu parkingu Szpitala i rodzaj odwiedzających go grup użytkowników najodpowiedniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie systemu opartego o nowoczesne bariery wjazdowe/wyjazdowe wyposażone w wysokiej klasy kamery rozpoznawania tablic rejestracyjnych ANPR, a także z równoważnego systemu odczytu kart dalekiego zasięgu 
w technologii RFID. Rozwiązania te powinny być zintegrowane 
z zaawansowanym oraz elastycznym narzędziem zarządzania opłatami, awizacją, uprawnieniami i dostępami jednorazowymi do obiektu.

    - Pobór opłat odbywać się będzie w automatach płatniczych na terenie parkingu i Szpitala oraz poprzez aplikację mobilną.

    - Konieczność wprowadzania kart abonamentowych oraz rejestracji przez Zamawiającego.

    - System winien umożliwiać zarządzanie systemem odczytu kart dalekiego zasięgu w technologii RFID i przypisanymi kartami dla pracowników Szpitala, w tym dodawaniem nowych kart i uprawnień bądź usuwaniem ich z systemu.

  - Oprogramowanie musi umożliwiać:

    - Sterowanie techniczną infrastrukturą obiektu:

      - szlabanami,

      - kamerami ANPR,

      - automatem płatniczym

      - wyświetlaczami LED zmiennej treści

      - interkomami.

      - systemem odczytu kart dalekiego zasięgu w technologii RFID

    - Zarządzanie uprawnieniami, typem i konfiguracją uprawnień, klientami parkingu oraz pojazdami przypisanymi do nich:

      - Tworzenie taryf opłat i naliczanie opłat za parkowanie,

      - Monitorowanie poboru opłat, raportowanie kasowe i tworzenie statystyk ruchu i zajętości obiektu.

      - Udostępnienie interfejsu sterowania wjazdami, wizytami 
i zarządzania taryfami opłat.

      - Dodawanie / usuwanie kart dalekiego zasięgu w technologii RFID, nadawanie/usuwanie uprawnień do postoju długoterminowego.

    - Cechy oprogramowania:

      - Interfejs użytkownika w postaci strony web, możliwej do uruchomienia na dowolnej dostępnej przeglądarce internetowej,

      - Zabezpieczenie komunikacji SSL,

      - Dostęp w ramach kont użytkowników z pełnym określeniem uprawnień do funkcji i modułów systemu,

      - Możliwość instalacji oprogramowania na obiekcie,

      - Zdalne i lokalne wsparcie systemu przez Wykonawcę,

      - Otwarte API Integracyjne,

  - Każdy z automatów płatniczych musi spełniać następujące wymagania:

    - Automat płatniczy powinien być jednego typu, o jednakowych parametrach, pozwalających na pracę w systemie ciągłym, fabrycznie nowe nie starsze niż 2025r. Wymagana jest dostawa 2 (słownie: dwóch) automatów płatniczych. Automaty płatnicze muszą posiadać odporność na wnikanie wody i pyłu co najmniej w klasie min. IP54 oraz stopień ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi w zakresie klasy min. IK10. Automat płatniczy musi być zasilany z akumulatora doładowywanego baterią słoneczną oraz mieć techniczną możliwość wpięcia do sieci 230V. Automaty umożliwiające korzystanie przez osoby ze szczególnymi potrzebami.

    - Musi pracować na otwartej przestrzeni w warunkach klimatycznych przy temperaturze od -25°C do +60°C i wilgotności względnej powietrza do 90%.

    - Musi być dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie 
z przepisami o dostępności.

    - Posiadać obudowę ze stali nierdzewnej odporną na rdzę i uszkodzenia mechaniczne, odporne na zmiany temperatur typu 11 według ISO 683-10 1986 lub równoważnej (grubość blachy minimum 2mm), pomalowaną farbą w kolorze RAL 7016 odporną na działanie czynników atmosferycznych.

    - Urządzenie winno być zgodne minimum z normą PN-EN 12414:2021lub równoważną.

    - Urządzenie powinno być odporne na graffiti, środek do zmywania dostępny w dowolnej sieci handlowej.

    - Posiadać kolorowy, dotykowy ekran. Ekran powinien służyć do wyświetlania różnych informacji w tym m. in. aktualnej daty, czasie (zegar) oraz kolejności działań niezbędnych do wniesienia opłaty za postój. Na zakończenie transakcji użytkownik powinien zostać poinformowany o dacie i godzinie, do której parkowanie zostało opłacone. Wymagane jest możliwość wyświetlania grafiki np. logo.

    - Być wyposażony w odporne na włamanie zamki, certyfikowane – klasa zabezpieczenia 6 wg PN-EN 1303:2005 lub równoważnej, chroniące skarbiec na monety przed kradzieżą, sposób zabezpieczenia skarbca powinien spełniać normy europejskie.

    - Być wyposażony w czytniki kart zbliżeniowych PayPass/PayWave – wszelkie koszty uruchomienia czytników ponosi Zamawiający.

    - Transakcje BLIK powinny być realizowane przez sterownik automatu płatniczego z pominięciem terminala płatniczego. W wypadku awarii terminala płatniczego, funkcja płatności BLIK powinna być dostępna.

    - Wnoszenie opłat w automacie płatniczym za pomocą:

      - monet NBP o nominałach 10 gr, 20 gr, 50 gr, 1 zł, 2 zł, 5 zł,

      - kart zbliżeniowych w technologii PayPass/PayWave,

      - systemem płatności BLIK.

    - Musi dawać możliwość dostosowania do obsługi waluty euro w dniu jej ewentualnego wprowadzenia do obiegu w Polsce (dostosowanie na koszt Wykonawcy).

    - Posiadać podświetlanie komory wylotu potwierdzenia dokonania transakcji za postój i komory odbioru monet,

    - Posiadać możliwość anulowania operacji w dowolnym momencie (przed jej   ostatecznym zaakceptowaniem) i jej powtórzenia,

    - Pozwalać na obsługę urządzenia w czterech językach tj. polskim, angielskim, niemieckim, ukraińskim,

    - Posiadać wbudowane, wymienne panele informacyjne zawierające instrukcję użytkowania oraz dane o wysokości opłat za parkowanie, numery kontaktowe z biurem obsługi, adres email biura, pouczenie o obowiązku zachowania się w sytuacji zauważenia awarii automatu płatniczego i jej zgłoszenia.

    - Posiadać możliwość zaprogramowania dni powszednich, sobót, świąt oraz okresów czasu letniego i zimowego.

    - Być wyposażony w drukarkę oraz automatyczną obcinarkę, posiadać zasobnik na papier termiczny. Koszty papieru oraz jego wymiany poniesie Zamawiający. Wykonawca zapewnia w pełni gotowy do użycia produkt 
z zamontowanym papierem do pierwszego użycia oraz zapasowe rolki po 100 szt. na biletomat. Wymiany rolki dokonuje Zamawiający po uprzednim przeszkoleniu przez Wykonawcę.

    - Zapewnić, poprzez właściwą technologię druku oraz właściwości papieru, trwałość i pełną czytelność informacji przez okres minimum 5 lat.

    - Drukować informacje o wniesieniu opłaty: data, godzina i minuta, w której wniesiono opłatę, kwota wniesionej opłaty, nr rejestracyjny, numer identyfikacyjny automatu płatniczego, miejsce parkowania (nazwa).

    - Posiadać system czujników kontrolnych i monitorowania poszczególnych elementów urządzenia (poziom papieru w zasobniku lub na rolce, zapełnienie skarbca, naładowanie akumulatora) zapewniających zewnętrzną sygnalizację w przypadku wystąpienia nieprawidłowości 
w działaniu (awaria, brak akceptacji monet, uszkodzenie płyty wewnętrznej) oraz blokadę funkcjonowania w przypadku niedomknięcia drzwiczek.

    - Gwarantować, że ewentualny zanik napięcia nie spowoduje zniszczenia bazy danych rozliczeń finansowych.

    - Rejestrować i gromadzić w swojej pamięci dane dotyczące dokonywanych operacji w szczególności (wymiana powyższych danych musi się odbywać 
w trybie rzeczywistym, z możliwością awaryjnego przesyłania danych minimum raz na dobę.):

      - transakcje, operacje płatności za postój, wraz z informacją 
o kwocie, dokładnym czasie, sposobie uiszczenia opłaty, a 
w przypadku płatności kartą płatniczą - numer karty oraz kwoty transakcji

      - wartość monet znajdujących się w części kasowej z rozbiciem na poszczególne nominały,

      - utargi dobowe, łączny przychód narastająco od początku eksploatacji automatu płatniczego,

      - rejestr zdarzeń (data i godzina opróżnienia urządzenia z monet, dokonywania   czynności serwisowych, wystąpienia oraz usunięcia awarii lub zdarzenia alarmowego, rodzaj awarii lub zdarzenia awaryjnego itp.),

      - informacja o poziomie zapełnienia części kasowej, poziomie materiałów eksploatacyjnych (poziom naładowania akumulatora, poziom papieru).

    - Umożliwiać uzyskiwanie danych określonych w pkt. 3.3.dd co najmniej 
w Centralnej Bazie Danych.

    - Posiadać czujnik otwarcia drzwi oraz wyłamania zawiasów.

    - Posiadać wymienialną i oznaczoną indywidualnie kasetę na pieniądze. Wykonawca zabezpieczy kasetę dodatkową w celu zapewnienia możliwości konwojowania pieniędzy. Koszty obsługi kolekcji monet należą do Wykonawcy.

    - Być oznaczony indywidualnym numerem identyfikacyjnym na froncie obudowy.

    - Być wyposażony w czytelny i kolorystycznie oznaczony panel wyboru operacji i formy zapłaty za parkowanie.

    - Posiadać klawiaturę o układzie QWERTY. Wymagane jest podświetlanie klawiatury: każdy znak podświetlany niezależnie, nie dopuszcza się oświetlania zewnętrznego. Dopuszczalna klawiatura dotykowa wyświetlana na ekranie.

    - Automat płatniczy musi przesyłać do Centralnej Bazy Danych (CBD), bezpośrednio po ich wystąpieniu, informacje o zajściu następujących zdarzeń:

      - przejściu w stan niezdatny/zdatny do pracy.

      - stanie zużycia materiałów eksploatacyjnych (papieru),

      - wysokim stanie napełnienia skarbca,

      - liczbie monet,

      - zerowaniu pamięci zdarzeń (przed zerowaniem pamięci wszystkie dane muszą być automatycznie przesyłane do CBD),

      - zapełnieniu pamięci zdarzeń (w przypadku zapełnienia pamięci wszystkie dane   muszą być automatycznie przesyłane do CBD).

    - Muszą umożliwiać przesył z częstotliwością nie mniejszą niż raz na dobę danych, w szczególności dotyczących przeprowadzonych operacji serwisowych   i otwarcia urządzenia (z podaniem czasu i rodzaju operacji).

    - Powinny być wyposażone w karty SIM do obsługi terminali kart płatniczych (jeśli tego wymaga), koszty kart oraz przesyłu danych pomiędzy CBD poniesie w okresie trwania gwarancji Wykonawca. System powinien umożliwiać pracę na kartach SIM dowolnego operatora telekomunikacyjnego.

    - Wykonawca po zakończeniu gwarancji, bezpłatnie, wymieni karty SIM 
i skonfiguruje system do pełnej funkcjonalności na kartach SIM dostarczonych przez Zamawiającego.

    - Powinien posiadać opcję wirtualnego biletu, czyli braku konieczności wydruku biletu. Wystarczy wnieść opłatę i wprowadzić numer rejestracyjny pojazdu. Jako równoważne rozwiązanie Zamawiający dopuszcza generowanie wirtualnego biletu podczas wjazdu.

  - Kamera ANPR musi wykorzystywać technologię optycznego rozpoznawania znaków Optical Character Recognition (OCR) do odczytywania tablic rejestracyjnych w niemal każdych warunkach pogodowych, bez konieczności interwencji człowieka.  Pozostałe wymogi kamer:

    - Specyfikacja techniczna dla kamery:

      - OCR: Silnik ANPR (ALPR) wbudowany w kamerę, (odczyt, przetwarzanie i analiza obrazu odbywają się niezależnie w każdej z kamer wewnętrznie),

      - 2 MPX BW;

      - iluminator: min. 8 diod LED wysokiej mocy, podczerwień 850 nm.,

      - soczewki: montaż CS - dostępnych wiele ogniskowych,

      - cyfrowe 2 wejścia optoizolowane – 2 wyjścia przekaźnikowe – 1 wyjście stroboskopowe,

      - złącza: złącze zabezpieczone przed odpięciem, wodoszczelne, Gigabit Ethernet 10/100/1000,

      - ochrona IP: Urządzenie Wodoodporne minimum IP54,

      - magazynowanie: µSD do 128 GB,

      - maksymalna prędkość pojazdu: do 70 km/h

      - odległość robocza: od 5 do 8 m z możliwością do 25m,

      - współczynnik wykrycie > 99%,

      - współczynnik pewności odczytu > 95%,

      - szybkość wychwytywania: do 60 kl./s,.

    - Konfiguracja:

      - serwer internetowy: Instalacja i konfiguracja przez serwer WWW na pokładzie oraz monitorowanie przez protokół TCP/IP (dostarczone SDK

      - data i godzina: Synchronizacja przez protokół NTP, IEEE1588,

    - Transmisja danych:

      - TCP/IP: Otwarty protokół TCP/IP; (dostarczony pakiet SDK),

      - komunikacja Wiegand,

      - port szeregowy Izolowany RS485,

    - Tryb pracy:

      - wykrywanie ruchu: Ciągłe przechwytywanie i przetwarzanie obrazu,

      - wyzwalanie fizyczne: Przechwytywanie i przetwarzanie obrazu wyzwalane przez polecenie lub sygnał,

      - Ethernet lub sygnał cyfrowy,

  - Szlaban musi spełniać następujące wymagania:

      - Szlaban z ramieniem prostym o maksymalnej długości 4 m wraz 
z oświetleniem. Kolor obudowy szary.

      - Czas otwarcia/zamknięcia szlabanu max 3 s. Zużycie energii 
w spoczynku max. 7W.

      - Centrala sterująca z wbudowanym 2-kanałowym detektorem pętli indukcyjnej.

      - Obudowa szlabanu musi być odporna na zmienne warunki atmosferyczne, bryzgoszczelna, wykonana z aluminium malowanego proszkowo. Urządzenie sterowane jest elektronicznie, napędzane silnikiem na prąd stały 24V. Przekładnia musi być wyposażona w zintegrowany czujnik przeciążeniowy. Czas otwarcia i zamknięcia wynosi maksymalnie 3 sekundy dla ruchu 90 stopni przy długości ramienia 3 - 4 m. Ramię szlabanu ma być wykonane 
z profilu aluminiowego z osłoną z pianki zabezpieczającą przed uszkodzeniem karoserii pojazdu w przypadku kolizji. Ponadto szlaban musi być wyposażony w system bezpieczeństwa powodujący automatyczną zmianę kierunku ruchu w przypadku wykrycia oporu.

      - Szlaban ma posiadać definiowalne parametry zachowania 
w przypadku napotkania oporu:

        - szlaban zatrzymuje się w miejscu napotkania oporu,

        - szlaban zatrzymuje się w miejscu napotkania oporu i cofa się do pełnego otwarcia,

      - Ramię szlabanu musi być mocowane do specjalnego uchwytu, który w przypadku uderzenia przez samochód pozwoli na „wypięcie” się ramienia szlabanu bez uszkodzenia elementów mechanicznych - zwiększając tym samym żywotność ramion 
i minimalizując uszkodzenia karoserii pojazdu. Urządzenie musi być przystosowane do pracy ciągłej w trudnych warunkach atmosferycznych.

      - Szlaban musi być wyposażony w system alarmowy SOS.

      - Minimalne wymagane cechy szlabanu parkingowego:

        - czas otwarcia/zamknięcia maksymalnie 3 sekundy,

        - długość ramienia max. 4 m,

        - mechanizm bezolejowy,

        - możliwość awaryjnego otwarcia bez użycia dodatkowych narzędzi,

        - automatyczne otwarcie ramienia w przypadku zaniku zasilania musi nastąpić w czasie nie dłuższym niż 2 sekundy,

        - szlaban musi mieć możliwość blokowania ramienia 
w pozycjach krańcowych,

        - urządzenie musi być wyposażone w wbudowany dwukanałowy detektor pętli indukcyjnych,

        - położenie ramienia sterowane kontrolerem, nie mikro-switchami,

        - żywotność szlabanu min. 3 mln cykli,

        - maksymalny pobór mocy 100 W,

        - klasa szczelności minimum IP54,

        - zasilanie 230V,

        - wymagany minimalny zakres temperatur pracy od – 20o C do + 55 ͦ C,

        - kontroler PLC z wyświetlaczem,

        - obudowa aluminiowa ze zdejmowaną pokrywą ułatwiającą dostęp serwisowy.

        - Zamawiający nie dopuszcza do zastosowania szlabanów pneumatycznych.

  - Wyświetlacz LED - tablica informacyjna:

    - Wyświetlacz obsługujący języki środkowoeuropejskie (w alfabecie łacińskim).

    - Specyfikacja techniczna dla tablicy LED,:

      - rozmiar: minimalnie ekran LED 640 x 320 mm,

      - do użytkowania zewnętrznego,

      - rozdzielczość: 128 x 64 raster pixeli: 5 mm,

      - kolor obrazu: RGB,

      - maksymalna jasność: ≥5500cd/m2 (dla koloru białego),

      - sterowanie przez oprogramowanie systemu parkingowego,

      - instrukcja w języku polskim,

      - połączenie: Ethernet, TCP/IP,

      - temperatura pracy: od -20° do +40° ,

      - zasilanie: 230 V AC,

      - obudowa z materiału nierdzewnego

  - INTERKOM – Wymagania minimalne:

    - Protokoły umożliwiające komunikacje.

    - Klasa szczelności: minimum IP54 i Ik10.

    - Materiał: aluminium.

    - Odpowiednie kodeki audio.

    - DTMF: RFC 2833 lub SIP Info.

    - Redukcja hałasu: Tak.

    - Zasilanie: POE lub zasilacz 12V/1A DC.

    - Przyciski DSS: minimum 2.

    - Minimum 2 x wejścia / wyjścia.

    - Wyjście do głośnika zewnętrznego.

    - Wyjście audio - do nagrywania

    - Temperatura pracy: ‐ 20°C do 70°C

- DOKONYWANIE ROZLICZEŃ FINANSOWYCH

  - Umożliwienie dokonywania opłat za parkowanie na płatnych parkingach za pomocą automatów płatniczych  zgodnie z obowiązującymi stawkami opłat 
i elastyczne bezpłatne dostosowanie i zmiana cenników w zależności od bieżących wymagań Zamawiającego.

  - Wpływy z automatów płatniczych winny być wpłacone na konto Zamawiającego najpóźniej do 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca.

  - Obowiązkiem Wykonawcy będzie przekazanie Zamawiającemu w terminie do 10 dni roboczych po zakończeniu miesiąca wraz z dokumentacją elektroniczną:

    - dokumentów źródłowych dotyczących przychodów:

    - wydruków z automatów płatniczych lub systemu nadrzędnego wraz 
z informacją o przychodach z opłat parkingowych wniesionych gotówką (bilonem) oraz kartą płatniczą.

Załączniki:

- załączniki od 1 do 3 – mapki,

- załącznik 4 – przedmiar robót.