OPIS PLANOWANYCH ROBÓT

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Remont i modernizacja sali gimnastycznej przy Szkoły Podstawowej nr 3 w Tucholi |
| --- | --- |
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | 89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 10 |
| JEDNOSTKA EWIDENCYJNA | Tuchola – Miasto, 041606_4 |
| NAZWA I NUMER OBRĘBU EWIDENCYJNEGO | Miasto Tuchola, 0001 |
| NUMER DZIAŁKI EWIDENCYJNEJ | 1387/5 |
| NAZWA INWESTORA | Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi |
| ADRES INWESTORA | 89-500 Tuchola, ul. Pocztowa 10 |

Remont i modernizacja   sali gimnastycznej

obejmuje  wykonanie robót budowlanych  w następującym zakresie:

- Roboty rozbiórkowe:

  - Wykucie otworu w ścianie szczytowej budynku od strony ul. Warszawskiej

Otwór o wymiarach 872 x 442 mm ściana grubości 38 cm

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

  - Wykucie z muru drabinek

  - Rozebranie posadzki z deszczułek z oderwaniem listew i cokołów - deszczułki nie do odzysku

  - Rozebranie podłóg drewnianych ślepych

  - Rozbiórka izolacji z papy na podłożach betonowych

  - Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm – podkład i kanał

  - Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki wsporniki, uchwyty

  - Demontaż grzejnika aluminiowego członowego

  - Demontaż rurociągu co

  - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km

  - Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 3 km - parkiet, ślepa podłoga i ruszt drewniany

  - Utylizacja  materiałów rozbiórkowych - bez elementów metalowych

- Stolarka  drzwiowa

  - Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych

  - Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł

  - Ułożenie nadproży prefabrykowanych

  - Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych otwieranych na zewnątrz - wewnętrznych - drzwi z zamkiem kulowym z pochwytami, dolna część PCV - górna szkło bezpieczne

- Posadzki

  - Podkłady z ubitych materiałów sypkich piasku  na podłożu gruntowym

  - Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym 8 cm -  B 15

  - Izolacje z folii na sucho poziome - j folia grub.   0,.5 mm

  - Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa 2 x 5 cm - EPS 200

  - Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na ostro + włókna rozproszone

  - System nawierzchni sportowej powierzchniowo elastyczny A3 zgodny z normą EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie gorszych niż podano w opisie, łącznie z oblistwowaniem

  - Malowanie linii boisk ( koszykówki, siatkówka ) oraz logo szkoły w środkowym kole

  - Listwa wykańczająca posadzkowa - progi przy drzwiach

- Roboty  malarskie

  - Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby  na ścianach

  - Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie pionowe  ściany

  - Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po szpachlowaniem nierówności - 5-10 m ponad podłogą – sufity

  - Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome sufity

  - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - 5-10 m ponad podłogą

  - Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

  - Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych ściany - tynków gładkich bez gruntowania

  - Jednokrotne lakierowanie  tynków  pomalowanych farbą lateksową do wysokości parapetów górnych okien

  - Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych - kratownice dachowe stalowe

  - Dwukrotne malowanie farbą olejną rur  o śr. do 50 mm

- Wyposażenie  Sali

  - Montaż  siatek  na  oknach -  Siatka ochronna polietylenowa, oko 50 x 50 mm, gr. splotu 4 mm, - 2 szt. siatka  o  wymiarach  2,7 x 17,6 m

  - Montaż drabinek gimnastycznych

  - Montaż drabinek gimnastycznych – krata

  - Montaż wielofunkcyjnych listew ściennych do mocowania siatki do siatkówki a możliwością regulacji

  - Montaż kompletnych  tablic do koszykówki 90 x 120 laminowana  o konstrukcji stalowej składanej na bok z regulacją wysokości

  - Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki - treningowe w poptzeg Sali

  - Ramki do pokrywek na tuleje

  - Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki i kometki

  - Siatki do siatkówki

- Instalacja  co

  - Rurociągi w instalacjach c.o. stalowe ocynkowane o śr.nominalnej 25 mm o połączeniach zaciskanych na ścianach w budynkach

  - Izolacja rurociągów prefabrykowanymi otulinami termoizolacyjnymi z pianki poliuretanowej  dla ruroc. o śr. 25 mm i gr. izolacji 30 mm

  - Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

  - Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

  - Rury stalowe ocynkowane zaciskowe przyłączne o śr. 15 mm do grzejników , aluminiowych

  - Grzejniki aluminiowe typu G-500 - grzejniki z demontażu

  - Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)

- Opis  parametrów posadzki sportowej

System nawierzchni sportowej powierzchniowo elastyczny A3 zgodny z normą EN 14904 o parametrach i konstrukcji nie gorszych niż:

- Klasyfikowana wg EN 14904: A3

- Grubość całkowita systemu EN ISO 24346: 36,00 mm – 36,5 mm

- Grubość warstwy użytkowej ISO 24340 (EN 429): 3.2 mm

- Fabryczne zabezpieczenie powierzchni linoleum sportowego poliuretanem PUR.

- Odporność na ścieranie wg EN ISO 5470-1: ≤ 30 mg

- Reakcja na ogień EN 13501-1: Cfl s1 na cały system podłogi sportowej

- Współczynnik tarcia EN 13036-4: 80-110

- Amortyzacja uderzeń EN 14808: powierzchniowo elastyczna A3 (wymagane ≥50% ˂55%)

- Odkształcenie pionowe EN 14809: A3

- Pionowe odbicie piłki EN 12235: ≥ 90%

- Odporna na obciążenia toczne: ≥2000 kg i nacisk punktowy ≥1200 kg .

- min. 10-letnia gwarancja do użytku komercyjnego na cały system

Opis konstrukcji:

- Powłoka PUR fabrycznie zabezpieczona poliuretanem, niewymagająca konserwacji i akrylowania przez cały okres użytkowania

- Homogeniczne i jednorodne w swoim kolorze, w całym przekroju, naturalne linoleum sportowe o grubości 3,2 mm zabezpieczone fabrycznie poliuretanem PUR

- Juta

- Sklejka brzozowa wilgocioodporna, grubość min. 18 mm w formie paneli łączonych podwójnym pióro-wpust (wyklucza się zastosowanie zamiennie płyt typu OSB, MFP, HDF oraz innej sklejki liściastej niż brzozowa z jednym zamkiem i większych formatach niż w projekcie). Sklejka musi posiadać od spodu odpowiednie frezy dylatacyjne poprzeczne i podłużny celem rozkładania dużych obciążeń tocznych, oraz poprawiające komfort amortyzacji systemu dla odpowiedniego odbicia piłki, ochrony stawów przed mikrourazami.

- Pianka o grubości min. 15 mm (mieszanina gumy i pianki poliuretanowej) o gęstości min. 60 kg/m3

- Folia polietylenowa 0,2 mm

Wymaga się, aby cały system podłogi sportowej pochodził od jednego producenta i był przebadany w 13 punktach zgodności z normą sportową EN 14904.

Wykładzina naturalna Linoleum 3,2 mm musi posiadać zabezpieczenie fabryczne twardym poliuretanem PUR, wykonana w fabryce danego producenta wykładziny, bez konieczności jej odnawiania w trakcie użytkowania. Nie dopuszcza się zastosowania wykładziny linoleum z zabezpieczeniem fabrycznym akrylowym lub przeprowadzania aplikacji powłoki zabezpieczającej na budowie

Wymagane dokumenty:

- Deklaracja właściwości użytkowych wraz z informacja towarzyszącą CE

- Karta techniczna oferowanej wykładziny i całego systemu.

- Pisemna gwarancja producenta 10 lat

- Autoryzacja producenta systemu złożona do oferty na etapie przetargu

- Dowolny Certyfikat Międzynarodowej Federacji Sportowej na pełny system podłogi sportowej: konstrukcja + wykładzina sportowa jako całość systemu

Parametry techniczne systemu zgodnego z normą EN 14904 – halowe nawierzchnie sportowe

| WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE | NORMY | Systemowa powierzchniowo elastyczna podłoga sportowa |
| --- | --- | --- |
| Grubość całkowita | ISO 24346 (EN 428) | 36,2 mm – 36,5 mm |
| Waga całkowita | ISO 23997 (EN 430) | 15,4 kg/m² |
| Wymiary paneli | ISO 24341 (EN 426) ISO 24342 (EN 427) | 2490x395x18mm |
| Szerokość rolki | ISO 24342 (EN 427) | 2 m |
| Długość rolki | ISO 24341 (EN 426) | ca. 28 ml |
| Reakcja na ogień całego systemu | EN 13501-1 | Cfl s1 |
| Ochrona powierzchni |  | X-treme Finish xf² |
| Kolory |  | Min. 15 |
| WŁAŚCIWOŚCI SPORTOWE | NORMY | Systemowa powierzchniowo elastyczna podłoga sportowa |
| Współczynnik tarcia linoleum | EN 13036-4 | 80-110 |
| Amortyzacja uderzeń | Amortyzacja uderzeń EN 14808 | A3 |
|  | Wymagane wg EN 14808 | ≥ 50% ˂ 55% (A3) |
| Odkształcenie pionowe | EN 14809 | A3 |
| Odbicie pionowe piłki | EN 12235 | ≥ 90% |
| Odporność na ścieranie Linoleum | EN ISO 5470-1 | ≤ 30 mg |
| Odporność na wgniecenia | Wartość wymagana wg EN 1516 | 0,16 mm |
| Odporność na obciążenie toczne | EN 1569 | ≤ 0.10 mm - brak uszkodzeń |
| Współczynnik połysku | EN ISO 2813 | ≤ 30% |

Podłoga sportowa musi posiadać systemowe drewniane listwy wentylowane: klonowe lub dębowe, zgodne z systemem producenta podłogi sportowej o wysokości min. 65 mm i szerokości min. 65 mm montowane do ściany. System nie wymaga zastosowania wymuszonej wentylacji mechanicznej.

- Zdjęcia sali gimnastycznej