Załącznik nr 10 do SWZ

ZRP.271.1.10.2026

……………………………………….

(nazwa i adres wykonawcy)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYCINKA I PIELĘGNACJA DRZEW Z TERENU MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ DRZEW W PASACH DROGOWYCH DRÓG GMINNYCH WRAZ Z UZUPEŁNIANIEM DRZEWOSTANU-NASADZENIA ZASTĘPCZE

/CPV: 77211500-7, 77211400-6, 77211600-8/

- PRZEDMIOT ZAŁĄCZNIKA DO SWZ

Przedmiotem niniejszego załącznika do SWZ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac związanych z roczną pielęgnacją zieleni na terenie mienia Gminy Zabierzów.

- ZAKRES STOSOWANIA ZAŁĄCZNIKA DO SWZ

Niniejszy załącznik do SWZ jest elementem dokumentacji przetargowej i realizacji prac w zakresie wycinki i pielęgnacji drzew mienia Gminy Zabierzów.

- OKREŚLENIE ZNACZENIA POJĘĆ UJĘTYCH NA POTRZEBY SWZ.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy – podczas realizacji prac, Wykonawca będzie przestrzegać przepisów BHP, a w szczególności Wykonawca ma zadbać, aby pracownicy nie wykonywali prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

- Ochrona środowiska – Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej – Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie                  i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania konserwacji.

- Inspektor Nadzoru Terenów Zielonych (INTZ) – przedstawiciel Zamawiającego upoważniony do kontrolowania przebiegu prac.

- Cięcia sanitarne - usuwanie zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej martwych gałęzi i pędów, zagrażających bezpieczeństwu z drzew bez uszkadzania zdrowej tkanki, usuwanie martwych pędów krzewów-posusz bierny, usuwanie porażonych części roślin krzewów i drzew.

- Cięcia techniczne (drzewa i krzewy) - usuwanie kolizji z budynkami, poboczem jezdni, chodnika.

- Cięcia pielęgnacyjne (krzewy) - poprawiające warunki wzrostu, sprzyjające kwitnieniu, krzewieniu się, usuwanie pędów krzyżujących się, prześwietlanie krzewów, usuwanie pędów słabych.

- Cięcia pielęgnacyjne (drzewa) - poprawa warunków wzrostu drzew, likwidacja dwójek, konarów wygonionych, gałęzi krzyżujących się.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi polskimi normami.

- SPRZĘT:

Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do wykonania prac.

Wykonawca jest zobowiązany do użycia jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych prac.

Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy konserwacji należy wywieźć tego samego dnia po skończonej pracy.

- SPOSÓB WYKONANIA PRAC - WYMAGANIA OGÓLNE

- Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność z SWZ oraz poleceniami INTZ.

- Wykonawca uzyska wymagane uzgodnienia odnośnie sposobu i czasokresu przeprowadzenia prac w obrębie linii napowietrznych i podziemnego uzbrojenia terenu z właścicielami tych urządzeń. Wykonawca zastosuje się do ich zaleceń. Opłaty za uzgodnienia i ewentualne wyłączenia poniesie Wykonawca.

- Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) należy zgłaszać bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociągowego, Operatorów Telefonii.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracowników stosownych uprawnień, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

- W przypadku osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia, a nieposiadających wymaganych uprawnień, INTZ może wstrzymać realizację prac.

- Wykonawca zapewni organizację ruchu w pasie drogowym na czas wykonywania prac przy drzewach przyulicznych w uzgodnieniu z Zarządem Dróg Powiatowych, Wojewódzkich, Krajowych oraz zgłosi potrzebę zajęcia pasa drogowego. Jeżeli będzie wymagany zatwierdzony projekt organizacji ruchu Wykonawca pokryje jego koszty oraz przedłoży go INTZ przed przystąpieniem do prac.

- Wszelkie odpady i zanieczyszczenia powstałe przy pracach wycinkowych i pielęgnacyjnych należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie całkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń.

- Wykonawca zobowiązany jest do stosowania odzieży roboczej każdorazowo przy wykonywaniu prac na poszczególnych obiektach.

- W przypadku prowadzenia przez Wykonawcę prac niezgodnie z zasadami BHP, sztuką leśną              i ogrodniczą lub poleceniami INTZ prace mogą zostać wstrzymane przez INTZ.

- Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.) oraz ustawą z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025, poz. 733 ze zm.).

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE ZGODNE Z NAJNOWSZĄ WIEDZĄ OGRODNICZĄ NASTĘPUJĄCE PRACE:

1.)    Pielęgnacja drzew

- Prace w koronach drzew rosnących na terenach gminnych.

- Prace te powinny być wykonane po dokładnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez INTZ.

- Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z art. 83 - 87 ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2026 r. poz. 13 ze zm.).

- Prace związane z pielęgnacją drzew – cięcia, powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę z doświadczeniem w zakresie pielęgnacji drzew.

- W przypadku gdy utrudniony jest dostęp do drzewa ze sprzętu mechanicznego, prace należy wykonywać metodą alpinistyczną, a w przypadku drzew o dużych wartościach przyrodniczych oraz na terenach zabytkowych metodą alpinistyczną bezkolcową.

- Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe 
z przycinki drewno i gałęzie wywieźć z terenu.

- W przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego 
i wysokiego napięcia, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu średniego napięcia.

- Najczęściej stosowane zabiegi w koronach drzew to usunięcie obumarłych, zamierających                i połamanych gałęzi poprzez ich obłamanie przy wykorzystaniu rzutek, piłek, tyczek                          w wyjątkowych przypadkach cięcie.

- Cięcia techniczne drzew - usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, budynków, nad pasem jezdni i chodnika (do wys. 4,5 m nad jezdnią dróg i 2,20 m nad chodnikami - skrajnia), przy znakach drogowych 
i latarniach ulicznych, ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg.

- Cięcia korygujące drzew - cięcie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa (niebezpieczne zrosty, wygonione konary, gałęzie), pozwala poprawić statykę oraz zapobiega rozłamaniu lub wykrotowi, np. przy drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie.

- Cięcia formujące – cięcie zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej drzewa.

- Cięcia pielęgnacyjne drzew – usunięcie obumarłych, zamierających i połamanych gałęzi wraz       z jednoczesnym usunięciem gałęzi z pni z nadaniem właściwego kształtu i statyki koronie, usuwanie odrostów korzeniowych.

- Cięcia pielęgnacyjne, korygujące, techniczne powinny być prowadzone zgodnie 
z aktualnym stanem wiedzy w zakresie arborystyki albo min. w taki sposób i w takim zakresie aby nie zmniejszyć jednorazowo istniejącej żywej korony o 20%, cięcia odciążające koron powinny być prowadzone na gałęziach do grubości maks. 10 cm w miejscu cięcia 
z pozostawianiem żywiciela.

- Wykonawca w celu wyeliminowania możliwości rozłamania fragmentów drzewa lub elementów budujących koronę zastosuje wiązania arborystyczne (liny) wraz z odpowiednimi akcesoriami (opaska przeciwobtarciowa, znacznik roku montażu, amortyzator liny- 
w przypadku jego braku).

- Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie 
z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac poinformuje służby odpowiedzialne za drogi 
o pracach prowadzonych w sąsiedztwie dróg w drzewostanie, ich terminie oraz rozmiarze.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego        w czasie trwania prac, oznakowania na własny koszt miejsca prac i pracowników, zgodnie 
z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

- Wycena powinna zawierać koszt pielęgnacji wykonania cięć na drzewach o grubości na wysokości 1,3 m w ilości szt. wg poniższego:

- do 100 cm obwodu – 300 szt.,

- 100-200 cm obwodu – 300 szt.,

- powyżej 200 cm obwodu -290 szt.

W ciągu roku planuje się wykonanie pielęgnacji 890 szt. drzew.

2.)  Pielęgnacja i wycinka drzew na terenach wpisanych do rejestru zabytków

- Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z art. 83 - 87 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2026 r. poz. 13 ze zm.) oraz przepisami ustawy ochronie zabytków (tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1292 ze zm.)

- Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę z doświadczeniem 
w zakresie pielęgnacji drzew.

- W przypadku gdy utrudniony jest dostęp do drzewa ze sprzętu mechanicznego, prace należy wykonywać metodą alpinistyczną bezkolcową- przy użyciu lin.

- Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe 
z przycinki drewno i gałęzie wywieźć z terenu.

- W przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego 
i wysokiego napięcia, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu.

- Charakter zabiegów określać będzie odrębne opracowanie, obejmować ono będzie:

- usunięcie obumarłych, zamierających i połamanych gałęzi poprzez ich obłamanie przy wykorzystaniu rzutek, piłek, tyczek w wyjątkowych przypadkach cięcie,

- cięcia techniczne drzew - usuwanie gałęzi wrastających lub dorastających do napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych, budynków, nad pasem jezdni i chodnika (do wys. 4,5 m nad jezdnią dróg i 2,20 m nad chodnikami - skrajnia), przy znakach drogowych i latarniach ulicznych, ograniczających widoczność na skrzyżowaniu dróg,

- cięcia korygujące drzew - cięcie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa (niebezpieczne zrosty, wygonione konary, gałęzie), pozwalające poprawić statykę oraz zapobiegające rozłamaniu lub wykrotowi, np. przy drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie,

- cięcia pielęgnacyjne drzew – usunięcie obumarłych, zamierających i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym usunięciem gałęzi z pni z nadaniem właściwego kształtu 
i statyki koronie, usuwanie odrostów korzeniowych,

- cięcia pielęgnacyjne, korygujące, techniczne powinny być prowadzone zgodnie                     z najnowszą wiedzą w zakresie arborystyki albo min. w taki sposób i w takim zakresie, aby nie zmniejszyć jednorazowo istniejącej żywej korony o 20%, cięcia odciążające koron powinny być prowadzone na gałęziach do grubości maks. 10 cm w miejscu cięcia 
z pozostawianiem pędu żywicielskiego,

- montaż lin arborystycznych z atestem UV wraz z odpowiednimi akcesoriami (opaska przeciwobtarciowa, znacznik roku montażu, amortyzator liny- w przypadku jego braku) w celu wyeliminowania możliwości rozłamania fragmentów drzewa lub elementów budujących koronę.

- usunięcie drzew, po uzyskanym pozwoleniu od Wojewódzkiego Konserwatora Ochrony Zabytków, jak najniżej podłoża (max. 30 cm), wycinkę należy przeprowadzić ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludzi i mienia, a także drzew sąsiadujących.

- Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac poinformuje służby odpowiedzialne za drogi o pracach prowadzonych w sąsiedztwie dróg w drzewostanie, ich terminie oraz rozmiarze.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego       w czasie trwania prac, oznakowania na własny koszt miejsca prac i pracowników, zgodnie                z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

- Wycena powinna zawierać koszt wykonania pielęgnacji oraz wycinki drzew w liczbie 30 szt. (w razie takiej konieczności), rosnących na terenach wpisanych do rejestru zabytków będących własnością Gminy Zabierzów.

3.)  Wycinka drzew

- Wykonawca prac zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu objętego pracami oraz jego bezpośredniego otoczenia.

- Wykonawca prac zobowiązany będzie do uzyskania od administratorów drogi na własny koszt (ZDW, GDDKIA UG Zabierzów etc.) zgody na zajęcie pasa drogowego w trakcie prac gdyby zaistniała taka konieczność.

- Prace wykonywane będą przez osoby z niezbędnymi uprawnieniami i doświadczeniem oraz z zachowaniem przepisów BHP.

- W miejscach gdzie nie będzie możliwości usunięcia drzewa przez jego bezpośrednią ścinkę lub ścinkę z użyciem wysięgnika, należy usunięcie drzewa prowadzić przy użyciu metod alpinistycznych.

- Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2026 r. poz. 13 ze zm.).

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac poinformuje służby odpowiedzialne za drogi 
o wszelkich pracach, prowadzonych w sąsiedztwie dróg w drzewostanie, ich terminie oraz rozmiarze. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego   w czasie trwania prac, oznakowania na własny koszt miejsca prac i pracowników, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac 
w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

- Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe 
z przycinki drewno i gałęzie wywieźć z terenu.

- Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

- W przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego, średniego i wysokiego napięcia lub inną infrastrukturą nadziemną i podziemną, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu i wejście z pracami z właścicielem infrastruktury.

- Wykonywane prace wycinkowe obejmować będą ponadto zrębkowanie odpadów zielonych.

- Pozyskane drewno w ramach prac jest własnością UG.

- Wykonawca w ramach podpisanej umowy zobowiązany będzie do zagospodarowania drewna.

- Wartość drewna pomniejszy koszt wykonanych prac wycinkowych.

- Wartość drewna zostanie określona przez wykonawcę na podstawie:

- obmiaru ilości drewna uzyskanego zgodnie z Polskim Normami w tym zakresie,

- jakości uzyskanego surowca drzewnego na podstawie wykonanego szacunku brakarskiego na podstawie obowiązujących Polskich Norm,

- cennika drewna obowiązującego na terenie UG Zabierzów–Nadleśnictwo Krzeszowice.

- Obowiązujące normy które powinny zostać wykorzystane przy ustalaniu wartości drewna:

- PN-92/D-02002: Surowiec drzewny. Podział, terminologia i symbole;

- PN-92/D-95000: Surowiec drzewny. Pomiar, obliczanie miąższości i cechowanie;

- PN-92/D-95008: Drewno wielkowymiarowe liściaste;

- PN-91/D-95009: Surowiec drzewny. Zrębki leśne;

- PN-92/D-95017: Drewno wielkowymiarowe iglaste;

- PN-92/D-95018: Drewno średniowymiarowe;

- PN-92/D-95019: Drewno małowymiarowe.

- Wycena powinna zawierać koszt usunięcia drzew o obwodach na wysokości 1,3 m, wg poniższego:

- do 100 cm obwodu - 40 szt.

- 100-200 cm obwodu - 40 szt.

- powyżej 200 cm obwodu- 30 szt.

W ciągu roku planuje się wykonanie wycinki 110 szt. drzew.

4.)  Frezowanie pni

- Wykonawca prac zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu objętego pracami oraz jego bezpośredniego otoczenia.

- Prace wykonywane będą przez osoby z niezbędnymi uprawnieniami, doświadczeniem oraz z zachowaniem przepisów BHP.

- Frezowanie pnia należy wykonać na głębokość 20 cm poniżej poziomu gruntu.

- Po frezowaniu teren należy oczyścić i zniwelować do poziomu terenu otaczającego oraz 
w zależności od miejsca wykonanego frezowania uzupełnić warstwą ziemi urodzajnej min. 5 cm.

- Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

- Wycena powinna zawierać koszt frezowania pni, wg poniższego:

- frezowanie 10 szt. pni o obwodach do 100 cm wraz z zasypaniem dołu ziemią dowiezioną

- frezowanie 10 szt. pni o obwodach od 100 cm do 200 cm wraz z zasypaniem dołu ziemia dowiezioną

- frezowanie 10 szt. pni o obwodach pow. 200 cm wraz z zasypaniem dołu ziemią dowiezioną

5.)  Wycinka krzewów

- Wykonawca prac zobowiązany będzie do zabezpieczenia terenu objętego pracami oraz jego bezpośredniego otoczenia.

- Wykonawca prac zobowiązany będzie do uzyskania od administratorów drogi na własny koszt (ZDW, GDDKIA UG Zabierzów etc.) zgody na zajęcie pasa drogowego w trakcie prac gdyby zaistniała taka konieczność.

- Prace wykonywane będą przez osoby z niezbędnymi uprawnieniami, doświadczeniem oraz z zachowaniem przepisów BHP.

- Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o ochronie przyrody  (t. j. Dz. U. 2026 r. poz. 13 ze zm.).

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac poinformuje służby odpowiedzialne za drogi                        o wszelkich pracach, prowadzonych w sąsiedztwie dróg w drzewostanie, ich terminie oraz rozmiarze. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom ruchu ulicznego w czasie trwania prac, oznakowania na własny koszt miejsca prac 
i pracowników, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu.

- Po wykonaniu cięć należy teren wokół prowadzonych prac uporządkować, a powstałe 
z przycinki gałęzie wywieźć z terenu.

- Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z Ustawą 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2023 poz. 1587 ze zm.).

- W przypadku wystąpienia kolizji wykonywanych prac z linią energetyczną niskiego, średniego i wysokiego napięcia lub inną infrastrukturą nadziemną i podziemną, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić wyłączenie prądu i wejście z pracami z właścicielem infrastruktury.

- Wykonywane prace wycinkowe obejmować będą ponadto zrębkowanie odpadów zielonych,

- Wycena powinna obejmować usunięcie 500 m2  krzewów.

6.)     Sadzenie drzew- nasadzenia zastępcze

- Koszt sadzenia drzew stanowi koszt wykonania nasadzenia drzew wraz z materiałem sadzeniowym na terenie gminy zgodnie ze sztuką ogrodniczą oraz wymaganiami przedstawionymi w niniejszym dokumencie wraz z zaprawieniem dołów oraz palikowaniem min. 3 palikami o średnicy min. 6 cm na wys. 1 m oraz pielęgnacją w okresie wegetacyjnym ( preferowane gatunki: lipa, klon, wiąz, dąb, grab- różne odmiany).

- Nasadzenia należy wykonać w miejscach wskazanych przez INTZ lub na podstawie przedłożonego na 7 dni przed terminem planowanego wykonania usługi projektu. Nasadzenia mają zostać wykonane do 20.11.2026 r.

- Dostarczony materiał roślinny powinien być zgodny z „Zaleceniami jakościowymi dla ozdobnego materiału szkółkarskiego” – opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich na podstawie niemieckiej normy DIN 18290 z 1997r., jak również musi być właściwie oznaczony.

- Drzewa i krzewy powinny rosnąć przynajmniej jeden pełny sezon wegetacyjny 
w pojemnikach, z których będą sadzone, mieć dobrze wykształcony, ale nieprzerośnięty system korzeniowy i prawidłowo rozwiniętą część naziemną. Przerośnięty, zbyt zagęszczony system korzeniowy należy przed posadzeniem odpowiednio rozluźnić. Należy zwrócić szczególną uwagę na ewentualne skręcające się korzenie przy nasadzie szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rośliny w pojemnikach należy dobrze nawodnić.

- Drzewa liściaste powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- obwód pnia na wysokości 1,0 m – min. 12-14 cm- 200 szt. oraz  50 szt. drzew o obwodach min. 25-30 cm.

- korona powinna być uformowana stosownie do cech gatunkowych lub odmianowych drzewa,

- minimum 15 pędów szkieletowych o średnicy min. 1,5 cm,

- drzewa powinny być proporcjonalne tzn. nie mogą być zbyt wyrośnięte – wyciągnięte w górę,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- pędy powinny być liczne i rozłożone równomiernie (nie jednostronnie), nie powinny wykazywać oznak szkółkowania w zbyt dużym zagęszczeniu,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, a na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- bryła korzeniowa powinna być prawidłowo uformowana i nieuszkodzona, zabezpieczona jutą lub w pojemniku,

- pędy korony u drzew nie powinny być przycięte, chyba że jest to cięcie formujące, np. u form kulistych,

- przewodnik powinien być prosty,

- blizny na przewodniku powinny być dobrze zarośnięte,

- materiał musi być jednolity w całej partii, zdrowy i niezwiędnięty.

- Drzewa- wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- dwupędowe korony drzew form piennych,

- drzewa o źle wykształconej koronie, zbyt wyrośnięte, zbyt wyciągnięte w górę,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

- jednostronne ułożenie pędów korony drzew.

W ciągu roku planuje się wykonanie nasadzeń zastępczych w ilości 250 szt. drzew.

- HARMONOGRAM PRAC

- Prace będą wykonywane etapowo, zgodnie z uzyskiwanymi decyzjami administracyjnymi, aż do wyczerpania przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca jest zobowiązany podjąć się wycinki drzew i krzewów lub pielęgnacji drzew nie później niż w 48 godzin po uzyskaniu pisemnego zlecenia, chyba że uzyskanie dodatkowych pozwoleń (zajęcie pasa drogowego, wyłączenie prądu) uniemożliwi takie działania.

- W przypadkach kryzysowych i innych niecierpiących zwłoki (drzewa połamane, wywrócone, gałęzie zawieszone, itp.) podjęcie działań powinno nastąpić w dniu zgłoszenia.

- ODBIÓR PRAC

- Odbiór prac będzie obejmował:

- prawidłowość wykonania cięć w koronach drzew i montażu wiązań technicznych               w koronach drzew,

- prawidłowości wykonania wycinki w zakresie uprzątnięcia terenu,

- Podstawą do wypłacenie wynagrodzenia będzie protokół odbioru prac.

…………………………………                                                                    ……………………………….

(miejscowość, data)                                                                                      (podpis wykonawcy)