Załącznik nr A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

dla zadania pn.:

„Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich dotyczących remontu budynku Kasztelu, remontu i przebudowy budynku Oficyny dworskiej oraz zagospodarowania terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. „Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespołu dworskiego w Szymbarku”.

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach Projektu: „Małopolski dwór - „zielona” odnowa i odbudowa zabytków i adaptacja dla nowych funkcji społeczno-gospodarczych”  dofinansowanego przez UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, priorytet: FEMP.05.

- Lokalizacja i opis ogólny terenu inwestycji

  - Lokalizacja:

Przedmiotowe obiekty położone są na działce nr 1732/2 w Szymbarku gm. Gorlice na terenie zespołu dworskiego, który wpisany jest do rejestru zabytków decyzją nr 351/71 (KS.A.551).

Budynek Kasztelu znajduje się na wzgórzu w południowo-zachodniej części działki, od strony zachodniej graniczy z rzeką Ropą, a od południowej z drogą dojazdową (znajdują się poza działką). Wejście do budynku od strony północnej odbywa się poprzez pomost wykonany nad pozostałością fragmentu fosy (aktualnie suchej). Od strony północno-wschodniej przy budynku znajduje się formowana zieleń niska na wzór założeń renesansowych.

Dawna Oficyna dworska położona jest w części północno-wschodniej działki i dłuższym bokiem przylega do granicy działki sąsiadującej z drogą dojazdową. Wejście do budynku odbywa się od strony południowo-zachodniej, które zlokalizowane jest na dłuższym boku elewacji.

  - Opis obiektów:

- Budynek Kasztelu

Renesansowy dwór – budynek Kasztelu w Szymbarku, jest cennym zabytkiem polskiej architektury renesansowej. Budowa dworu odbyła się w dwóch etapach pomiędzy I połową, a latami 80. XVI wieku. Obiekt pierwotnie stanowił siedzibę rodu Gładyszów.

Dwór zlokalizowany jest na południowym stoku wzgórza, nieopodal rzeki Ropy (strona zachodnia  i południowa), która pierwotnie stanowiła naturalną ochronę przed najazdami. Od strony północnej i wschodniej, budynek był chroniony głęboką fosą, niezachowaną do dnia dzisiejszego. Rzut Kasztelu założony jest na planie prostokąta o wymiarach około 24x18 metrów z czterema basztami alkierzowymi w narożnikach. Budynek jest trzykondygnacyjny (piwnica, parter oraz piętro), Budynek został wzniesiony z lokalnego materiału – łamanego kamienia (piaskowca) z dodatkiem cegły pochodzącej z epoki renesansowej, która stanowiła wypełnienie pomiędzy blokami kamiennymi. Ilość zastosowanej cegły wzrasta na parterze i piętrze, attyka wykonana jest w większości z cegły (oprócz cegły renesansowej, można spotkać również gotycką, pochodzącą prawdopodobnie z rozbiórki innego budynku). Dwór pierwotnie pełnił funkcję mieszkalną, a z uwagi na specyfikę czasów, w których został wzniesiony, wzbogacony został o funkcję obronną. W późniejszych latach, dwór oraz jego zagospodarowanie przechodziło wiele przemian. Zostały wykonane wtórne podziały pomieszczeń oraz przypory na ścianach zewnętrznych. Kasztel był zamieszkany do końca XVIII wieku, w XIX wieku mieściła się w nim gorzelnia i spichlerz i kuchnia dla czeladzi dworskiej. Ostatecznie dwór popadł w ruinę.

W latach 50 XX wieku rozpoczęto remont, mający na celu przywrócenie renesansowego charakteru budynku. Budynek oczyszczono również z gruzu oraz wykonano kapitalny remont dachu odtwarzając jego pierwotny kształt. Należy również zaznaczyć, że na tym etapie remontu fundamenty kasztelu na całym obwodzie opasano żelbetowym wieńcem, z kotwami stalowymi sięgającymi w głąb budynku, usuwając wtórne przypory. W miejsce zniszczonych drewnianych stropów, wprowadzono stalowe dźwigary. Po kilkuletniej przerwie wykonano szerokie schody z poziomu parteru do piwnic - w wykuszu północno-wschodnim umieszczono schody zabiegowe o współczesnej konstrukcji. Zakonserwowano zachowaną pierwotną kamieniarkę okienną i drzwiową, a elementy nie zachowane zrekonstruowano. Dębową stolarkę okienną osadzono w otworach pierwotnej wielkości. Przystąpiono do rekonstrukcji attyki. Wymieniając pokrycie dachu na blachę miedzianą zamontowano system odprowadzający wodę opadową w postaci wypływów z połaci dachu za pomocą rzygaczy o prostej formie i rynien.

Podczas ostatniego remontu wprowadzono modernizację w zakresie instalacji wod.-kan. , p.poż. i c.o. Wykonano również klimatyzację pomieszczenia na piętrze oraz most, prowadzący do głównego wejścia budynku.

- Budynek oficyny dworskiej

Budynek oficyny dworskiej, powstał później niż Kasztel i jest pozostałością po większym zespole budynków należących do zespołu dworskiego, który został rozebrany w okresie po drugiej wojnie światowej. Budynek parterowy pierwotnie pełnił funkcję stajni i został wybudowany na planie prostokąta o wymiarach około 26x10 metrów. Ściany podobnie jak w przypadku Kasztelu, wykonane zostały z lokalnego kamienia piaskowego z wypełnieniem z cegły. Więźba dachowa jest wykonana z drewna, pokrycie dachu natomiast z gontów łupanych.

Po wojnie wykonano podstawowy remont, mający na celu przysposobić budynek do nowej funkcji (kulturalnej). W 2010 roku wykonano remont budynku ze względu na jego zły stan techniczny.

  - Zagospodarowanie terenu

W ramach planowanej inwestycji istniejące zagospodarowanie pozostaje bez zmian:

- powierzchnia terenu Zamawiającego		421,00 m2 (100,00 %)

- powierzchnia zabudowy 			762,50 m2 (10,27 %)

- powierzchnia dróg i placów			330,00 m2 (4,45 %)

- powierzchnia zieleni				6 328,50 m2 (85,28 %)

- Cele i zakres inwestycji

  - Ogólne cele i zakres inwestycji.

Budynek Kasztelu i dawnej Oficyny dworskiej funkcjonują obecnie jako obiekty wystawiennicze. Prace remontowe w Kasztelu oraz przebudowa Oficyny nie zakładają zmiany sposobu użytkowania. Budynek Kasztelu zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie platformy wewnętrznej na torze krzywoliniowym przy schodach z piwnicy na parter. Planowane prace budowlane mają za zadanie dostosowanie obiektów do aktualnych przepisów oraz norm bezpieczeństwa: konstrukcji, pożarowego, użytkowania, warunków sanitarno-higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii oraz warunków użytkowych zgodnych z przeznaczeniem.

- Budynek Kasztelu

W budynku Kasztelu zaplanowano utrzymanie dotychczasowej funkcji wystawienniczej. Na kondygnacji piwnicy zaplanowano pozostawienie pomieszczenia wystawienniczego, kotłowni gazowej oraz węzła sanitarnego (toaleta damska i męska). W przestrzeni komunikacji zaplanowano montaż szafek szatniowych. Dostępność dla osób niepełnosprawnych zapewniać będzie projektowany podnośnik montowany przy istniejących schodach na niezależnej systemowej podkonstrukcji.

Główne wejście do budynku odbywa się z poziomu parteru poprzez pomost, który należy poddać pracom remontowym. Na parterze znajdują się sale wystawiennicze, magazyn oraz projektowana strefa kasy/ sklepiku muzealnego zaplanowana w komunikacji holu przy ścianie z oknem zewnętrznym. Budynek posiada 4 baszty: w jednej zlokalizowano platformę dla osób niepełnosprawnych zapewniającą komunikację pomiędzy parterem a 1 piętrem (bez zmian); druga z baszt posiada schody ceglane (schody niesłużące do ewakuacji, brak dostępności dla osób zwiedzających); trzecia baszta stanowi pomieszczenie wystawiennicze (wgląd do ekspozycji z poziomu 1 piętra poprzez otwór w stropie nad parterem, dostęp dla osób z obsługi do pomieszczenia - z zewnątrz); do czwartej baszty na kondygnacji parteru brak dostępności.

Na kondygnacji 1 piętra zlokalizowana jest sala audiowizualna, która posiada połączenie z basztami gdzie znajdują się wystawy. W dwóch basztach na ścianach znajdują się zabytkowe polichromie objęte pracami konserwatorskimi. W baszcie od strony południowo-zachodniej zlokalizowana jest toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

W pomieszczeniu technicznym obok toalety znajduje się istniejąca drabina służąca do wejścia na poddasze nieużytkowe, gdzie znajdują się obecnie urządzenia jednostek klimatyzacyjnych oraz wydzielone przestrzenie siedlisk nietoperzy (do bezwzględnego zachowania).

- Budynek Oficyny dworskiej

Budynek Oficyny obecnie jest jednoprzestrzennym, jednokondygnacyjnym obiektem, w którym zaplanowano przebudowę - wydzielenie strefy sanitarno-gastronomicznej: kawiarnię (dostarczanie produktów w szczelnych opakowaniach jednostkowych, wydawanie produktów w naczyniach jednorazowych) wraz z niewielkim zapleczem oraz toalety ogólnodostępnej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano wykonanie stropu i pomieszczenia technicznego nad tą strefą (dostępność poprzez schody żelbetowe tylko dla osób z obsługi technicznej). Pozostała część budynku będzie przeznaczona tak jak obecnie na cele wystawiennicze. Dostępność do budynku poprzez 2 istniejące wejścia do budynku od strony południowo-zachodniej.

- Zagospodarowanie terenu

Planowane jest wykonanie zagospodarowania terenu w zakresie niezbędnej infrastruktury technicznej tj. remont kanalizacji deszczowej - wymiana istniejących rur spustowych, remont kanalizacji sanitarnej - wykonanie przepompowni dla kanalizacji sanitarnej strefy wc w piwnicy budynku Kasztelu, wykonanie dla budynku Oficyny dworskiej wewnętrznego przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej oraz instalacji odgromowej, montaż pomp ciepła na terenie działki wraz z instalacją zasilającą (oraz ogrodzeniem urządzeń) do ogrzewania budynku Oficyny oraz zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej, wykonanie nowych opasek żwirowych wokół budynków.

  - Dokumentacja techniczna:

Zamawiający posiada kompleksową dokumentację techniczną dla przedmiotowego zadania, opisującą szczegółowo przedmiot zamówienia.

W skład tej dokumentacji wchodzą następujące elementy:

- Projekt zagospodarowania terenu – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>”, mgr inż. arch. Łukasz Szleper, mgr inż. arch. Ewa Stryczek-Smolakowska;

- Projekt architektoniczno-budowlany – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>”, mgr inż. arch. Łukasz Szleper, mgr inż. arch. Ewa Stryczek-Smolakowska;

- Załącznik nr 1 do projektu architektoniczno-budowlanego „Program prac konserwatorskich dla zadania projektowego pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>”, konserwator dzieł sztuki Jacek Olesiak;

- Załącznik nr 2 do projektu architektoniczno-budowlanego „Program prac konserwatorskich przy polichromii ściennej z XVIII w. w dwóch alkierzach Kasztelu w Szymbarku”, Marek Sawicki, Agnieszka Chojkowska-Sawicka;

- Projekt techniczny (wykonawczy) cz.1 / Projekt zagospodarowania terenu – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>”, mgr inż. arch. Łukasz Szleper, mgr inż. arch. Ewa Stryczek-Smolakowska;

- Projekt techniczny (wykonawczy) cz.2 / Roboty budowlane, branża architektura i konstrukcja – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>”, mgr inż. arch. Łukasz Szleper, mgr inż. arch. Ewa Stryczek-Smolakowska; mgr inż. Piotr Szleper;

- Projekt techniczny (wykonawczy) / Instalacje sanitarne – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>, I - Kasztel”, mgr inż. Adam Zug, mgr inż. Łukasz Modliński;

- Projekt techniczny (wykonawczy) / Instalacje sanitarne – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>, II - Oficyna”, mgr inż. Adam Zug, mgr inż. Łukasz Modliński;

- Projekt techniczny (wykonawczy) – „Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku – przyłącze wody i kanalizacji sanitarnej”, mgr inż. Adam Zug, mgr inż. Łukasz Modliński;

- Projekt techniczny (wykonawczy) / Instalacje elektryczne – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>, I - Kasztel”, inż. Łukasz Bugaj, mgr inż. Damian Dobosz;

- Projekt techniczny (wykonawczy) / Instalacje elektryczne – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>, II - Oficyna”, inż. Łukasz Bugaj, mgr inż. Damian Dobosz;

- Projekt techniczny (wykonawczy) / Instalacje systemów zabezpieczeń – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego   w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>”, mgr inż. Piotr Drost, mgr inż. Bartosz Golczak;

- Plan Ochrony Muzeum – „Remont budynku Kasztelu, remont i przebudowa budynku Oficyny dworskiej, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej na terenie zespołu dworskiego w ramach zadania pn. <Odnowa i adaptacja do funkcji wystawienniczo-kulturalnych zespoły dworskiego w Szymbarku>”.

  - Decyzje administracyjne, opinie, pozwolenia:

Zamawiający posiada komplet decyzji administracyjnych niezbędnych do realizacji przedmiotowego zadania, w tym:

- Pozwolenie na budowę – decyzja nr 329/2024 z dnia 26.06.2024;

- Pozwolenie konserwatorskie nr 179/2024 z dnia. 28.05.2024;

- Opinię Narodowego Instytutu Muzeów l.dz.NIM.84.07.2024 z dnia 22.07.2024

- Opinię Narodowego Instytutu Muzeów l.dz.NIM.71.09.2024 z dnia 18.09.2024

- Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej GK.7021.26.25.2024 z dnia 09.04.2024

- Warunki przyłączenia do sieci kanalizacyjnej GK.7021.17.36.2024 z dnia 09.04.2024

- Warunki przyłączenia do sieci eleketroenergetycznej WP/037228/2024/O09R08 z dnia 23.04.2024

Wszystkie wyżej wymienione decyzje są prawomocne.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- obsługę geodezyjną, geologiczną, konserwatorską i archeologiczną;

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu pełnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 ust. 14) w powiązaniu z art. 3 ust. 13) prawa budowlanego oraz dokumentację geologiczną i geodezyjną zawierające inwentaryzację powykonawczą;

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu instrukcji obsługi obiektu, zamontowanych urządzeń i armatury wraz z ich wykazem i harmonogramem czynności obsługi konserwacyjnej i serwisowej – w dwóch egzemplarzach.

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu sprawozdań z prac konserwatorskich i archeologicznych zgodnie z odpowiednimi przepisami i decyzjami;

- przeprowadzenie badań i prób końcowych dla całego zakresu robót i instalacji wykonanych w ramach zadania inwestycyjnego;

- dostarczenie i zamontowanie gaśnic, oznakowania bezpieczeństwa – piktogramy BHP i p.pożarowe, sporządzenie schematu ewakuacyjnego oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

- Obowiązki Generalnego Wykonawcy

3.1. Generalny Wykonawca winien dysponować:

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w branży konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37 c ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292 z późn. zm.) – kierownik budowy;

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – kierownik robót elektrycznych;

- osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych bez ograniczeń – kierownik robót sanitarnych;

- osobę wpisaną na listę pracowników zabezpieczenia II stopnia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą; (Dz.U. 2014 poz. 1240);

- osobą posiadającą uprawnienia konserwatorskie, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37 a ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która będzie sprawować nadzór konserwatorski ( t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1292);

- osobą posiadającą uprawnienia umożliwiające pełnienie nadzoru archeologicznego, spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37 e ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Szczegóły branżowe

  - Zagadnienia ogólnobudowlane.

Z uwagi na istniejący stan konstrukcji i infrastruktury technicznej oraz wyniki badań geologicznych, Zamawiający informuje, iż na etapie realizacji robót Wykonawca winien przewidzieć:

- monitorowanie budynku w trakcie robót ze względu na istniejące rysy (pęknięcia) na ścianach, w związku z czym należy:

      - zamontować na ścianach sieć reperów i wykonać pomiar bazowy w chwili przekazania placu budowy – przed rozpoczęciem robót;

      - wykonywać pomiary wysokości (niwelację) na w/w reperach co miesiąc;

      - wykonać przeszycie rys zgodnie z projektem za pomocą prętów kotwiących;

      - na większych rysach należy zamontować rysomierze ze stali nierdzewnej po 1 szt. na rysę;

      - założyć dziennik monitorowania rys i prowadzić przeglądy raz w tygodniu.

- sprawdzenie drożności kanalizacji deszczowej i ewentualnych rur drenażowych (rury przy fundamentach) kamerą endoskopową;

- sprawdzenie stanu hydroizolacji fundamentów, ścian fundamentowych i piwnicznych, a w przypadku jej braku bądź nadmiernego zużycia – demontaż starych warstw hydroizolacyjnych oraz wykonanie nowych zgodnie ze specyfikacją ujętą w projekcie wykonawczym,

- wykonanie prób szczelności instalacji podłogowej c.o. w sali audiowizualnej po demontażu warstw podłogowych, a w przypadku jej uszkodzenia – wykonanie punktowych napraw lub wymiany instalacji wraz z wylewką podłogową.

  - Zagadnienia archeologiczne.

W trakcie robót ziemnych i fundamentowych oraz we wszystkich wykopach liniowych należy zapewnić ścisły nadzór archeologiczny, polegający na stałej obserwacji terenu podczas wszelkich prac ziemnych. W ramach prowadzonego nadzoru, wykonawca prac archeologicznych (w zakresie nadzoru archeologicznego) zobowiązany będzie do dokonywania wpisów do dziennika budowy oraz do prowadzenia dziennika prac archeologicznych, w którym wymagane jest codzienne zamieszczanie wpisów z opisami podjętych czynności.

Po zakończonych badaniach Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania protokół odbioru konserwatorskiego, które limituje rozpoczęcie ziemnych robót budowlanych.

Wystąpienie do właściwego WUOZ z wnioskiem o wydanie pozwolenia konserwatorskiego na prowadzenie badań archeologicznych w formie badań wykopaliskowych i nadzoru archeologicznego jest po stronie Zamawiającego.

  - Zagadnienia konserwatorskie.

Zgodnie z przedstawionymi programami prac konserwatorskich, prace konserwatorskie będą obejmowały elewacje Kasztelu oraz elewacje Oficyny dworskiej w tym przede wszystkim:

- Renowację strefy zawilgoconej w dolnych partiach elewacji,

- Rekonstrukcję tynków gładkich na elewacjach,

- Renowację wątku ceglanego i kamiennego oraz detali z piaskowca,

- Zabezpieczenie i dekorację metaloplastyki,

oraz zabytkowe elementy wewnętrzne:

- Polichromie w alkierzach Kasztelu,

- Wykonanie tynków renowacyjnych wewnątrz piwnic.

Stolarka drzwiowa zewnętrzna oraz wewnętrzna w obydwu budynkach jest wtórna i została wykonana podczas prac remontowych w 2010 r. Nie stanowi historycznej substancji zabytkowej, w związku z czym nie istniała konieczność wykonywania badań konserwatorskich stolarki.

Analiza materiałów historycznych wykonana na podstawie zdjęć archiwalnych wykazała, że nie zachowała się oryginalna stolarka okienna w budynku Kasztelu- w latach 60,70-tych część otworów okiennych była całkowicie zamurowana lub nie posiadała zamontowanej stolarki okiennej. Stolarka okienna została wykonana prawdopodobnie ok. lat 80-tych, natomiast w 2010r. została poddana pracom renowacyjnym, część okien ze względu na zły stan techniczny wymieniono na nowe. Dokonano m.in. przebudowy okna na 1 piętrze na elewacji północno-wschodniej (wykonano podwyższenie poziomu parapetu oraz opaskę kamienną wokół okna). Istniejąca stolarka jest wtórna, nie istniała konieczność wykonania badań konserwatorskich stolarki. Zachowało się historyczne okno na elewacji południowo-zachodniej, które należy zachować jako świadek historii a od wewnątrz pomieszczenia wykonać nową stolarkę okienną.

W Oficynie istniejąca stolarka okienna (występuje jeden typ okna- skrzynkowe) również jest wtórna i została wymieniona w trakcie prac remontowych w 2010r.

  - Sposób realizacji przedmiotu zamówienia.

- Do 5-ciu dni przed dniem podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć zamawiającemu dwa egzemplarze kserokopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem uprawnień budowlanych i zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz dokumentów uprawniających do kierowania robotami w obiektach zabytkowych – zgodnie z przepisami o ochronie zabytków: kierownika budowy i kierowników robót jeśli tacy są wymagani, wraz z oryginalnymi oświadczeniami o podjęciu obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych oraz dokumentów poświadczających spełnienie wymagań przez osoby, wskazane przez wykonawcę jako specjalistów w zakresie wymaganym przez przepisy o ochronie zabytków (prace konserwatorskie i archeologiczne).

- Wykonawca po przekazaniu terenu budowy zobowiązany jest zabezpieczyć i oznakować teren prowadzonych robót oraz miejsca składowania materiałów przed dostępem osób niepowołanych zgodnie z przepisami BHP, sporządzić plan BIOZ. Z przekazania terenu zostanie sporządzony protokół zawierający opis istniejącego stanu obiektu, instalacji i urządzeń, stanu liczników zużycia mediów (np. energii elektrycznej, wody itp.).

- Koszty poboru mediów związanych z prowadzoną inwestycją pokryje Wykonawca we własnym zakresie, na podstawie faktur wystawianych przez Zamawiającego (refakturowanie).

- Wykonawca zobowiązany jest stosować w czasie realizacji zamówienia wszelkie obowiązujące przepisy z zakresu prawa budowlanego, BHP, ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ppoż. oraz zapewnić stały nadzór techniczny i dozór przekazanego terenu budowy. Wykonawca jest zobowiązany pokryć wszelkie opłaty i kary nałożone przez właściwe podmioty, organy i instytucje za dokonane przez Wykonawcę złamanie prawa, przekroczenie norm i przepisów w trakcie realizacji umowy oraz zawinione zaniedbania.

- Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia na kwotę nie mniejszą niż. 5.000.000,00 złotych (słownie: pięć milionów złotych).

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia robót w sposób zapewniający zachowanie bezpieczeństwa osób znajdujących się w pobliżu obiektu, w którym prowadzone będą roboty budowlane.

- Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania instalacji alarmowych (SSWiN, SSP  i CCTV) dostarczy oświadczenie o nieujawnianiu wiadomości niejawnych związanych z projektem stanowiących tajemnicą przedsiębiorstwa  Zamawiającego.

- Wykonawca we własnym zakresie dokona zabezpieczeń budowy przed wpływami czynników atmosferycznych oraz zapewni ogólny całodobowy dozór terenu budowy. W szczególności dotyczy to pomieszczeń przeznaczonych na magazynowanie muzealiów, dla których należy przewidzieć wyższy standard ochrony, zgodny z poniższymi wytycznymi:

- zapewnienie całodobowej ochrony obiektu realizowanej przez wykwalifikowanych pracowników agencji ochrony lub kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej;

- zapewnienie nieprzerwanego monitorowania pomieszczeń, w których znajdują się eksponaty systemami zabezpieczeń elektronicznych, tj. SSP, SSWiN,  CCTV;

- montaż w pomieszczeniach, w których znajdują się eksponaty inteligentnych czujników zalania, które umożliwiają wykrywanie obecności wody i pozwalają na zdalnie monitorowanie i zarządzanie czujnikiem, zapewniając natychmiastowe reagowanie na zagrożenie.

- Wykonawca na 14 dni przed zgłoszeniem gotowości do końcowego odbioru sporządzi, skompletuje i przestawi Zamawiającemu, w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na nośniku (pendrive), w formacie PDF, dokumentację powykonawczą, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i uzyska akceptację Zamawiającego dla tej dokumentacji, przy czym dokumentacja powykonawcza będzie spełniać wymagania art. 3 ust. 14) w powiązaniu a art. 3 ust. 13). prawa budowlanego, oraz dokumentację geologiczną i geodezyjną zawierające inwentaryzację powykonawczą.

- Wytyczne realizacyjne i uwagi

  - Zagadnienia organizacyjne.

- Zabezpieczenie muzealiów

W trakcie realizacji zadania, Zamawiający przewiduje pozostawienie in situ następujących muzealiów wielkogabarytowych, które zostaną zabezpieczone na miejscu przez Zamawiającego.

kasztel:

- Wykaz obiektów:

- kamieniarka historyczna – zlokalizowana w głównym holu na parterze

- kartusz z herbem gryf – zlokalizowany na elewacji nad głównym wejściem

- podesty kamienne z piaskowca – 6 sztuk zlokalizowane w sali głównej na pierwszym piętrze

- Wykaz materiałów – do demontażu:

- stolarka okienna i drzwiowa – zdemontować i przekazać inwestorowi do decyzji w celu ewentualnej utylizacji

- urządzenia teletechniczne – do demontażu i przekazania inwestorowi

- listwy i plafony oświetleniowe – do demontażu i przekazania inwestorowi

- urządzenie aquapol – do demontażu i przekazania inwestorowi

oficyna dworska:

- Wykaz obiektów:

- kamieniarka historyczna – zlokalizowana w sali ekspozycyjnej

- Wykaz materiałów – do demontażu:

- stolarka okienna i drzwiowa – zdemontować i przekazać inwestorowi do decyzji w celu ewentualnej utylizacji

- urządzenia teletechniczne - nagłośnienie– do demontażu i przekazania inwestorowi

- reflektory oświetleniowe – do demontażu i przekazania inwestorowi

- - urządzenie aquapol – do demontażu i przekazania inwestorowi

W trakcie realizacji zadania, Zamawiający bezwzględnie wymaga zachowania w pomieszczeniach, w których pozostawione będą ww. eksponaty warunków mikroklimatycznych, których parametry powinny zawierać się w następujących zakresach:

Temperatura:

- Zakres optymalny: 0°C - 25°C

- Tolerancja: ±2°C w ciągu 24h

Wilgotność względna (RH):

- Zakres optymalny: 40% - 60% RH

- Tolerancja: ±5% RH wahania wilgotności dopuszczalne w zakresie 5% w ciągu 24h.

UWAGA! Utrzymywanie stabilnej temperatury i wilgotności powietrza jest kluczowe, szczególnie niebezpieczne są dynamiczne zmiany, nagłe wahania parametrów mikroklimatycznych mogą bowiem powodować uszkodzenia struktury obiektów zwiększając ryzyko pęcznienia, kurczenia się, a w konsekwencji pękania materiałów/obiektów zabytkowych).

- Teren budowy

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oznaczył, wyznaczył i zabezpieczył teren budowy nieprzeziernym ogrodzeniem uniemożliwiającym dostęp na budowę osób trzecich wraz z wykonaniem bramy wjazdowej celem zapewnienia bezpiecznego wjazdu oraz wejścia na teren budowy w sposób małoinwazyjny dla otoczenia. Dla celów zabezpieczenia placu budowy Wykonawca częściowo może wykorzystać istniejące ogrodzenie zespołu dworskiego.

Wymagania dotyczące ogrodzenia budowlanego:

Wysokość - co najmniej 2 m.

Stabilność - konstrukcja musi być stabilna i odpowiednio zakotwiona w gruncie, aby wytrzymać warunki atmosferyczne oraz nie stanowić zagrożenia dla osób postronnych.

Oznakowanie - musi być wyraźnie oznaczone tablicami ostrzegawczymi, informującymi o zagrożeniach związanych z placem budowy.

Należy zapewnić niezakłócony przejazd do infrastruktury sąsiedniej przez cały czas trwania inwestycji.

Wykonawca będzie ponadto zobowiązany do zakupu i montażu wszelkich rodzajów oznakowań budowy wynikających z ustawy prawo budowlane oraz wszystkich innych o ile wymóg taki będzie wynikać z przepisów prawa i warunków realizacji  projektu.

Zamawiający informuje, że tablica informacyjna posadowiona przy bramie wjazdowej do zespołu dworskiego, zgodnie z wymaganiami instytucji zarządzającej, winna przez cały czas trwania inwestycji być widoczna. Zamawiający informuje,  iż tablice (…) muszą znajdować się w miejscu realizacji projektu, w miejscu dobrze widocznym dla społeczeństwa (vide Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji rozdział 9).

Wykonawca zapewni całodobową ochronę fizyczną placu budowy. Równocześnie jednak Wykonawca ma zapewnić nieprzerwany dozór fizyczny obiektu, z uwzględnieniem strefy zabytkowej i nieprzerwane działanie systemów zabezpieczeń elektronicznych i innych zgodnych z obowiązującymi względem gromadzenia i zabezpieczenia zbiorów muzealnych przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za mienie ruchome Zamawiającego pozostawione na terenie placu budowy, także zdeponowane w doraźnie organizowanej przestrzeni magazynowej.

- Przekazanie obiektu

Wykonawca ma obowiązek sporządzić na dzień przekazania budynku Zamawiającemu przegląd roczny i pięcioletni zgodnie z art. 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418).

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Instrukcji użytkowania obiektu ze wskazaniem częstotliwości obowiązkowych kontroli budynku zgodnych z przepisami.

Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń wskazanych przez Zamawiającego pracowników zapewniających poprawną obsługę budynku.

Wszelkie materiały wykończeniowe przed wbudowaniem/montażem wymagają obligatoryjnie zatwierdzenia przez Zamawiającego oraz przedstawiciela WUOZ (jeżeli zajdzie taka konieczność).

- Inne uwagi

ogrodzenie

- Wykaz ewentualnych prac dodatkowych (nie ujętych w dokumentacji projektowej):

- piaskowanie kamiennej części ogrodzenia bramy wjazdowej

- piaskowanie i malowanie na kolor antracytowy – ogrodzenia – elementy z metaloplastyki

winda

Na czas trwania prac budowalnych Wykonawca ponosi odpowiedzialność za użytkowanie i serwisowanie windy osobowej. Wykonawca może dokonać wyłączenia obiekty i wyłączenia z użytkowania.

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia windy do użytkowania i oddania Zamawiającemu bez usterek i po wykonanym kompletnym serwisie.