OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie docieplenia i remontu elewacji, remontu dachu oraz balkonów budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Wojska Polskiego 11 w Ciechocinku (jednostka ewidencyjna: 040102_1.00011312/8).  Wykonanie robót budowlanych i prac określonych szczegółowo w dokumentacji projektowej 
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiącej załącznik nr 11 oraz 13 do SWZ.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 418 z późn. zm.) w zw. z § 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. z 2003 r. poz. 1126).

Kody CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45410000-4 - Tynkowanie

45261900-3 - Naprawa i konserwacja dachów

45261100-5 - Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262900-0 – Roboty balkonowe

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

- Miejsce realizacji:

- Budynek wielorodzinny przy ul. Wojska Polskiego 11 w Ciechocinku – działka nr 1312/8, obręb ewidencyjny 0001 Ciechocinek.

- Budynek wielorodzinny, w którym realizowany będzie przedmiot zamówienia, jest obiektem zamieszkałym. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia wszystkich robót w sposób zapewniający maksymalne ograniczenie uciążliwości dla mieszkańców oraz niezakłócone korzystanie przez nich z lokali i części wspólnych budynku. W szczególności Wykonawca jest zobowiązany do:

- organizacji procesu realizacji robót z uwzględnieniem ciągłego i bieżącego użytkowania obiektu przez mieszkańców oraz konieczności utrzymania bezpiecznych warunków ich przebywania w budynku i jego otoczeniu;

- stosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących hałas, zapylenie, wibracje oraz inne uciążliwości wynikające z prowadzenia robót, przy zachowaniu wymogów technologicznych i zasad sztuki budowlanej;

- zapewnienia stałej przejezdności i drożności ciągów komunikacyjnych, w tym wyjść ewakuacyjnych, klatek schodowych i dojść do budynku, chyba że ich czasowe ograniczenie wynika z technologii prac i zostało uprzednio uzgodnione 
z Zamawiającym oraz zakomunikowane mieszkańcom;

- właściwego i trwałego zabezpieczenia terenu robót oraz miejsc niebezpiecznych, 
w sposób skutecznie uniemożliwiający dostęp osobom nieuprawnionym;

- bieżącego utrzymania porządku na terenie prowadzonych robót, ze szczególnym uwzględnieniem usuwania odpadów, zanieczyszczeń oraz materiałów stwarzających ryzyko dla mieszkańców;

- informowania mieszkańców o planowanych robotach mogących powodować istotne utrudnienia lub czasowe wyłączenia możliwości korzystania z części obiektu, z wyprzedzeniem co najmniej 48 godzin, w formie ogłoszenia umieszczonego w częściach wspólnych budynku.

- Stan techniczny budynku:

- Konstrukcja budynku- tradycyjna, drewniana.

- Ściany:

- Układ ścian nośnych - podłużny

- nośne wewnętrzne – drewniane grub. 25 cm,

- nośne zewnętrzne- drewniane grub. 30 cm,

- działowe- drewniane grub. 6,5 i 12 cm.

- Ławy fundamentowe - murowane ceglane grub. 44 cm,

- Ściany fundamentowe - murowane ceglane grub. 44 cm.

- Stolarka zewnętrzna okienna i drzwiowa:

- Stolarka okienna – z PCV, drewniane,

- Stolarka drzwiowa- drewniane.

- Rynny i rury spustowe:

- Rynna wykonana jest z PCV,

- Rury spustowe- z PCV.

- Opaska przy budynku - brak opaski wokół budynku.

- Stan techniczny elementów wykończeniowych (obróbki blacharskie, rynny, rury

spustowe) do wymiany, remont dachu. Remont balkonów. Opaska kostki betonowej gr. cm wokół budynku do wykonania.

- Działka uzbrojona jest w przyłącze wodociągowe, kanalizacyjne i energetyczne. Do działki zapewniony jest dojazd z drogi publicznej. Na działce znajduje się teren zielony oraz utwardzenia terenu. Budynek stanowi zwartą bryłę na planie prostokąta, dach dwuspadowy, 2 kondygnacje nadziemne, niepodpiwniczony. Rok budowy 1939.

- Okres realizacji:

- Termin realizacji:

Zadanie zostanie zrealizowane w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

- Przekazanie terenu budowy:

Przekazanie terenu budowy nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 
w którym Wykonawca stwierdzi, że warunki techniczne, organizacyjne i administracyjne umożliwiają rozpoczęcie robót oraz że jest gotowy do ich realizacji. Przekazanie terenu budowy zostanie potwierdzone protokołem podpisanym przez obie Strony.

- Wynagrodzenie:

Wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia ma charakter ryczałtowy oraz obejmuje w szczególności bezpośrednie i pośrednie koszty realizacji wszystkich prac, robót przygotowawczych, tymczasowych, pomocniczych, wszelkie naprawy, zagospodarowanie terenu robót, zorganizowanie i utrzymanie zaplecza robót budowlanych, dozorowanie robót, dokumentację powykonawczą, wszelkie niezbędne opłaty administracyjne i koszty uzgodnień oraz wszelkie koszty związane z odbiorem końcowym prac, do poniesienia, których zobowiązany jest Wykonawca oraz wszelkie inne czynności niezbędne i konieczne do kompleksowego wykonania przedmiotu Umowy, 
w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty oraz zysk Wykonawcy.

Zamawiający zastrzega, że przedmiar robót stanowiący załącznik nr 12 do SWZ ma charakter pomocniczy i nie stanowi podstawy rozliczenia wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę.

- Zatrudnienie na podstawie stosunku pracy:

- Wymagania związane z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320) obejmują następujące rodzaje czynności: robót związanych z wykonaniem elewacji

- Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób, które wykonują pracę w sposób określony w art. 22 § 1 KP (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm., dalej: “KP”).

- Dokumentowanie zatrudnienia osób wykonujących wskazane w ustępie 1 powyżej czynności polegać będzie na złożeniu przez Wykonawcę w terminie 3 dni od daty zawarcia Umowy oświadczenie o ilości osób zatrudnionych przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. W razie zaistnienia potrzeby w/w oświadczenie będzie podlegać modyfikacji/ aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania pracy w sposób określony w art. 22 § 1 KP.

- Zamawiający na każdym etapie realizacji zamówienia zastrzega możliwość żądania przedłożenia:

- wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w ust. 1 powyżej ze wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określeniu czynności wykonywanych przez poszczególne osoby;

- druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia);

- zanonimizowanych umów o pracę (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy).

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizować będzie Umowę, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał Umowę, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tych osób do wykonywania prac.