## ROZWIĄZANIE NAC DO IZOLACJI SIECI LAN – 130 IP

| L.P | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
|  | Dane producenta /model | Producent oferowanego rozwiązania /model i wersja modelu |
|  | Opis funkcjonalności rozwiązania | Wymagane jest dostarczenie rozwiązania typu NAC (Network Access Control), służącego do monitorowania sieci lokalnych w celu uwidocznienia pracujących w nich urządzeń oraz wykrywania nowych urządzeń pojawiających się w sieci, w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie musi raportować aktualny stan każdego urządzenia, z uwzględnieniem takich atrybutów, jak adres MAC, adres IP, nazwa hosta, system operacyjny, itp., pozyskując te informacje bezagentowo bezpośrednio od samych urządzeń oraz od usług zarządzania infrastrukturą sieciową (np. Active Directory, serwery DNS/DHCP, serwery AV, WMI, itp.). Rozwiązanie ma za zadanie zapewnić, aby tylko urządzenia, których aktualny stan spełnia zdefiniowaną przez administratora politykę bezpieczeństwa, mogły bez ograniczeń ze strony NAC pracować w sieci lokalnej. Rozwiązanie musi być wyposażone w mechanizm kwarantanny, nakładanej przez NAC automatycznie na urządzenia, których aktualny stan nie spełnia danych warunków polityki bezpieczeństwa (np. nowe, po raz pierwszy pojawiające się urządzenie lub stacja robocza z wyłączonym oprogramowaniem antywirusowym). Mechanizm kwarantanny powinien umożliwiać całkowite blokowanie komunikacji urządzenia z otoczeniem sieciowym, jak również blokowanie częściowe, w zakresie definiowanym przez administratora (przez wskazanie adresów IP, z którymi urządzenie może się komunikować). Mechanizm kwarantanny musi działać bezagentowo, wykorzystując protokół ARP, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji infrastruktury sieciowej. Rozwiązanie musi posiadać funkcjonalność typu Captive Portal, służącą do rejestrowania i kontrolowania dostępu do sieci dla niezarządzanych urządzeń zewnętrznych, podłączanych przez pracowników (BYOD), gości i zewnętrznych konsultantów. |
|  | Wymagania ogólne rozwiązania NAC | 1. Ma zapewnić widoczność i monitorowanie wszystkich urządzeń pracujących w sieci lokalnej oraz powiadamiać o nowych urządzeniach pojawiających się w sieci. 2. Musi zapewniać automatyczne blokowanie komunikacji sieciowej między nowym, niezaufanym urządzeniem a zaufanymi, zarządzanymi urządzeniami pracującymi w sieci. 3. Musi umożliwiać sprawdzanie statusu aktualizacji oprogramowania antywirusowego i poprawek systemowych na zarządzanych stacjach roboczych Windows i w przypadku niespełniania określonych wymagań, automatycznie ograniczać tym stacjom roboczym możliwość pracy w sieci. 4. Musi umożliwiać odbieranie komunikatów bezpieczeństwa z innych systemów bezpieczeństwa (np. firewalla) i automatyczne blokowanie na tej podstawie wskazanych urządzeń w sieci. 5. Musi mieć funkcję wykrywania faktu skanowania urządzeń i portów wykonywanego przez urządzenie w sieci lokalnej i automatycznie blokować takie urządzenie, aby zapobiegać potencjalnemu szerzeniu się malware. 6. Stosowany mechanizm blokowania musi wykorzystywać protokół ARP i działać całkowicie niezależnie od innych elementów infrastruktury sieciowej. 7. Rozwiązanie musi działać bezagentowo, bez konieczności instalowania jakichkolwiek agentów na urządzeniach w sieci oraz bez konieczności dokonywania zmian w infrastrukturze sieciowej. 8. Rozwiązanie musi umożliwiać wysyłanie alertów do administratora za pomocą e-maila oraz SMS 9. Rozwiązanie musi być zarządzane przez interfejs webowy, obsługiwany przeglądarką internetową 10.Wymaga się, aby rozwiązanie było dostarczone w postaci maszyny wirtualnej na platformę Vmware o Hyper-V. System musi pozwalać na monitorowanie co najmniej 10 sieci VLAN i monitorowanie łącznie co najmniej 500 urządzeń. 11. Wymaga się, aby rozwiązanie było licencjonowane w modelu licencji wieczystej i dostarczone z licencją pozwalającą na monitorowanie 130 urządzeń wraz ze wsparciem technicznym na okres na minimum 24 m-cy |
|  | Wymagania szczegółowe – monitorowanie podsieci | 1. Rozwiązanie musi w czasie rzeczywistym raportować widoczność wszystkich urządzeń pracujących w monitorowanych podsieciach. 2. Rozwiązanie musi wykrywać nowe nieznane urządzenie, dołączające się do sieci LAN lub WLAN, w czasie nie dłuższym, niż 5 sekund oraz wysyłać powiadomienie mailowe do administratora 3. Rozwiązanie musi wykrywać przypadki skanowania urządzeń i portów w monitorowanych podsieciach i blokować urządzenie inicjujące takie skanowanie 4. Rozwiązanie musi posiadać funkcję pułapki sieciowej (honeypot), symulującą w każdej monitorowanej podsieci standardowe usługi sieciowe, co najmniej: ssh, telnet, ftp i smb. Rozwiązanie musi rejestrować każdą próbę zalogowania się do takiej symulowanej usługi, zapisując użytą nazwę użytkownika, hasło użytkownika i źródłowy MAC/IP. 5. Rozwiązanie musi określać aktualny stan każdego urządzenia, pozyskując informacje bezagentowo bezpośrednio od samych urządzeń oraz od usług zarządzania infrastrukturą sieciową (np. Active Directory, serwery DNS/DHCP, serwery AV, WMI, itp.) oraz odświeżać te informacje cyklicznie. Musi być możliwość wykorzystania pozyskanych informacji do definiowania polityk bezpieczeństwa. 6. Rozwiązanie musi chronić przed podszywaniem się pod adres MAC (MAC spoofing), umożliwiając zdefiniowanie „odcisku palca” (fingerprint) dla każdego zaufanego urządzenia. Odcisk palca musi być kombinacją co najmniej: adresu MAC, adresu IP, nazwy hosta, nazwy systemu operacyjnego, otwartych portów TCP. Jeśli przeprowadzana cyklicznie weryfikacja odcisku palca wykaże jego zmianę, urządzenie powinno zostać zablokowane. 7. Rozwiązanie musi obsługiwać VLANy, tj. umożliwiać monitorowanie przez jeden fizyczny interfejs sieciowy wielu podsieci, zdefiniowanych jako VLANy |
|  | Wymagania szczegółowe – polityka bezpieczeństwa | 1. Rozwiązanie musi umożliwiać definiowanie polityki bezpieczeństwa, czyli określenie przez administratora, jakie warunki musi spełniać aktualny stan urządzenia, aby uzyskało ono określony dostęp do sieci. 2. W definiowaniu polityki bezpieczeństwa musi być możliwość wykorzystania informacji o aktualnym stanie urządzenia, pozyskanych bezagentowo bezpośrednio od samych urządzeń oraz od usług zarządzania infrastrukturą sieciową (np. Active Directory, serwery DNS/DHCP, serwery AV, WMI, itp.), poprzez integrację z tymi systemami. 3. Polityka bezpieczeństwa musi umożliwiać przypisanie do urządzenia jednego z trzech trybów dostępu do sieci: a. pełny dostęp b. blokowanie (całkowity brak dostępu) c. ograniczony dostęp 4. Zakres ograniczonego dostępu powinien być definiowany przez administratora, np. w postaci list ACL, określających, do których adresów IP i portów urządzenie ma dostęp. Musi być możliwość zdefiniowania wielu różnych zakresów ograniczonego dostępu. 5. Rozwiązanie powinno automatycznie sprawdzać, które warunki polityki bezpieczeństwa spełnia urządzenie i na tej podstawie przypisywać do urządzenia właściwy zakres dostępu. 6. Zakres dostępu, wynikający ze spełnienia przez urządzenie danych warunków polityki bezpieczeństwa powinien być egzekwowany przez mechanizm kwarantanny. 7. Musi być możliwość łatwego, manualnego tworzenie białej listy adresów MAC, czyli listy urządzeń mogących bez żadnych ograniczeń ze strony NAC pracować w sieci. |
|  | Wymagania szczegółowe – mechanizm kwarantanny | 1. Rozwiązanie musi być wyposażone w mechanizm kwarantanny, nakładanej przez NAC automatycznie na urządzenie, aby wyegzekwować ograniczenia dostępu do sieci, wynikające z polityki bezpieczeństwa 2. Mechanizm kwarantanny powinien umożliwiać: a. całkowite blokowanie komunikacji urządzenia z otoczeniem sieciowym, b. częściowe blokowanie komunikacji urządzenia z otoczeniem sieciowym, w zakresie definiowanym przez administratora przez wskazanie adresów IP i portów, z którymi urządzenie może się komunikować 3. Mechanizm kwarantanny powinien blokować komunikację urządzenia w czasie nie dłuższym niż 5 sekund od zaistnienia warunku, powodującego nałożenie kwarantanny 4. Dla urządzeń zaufanych, czyli w polityce bezpieczeństwa spełniających kryteria pełnego dostępu do sieci, rozwiązanie nie powinno w żaden sposób przekierowywać ani blokować komunikacji wychodzącej z tych urządzeń 5. Kwarantanna powinna być zdejmowana z urządzenia automatycznie, gdy spełni ono kryteria polityki bezpieczeństwa, pozwalające na pełny dostęp 6. Mechanizm kwarantanny musi działać bezagentowo, wykorzystując protokół ARP, bez konieczności dokonywania jakichkolwiek zmian w konfiguracji infrastruktury sieciowej, musi być niezależny od stosowanych w sieci przełączników, zarządzalnych bądź niezarządzalnych 7. Awaria rozwiązania nie może powodować blokady komunikacji w sieci, tj. w przypadku awarii rozwiązania wszystkie urządzenia mają mieć pełny dostęp do sieci 8. Rozwiązanie musi umożliwiać włączenie i wyłączenie mechanizmu kwarantanny (blokowania komunikacji) w każdej monitorowanej podsieci osobno |
|  | Wymagania szczegółowe – integracja z systemami zewnętrznymi | 1. Rozwiązanie musi umieć sprawdzić, czy urządzenia z systemem Windows są dołączone do domeny AD 2. Rozwiązanie powinno umożliwiać sprawdzanie statusu oprogramowania antywirusowego, poprawek systemowych i firewalla bezpośrednio na zarządzanych stacjach roboczych Windows w domenie AD, w sposób bezagentowy, przy użyciu WMI. 3. Rozwiązanie musi umożliwiać bezagentową integrację z serwerem zarządzającym poprawkami Windows i sprawdzanie statusu zainstalowanych poprawek na zarządzanych urządzeniach z systemem Windows. Wymagana jest możliwość integracji co najmniej z systemami: Microsoft WSUS. 4. Rozwiązanie musi umożliwiać bezagentową integrację z serwerem zarządzającym agentami antywirusowymi i sprawdzanie statusu agentów AV zainstalowanych na zarządzanych urządzeniach (co najmniej, czy agent jest zainstalowany, aktywny i ma aktualne sygnatury wirusów). Wymagana jest możliwość integracji co najmniej z systemami: Bitdefender, Carbon Black, CrowdStrike, Cybereason, Eset, FireEye, McAfee, SentinelOne, Sophos, Symantec, TrendMicro, Webroot. 5. Rozwiązanie musi umożliwiać wykorzystanie pozyskanych informacji, wymienionych w poprzedzających punktach 1-4, do definiowania polityki bezpieczeństwa. 6. Rozwiązanie musi umieć odbierać alerty przysyłane za pomocą e-mail lub syslog z innych urządzeń bezpieczeństwa (np. firewalla) i na podstawie zawartych w nich informacji blokować wskazane podejrzane urządzenie |
|  | Wymagania szczegółowe – rejestracja urządzeń zewnętrznych: pracowników, gości i konsultantów (Captive Portal) | 1. Rozwiązanie musi posiadać wbudowaną funkcję Captive Portal, służącą do rejestrowania i kontrolowania dostępu do sieci dla niezarządzanych urządzeń zewnętrznych, podłączanych przez pracowników (BYOD), gości i zewnętrznych konsultantów. NAC musi przekierowywać ruch HTTP/S od nieznanych urządzeń do tego portalu. 2. Captive Portal musi umożliwiać pracownikom rejestrowanie urządzeń prywatnych (BYOD) i wnioskowanie o dostęp do sieci w ograniczonym zakresie, zdefiniowanym przez administratora. 3. Przy rejestracji przez pracowników ich prywatnych urządzeń, Captive Portal powinien umożliwiać użycie ich kont Active Directory 4. Powinna istnieć możliwość ograniczenia ilości i rodzaju rejestrowanych przez pracownika prywatnych urządzeń 5. Powinna być możliwość przypisania ograniczonego dostępu dla zarejestrowanych urządzeń prywatnych 6. Captive Portal musi umożliwiać osobom niebędącym pracownikami (gościom lub konsultantom) wnioskowanie o ograniczony dostęp do sieci 7. W przypadku rejestracji urządzeń gości powinna być możliwość rejestracji samodzielnie przez gościa oraz przez uprawnionego pracownika firmy 8. Zarejestrowane urządzenia gości powinny automatycznie tracić przydzielony dostęp po upływie zdefiniowanego czasu 9. Powinna istnieć możliwość ograniczenia ilości urządzeń rejestrowanych przez gościa 10.Dla zarejestrowanych urządzeń gości powinna być możliwość ograniczenia, w jakich przedziałach czasu i z jakich podsieci będą one miały dostęp do sieci 11. Dla urządzeń gości powinna być możliwość przypisania dostępu ograniczonego tylko do dostępu do internetu 12. Dla urządzeń konsultantów powinna być możliwość przypisania dostępu ograniczonego do wybranych zasobów lokalnych 13.Rozwiązanie musi umożliwiać zatwierdzenie dostępu dla zarejestrowanego urządzenia gościa i konsultanta drogą mailową. Osoba zatwierdzająca powinna otrzymać z systemu e-mail z wnioskiem o dostęp i udzielić go, odpowiadając na maila lub klikając przygotowany link w treści maila. 14.Rozwiązanie musi przechowywać historyczne raporty dostępu do sieci użytkowników typu gość i konsultant 15.Wygląd Captive Portal musi być edytowalny w zakresie co najmniej zmiany firmowego logo i kolorów oraz informacji, jakie we wniosku rejestracyjnym musi podać gość lub konsultant |
|  | Pozostałe wymagania | 1. Rozwiązanie powinno oferować uwierzytelnianie administratora za pomocą dodatkowego faktora, oprócz hasła (2FA). 2. Rozwiązanie powinno oferować możliwość zainstalowania opcjonalnego agenta na zarządzanych stacjach roboczych (wymagane wsparcie dla Windows, Linux i MacOS), który przesyła do serwera zarządzającego NAC szczegółowe informacje na temat stacji roboczej, umożliwiając definiowanie na bazie tych informacji precyzyjnych polityk bezpieczeństwa. 3. Rozwiązanie nie powinno pogarszać wydajności pracy przełączników i routerów, nie może wymagać współpracy z przełącznikami przez port mirroring czy port spanning. 4. Rozwiązanie nie powinno pogarszać wydajność łącz WAN 5. Rozwiązanie nie powinno pogarszać wydajności pracy monitorowanych urządzeń w sieci |
|  | Usługi | Wymaga się, aby dostawca zaoferował usługę wdrożenia rozwiązania w infrastrukturze Zamawiającego, w wymienionym poniżej zakresie, przeprowadzoną przez wykwalikowanego inżyniera, certyfikowanego przez producenta rozwiązania w siedzibie Zamawiającego: - instalacja i konfiguracja rozwiązania w maszynie wirtualnej na platformie Zamawiającego - szkolenie dla administratora rozwiązania - wsparcie w języku polskim w trybie 8x5 w dni robocze - kwartalny przegląd konfiguracji rozwiązania Wymaga się, aby dostawca przedstawił: - osobowy certyfikat inżynierski pracownika, która będzie wykonywał wdrożenie, należy załączyć do oferty |

## OPIS WDROŻENIA

| L.P | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie środowiska serwerowego | Przeprowadzenie szczegółowej analizy infrastruktury sieciowej oraz przygotowanie środowiska wirtualnego z wymaganymi zasobami: min. 12 GB RAM, procesor 4-rdzeniowy, co najmniej 700 GB przestrzeni dyskowej. |
| 2. | Instalacja podstawowa | Uruchomienie instalatora na serwerze wirtualnym i przeprowadzenie konfiguracji podstawowych ustawień: nazwa hosta, adresy IP, serwery DNS i NTP, w celu zapewnienia pełnej komunikacji sieciowej. |
| 3. | Zarządzanie ustawieniami systemowymi | Ustawienia systemowe obejmują konfigurację strefy czasowej, języka interfejsu oraz zabezpieczeń serwera, w tym aktywację wewnętrznych mechanizmów szyfrowania. |
| 4. | Integracja z domeną | Pełna integracja z systemem zarządzania tożsamością (np. katalogiem domenowym), umożliwiająca synchronizację użytkowników, grup i polityk dostępu zgodnie z przyjętymi zasadami. |
| 5. | Konfiguracja polityk autoryzacyjnych | Implementacja polityk dostępu dla użytkowników i urządzeń końcowych, w tym obsługa protokołów autoryzacyjnych, takich jak 802.1X oraz alternatywne metody uwierzytelniania urządzeń niekompatybilnych. |
| 6. | Segmentacja sieci (VLAN) | Konfiguracja wirtualnych sieci LAN (VLAN) w celu segmentacji ruchu, ograniczenia dostępu i poprawy bezpieczeństwa. Tworzenie reguł kontroli przepływu ruchu sieciowego oraz priorytetyzacji QoS. |
| 7. | Portal uwierzytelniający dla gości | Ustawienie portalu logowania dla użytkowników zewnętrznych, umożliwiającego bezpieczny dostęp do sieci z wykorzystaniem metod uwierzytelniania, które spełniają wewnętrzne polityki bezpieczeństwa. |
| 8. | Polityki zarządzania dostępem | Wdrożenie zaawansowanych polityk zarządzania dostępem do sieci w oparciu o role użytkowników, czas dostępu oraz lokalizację fizyczną. Mechanizmy dynamicznego dostosowywania polityk. |
| 9. | Autoryzacja urządzeń końcowych | Konfiguracja zasad autoryzacji urządzeń końcowych, w tym integracja z bazami danych urządzeń, weryfikacja zgodności z regułami bezpieczeństwa oraz możliwość dynamicznego przydzielania dostępu. |
| 10. | Monitorowanie w czasie rzeczywistym | Implementacja funkcji monitorowania urządzeń i użytkowników w czasie rzeczywistym, z możliwością generowania alertów na podstawie nietypowych zdarzeń czy nieautoryzowanych prób dostępu. |
| 11. | Mechanizmy wysokiej dostępności (HA) | Konfiguracja wysokiej dostępności (High Availability) w celu zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu i automatycznego przełączania na serwer zapasowy w przypadku awarii. |
| 12. | Obsługa protokołu SNMP | Skonfigurowanie obsługi protokołu SNMP dla monitorowania i zarządzania urządzeniami sieciowymi, w tym integracja z platformami monitorującymi oraz ustawienie progów ostrzeżeń. |
| 13. | Polityki izolacji urządzeń | Wdrożenie zasad izolowania nieautoryzowanych lub potencjalnie niebezpiecznych urządzeń, automatyczne przenoszenie ich do dedykowanej sieci VLAN w celu minimalizacji ryzyka. |
| 14. | Zarządzanie certyfikatami | Konfiguracja systemu zarządzania certyfikatami bezpieczeństwa w celu uwierzytelniania użytkowników i urządzeń. Możliwość automatycznej aktualizacji i odwoływania certyfikatów. |
| 15. | Obsługa urządzeń niekompatybilnych z 802.1X | Konfiguracja alternatywnych metod uwierzytelniania dla urządzeń, które nie wspierają protokołu 802.1X, takich jak drukarki czy urządzenia IoT. |
| 16. | Integracja z systemem logów i analizą incydentów | Podłączenie systemu NAC do centralnego systemu analizy logów i zarządzania incydentami bezpieczeństwa (SIEM) w celu efektywnego wykrywania zagrożeń. |
| 17. | Przydzielanie dynamiczne zasobów | Ustawienie zasad dynamicznego przydzielania zasobów sieciowych, np. w oparciu o czas trwania sesji, typ urządzenia lub lokalizację użytkownika. |
| 18. | Ustawienia firewall | Konfiguracja reguł firewall dla całego systemu, aby zapewnić bezpieczną komunikację między wszystkimi elementami infrastruktury oraz blokowanie nieautoryzowanego ruchu. |
| 19. | Scenariusze awaryjne | Przygotowanie i przetestowanie scenariuszy reagowania na awarie, w tym symulacje awarii sieci oraz testowanie procedur odtwarzania funkcji systemu. |
| 20. | Przekazanie systemu i szkolenie użytkowników | Po zakończeniu wdrożenia, przekazanie systemu Zamawiającemu, przeprowadzenie testów akceptacyjnych oraz pełne szkolenie administratorów sieci w zakresie zarządzania systemem. Szczegółowy Plan Szkolenia dla Administratorów Sieci Szkolenie ma na celu przygotowanie zespołu IT do samodzielnego zarządzania i konserwacji systemu NAC. Plan obejmuje: - Wprowadzenie do funkcjonalności systemu - Przegląd kluczowych modułów i zasady działania systemu - Omówienie interfejsu użytkownika - Podstawowa konfiguracja i administracja - Tworzenie i zarządzanie politykami dostępu - Konfiguracja protokołów 802.1X i alternatywnych metod autoryzacji - Integracja z domeną i zarządzanie użytkownikami - Synchronizacja z systemem zarządzania tożsamościami - Przypisywanie uprawnień i monitorowanie aktywności - Segmentacja i zarządzanie VLAN - Praktyczne ćwiczenia w tworzeniu VLAN-ów i przypisywaniu zasad QoS - Zarządzanie ruchem sieciowym i monitorowanie wydajności - Zarządzanie urządzeniami sieciowymi i SNMP - Ustawienia monitorowania i konfiguracja alertów SNMP - Obsługa urządzeń niekompatybilnych z 802.1X - Portal uwierzytelniający i izolacja urządzeń - Konfiguracja portalu Captive Portal - Tworzenie scenariuszy izolacji urządzeń i testowanie ich skuteczności - Polityki bezpieczeństwa i zarządzanie incydentami - Wdrażanie i audyt polityk bezpieczeństwa - Reakcja na incydenty oraz dokumentowanie działań - Optymalizacja i wsparcie powdrożeniowe - Najlepsze praktyki w utrzymaniu systemu - Procedury regularnych aktualizacji i tworzenia kopii zapasowych |