## URZADZENIE NAS DO ARCHIWIZACJI DANYCH UŻYTKOWNIKÓW I BACKUP SERWERÓW

| L.P. | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przeznaczenie | Bezpieczne przechowywanie danych – system NAS zapewni bezpieczne przechowywane danych, chroniąc przed utratą lub uszkodzeniem danych. Szybki dostęp do danych – zapewnia szybki odczyt i zapis danych, co jest kluczowe w przypadku systemu kopi bezpieczeństwa . Redundancja i kopie zapasowe – dzięki systemom RAID i możliwości tworzenia kopii zapasowych, NAS zwiększa odporność na awarie. |
| 2. | Procesor | Wielordzeniowy procesor osiągający wynik minimum 4 tys. punktów w teście PassMark. |
| 3. | Obudowa | Typu rack o wysokości maksymalnie 1U z zestawem szyn przesuwnych umożliwiających montaż w szafie rack. |
| 4. | Pamięć RAM | Minimum 4GB DDR4 ECC tego samego producenta co serwer. |
| 5. | Interfejsy sieciowe | Minimum 4 porty 1GbE RJ-45. Obsługa agregacji łączy. |
| 6. | Ilość obsługiwanych dysków | Minimum 4 dyski o maksymalnej pojemności nie mniejszej niż 18TB każdy, po podłączeniu modułów rozszerzających minimum 8 dysków. |
| 7. | Zainstalowane dyski | 4 dyski o pojemności 8TB każdy zgodne z listą kompatybilności oferowanego rozwiązania oraz charakteryzujące się następującymi parametrami: - prędkość obrotowa: minimum 7200 RPM, - gwarancja: minimum 24 miesięcy, - MTBF: minimum 1 milion, - możliwość aktualizacji oprogramowania dysków bezpośrednio z interfejsu systemu operacyjnego serwera NAS. |
| 8. | Gniazda rozszerzeń | Minimum 1 slot PCIe Gen3 |
| 9. | Wskaźniki LED | Status, dyski, zasilanie, LAN |
| 10. | Obsługa RAID | RAID 0, 1, 5, 6, 10. Obsługa dysków zapasowych typu hot spare. |
| 11. | Funkcje RAID | Możliwość zwiększania pojemności poprzez wymianę dysków na większe. Migracja poziomu RAID w trybie online dla minimum RAID 1 i RAID 5. |
| 12. | Szyfrowanie | Możliwość szyfrowania wybranych udziałów sieciowych. |
| 13. | Protokoły | SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP |
| 14. | Usługi | 1. Serwer VPN, Serwer pocztowy, Stacja monitoringu, Windows ACL, Integracja z Windows ADS, Firewall, Serwer WWW, Serwer plików, Manager plików przez WWW, Szyfrowana replikacja zdalna na kilka serwerów w tym samym czasie, Usługa DDNS, Serwer i klient LDAP, Możliwość utworzenia kilku wolumenów w obrębie jednej macierzy RAID, migawki, możliwość tworzenia i uruchamiania maszyn wirtualnych bezpośrednio w systemie bez wykorzystywania zewnętrznych wirtualizatorów. 2. Wykonywanie kopii zapasowych typu bare-metal komputerów lokalnych z systemem Windows 7 lub nowszym według harmonogramu z centralnej konsoli zarządzania dostępnej lokalnie oraz zdalnie, z możliwością przywracania pojedynczych plików, folderów oraz całych obrazów dysku. Kopia musi być wykonywana w trybie przyrostowym z możliwością przechowywania minimum 32 wersji i zarządzania ich przechowywaniem w sposób automatyczny poprzez dedykowany algorytm. Bez ograniczenia liczby podłączanych komputerów do systemu kopii zapasowej. 3. Możliwość utworzenia klastra wysokiej dostępności (HA) z dwóch identycznych urządzeń pracującego minimum w trybie aktywny-pasywny. Wymagane jest, aby klaster obsługiwał w pełni automatyczne przełączanie awaryjne bez ingerencji administratora. |
| 15. | Zarządzanie dyskami | SMART, sprawdzanie złych sektorów, dynamiczne mapowanie uszkodzonych sektorów, |
| 16. | System plików | Dyski wewnętrzne: BTRFS. Dyski zewnętrzne: FAT, NTFS, EXT3, EXT4, HFS+. |
| 17. | Język GUI | Polski |
| 18. | Gwarancja i serwis | Minimum 24 miesięcy gwarancji świadczonej przez autoryzowany serwis producenta działającej w trybie 5/13 NBD na cały system złożony z serwera, dysków i akcesoriów z opcją pozostawienia uszkodzonego nośnika u Zamawiającego. |
| 19. | Typowy pobór mocy podczas pracy | Maksymalnie 70W |
| 20. | Certyfikaty | CE, |
| 21. | Szyfrowanie | Mechanizm szyfrowania sprzętowego. |
| 22. | Zasilanie | Redundantny zasilacz o mocy maksymalnie 150W. |

OPIS WDROŻENIA

| L.P | Parametr | Charakterystyka (wymagania minimalne) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przygotowanie infrastruktury | Przed wdrożeniem serwera NAS konieczne jest przeprowadzenie analizy lokalizacji instalacji w urzędzie oraz w jednostkach podległych. Obejmuje to ocenę dostępności przestrzeni w szafach serwerowych, zgodność z istniejącą infrastrukturą sieciową, zabezpieczenia fizyczne oraz odpowiednie warunki chłodzenia i zasilania. |
| 2. | Montaż serwerów NAS w urzędzie | Instalacja urządzeń NAS w szafach rack w serwerowni urzędu, Montaż obejmuje prawidłowe osadzenie urządzeń, podłączenie do zasilania awaryjnego (UPS) oraz zabezpieczenie przed przepięciami. |
| 3. | Konfiguracja systemu wersjonowania plików | Skonfigurowanie systemu do automatycznego tworzenia wersji plików użytkowników, co umożliwia przechowywanie wielu wersji dokumentów. Wdrożenie ma na celu ochronę przed utratą danych, zapewniając możliwość przywrócenia wcześniejszych wersji plików w przypadku przypadkowych zmian lub usunięć przez użytkowników. |
| 6. | Konfiguracja systemu składowania logów | Urządzenia NAS w jednostkach podległych będą skonfigurowane jako centralne repozytorium dla logów generowanych przez różne systemy bezpieczeństwa i urządzenia sieciowe. Implementacja obejmuje ustawienie polityk retencji danych, automatyczne kategoryzowanie logów oraz ich zabezpieczenie. System musi być skalowalny, aby obsłużyć rosnącą ilość danych bez wpływu na wydajność. |
| 7. | Zabezpieczenie i ochrona danych | Wdrożenie zaawansowanych mechanizmów zabezpieczeń, w tym szyfrowanie danych przechowywanych na urządzeniach NAS oraz kontrolę dostępu. Konfiguracja będzie obejmować automatyczne tworzenie kopii zapasowych na zewnętrzne nośniki, z dodatkowym zabezpieczeniem fizycznym i logicznym. |
| 9. | Szkolenie dla administratorów | Przeprowadzenie szkolenia dla zespołu IT Zamawiającego oraz dla przedstawicieli jednostek podległych. Szkolenie obejmie: zarządzanie systemem wersjonowania, monitorowanie składowania logów oraz najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa danych. |
| 10. | Wsparcie powdrożeniowe | Zapewnienie wsparcia technicznego przez co najmniej 3 miesiące po wdrożeniu. Wsparcie obejmuje pomoc zdalną i na miejscu, aktualizacje systemu oraz doradztwo techniczne w zakresie optymalizacji i zabezpieczeń. |

|  | Charakterystyka | przeprowadzenie szkolenia z zakresu obsługi serwerów NAS złożonego z 11 modułów. Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez certyfikowanego inżyniera posiadającego fachową wiedzę zdobytą na autoryzowanych szkoleniach przeprowadzanych przez producenta oferowanego rozwiązania. Czas trwania szkolenia powinien potrwać nie mniej niż 15 godzin. |
| --- | --- | --- |
|  | Szkolenie | - Zarządzanie przechowywaniem. - Omówienie dostępnych typów RAID, ich specyfikacji, algorytmu działania, a także dobór najlepszego wariantu adekwatnie do przedstawionych wymagań. Szczegółowe omówienie tradycyjnych typów RAID takich jak RAID 1, 5, 6, 10 oraz niestandardowych SHR, SHR-2 i F1. - Omówienie dostępnych systemów plików, ich specyfikacji, funkcjonalności oraz architektury, a także dobór najlepszego wariantu do przedstawionych wymagań. - Omówienie specyfikacji dysków HDD i SSD kompatybilnych z posiadanym serwerem NAS pod kątem zastosowania w długoterminowym przechowywaniu danych. Objaśnienie różnic w mechanizmie zapisu na dyskach talerzowych oraz flash’owych. - Wpływ kluczowych parametrów SMART na działanie dysków w macierzy. - Procedura wymiany uszkodzonego dysku w grupie RAID. Rozbicie tematu na różne przypadki wraz z symulacją awarii. Wady i zalety stosowania dysków zapasowych. - Dostępne opcje rozbudowy istniejącej puli pamięci oraz ograniczenia z nimi związane z podziałem na zastosowane typy RAID. - Możliwości skalowalności urządzenia pod kątem zastosowania większej ilości dysków, a co za tym idzie zwiększenia pojemności istniejącej puli pamięci lub utworzenia nowej. - Wybór odpowiedniego priorytetu synchronizacji grupy RAID zależenie od zastosowanych dysków i przeznaczenia serwera NAS. Analiza obciążenia systemu i wykorzystania dysków przy jednoczesnym wykorzystywaniu zasobów serwera przez stacje klienckie. - Omówienie rodzajów testów SMART, ich cech charakterystycznych, przeznaczenia oraz przypadków zastosowania. Implementacja sensownego i bezpiecznego harmonogramu wykonywania testów, pełna automatyzacja poprzez dedykowane skrypty. - Dostępne mechanizmy wpływające na zwiększenie szybkości odczytu i zapisu danych, wymagania związane z implementacją takiego rozwiązania, wady i zalety zależenie od rodzaju środowiska serwerowego i wykorzystywanych aplikacji. Analiza żywotności wybranych nośników, symulacja czasu pracy oraz retencji w celu utrzymania najwyższego poziomu wydajności pamięci podręcznej w danej jednostce czasu z uwzględnieniem szacunkowych ilości zapisu i odczytu danych. - Algorytm szyfrowania danych – praktyczne zastosowanie, wpływ na obciążenie serwera i wydajność systemu, możliwości wykorzystania szyfrowania na różnego typu zasobach. Ograniczenia związana z włączeniem szyfrowania, zagrożenia wynikające z niezastosowania takiego algorytmu. - Kopiowanie przy zapisie (ang. copy on write) – zasada działania na przykładzie systemu plików btrfs. Zastosowanie praktyczne, wady i zalety, ograniczenia i wymagania. - Użytkownicy i grupy. - Zarządzanie użytkownikami i grupami lokalnymi, konfiguracja strategii bezpiecznego logowania, automatyzacja procesu tworzenia nowych użytkowników i wdrażania ich do korzystania z systemu. - Zarządzanie użytkownikami i grupami domenowymi, podłączanie serwera NAS jako klienta domeny, a także tworzenie niezależnego kontrolera domeny opartego o natywne rozwiązanie dostępne w systemie operacyjnym serwera NAS. Pełne wdrożenie testowe z uwzględnieniem zarządzania kontrolerem domeny w sposób rozszerzony poprzez dodatek RSAT, konfigurację profili mobilnych dla użytkowników domenowych z wykorzystaniem zasobów magazynowych serwera NAS. Konfiguracja polis związanych z automatyczną instalacją wskazanych programów na systemach klienckich. - Omówienie zasad nadawania uprawnień użytkownikom i grupom z wyszczególnieniem podziału na uprawnienia Unix i ACL. Implementacja obu wariantów w celu wyboru najbardziej odpowiedniego do postawionych wymagań. - Foldery współdzielone. - Zasada funkcjonowania folderów współdzielonych w systemie operacyjnym. Powiązanie z systemem plików działającym na podstawie wolumenów. - Omówienie działania systemu plików btrfs pod kątem utrzymania integralności danych z wykorzystaniem dodatkowych sum kontrolnych. - Wskazanie i wyjaśnienie algorytmu wykorzystywanego do kompresji danych. Wykorzystanie praktyczne wraz z testami oszczędności zajmowanej przez pliki przestrzeni po włączeniu kompresji. - Szczegółowe wytłumaczenie funkcjonalności WORM (ang. Write Once Read Many) działającej na poziomie folderów współdzielonych. Przykłady wykorzystania praktycznego oraz korzyści z tego płynące. - Foldery domowe – zasada funkcjonowania dla użytkowników lokalnych i domenowych. - Metody udostępniania plików osobom z zewnątrz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa tj. szyfrowania transferu oraz zabezpieczenia dostępu przed osobami nieuprawnionymi. - Ustawienia sieciowe. - Zasada działania więcej niż dwóch interfejsów LAN w serwerze. Wyjaśnienie domyślnej adresacji LAN oraz przykładowa konfiguracja w sieci LAN bez serwera DHCP. - Agregacja łączy ze szczegółowym omówieniem specyfikacji każdego dostępnego trybu dedykowanego dla przełączników bez interfejsu zarządzania oraz dla tych z interfejsem zarządzania i wsparciem dla protokołu LACP (ang. Link Aggregation Control Protocol), standard 802.3ad. - Statyczny routing po stronie serwera NAS, ustawienia zasad filtrowania ruchu i sterowania ruchem z podziałem na konkretne usługi i porty. - Konfiguracja podstawowych parametrów połączeniowych serwera NAS z siecią Internet. Wyjaśnienie zasady działania takiego połączenia w momencie korzystania z kilku interfejsów LAN. Wady i zalety zamiennego stosowania nazwy serwera do połączeń CIFS/SMB zamiast adresu IP. - Zasada działania serwera proxy i przykład wykorzystania w realnym środowisku. - Konfiguracja niestandardowych portów zarządzania. Wyszczególnienie dostępnych metod lokalnego i zdalnego zarządzania serwerem poprzez interfejs Web UI oraz linię komend. - Kopie zapasowe i ochrona danych. - Zasady bezpiecznego przechowywania danych z przykładem implementacji w omawianym środowisku. - Metody wykonywania kopii zapasowej z uwzględnieniem różnego typu nośników tj. dysków USB, obudów RAID, bibliotek LTO, innych serwerów fizycznych oraz serwerów NAS. - Szczegółowe omówienie metod replikacji danych na inny serwer NAS tego samego producent oraz porównanie procesu do replikacji na inne rozwiązanie firmy trzeciej. Wskazanie najlepszej dostępnej metody do wykorzystania w sieci LAN oraz poprzez WAN. - Wyjaśnienie zasady działania mechanizmy migawek z wykorzystaniem kopiowania przy zapisie. Przedstawienie możliwości implementacji harmonogramu wykonywania migawek w systemie oraz związanych z tym najlepszych praktyk. Analiza potencjalnego wykorzystania przestrzeni przez migawki w długoterminowym procesie ich przechowywania oraz omówienie dostępnych strategii retencji wersji. - Metody odzyskiwania danych z migawek z opcją przywracania lokalnego oraz zdalnego. Wyjaśnienie różnic i cech szczególnych obu metod. - Utworzenie i przedstawienie w praktyce zasady działania replikacji migawek z uwzględnieniem przełączania awaryjnego między serwerami. Szczególnie w przypadku podłączenia do kontrolera domeny i odtwarzania danych wraz z uprawnieniami na serwerze docelowym. - Przedstawienie sposobów wykonywania kopii zapasowych do środowisk chmurowych. - Klaster wysokiej dostępności. - Omówienie wymagań dotyczących utworzenia klastra wysokiej dostępności z dwóch takich samych serwerów NAS. - Omówienie wymagań i ograniczeń dotyczących utworzenia klastra wysokiej dostępności z dwóch różnych serwerów NAS. - Zasada działania klastra SHA (ang. Synology High Availability). Wady I zalety oraz korzyści płynące z zastosowania rozwiązania klastrowego jako główne miejsce składowania danych i różnego typu usług. - Algorytm przełączania awaryjnego serwerów w klastrze. Jakie wymagania musi spełniać połączenie między serwerami, jakie ograniczenia występują, jakie problemy mogą wystąpić oraz jak w praktyce odczuwalna będzie praca na zasobach klastra SHA. - Kopie zapasowe komputerów, serwerów i maszyn wirtualnych. - Omówienie dostępnych metod wykonywania kopii zapasowych komputerów PC z zaprezentowaniem działania w praktyce z podziałem na kopie plikowe oraz bare-metal. - Opracowanie systemu wdrażania odpowiedniego rozwiązania do kopii zapasowej na dużą skalę. - Metody przywracania danych dostępne dla zwykłych użytkowników oraz administratorów. Praktyczne zastosowanie oraz instruktarz dotyczący każdej z dostępnych metod na przykładzie komputera z systemem Windows oraz Linux. - Możliwości masowego konfigurowania zasad tworzenia kopii zapasowych. - Wyjaśnienie i zaprezentowanie realnego wpływy szyfrowania i kompresji transferu danych na komputery lokalne. - Strategie przechowywania danych kopii zapasowych w planie długoterminowym z możliwością przywrócenia kopii zapasowej sprzed 6, 12, i 18 miesięcy. - Kontrola integralności danych kopii zapasowych i testowe odtwarzanie. - Możliwości automatyzacji procesu odtwarzania danych w przypadku awarii komputera. - Testowe przywracanie obrazu kopii w formie maszyny wirtualnej w natywnym wirtualizatorze dostępnym na serwerze NAS oraz na zewnętrznych wirtualizatorach. - Omówienie różnic w działaniu środowisk wirtualizacji opartych o KVM oraz QEMU. - Wyjaśnienie mechanizmów wpływających na redukcję zajmowanej przez kopie zapasowe przestrzeni takich jak deduplikacja i kompresja. Wykazanie algorytmu działania oraz wpływu na żywotność dysków. - Przedstawienie metody replikacji centralnego repozytorium kopii zapasowych na zapasowy serwer NAS z opcją przełączenia klientów na tę jednostkę i wznowienia harmonogramów kopii zapasowych. - Metody wykonywania kopii zapasowych systemów bazodanowych działających na serwerach fizycznych z systemami operacyjnymi z rodziny Windows oraz Linux oraz adekwatne metody przywracania. - Wykonywanie kopii zapasowych maszyn wirtualnych z różnych środowisk wirtualizacji obsługiwanych przez zintegrowane narzędzie dostępne w systemie serwera NAS. Wyjaśnienie zasady działania mechanizmu kopii, opcji przywracania natychmiastowego oraz pełnego. - Serwer poczty. - Omówienie dostępnych pakietów pozwalających na uruchomienie serwera pocztowego. Jakie są kluczowe różnice, plan licencjonowania, wady i zalety. - Wytypowanie odpowiedniego pakietu pozwalającego na utworzenie serwera pocztowego i na jego przykładzie zaprezentowanie praktycznego działania. - Wymagania dotyczące utworzenia serwera. - Wyjaśnienie zarządzania domeną oraz rekordami DNS. - Przekierowywanie portów wymaganych do działania usług na serwerze NAS. Niebezpieczeństwo płynące z tego typu praktyk. - Pełnoprawne uruchomienie serwera pocztowego po przeprowadzonej konfiguracji. Testy działania usług SMTP, IMAP i POP3. - Obsługa kont pocztowych za pomocą natywnego klienta oraz oprogramowania firm trzecich. - Monitorowanie stanu serwera pocztowego, potencjalnych zagrożeń, filtrowanie poczty oraz włączanie silników antyspamowych. - Praktyczne zaprezentowanie procedury migracji danych z istniejącego serwera pocztowego na nowe rozwiązanie zaimplementowane na serwerze NAS. - System monitoringu. - Omówienie wymagań związanych z wdrożeniem systemu monitoringu opartego o serwer NAS z centralnym zarządzaniem podległymi serwerami nagrywającymi. - Prezentacja funkcjonalności i zarządzania takim systemem w praktyce z wykorzystaniem co najmniej dwóch różnego typu kamer IP. Minimum jedna standardowa i jedna sterowana (ang. PTZ). - Konfiguracja przestrzeni przechowywania nagrań. Najlepsza dopuszczalna strategia retencji. - Analiza wydajności zapisu z wykorzystaniem systemów plików ext4 i btrfs. Wybór odpowiedniego rozwiązania pod kątem najlepszych osiągów. - Dodawanie różnego typu kamer do systemu monitoringu – kompatybilnych oraz z wykorzystaniem protokołu ogólnego ONVIF. - Przetestowanie działania wykrywania ruchu i innych podobnych funkcjonalności na poziomie zarządzania kamery oraz systemu monitoringu. - Automatyzacja dotycząca powiadamiania o zaistniałych zdarzeniach wykrytych przez system monitoringu. - Sposoby na redukcję przestrzeni zajmowanej przez nagrania, archiwizacja oraz tworzenie tzw. timelapse’ów. - Zarządzanie systemem. - Zarządzanie serwerem NAS i systemem operacyjnym pracującym na nim poprzez centralny system zarządzania, a także aplikacje mobilne. Wyszczególnienie ograniczeń i wymagań dotyczących każdej metody. - Zabezpieczenie serwera poprzez wdrożenie zasada automatycznego blokowania adresów IP, białej oraz czarnej listy, filtrowania ruchu przychodzącego. - Wdrożenie uwierzytelniania dwuskładnikowego dla użytkowników posiadających zdalny dostęp do zarządzania serwerem. - Konfiguracja systemu powiadomień wykorzystującego dedykowany serwer SMTP lub pośredniczące konto e-mail. - Przedstawienie dostępnych narzędzi monitorowania stanu różnego typu urządzeń, które udostępniają stan poszczególnych parametrów i ustawień poprzez protokół SNMP. - Omówienie zasad oraz metod wykonywania aktualizacji oprogramowania serwera NAS w przypadku pojedynczego serwera oraz klastra wysokiej dostępności. - Automatyzacja procesu wykonywania kopii zapasowej podstawowej konfiguracji systemu. Objaśnienie co dokładnie zawiera ta kopia, w jaki sposób można ją przywrócić i jakie są ograniczenia z tym związane. - Sprzęt i konserwacja. - Szczegółowe omówienie specyfikacji sprzętowej oferowanego serwera NAS oraz możliwości jego rozbudowy. - Przedstawienie instrukcji wymiany pamięci RAM oraz montowania dodatkowych kart rozszerzeń. - Omówienie procesu wymiany podzespołów podczas pracy takich jak dyski HDD. - Przedstawienie schematu działania w przypadku wystąpienia problemów z połączeniem do systemu zarządzania serwerem NAS lub w przypadku zatrzymania działania niektórych usług. - Symulacja różnych typów awarii, które mogą wystąpić podczas użytkowania serwera i sposobów szybkiego rozwiązywania powstałych problemów. - Instruktarz dotyczący bezpiecznego czyszczenia serwera NAS z wymontowaniem niektórych podzespołów. |