Załącznik nr 9 do SWZ

Wymagane parametry oprawy oświetleniowej LED- spełniające wymagania rządowego programu „Rozświetlamy Polskę”.

Parametry techniczne i konstrukcyjne:

- oprawa wykonana w technologii LED

- kolor oprawy zbliżony do koloru słupa

- oprawa wyposażona w zasilacz DALI z zaprogramowaną redukcją mocy i strumienia światła

poziomy i czasy przyciemniania do uzgodnienia z inwestorem

- oprawa wyposażona w z łącze ZHAGA, musi gwarantować możliwość zdalnego sterowania bez dodatkowej modyfikacji oprawy

-  oprawa oświetleniowa z zasilaczem o współczynniku mocy >0,98.

- zakres temperatur pracy do -40˚ do + 50˚

- obudowa wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminium

- regulacja kąta nachylenia oprawy od -90 do +10 stopni

- klasa odporności na zanieczyszczenia i wilgoć – IP 66

- klasa odporności na uderzenia – IK 08

- klasa ochrony przeciwporażeniowej – II

Parametry eksploatacyjne:

- skuteczność świetlna oprawy – min. 140 lm/W

- trwałość systemu min. 100.000 h dla L90

- współczynnik oddawania barw – min. Ra 70

- temperatura barwowa – 4000K (-/+ 200K)

- gwarancja 5 lat

Inne:

- deklaracja zgodności CE, RoHS + certyfikaty ENEC, ENEC+ i ZD4i

- oprawa wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej co powinno być określone w certyfikacie ENEC