Załącznik nr 4 do OPZ

# Wytyczne nadawania kodów kartograficznych oraz skrótów kartograficznych

          - Wytyczne nadawania kodów kartograficznych dla skali 1:10000 oraz kolejność umieszczania znaków graficznych na mapie topograficznej w skali 1:10000 (poziom - kolejność wyświetlania obiektów na mapie, gdzie „0” oznacza najniższy poziom):

Drogi i obiekty z nimi związane

| Kod karto–graficzny 10k |  | Nazwa obiektu | Znak graficzny wymiary w skali mapy [mm] |  | Element znaku graficznego | Barwa |  |  |  | poziom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | C | M | Y | K |  |
| 0010_102 |  | jezdnia autostrady |  |  | wypełnienie | 68 | 100 | 20 | 10 | 38 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('autostrada') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znaki jezdni łączy się, kiedy szerokość pasa rozdzielającego jezdnie jest mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). Stosuje się szerokość znaku odpowiednią do szerokości jezdni np.: 0,5 mm dla jezdni o szerokości ≤ 5,4 m 0,6 mm dla jezdni o szerokości 5,5 – 6,4 m 0,7 mm dla jezdni o szerokości 6,5 – 7,4 m itd. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_103 |  | autostrada w budowie |  |  | wypełnienie | 68 | 100 | 20 | 10 | 32 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKDR_L klasaDrogi IN ('autostrada') AND kategoriaIstnienia IN ('w budowie') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak przerywa się na skrzyżowaniach z drogą o nawierzchni twardej lub utwardzonej. W przypadku skrzyżowania z drogą gruntową, znak pozostaje ciągły. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_107 |  | jezdnia drogi ekspresowej lub głównej ruchu przyśpieszonego |  |  | wypełnienie | 0 | 75 | 65 | 0 | 37 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga ekspresowa', 'droga główna ruchu przyśpieszonego') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znaki jezdni łączy się, kiedy szerokość pasa rozdzielającego jezdnie jest mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). Stosuje się szerokość znaku odpowiednią do szerokości jezdni np.: 0,5 mm dla jezdni o szerokości ≤ 5,4 m 0,6 mm dla jezdni o szerokości 5,5 – 6,4 m 0,7 mm dla jezdni o szerokości 6,5 – 7,4 m itd. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_108 |  | droga ekspresowa lub główna ruchu przyśpieszonego w budowie |  |  | wypełnienie | 0 | 75 | 65 | 0 | 32 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKDR_L klasaDrogi IN ('droga ekspresowa', 'droga główna ruchu przyśpieszonego') AND kategoriaIstnienia IN ('w budowie') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak przerywa się na skrzyżowaniach z drogą o nawierzchni twardej lub utwardzonej. W przypadku skrzyżowania z drogą gruntową, znak pozostaje ciągły. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_116_1 |  | jezdnia drogi głównej (w skali) |  |  | wypełnienie | 0 | 15 | 100 | 0 | 36 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga główna') AND szerokoscNawierzchni >= 5 AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znaki jezdni łączy się, kiedy szerokość pasa rozdzielającego jezdnie jest mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). Stosuje się szerokość znaku odpowiednią do szerokości jezdni np.: 0,5 mm dla jezdni o szerokości ≤ 5,4 m 0,6 mm dla jezdni o szerokości 5,5 – 6,4 m 0,7 mm dla jezdni o szerokości 6,5 – 7,4 m itd. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_116_2 | jezdnia drogi głównej (symbol) |  |  |  | wypełnienie | 0 | 15 | 100 | 0 | 36 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga główna') AND szerokoscNawierzchni < 5 AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: W przypadku kolizji z innymi znakami zmniejsza się szerokość znaku jezdni. Znaki łączy się, kiedy szerokość pasa rozdzielającego jezdnie jest mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_120_1 | jezdnia drogi zbiorczej o nawierzchni twardej (w skali) |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga zbiorcza') AND materialNawierzchni IN ('beton', 'bruk', 'inny', 'kostka kamienna', 'kostka prefabrykowana', 'masa bitumiczna') AND szerokoscNawierzchni >= 5 AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znaki jezdni łączy się, kiedy szerokość pasa rozdzielającego jezdnie jest mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). Stosuje się szerokość znaku odpowiednią do szerokości jezdni np.: 0,5 mm dla jezdni o szerokości ≤ 5,4 m 0,6 mm dla jezdni o szerokości 5,5 – 6,4 m 0,7 mm dla jezdni o szerokości 6,5 – 7,4 m itd. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_120_2 | jezdnia drogi zbiorczej o nawierzchni twardej (symbol) |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga zbiorcza') AND materialNawierzchni IN ('beton', 'bruk', 'inny', 'kostka kamienna', 'kostka prefabrykowana', 'masa bitumiczna') AND szerokoscNawierzchni < 5 AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: W przypadku kolizji z innymi znakami zmniejsza się szerokość znaku jezdni. Znaki łączy się, kiedy szerokość pasa rozdzielającego jezdnie jest mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_122_1 | jezdnia drogi lokalnej, dojazdowej lub innej o nawierzchni twardej (w skali) |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga lokalna', 'droga dojazdowa', 'droga wewnętrzna') AND materialNawierzchni IN ('beton', 'bruk', 'inny', 'kostka kamienna', 'kostka prefabrykowana', 'masa bitumiczna') AND szerokoscNawierzchni >= 5 AND kategoriaIstnienia in ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znaki jezdni łączy się, kiedy szerokość pasa rozdzielającego jezdnie jest mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). Stosuje się szerokość znaku odpowiednią do szerokości jezdni np.: 0,5 mm dla jezdni o szerokości ≤ 5,4 m 0,6 mm dla jezdni o szerokości 5,5 – 6,4 m 0,7 mm dla jezdni o szerokości 6,5 – 7,4 m itd. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_122_2 | jezdnia drogi lokalnej, dojazdowej lub innej o nawierzchni twardej (symbol) |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga lokalna', 'droga dojazdowa', 'droga wewnętrzna') AND materialNawierzchni IN ('beton', 'bruk', 'inny', 'kostka kamienna', 'kostka prefabrykowana', 'masa bitumiczna') AND szerokoscNawierzchni < 5 AND kategoriaIstnienia in ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: W przypadku kolizji z innymi znakami zmniejsza się szerokość znaku jezdni. Znaki łączy się, kiedy szerokość pasa rozdzielającego jezdnie jest mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_124 | jezdnia drogi zbiorczej, lokalnej, dojazdowej lub innej o nawierzchni utwardzonej |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga zbiorcza', 'droga lokalna', 'droga dojazdowa', 'droga wewnętrzna') AND materialNawierzchni IN ('płyty betonowe', 'tłuczeń', 'żwir') AND kategoriaIstnienia in ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_126 | droga lokalna gruntowa |  |  |  | wypełnienie | 34 | 98 | 96 | 52 | 31 |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga zbiorcza', 'droga lokalna') AND materialNawierzchni IN ('grunt naturalny') AND kategoriaIstnienia in ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: W przypadku, gdy droga biegnie po wale lub grobli, których szerokość w koronie jest mniejsza niż 5 m (0,5 mm na mapie), znak drogi pomija się. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_127 | droga dojazdowa lub wewnętrzna gruntowa |  |  |  | wypełnienie | 34 | 98 | 96 | 52 | 31 |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKJZ_L klasaDrogi IN ('droga dojazdowa', 'droga wewnętrzna') AND materialNawierzchni IN ('grunt naturalny') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'linia umowna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: W przypadku, gdy droga polna lub leśna biegnie po wale lub grobli, których szerokość w koronie jest mniejsza niż 5 m (0,5 mm na mapie), znak drogi pomija się. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_128_1 | alejka lub pasaż (w skali) |  |  |  | kontur | 60 | 51 | 51 | 20 | 30 |
|  |  |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKRP_L rodzaj IN ('aleja lub pasaż') AND szerokosc >= 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości równej bądź większej od 5 m. Szerokość całkowita znaku określana jest na podstawie atrybutu „szerokosc” tego obiektu. W miejscu skrzyżowania alejki lub pasażu z drogą, pozostawia się nieprzerwane krawędzie dla znaku drogi. W przypadku dużego zagęszczenia alejek dokonuje się ich generalizacji i oznacza się główne. Na znaku przerywa się kolor lub deseń sygnaturowy pokrycia terenu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_128_2 | alejka lub pasaż (symbol) |  |  |  | kontur | 60 | 51 | 51 | 20 | 30 |
|  |  |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKRP_L rodzaj IN ('aleja lub pasaż') AND szerokosc < 5 AND szerokosc >=3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości od 3 do 4.9 m. W miejscu skrzyżowania alejki lub pasażu z drogą, pozostawia się nieprzerwane krawędzie dla znaku drogi. W przypadku dużego zagęszczenia alejek dokonuje się ich generalizacji i oznacza się główne. Na znaku przerywa się kolor lub deseń sygnaturowy pokrycia terenu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_129 | ścieżka |  |  |  | wypełnienie | 60 | 51 | 51 | 20 | 30 |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKRP_L rodzaj IN ('ścieżka', 'droga dla rowerów') OR (rodzaj IN ('aleja lub pasaż') AND szerokosc < 3) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości mniejszej od 3 m, o charakterze stałym, przeznaczonych dla ruchu pieszego lub rowerowego, znajdujących się poza obszarami zabudowanymi, w szczególności: w górach, lasach i na terenach podmokłych. Wizualizuje się wszystkie ścieżki, którymi biegną szlaki turystyczne piesze i rowerowe. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_131_1 | tunel drogowy (w skali) |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 | 46 |
|  |  |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('tunel') AND (automatycznie obliczona długość >= 25 AND jest współliniowy z SKJZ OR jest współliniowy z SKDR) - dla obiektów położonych między odcinkami jezdni i dróg kod należy nadać indywidualnie - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o długości równej bądź większej od 25 m. Szerokość znaku tunelu i grubość jego krawędzi są takie same jak szerokość i grubość krawędzi znaku drogi przechodzącej przez tunel. Znak tunelu pokrywa się znakami elementów treści mapy, które występują nad tunelem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_131_2 | tunel drogowy (symbol) |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 | 46 |
|  |  |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('tunel') AND (automatycznie obliczona długość < 25 AND jest współliniowy z SKJZ OR jest współliniowy z SKDR) - dla obiektów położonych między odcinkami jezdni i dróg kod należy nadać indywidualnie - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Szerokość znaku tunelu i grubość jego krawędzi są takie same jak szerokość i grubość krawędzi znaku drogi przechodzącej przez tunel. Znak tunelu pokrywa się znakami elementów treści mapy, które występują nad tunelem. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_132 | przejazd pod budynkiem |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 | 62 |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k (kod występuje tylko w klasie OK_ObiektKarto_L): Klasa OT_SKJZ_L Operator samodzielnie nadaje kod kartograficzny podczas redakcji mapy. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia przejazdu pod budynkiem, mogącego służyć jako linia komunikacyjna. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_133_1 | most, wiadukt lub estakada drogowa (w skali) |  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('estakada', 'wiadukt', 'most') AND (automatycznie obliczona długość >= 10 AND jest współliniowy z SKJZ OR jest współliniowy z SKDR) - dla obiektów położonych między odcinkami jezdni i dróg oraz występujących samodzielnie kod należy nadać indywidualnie - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o długości równej bądź większej od 10 m. Szerokość znaku mostu lub wiaduktu drogowego dostosowuje się do szerokości znaku drogi przechodzącej przez ten most lub wiadukt. W przypadku mostów lub wiaduktów wielopoziomowych, na znaku tym wizualizuje się znak ciągu komunikacyjnego przebiegającego najwyżej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_133_2 | most, wiadukt lub estakada drogowa (symbol) |  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('estakada', 'wiadukt', 'most') AND (automatycznie obliczona długość < 10 AND automatycznie obliczona długość >= 3 AND jest współliniowy z SKJZ OR jest współliniowy z SKDR) - dla obiektów położonych między odcinkami jezdni i dróg oraz występujących samodzielnie kod należy nadać indywidualnie - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Szerokość znaku mostu lub wiaduktu drogowego dostosowuje się do szerokości znaku drogi przechodzącej przez ten most lub wiadukt. W przypadku mostów lub wiaduktów wielopoziomowych, na znaku tym wizualizuje się znak ciągu komunikacyjnego przebiegającego najwyżej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_134_1 | kładka (w skali) |  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('kładka') AND automatycznie obliczona długość >= 10 - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o długości równej bądź większej od 10 m, o trwałym charakterze, stanowiących część szlaku komunikacyjnego pokazanego na mapie. Szerokość znaku kładki dla pieszych dostosowuje się do szerokości znaku ciągu komunikacyjnego przechodzącego przez tę kładkę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_134_2 | kładka (symbol) |  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 | 46 |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('kładka') AND automatycznie obliczona długość < 10 AND automatycznie obliczona długość >= 3 - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o długości od 3 do 9,9 m, o trwałym charakterze, stanowiących część szlaku komunikacyjnego pokazanego na mapie. Szerokość znaku kładki dla pieszych dostosowuje się do szerokości znaku ciągu komunikacyjnego przechodzącego przez tę kładkę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_136 | zejście do przejścia podziemnego |  |  |  | sygnatura | 0 | 0 | 0 | 100 | 47 |
|  |  |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('przejście podziemne dla pieszych') – znak na końcach linii, linia niewidoczna |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Na mapie przedstawia się węzeł początkowy i końcowy przejścia podziemnego. Nie pokazuje się zejść usytuowanych w budynkach. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_137 | przeprawa promowa lub łodziami, bród |  |  |  | wypełnienie | 34 | 98 | 96 | 52 | 48 |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKPP_L rodzaj IN ('bród', 'łódź', 'prom') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym: „pr.” (prom), „pw.” (przewóz łodziami) lub „b.” (bród). W przypadku, gdy szerokość cieku jest mniejsza niż 20 m (2,0 mm na mapie) pozostawia się sam skrót objaśniający. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_140 | plac lub parking |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
|  |  |  |  |  | kontur | 34 | 98 | 96 | 52 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTZB_A: roslinnosc IN ('brak – plac twardy') Klasa OT_PTPL_A: materialNawierzchni NOT IN ('grunt naturalny', 'inny') Klasa OT_PTKM_A: obiekt zawiera obiekt rodzaj IN ('lotnisko lub lądowisko') w klasie OT_KUKO_A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak placu będącego parkingiem opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym „p.”. Skrót dla parkingu zlokalizowanego na obszarze zabudowanym umieszcza się, gdy pozwala na to miejsce. Znak placu budowy opisuje się skrótem objaśniającym „bud.” W przypadku lądowiska stosuje się skrót objaśniający „ląd.”. Place, na których znajdują się targowiska i bazary, opisuje się skrótem „targ.”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_142 | dworzec autobusowy |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|  |  |  |  |  | kontur | 86 | 67 | 40 | 24 |  |
|  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_KUKO_P rodzaj IN ('dworzec autobusowy') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Uwagi: Znak umieszcza się w obrębie placu manewrowego lub przed budynkiem dworca. W przypadku gdy nazwa dworca jest różna od nazwy miasta, nazwę tę opisuje się, o ile pozwala na to miejsce. Znak dworca autobusowego opisuje się skrótem objaśniającym „dw. aut.”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_143 | przystanek autobusowy, tramwajowy, trolejbusowy |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 |
|  |  |  |  |  | kontur | 86 | 67 | 40 | 24 |  |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIKM_P rodzaj IN ('przystanek autobusowy lub tramwajowy') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Przystanki autobusowe, tramwajowe i trolejbusowe przedstawia się poza obszarami zwartej i gęstej zabudowy. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_145 | miejsce poboru opłat |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 39 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIKM_L rodzaj IN ('miejsce poboru opłat') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_151_1 | przejście dla zwierząt |  |  |  | wypełnienie | 4 | 0 | 6 | 0 | 46 |
|  |  |  |  |  | kontur | 65 | 0 | 80 | 0 |  |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('przejście dla zwierząt') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |

- Linie kolejowe i obiekty z nimi związane

| Kod karto–graficzny 10k | Nazwa obiektu | Znak graficzny wymiary w skali mapy [mm] | Element znaku graficznego |  |  |  | Barwa |  |  |  |  |  |  |  | poziom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | C |  |  | M |  |  | Y | K |  |
| 0010_202 | linia kolejowa zelektryfikowana wielotorowa |  | wypełnienie |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 40 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('kolej') AND rodzajTrakcji IN ('zelektryfikowana') AND liczbaTorow >= 3 AND rodzajTorow IN ('tor normalny', 'tor szeroki') AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND funkcjaToru IN ('tor szlakowy', 'tor zwykły') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany', 'nieczynny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla linii o liczbie torów równej bądź większej od 3. Linie kolejowe szerokotorowe lub nieczynne wyróżnia się poprzez umieszczenie wzdłuż znaku napisu odpowiednio „szerokotorowa” lub „nieczynna”. Przy nazwie stacji lub przystanku kolejowego znajdujących się przy kolei nieczynnej dodaje się skrót „niecz.”. Poprzeczne kreski przedstawiające liczbę torów przesuwa się lub opuszcza w przypadku, gdy kolidują ze znakami elementów sytuacji położonych przy linii kolejowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_203 | linia kolejowa zelektryfikowana dwutorowa |  | wypełnienie |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 40 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('kolej') AND rodzajTrakcji IN ('zelektryfikowana') AND liczbaTorow = 2 AND rodzajTorow IN ('tor normalny', 'tor szeroki') AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND funkcjaToru IN ('tor szlakowy', 'tor zwykły') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany', 'nieczynny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Linie kolejowe szerokotorowe lub nieczynne wyróżnia się poprzez umieszczenie wzdłuż znaku napisu odpowiednio „szerokotorowa” lub „nieczynna”. Przy nazwie stacji lub przystanku kolejowego znajdujących się przy kolei nieczynnej dodaje się skrót „niecz.”. Poprzeczne kreski przedstawiające liczbę torów przesuwa się lub opuszcza w przypadku, gdy kolidują ze znakami elementów sytuacji położonych przy linii kolejowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_204 | linia kolejowa zelektryfikowana jednotorowa |  | wypełnienie |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 40 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('kolej') AND rodzajTrakcji IN ('zelektryfikowana') AND liczbaTorow = 1 AND rodzajTorow IN ('tor normalny', 'tor szeroki') AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND funkcjaToru IN ('tor szlakowy', 'tor zwykły') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany', 'nieczynny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Linie kolejowe szerokotorowe lub nieczynne wyróżnia się poprzez umieszczenie wzdłuż znaku napisu odpowiednio „szerokotorowa” lub „nieczynna”. Przy nazwie stacji lub przystanku kolejowego znajdujących się przy kolei nieczynnej dodaje się skrót „niecz.”. Poprzeczne kreski przedstawiające liczbę torów przesuwa się lub opuszcza w przypadku, gdy kolidują ze znakami elementów sytuacji położonych przy linii kolejowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_206 | linia kolejowa niezelektryfikowana wielotorowa |  | wypełnienie I |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 40 |
|  |  |  | wypełnienie II |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | kontur |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('kolej') AND rodzajTrakcji IN ('niezelektryfikowana') AND liczbaTorow >= 3 AND rodzajTorow IN ('tor normalny', 'tor szeroki') AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND funkcjaToru IN ('tor szlakowy', 'tor zwykły') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany', 'nieczynny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla linii o liczbie torów równej bądź większej od 3. Linie kolejowe szerokotorowe lub nieczynne wyróżnia się poprzez umieszczenie wzdłuż znaku napisu odpowiednio „szerokotorowa” lub „nieczynna”. Przy nazwie stacji lub przystanku kolejowego znajdujących się przy kolei nieczynnej dodaje się skrót „niecz.”. Poprzeczne kreski przedstawiające liczbę torów przesuwa się lub opuszcza w przypadku, gdy kolidują ze znakami elementów sytuacji położonych przy linii kolejowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_207 | linia kolejowa niezelektryfikowana dwutorowa |  | wypełnienie I |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 | 40 |
|  |  |  | wypełnienie II |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | kontur |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('kolej') AND rodzajTrakcji IN ('niezelektryfikowana') AND liczbaTorow = 2 AND rodzajTorow IN ('tor normalny', 'tor szeroki') AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND funkcjaToru IN ('tor szlakowy', 'tor zwykły') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany', 'nieczynny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Linie kolejowe szerokotorowe lub nieczynne wyróżnia się poprzez umieszczenie wzdłuż znaku napisu odpowiednio „szerokotorowa” lub „nieczynna”. Przy nazwie stacji lub przystanku kolejowego znajdujących się przy kolei nieczynnej dodaje się skrót „niecz.”. Poprzeczne kreski przedstawiające liczbę torów przesuwa się lub opuszcza w przypadku, gdy kolidują ze znakami elementów sytuacji położonych przy linii kolejowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_208 | linia kolejowa niezelektryfikowana jednotorowa |  |  | wypełnienie I |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 40 |
|  |  |  |  | wypełnienie II |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | kontur |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('kolej') AND rodzajTrakcji IN ('niezelektryfikowana') AND liczbaTorow = 1 AND rodzajTorow IN ('tor normalny', 'tor szeroki') AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND funkcjaToru IN ('tor szlakowy', 'tor zwykły') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany', 'nieczynny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Linie kolejowe szerokotorowe lub nieczynne wyróżnia się poprzez umieszczenie wzdłuż znaku napisu odpowiednio „szerokotorowa” lub „nieczynna”. Przy nazwie stacji lub przystanku kolejowego znajdujących się przy kolei nieczynnej dodaje się skrót „niecz.”. Poprzeczne kreski przedstawiające liczbę torów przesuwa się lub opuszcza w przypadku, gdy kolidują ze znakami elementów sytuacji położonych przy linii kolejowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_209 | linia kolejowa w budowie |  |  | wypełnienie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 40 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('kolej') AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND funkcjaToru IN ('tor szlakowy', 'tor szlakowy stacyjny', 'tor zwykły') AND kategoriaIstnienia IN ('w budowie') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_211 | linia kolejowa wąskotorowa |  |  | wypełnienie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 40 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('kolej') AND rodzajTorow IN ('tor wąski') AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND funkcjaToru IN ('tor szlakowy', 'tor zwykły') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany', 'nieczynny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Linie kolei wąskotorowej nieczynnej, czynnej czasowo (w szczególności turystycznej) i zabytkowej wyróżnia się odpowiednio opisem „nieczynna”, „czynna czasowo”, „zabytkowa”. Wszystkie opisy umieszcza się wzdłuż znaku linii kolei wąskotorowej. Poprzeczne kreski znaku przesuwa się lub opuszcza w przypadku, gdy kolidują one ze znakami elementów sytuacji położonych przy linii kolejowej. Tory i urządzenia stacyjne przedstawia się zgodnie z zasadami podanymi dla znaku 0010_213, tak jak na liniach normalnotorowych. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_213 | tor stacyjny |  |  | wypełnienie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 40 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L (rodzajPojazduSzynowego IN ('kolej') AND liczbaTorow = 1 AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND funkcjaToru IN ('bocznica', 'tor zwykły stacyjny', 'tor szlakowy stacyjny')) OR (rodzajPojazduSzynowego IN ('metro') AND polozenie IN ('na powierzchni gruntu')) OR (rodzajPojazduSzynowego IN ('tramwaj') AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND jest położony na obiekcie „zajezdnia lub baza transportowa” w klasie OT_KUKO_A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia torów stacyjnych i bocznic kolejowych na obszarach w szczególności: zakładów przemysłowych, magazynów. Znakiem toru stacyjnego przedstawia się również tory na terenie zajezdni i pętli tramwajowych. Tory stacyjne przedstawia się zgodnie z ich rzeczywistym położeniem w terenie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_215 | obrotnica kolejowa |  |  | wypełnienie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 54 |
|  |  |  |  | kontur |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUTR_P rodzaj IN ('obrotnica kolejowa') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_217 | linia tramwajowa dwutorowa |  |  | wypełnienie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 40 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('tramwaj') AND liczbaTorow >= 2 AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND nie jest położony na obiekcie „zajezdnia lub baza transportowa” w klasie OT_KUKO_A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Poprzeczne kreski przedstawiające liczbę torów przesuwa się lub opuszcza w przypadku, gdy kolidują one ze znakami elementów sytuacji położonych przy linii kolejowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_218 | linia tramwajowa jednotorowa |  |  | wypełnienie |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 40 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SKTR_L rodzajPojazduSzynowego IN ('tramwaj') AND liczbaTorow = 1 AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią gruntu') AND nie jest położony na obiekcie „zajezdnia lub baza transportowa” w klasie OT_KUKO_A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Poprzeczne kreski przedstawiające liczbę torów przesuwa się lub opuszcza w przypadku, gdy kolidują one ze znakami elementów sytuacji położonych przy linii kolejowej. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_219_1 | tunel kolejowy (w skali) |  | wypełnienie |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 46 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('tunel') AND automatycznie obliczona długość >= 25 AND jest współliniowy z SKTR - dla obiektów położonych między odcinkami pojedynczych torów kod należy nadać indywidualnie - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o długości równej bądź większej od 25 m. Szerokość znaku tunelu jest taka sama jak szerokość znaku kolei przechodzącej przez tunel. Znak tunelu pokrywa się znakami elementów treści mapy, które występują nad tunelem. W przypadku, gdy linia kolejowa przebiega pod terenem zabudowanym i koliduje to z rysunkiem obiektów położonych na powierzchni, znak tunelu pomija się całkowicie lub częściowo. Pozostawia się wtedy jedynie skrajne poprzeczne kreski oznaczające koniec tunelu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_219_2 | tunel kolejowy (symbol) |  | wypełnienie |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 46 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('tunel') AND automatycznie obliczona długość < 25 AND jest współliniowy z SKTR - dla obiektów położonych między odcinkami pojedynczych torów kod należy nadać indywidualnie - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Szerokość znaku tunelu jest taka sama jak szerokość znaku kolei przechodzącej przez tunel. Znak tunelu pokrywa się znakami elementów treści mapy, które występują nad tunelem. W przypadku, gdy linia kolejowa przebiega pod terenem zabudowanym i koliduje to z rysunkiem obiektów położonych na powierzchni, znak tunelu pomija się całkowicie lub częściowo. Pozostawia się wtedy jedynie skrajne poprzeczne kreski oznaczające koniec tunelu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_220_1 | most, wiadukt lub estakada kolejowa (w skali) |  | kontur |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 46 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('estakada', 'wiadukt', 'most') AND automatycznie obliczona długość >= 10 AND jest współliniowy z SKTR - dla obiektów położonych między odcinkami pojedynczych torów kod należy nadać indywidualnie - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o długości równej bądź większej od 10 m. Szerokość znaku mostu lub wiaduktu kolejowego dostosowuje się do szerokości znaku linii kolejowej przechodzącej przez ten most lub wiadukt. W przypadku mostów lub wiaduktów wielopoziomowych, na znaku tym wizualizuje się znak ciągu komunikacyjnego przebiegającego najwyżej. Na mostach lub wiaduktach o długości mniejszej niż 60 m (6,0 mm na mapie) pomija się kreski na linii kolejowej oznaczające liczbę torów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_220_2 | most, wiadukt lub estakada kolejowa (symbol) |  | kontur |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 100 | 46 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('estakada', 'wiadukt', 'most') AND automatycznie obliczona długość < 10 AND automatycznie obliczona długość >= 3 AND jest współliniowa z SKTR - dla obiektów położonych między odcinkami pojedynczych torów kod należy nadać indywidualnie - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Szerokość znaku mostu lub wiaduktu kolejowego dostosowuje się do szerokości znaku linii kolejowej przechodzącej przez ten most lub wiadukt. W przypadku mostów lub wiaduktów wielopoziomowych, na znaku tym wizualizuje się znak ciągu komunikacyjnego przebiegającego najwyżej. Na mostach lub wiaduktach o długości mniejszej niż 60 m (6,0 mm na mapie) pomija się kreski na linii kolejowej oznaczające liczbę torów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_225 | wejście do stacji metra |  | wypełnienie |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 61 |
|  |  |  | kontur |  |  |  |  |  | 86 |  |  | 67 | 40 | 24 |  |
|  |  |  | sygnatura |  |  |  |  |  | 86 |  |  | 67 | 40 | 24 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIKM_P rodzaj IN ('wejście do stacji metra') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku, gdy wejście do metra zlokalizowane jest w budynku, znak ten rysuje się w połączeniu ze znakiem budynku. Zadaszeń i osłon przy wejściu do metra nie pokazuje się. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_226 | peron lub rampa kolejowa |  |  |  | wypełnienie |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 41 |
|  |  |  |  |  | kontur |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIB_A rodzaj IN ('peron kolejowy', 'rampa kolejowa') Klasa OT_BUIB_L rodzaj IN ('peron kolejowy', 'rampa kolejowa') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Budynek stacji lub przystanku kolejowego oznacza się znakiem budynku użyteczności publicznej (0010_320_1). Nazwę stacji lub przystanku pomija się, gdy leżą one w miejscowości o takiej samej nazwie. Wówczas opisuje się je odpowiednim skrótem objaśniającym „st.” lub „p. kol.”. Gdy usytuowanie stacji lub przystanku nie pozwala na jednoznaczne przypisanie nazwy, umieszcza się jej pełne brzmienie poprzedzone odpowiednim skrótem „St.” lub „P.”. Skrót objaśniający lub nazwę przystanku bez budynku umieszcza się przy znaku peronu. Znak przedstawiający rampę kolejową uzupełnia się skrótem objaśniającym „rmp.”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_227 | kolej linowa |  |  |  |  | wypełnienie |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 51 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUTR_L rodzaj IN ('kolej linowa') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Do przedstawienia podpór kolei linowej stosuje się znak 0010_428. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_228 | wyciąg narciarski |  |  |  |  | wypełnienie |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 100 | 51 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUTR_L rodzaj IN ('wyciąg narciarski') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia wszystkich stałych wyciągów narciarskich, pokazując tylko początkowe i końcowe podpory wyciągu. Połówki strzałek przy linii znaku wskazujące kierunek wzniesienia, umieszcza się po jego prawej stronie. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_229 | pochylnia |  |  |  |  | wypełnienie |  | 100 |  |  | 30 |  | 0 | 20 | 51 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUTR_L rodzaj IN ('pochylnia') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla budowli transportowej (pochylni) służącej do przewożenia jednostek pływających na drodze wodnej o różnym poziomie wody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Miejscowości, zabudowa, budynki i budowle

| Kod karto–graficzny 10k | Nazwa obiektu | Znak graficzny wymiary w skali mapy [mm] | Element znaku graficznego | Barwa |  |  |  | poziom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | M | Y | K |  |
| 0010_317_1 | budynek mieszkalny wielorodzinny (w skali) |  | wypełnienie | 16 | 69 | 100 | 4 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('budynek wielorodzinny', 'dom zakonny', 'klasztor', 'koszary') AND liczbaKondygnacji <= 10 AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak budynku będącego klasztorem lub plebanią opisuje się odpowiednio skrótem objaśniającym „kl.”. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_318_1 | budynek mieszkalny jednorodzinny (w skali) |  | wypełnienie | 16 | 69 | 100 | 4 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('budynek jednorodzinny', 'dom letniskowy') AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak budynku będącego domem letniskowym opisuje się skrótem objaśniającym „letn.”. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_319 | budynek mieszkalny wysoki |  | wypełnienie | 16 | 69 | 100 | 4 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('budynek wielorodzinny', 'dom zakonny', 'klasztor', 'koszary') AND liczbaKondygnacji >10 AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak dla budynków o liczbie kondygnacji powyżej 10. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_320_1 | budynek użyteczności publicznej (w skali) |  | wypełnienie | 33 | 89 | 79 | 42 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa BUBD_A (funkcjaOgolnaBudynku IN ('budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe', 'budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej', 'budynki biurowe', 'budynki handlowo-usługowe') OR przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dworzec autobusowy', 'dworzec kolejowy', 'dworzec lotniczy', 'stacja kolejki górskiej lub wyciągu krzesełkowego', 'terminal portowy', 'parking wielopoziomowy', 'dom weselny', 'hotel', 'motel', 'pensjonat', 'restauracja', 'zajazd', 'domek kempingowy', 'dom rekolekcyjny', 'dom wypoczynkowy', 'ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy', 'schronisko turystyczne', 'budynki cmentarne', 'dom pogrzebowy', 'krematorium', 'areszt śledczy', 'schronisko dla nieletnich', 'toaleta publiczna', 'leśniczówka', 'dom dla bezdomnych', 'dom dziecka' , 'dom opieki społecznej', 'dom parafialny', 'dom studencki', 'hotel robotniczy', 'internat lub bursa szkolna', 'placówka opiekuńczo-wychowawcza', 'rezydencja ambasadora', 'rezydencja biskupia', 'rezydencja prezydencka', 'zakład karny', 'zakład poprawczy')) AND liczbaKondygnacji <= 10 AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak budynku użyteczności publicznej opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym: „amb.” (ambasada), „B” (bank), „bas. kąp.” (basen kąpielowy), „b. tran.” (baza transportowa), „c. han.” (centrum handlowe), „d. dz.” (dom dziecka), „d. h.” (dom handlowy), „d. k.” (dom kultury), „d. op.” (dom opieki), „d. paraf.” (dom parafialny), „d.s.” (dom studenta), „d. wes.” (dom weselny), „d. wych.” (dom wychowawczy), „d. wyp.” (dom wypoczynkowy), „fort.” (twierdza lub forteca), „H” (hotel), „h. targ.” (hala targowa), „h. sport.” (hala sportowa), „int.” (internat), „K” (kino), „kemp.” (kemping), „M” (muzeum), „nadl.” (nadleśnictwo – siedziba), „obs. astr.” (obserwatorium astronomiczne), „P” (policja), „p. prom.” (przystań promowa), „pocz.” (placówka operatora pocztowego), „pog. rat.” (pogotowie ratunkowe), „port” (port wodny lub przystań), „port. lot.” (dworzec lotniczy), „przedszk.” (przedszkole), „rem.” (remiza strażacka), „rest.” (restauracja), „S” (sąd), „san.” (sanatorium), „schr.” (schronisko), „SP” (starostwo powiatowe), „szk.” (szkoła), „szpit.” (szpital), „T” (teatr), „UG” (urząd gminy), „UM” (urząd miasta), „UMG” (urząd miasta i gminy), „UMr” (urząd marszałkowski), „UW” (urząd wojewódzki), „ośr. wyp.” (ośrodek wypoczynkowy), „z. kar.” (zakład karny), „zdr.” (ośrodek zdrowia), „żłb.” (żłobek). Skrót pomija się jedynie w przypadku braku miejsca na jego jednoznaczne umieszczenie. Skrót „biur.” pomija się także przy budynkach występujących na terenie dużego zakładu przemysłowego. Przy największych lub najważniejszych budynkach użyteczności publicznej umieszcza się ich nazwy własne lub skróty nazw. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_321 | budynek użyteczności publicznej wysoki |  | wypełnienie | 33 | 89 | 79 | 42 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa BUBD_A (funkcjaOgolnaBudynku IN ('budynki oświaty, nauki i kultury oraz budynki sportowe', 'budynki szpitali i inne budynki opieki zdrowotnej', 'budynki biurowe', 'budynki handlowo-usługowe') OR przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dworzec autobusowy', 'dworzec kolejowy', 'dworzec lotniczy', 'stacja kolejki górskiej lub wyciągu krzesełkowego', 'terminal portowy', 'parking wielopoziomowy', 'dom weselny', 'hotel', 'motel', 'pensjonat', 'restauracja', 'zajazd', 'domek kempingowy', 'dom rekolekcyjny', 'dom wypoczynkowy', 'ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy', 'schronisko turystyczne', 'budynki cmentarne', 'dom pogrzebowy', 'krematorium', 'areszt śledczy', 'schronisko dla nieletnich', 'toaleta publiczna', 'leśniczówka', 'dom dla bezdomnych', 'dom dziecka' , 'dom opieki społecznej', 'dom parafialny', 'dom studencki', 'hotel robotniczy', 'internat lub bursa szkolna', 'placówka opiekuńczo-wychowawcza', 'rezydencja ambasadora', 'rezydencja biskupia', 'rezydencja prezydencka', 'zakład karny', 'zakład poprawczy')) AND liczbaKondygnacji > 10 AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak budynku użyteczności publicznej opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym: „B” (bank), „bas. kąp.” (basen kąpielowy), „b. tran.” (baza transportowa), „c. han.” (centrum handlowe), „d. dz.” (dom dziecka), „d. h.” (dom handlowy), „d. k.” (dom kultury), „d. op.” (dom opieki), „d. paraf.” (dom parafialny), „d.s.” (dom studenta), „d. wych.” (dom wychowawczy), „d. wyp.” (dom wypoczynkowy), „fort.” (twierdza lub forteca), „H” (hotel), „h. targ.” (hala targowa), „h. sport.” (hala sportowa), „int.” (internat), „K” (kino), „kemp.” (kemping), „M” (muzeum), „nadl.” (nadleśnictwo – siedziba), „obs. astr.” (obserwatorium astronomiczne), „P” (policja), „p. prom.” (przystań promowa), „pocz.” (placówka operatora pocztowego), „pog. rat.” (pogotowie ratunkowe), „port” (port wodny lub przystań), „port. lot.” (dworzec lotniczy), „przedszk.” (przedszkole), „rem.” (remiza strażacka), „S” (sąd), „san.” (sanatorium), „schr.” (schronisko), „SP” (starostwo powiatowe), „szk.” (szkoła), „szpit.” (szpital), „T” (teatr), „UG” (urząd gminy), „UM” (urząd miasta), „UMG” (urząd miasta i gminy), „UMr” (urząd marszałkowski), „UW” (urząd wojewódzki), „ośr. wyp.” (ośrodek wypoczynkowy), „z. kar.” (zakład karny). Skrót pomija się jedynie w przypadku braku miejsca na jego jednoznaczne umieszczenie. Skrót „biur.” pomija się także przy budynkach występujących na terenie dużego zakładu przemysłowego. Przy największych lub najważniejszych budynkach użyteczności publicznej umieszcza się ich nazwy własne lub skróty nazw. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_323_1 | budynek przemysłowy (w skali) |  | wypełnienie | 46 | 44 | 3 | 0 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUBD_A: funkcjaOgolnaBudynku IN ('budynki przemysłowe') AND (liczbaKondygnacji <= 10 OR liczbaKondygnacji IS NULL) AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Przy głównym budynku produkcyjnym na terenie zakładu przemysłowego umieszcza się napis lub skrót objaśniający rodzaj przemysłu, w przypadku dużych zakładów opisuje się ich nazwy własne. Przy pozostałych budynkach przemysłowych umieszcza się opisy lub skróty, jeśli różnią się funkcją szczegółową lub są oddalone. Znak budynku przemysłowego opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym: „el.” (elektrownia), „elc.” (elektrociepłownia), „rafin.” (rafineria). |  |  |  |  |  |  |
| 0010_324 | budynek przemysłowy wysoki |  | wypełnienie | 46 | 44 | 3 | 0 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa BUBD_A funkcjaOgolnaBudynku IN ('budynki przemysłowe') AND liczbaKondygnacji > 10 AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') Klasa OT_BUWT_A: rodzaj IN ('chłodnia kominowa', 'wieża ciśnień’) AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Przy głównym budynku produkcyjnym na terenie zakładu przemysłowego umieszcza się napis lub skrót objaśniający rodzaj przemysłu, w przypadku dużych zakładów opisuje się ich nazwy własne. Przy pozostałych budynkach przemysłowych umieszcza się opisy lub skróty, jeśli różnią się funkcją szczegółową lub są oddalone. Znak budynku przemysłowego opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym: „el.” (elektrownia), „elc.” (elektrociepłownia), „rafin.” (rafineria). |  |  |  |  |  |  |
| 0010_325_1 | budynek gospodarczy (w skali) |  | wypełnienie | 31 | 25 | 25 | 0 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa BUBD_A (funkcjaOgolnaBudynku IN ('zbiorniki, silosy i budynki magazynowe') OR przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('budynek kontroli ruchu kolejowego', 'budynek kontroli ruchu powietrznego', 'centrum telekomunikacyjne', 'hangar', 'lokomotywownia lub wagonownia', 'stacja nadawcza radia i telewizji', 'stacja nautyczna', 'zajezdnia autobusowa', 'zajezdnia tramwajowa', 'zajezdnia trolejbusowa', 'garaż', 'budynek gospodarczy', 'budynek produkcyjny zwierząt hodowlanych', 'stajnia', 'dzwonnica', 'zabytek niepełniący żadnej funkcji użytkowej', 'bacówka', 'stacja gazowa', 'stacja pomp', 'stacja transformatorowa', 'zabudowania koszarowe', 'zakład karny lub poprawczy', 'kapitanat lub bosmanat portu') OR (przewazajacaFunkcjaBudynku IS NULL AND uwagi IN ('funkcjaSzczegolowaBudynku - inny budynek niemieszkalny'))) AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') Klasa OT_OIOR_A rodzaj IN ('bunkier lub schron') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak budynku gospodarczego opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym: „gar.” (garaż), „hod.” (budynek produkcyjny ferm hodowlanych), „mag.” (magazyn), „pomp.” (przepompownia), „rdst.” (radiostacja), „zaj.” (zajezdnia autobusowa, tramwajowa, trolejbusowa). Budynek transformatora przedstawia się dodając do niego znak strzałki, według opisu do znaku 0010_423. Przy wejściu do budynku gospodarczego będącego bunkrem umieszcza się znak 0010_333. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_326_1 | budynek zrujnowany lub ruina zabytkowa (w skali) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa BUBD_A kategoriaIstnienia IN ('zniszczony') AND automatycznie obliczone pole powierzchni >= 100 Klasa OT_OIOR_A rodzaj IN ('ruina zabytkowa') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak budynku zrujnowanego lub ruiny zabytkowej opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym: „r. zab.” (ruiny zabytkowe), „fort.” (twierdza lub forteca). |  |  |  |  |  |  |
| 0010_327_1 | świątynia chrześcijańska: kościół lub cerkiew (w skali) |  | wypełnienie | 33 | 89 | 79 | 42 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | sygnatura | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('cerkiew', 'kościół') AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') AND automatycznie obliczone pole powierzchni >= 225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o powierzchni równej bądź większej od 225 m2. Na budynku rysuje się krzyż, którego długość wynosi ok. 50% długości świątyni. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_327_2 | świątynia chrześcijańska: kościół lub cerkiew (symbol) |  | wypełnienie | 33 | 89 | 79 | 42 | 43 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('cerkiew', 'kościół') AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') AND automatycznie obliczone pole powierzchni < 225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_328_1 | świątynia niechrześcijańska (w skali) |  | wypełnienie | 33 | 89 | 79 | 42 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | sygnatura | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('inny budynek kultu religijnego', 'meczet', 'synagoga') AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') AND automatycznie obliczone pole powierzchni >= 225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o powierzchni równej bądź większej od 225 m2. Na budynku rysuje się znak w kształcie litery T, którego długość wynosi ok. 50% długości świątyni. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_328_2 | świątynia niechrześcijańska (symbol) |  | wypełnienie | 33 | 89 | 79 | 42 | 43 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | sygnatura | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('inny budynek kultu religijnego', 'meczet', 'synagoga') AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') AND automatycznie obliczone pole powierzchni < 225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_329_1 | kaplica (w skali) |  | wypełnienie | 33 | 89 | 79 | 42 | 42 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  |  | sygnatura | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('kaplica') AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') AND automatycznie obliczone pole powierzchni >= 225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o powierzchni równej bądź większej od 225 m2. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_329_2 | kaplica (symbol) |  | wypełnienie | 33 | 89 | 79 | 42 | 43 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('kaplica') AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') AND automatycznie obliczone pole powierzchni < 225 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_330 | figura, kapliczka lub krzyż |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_P rodzaj IN ('figura, kapliczka lub krzyż') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku, gdy na terenach zabudowanych brakuje miejsca na ich czytelne przedstawienie, obiekty te pomija się. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_331 | pomnik |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_P rodzaj IN ('pomnik') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_332 | odosobniona mogiła |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_P rodzaj IN ('odosobniona mogiła') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_333 | bunkier lub schron |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_P rodzaj IN ('bunkier lub schron') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak umieszcza się również przy wejściu do budynku gospodarczego będącego bunkrem (znak 0010_325_1). |  |  |  |  |  |  |
| 0010_334 | maszt lub wieża |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUWT_P rodzaj IN ('maszt', 'wieża ciśnień', 'wieża przeciwpożarowa', 'wieża widokowa', 'wieża obserwacyjna') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak wieży ciśnień lub wieży obserwacyjnej opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym: „w. ciśn.”, „w. obs.”. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_335 | wiatrak |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 60 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_P, OT_OIOR_A rodzaj IN ('wiatrak niebędący budynkiem') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_336 | wiata lub altana |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_A rodzaj IN ('wiata lub altana') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_337 | szklarnia |  | wypełnienie | 45 | 11 | 40 | 0 | 50 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('szklarnia lub cieplarnia', 'pawilon ogrodowy lub oranżeria') AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') Klasa OT_OIOR_A rodzaj IN ('szklarnia niebędąca budynkiem') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Nie łączy się znaków sąsiadujących szklarni. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_338 | stadion |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUSP_A rodzaj IN ('kort tenisowy', 'plac sportowy', 'stadion', 'tor sportowy') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Obszar stadionu wypełnia się znakiem występującego na nim pokrycia terenu. Place sportowe opisuje się skrótem objaśniającym „pl. sport.”. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_339 | bieżnia lub tor |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
|  |  |  | kontur I | 60 | 51 | 51 | 20 |  |
|  |  |  | kontur II | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUSP_L rodzaj IN ('bieżnia', 'tor sportowy') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_341_1 | skocznia narciarska (w skali) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUSP_A rodzaj IN ('skocznia narciarska') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_343_1 | cmentarz chrześcijański (w skali) |  | deseń | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_KUSC_A rodzaj IN ('cmentarz wyznaniowy') AND wyznanie IN ('chrześcijańskie') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Prezentacji podlegają kompleksy cmentarne. Elementy desenia orientuje się prostopadle do południowej ramki arkusza. Obiekty stanowiące pokrycie terenu oraz alejki i ścieżki pokazuje się niezależnie od obiektów klasy OT_KUSC_A. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_344_1 | cmentarz niechrześcijański (w skali) |  | deseń | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_KUSC_A rodzaj IN ('cmentarz wyznaniowy') AND wyznanie IN ('inne') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Prezentacji podlegają kompleksy cmentarne. Elementy desenia orientuje się prostopadle do południowej ramki arkusza. Obiekty stanowiące pokrycie terenu oraz alejki i ścieżki pokazuje się niezależnie od obiektów klasy OT_KUSC_A. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_345_1 | cmentarz komunalny (w skali) |  | deseń | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_KUSC_A rodzaj IN ('cmentarz komunalny') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Prezentacji podlegają kompleksy cmentarne. Elementy desenia orientuje się prostopadle do południowej ramki arkusza. Obiekty stanowiące pokrycie terenu oraz alejki i ścieżki pokazuje się niezależnie od obiektów klasy OT_KUSC_A. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_346_1 | cmentarz wojenny (w skali) |  | deseń | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_KUSC_A rodzaj IN ('cmentarz wojenny') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Prezentacji podlegają kompleksy cmentarne. Elementy desenia orientuje się prostopadle do południowej ramki arkusza. Obiekty stanowiące pokrycie terenu oraz alejki i ścieżki pokazuje się niezależnie od obiektów klasy OT_KUSC_A. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_347_1 | cmentarz dla zwierząt (w skali) |  | deseń | 0 | 0 | 0 | 100 | 16 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_KUSC_A rodzaj IN ('cmentarz dla zwierząt') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Prezentacji podlegają kompleksy cmentarne. Elementy desenia orientuje się prostopadle do południowej ramki arkusza. Obiekty stanowiące pokrycie terenu oraz alejki i ścieżki pokazuje się niezależnie od obiektów klasy OT_KUSC_A. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_348 | mur historyczny |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 44 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_L rodzaj IN ('mur historyczny') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_349 | ściana oporowa |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUUO_L rodzaj IN ('ściana oporowa') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_350 | amfiteatr |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 | 41 |
|  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIB_A rodzaj IN ('amfiteatr') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |
| 0010_351_1 | tężnia (w skali) |  | kontur | 33 | 89 | 79 | 42 | 41 |
|  |  |  | wypełnienie | 0 | 30 | 60 | 20 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIB_A rodzaj IN ('tężnia') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla tężni wprowadzonej jako obiekt powierzchniowy. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_351_2 | tężnia (symbol) |  | kontur | 33 | 89 | 79 | 42 | 41 |
|  |  |  | wypełnienie | 0 | 30 | 60 | 20 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIB_L rodzaj IN ('tężnia') |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla tężni wprowadzonej jako obiekt liniowy. |  |  |  |  |  |  |

- Obiekty gospodarcze

| Kod karto–graficzny 10k | Nazwa obiektu | Znak graficzny wymiary w skali mapy [mm] | Element znaku graficznego | Barwa |  |  |  |  | poziom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | M | Y | K |  |  |
| 0010_401 | teren przemysłowo–składowy |  | wypełnienie | 13 | 12 | 0 | 0 |  | 3 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_KUPG_A rodzaj IN ('baza paliw', 'elektrociepłownia', 'elektrownia', 'gazownia', 'huta', 'kopalnia', 'oczyszczalnia ścieków', 'rafineria', 'zakład metalurgiczny', 'zakład produkcyjny, usługowy lub remontowy', 'zakład utylizacji', 'zakład wodociągowy') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak może się pokrywać ze znakami: składowiska odpadów (znak 0010_430), gruntu nieużytkowanego lub terenu zdegradowanego (znak 0010_736) terenu piaszczystego lub żwirowego (znak 0010_737), terenu kamienistego lub rumowiska skalnego (znak 0010_738). Pokrycie barwne przerywa się na znakach ciągów komunikacyjnych przebiegających przez teren przemysłowo–składowy. Na tym obszarze nie umieszcza się sygnatur roślinności. Dla terenu zajętego pod przemysł metalurgiczny, zakład utylizacyjny, zakład wodociągowy i oczyszczalnię ścieków stosuje się odpowiednio skróty „metalurg.”, „utyliz.”, „wdc.” lub „oczyszcz.”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_411 | wieża szybu kopalnianego |  | wypełnienie | 80 | 78 | 0 | 0 |  | 59 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUWT_P rodzaj IN ('wieża szybu kopalnianego') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku gdy wieża szybu kopalnianego znajduje się w budynku, znak umieszcza się na znaku budynku zgodnie z rzeczywistym położeniem obiektu. Przy czynnej kopalni podaje się jej nazwę ze skrótem „Kop.”, a w przypadku, gdy nazwy nie można czytelnie opisać umieszcza się tylko skrót „kop.”. Nieczynne wieże szybu kopalnianego opisuje się odpowiednio skrótem objaśniającym „niecz.”. Przy szybach (sztolniach) oddalonych od kopalni należy umieścić ich nazwę. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_412 | szyb naftowy lub gazowy |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIT_P rodzaj IN ('szyb naftowy lub gazowy') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym „nft.” lub „gaz.”. W przypadku zgrupowania większej liczby szybów, część z nich pomija się, a skróty objaśniające umieszcza tylko przy niektórych z nich. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_413 | stacja paliw |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIT_A rodzaj IN ('zespół dystrybutorów paliwa') Klasa OT_BUIT_P rodzaj IN ('zespół dystrybutorów paliwa') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Budynek stacji paliw przedstawia się jako budynek użyteczności publicznej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_414_1 | zbiornik materiałów (w skali) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZT_A rodzaj IN ('zbiornik') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_414_2 | zbiornik materiałów (symbol) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 56 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZT_P rodzaj IN ('zbiornik') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku dużej liczby zbiorników na danym obszarze, dokonuje się ich selekcji i pokazuje taką liczbę znaków, aby pokryły teren zajęty przez zbiorniki. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_421_1 | podstacja elektroenerge- tyczna (w skali) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 57 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  |  | sygnatura | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIT_A rodzaj IN ('zespół transformatorów') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia podstacji, do których dochodzą oznaczone na mapie linie elektroenergetyczne. Wewnątrz obrysu podstacji elektroenergetycznej umieszcza się znak strzałki, którego wymiary powinny wynosić ok. 50% wymiarów tego obrysu. Strzałkę rysuje się tak aby była równoległa do dłuższego boku obszaru podstacji, a grot był skierowany w kierunku północnym, zachodnim, północno–zachodnim, lub północno–wschodnim. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_422 | transformator |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 58 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIT_P rodzaj IN ('transformator','zespół transformatorów') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_423 | transformator w budynku |  | sygnatura | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 62 |
|  |  | Sposób pozyskania danych (kod występuje tylko w klasie OK_ObiektKarto_L): Klasa OT_BUBD_A dla obiektu 'stacja transformatorowa' wnosimy strzałkę wg poniższych zasad |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Budynek, w którym znajduje się transformator pokazuje się znakiem 0010_325_1. W przypadku gdy transformator mieści się w dużym budynku, strzałkę wnosi się wewnątrz jego obrysu, wg zasad podanych dla znaku 0010_421_1. W przeciwnym wypadku, należy umieścić strzałkę ponad obrysem budynku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_424 | komin |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 59 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUWT_P rodzaj IN ('komin') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Nie przedstawia się kominów należących do obiektów nieprzedstawionych na mapie. W przypadku gdy zakład przemysłowy ma kilka kominów, niektóre z nich pomija się, zaznaczając tylko najwyższe lub te, które oddają rozmieszczenie grupy kominów. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_425 | turbina wiatrowa |  | wypełnienie | 80 | 78 | 0 | 0 |  | 59 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUWT_P rodzaj IN ('turbina wiatrowa') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku zgrupowania większej liczby turbin wiatrowych, niektóre z nich pomija się, zaznaczając najwyższe oraz te, które wyznaczają zasięg obszaru pokrytego turbinami wiatrowymi. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_426 | maszt lub wieża telekomunikacyjna |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUWT_P rodzaj IN ('maszt lub wieża telekomunikacyjna') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku zgrupowania większej liczby masztów lub wież telekomunikacyjnych, niektóre z nich pomija się, zaznaczając najwyższe oraz te, które wyznaczają obszar ich występowania. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_427 | stacja meteorologiczna |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 58 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIT_P rodzaj IN ('zespół urządzeń stacji meteorologicznej') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_428 | słup energetyczny lub podpora kolei linowej |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 59 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUWT_P rodzaj IN ('słup energetyczny', 'podpora kolei linowej') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znakiem tym nie przedstawia się podpór wyciągów narciarskich. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_430 | składowisko odpadów |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 | 4 |  |
|  |  |  | deseń | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTSO_A rodzaj IN ('odpady komunalne', 'odpady przemysłowe') Klasa OT_PTWZ_A rodzaj IN ('zwałowisko') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku gdy obszar składowiska ograniczony jest znakiem krawędzi skarpy, krawędź ta wyznacza jego zasięg. Sygnatury desenia składowiska odpadów rozmieszcza się nieregularnie w odległości 0,9 – 1,2 mm. Miejsce usypiska hałdy opisuje się skrótem objaśniającym „hłd.”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_431_1 | osadnik (w skali) |  | wypełnienie | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 |  |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZT_A rodzaj IN ('osadnik') AND automatycznie obliczone pole powierzchni >= 175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o powierzchni równej bądź większej od 175 m2 i opisuje się skrótem objaśniającym „osad.”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_431_2 | osadnik (symbol) |  | wypełnienie | 18 | 0 | 0 | 0 | 55 |  |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZT_A rodzaj IN ('osadnik') AND automatycznie obliczone pole powierzchni < 175 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku dużej liczby zbiorników pokazuje się taką liczbę znaków, aby pokryły zajęty przez nie teren. Znak osadnika opisuje się skrótem objaśniającym „osad.”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_433_1 | suwnica (w skali) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |  |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUTR_L rodzaj IN ('suwnica') AND szerokosc >= 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości równej bądź większej od 10 m. Na znakach tych przerywa się inne elementy treści mapy z wyjątkiem poziomic. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_433_2 | suwnica (symbol) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |  |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUTR_L rodzaj IN ('suwnica') AND szerokosc < 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Na znakach tych przerywa się inne elementy treści mapy z wyjątkiem poziomic. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_434 | taśmociąg |  | wypełnienie | 80 | 78 | 0 | 0 | 51 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUTR_L rodzaj IN ('taśmociąg') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Litera w znaku stanowi element stylu linii symbolizującej taśmociąg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_437 | rurociąg naftowy naziemny |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SUPR_L rodzaj IN ('naftowy') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Litera w znaku stanowi element stylu linii symbolizującej rurociąg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_438 | rurociąg benzynowy naziemny |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SUPR_L rodzaj IN ('benzynowy') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Litera w znaku stanowi element stylu linii symbolizującej rurociąg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_440 | rurociąg gazowy naziemny |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SUPR_L rodzaj IN ('gazowy') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Litera w znaku stanowi element stylu linii symbolizującej rurociąg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_441 | rurociąg wodny naziemny |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SUPR_L rodzaj IN ('wodociągowy') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Litera w znaku stanowi element stylu linii symbolizującej rurociąg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_442 | rurociąg ciepłowniczy naziemny |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SUPR_L rodzaj IN ('ciepłowniczy') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Litera w znaku stanowi element stylu linii symbolizującej rurociąg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_443 | rurociąg kanalizacyjny naziemny |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 |
|  |  |  | kontur | 80 | 78 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SUPR_L rodzaj IN ('kanalizacji') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Litera w znaku stanowi element stylu linii symbolizującej rurociąg. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_444 | linia elektroenergetyczna najwyższego, wysokiego lub średniego napięcia |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 53 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SULN_L rodzaj IN ('linia elektroenergetyczna średniego napięcia') OR (rodzaj IN ('linia elektroenergetyczna najwyższego napięcia', 'linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia') AND nie przecina się z OT_BUWT_P rodzaj IN ('słup energetyczny')) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Linie elektroenergetyczne pokazuje się zgodnie z ich przebiegiem. W przypadku gdy znak linii elektroenergetycznej najwyższego lub wysokiego napięcia koliduje z innymi znakami liniowymi, przerywa się go, a średniego napięcia odsuwa, traktując jako najmniej istotny w procesie redakcji kartograficznej pod względem dokładności usytuowania. Nie przerywa się linii napięciowych w miejscach ich rozgałęzień i skrzyżowań z ramką arkusza. Nie przedstawia się linii elektroenergetycznych biegnących przesiekami leśnymi (znak 0010_711), z wyjątkiem odcinków rozgałęzień i skrzyżowań. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_446 | linia elektroenergetyczna najwyższego, wysokiego lub średniego napięcia na słupach energetycznych |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 80 |  | 53 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SULN_L rodzaj IN ('linia elektroenergetyczna najwyższego napięcia', 'linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia') AND przecina się z OT_BUWT_P rodzaj IN ('słup energetyczny') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Linie elektroenergetyczne pokazuje się zgodnie z ich przebiegiem. W przypadku gdy znak linii elektroenergetycznej najwyższego lub wysokiego napięcia koliduje z innymi znakami liniowymi, przerywa się go, a średniego napięcia odsuwa, traktując jako najmniej istotny w procesie redakcji kartograficznej pod względem dokładności usytuowania. Nie przerywa się linii napięciowych w miejscach ich rozgałęzień i skrzyżowań z ramką arkusza. Nie przesuwa się słupów energetycznych (znak 0010_428) ani linii na nich zawieszonych, a na obszarze podstacji elektroenergetycznej słupów w ogóle się nie pokazuje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_447 | myjnia samochodowa |  | wypełnienie 1 | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 58 |
|  |  |  | wypełnienie 2 | 100 | 30 | 0 | 20 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIT_P rodzaj IN ('myjnia samochodowa') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_448 | radar lub radiolatarnia |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 58 |
|  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIT_P rodzaj IN ('radar lub radiolatarnia') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |

- Granice

| Kod karto–graficzny 10k | Nazwa obiektu | Znak graficzny wymiary w skali mapy [mm] | Element znaku graficznego | Barwa |  |  |  |  | poziom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | M |  | Y | K |  |
| 0010_501 | granica państwa |  | wypełnienie | 20 | 90 |  | 0 | 0 | 29 |
|  |  |  | wstęga | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | przezroczystość wstęgi 30 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_ADJA_A rodzaj IN ('państwo') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Wstążkę barwną granicy Polski umieszcza się bez przerywania na całej długości, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, na zewnątrz terytorium państwa polskiego. Znak granicy biegnącej skrajem dróg, skarp lub brzegiem rzek, kanałów i rowów wnosi się po tej stronie znaków tych obiektów, po której przebiega w rzeczywistości. Znak granicy biegnącej przez zbiorniki wodne (graniczne wody stojące) wnosi się zgodnie z jej przebiegiem. W przypadku gdy na obszarach wód, przez które przebiega granica, znajdują się wyspy, znak granicy przeprowadza się tak, aby była jednoznacznie określona ich przynależność. Podstawowy znak granicy przerywa się i pozostawia samą wstążkę na znakach granicznych, znakach szczytów górskich, przełęczy i punktów wysokościowych. Znak granicy biegnącej konturem form pokrycia lub użytkowania terenu zastępuje znak tego konturu. W przypadku pokrywania się granic administracyjnych różnych rzędów stosuje się znak granicy jednostki wyższego rzędu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_502 | znak graniczny |  | wypełnienie | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 64 |
|  |  |  | kontur | 20 | 90 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych (kod występuje tylko w klasie OK_ObiektKarto_P): baza PRG |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Na mapę nanosi się wszystkie, zarówno główne, jak i pomocnicze znaki graniczne, gdy odległość między nimi jest większa niż 10 m (1mm na mapie). |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_503 | granica województwa |  | wypełnienie | 20 | 90 |  | 0 | 0 | 28 |
|  |  |  | wstęga | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | przezroczystość wstęgi 30 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: OT_ADJA_A rodzaj IN ('województwo') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Wstążkę barwną znaku granicy umieszcza się bez przerywania na całej długości, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Znak granicy biegnącej skrajem dróg, skarp lub brzegiem rzek, kanałów i rowów wnosi się po tej stronie znaków tych obiektów, po której przebiega w rzeczywistości. Znak granicy biegnącej przez zbiorniki wodne (graniczne wody stojące) wnosi się zgodnie z jej przebiegiem. W przypadku gdy na obszarach wód, przez które przebiega granica, znajdują się wyspy, znak granicy przeprowadza się tak, aby była jednoznacznie określona ich przynależność. Podstawowy znak granicy przerywa sięi pozostawia samą wstążkę na znakach granicznych, znakach szczytów górskich, przełęczy i punktów wysokościowych. Znak granicy biegnącej konturem form pokrycia lub użytkowania terenu zastępuje znak tego konturu. W przypadku pokrywania się granic administracyjnych różnych rzędów stosuje się znak granicy jednostki wyższego rzędu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_504 | granica powiatu lub miasta na prawach powiatu |  | wypełnienie | 20 | 90 |  | 0 | 0 | 27 |
|  |  |  | wstęga | 0 | 18 |  | 0 | 0 |  |
|  |  |  | przezroczystość wstęgi 30 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: OT_ADJA_A rodzaj IN ('powiat') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Wstążkę barwną znaku granicy umieszcza się bez przerywania na całej długości, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Znak granicy biegnącej skrajem dróg, skarp lub brzegiem rzek, kanałów i rowów wnosi się po tej stronie znaków tych obiektów, po której przebiega w rzeczywistości. Znak granicy biegnącej przez zbiorniki wodne (graniczne wody stojące) wnosi się zgodnie z jej przebiegiem. W przypadku gdy na obszarach wód, przez które przebiega granica, znajdują się wyspy, znak granicy przeprowadza się tak, aby była jednoznacznie określona ich przynależność. Podstawowy znak granicy przerywa się i pozostawia samą wstążkę na znakach granicznych, znakach szczytów górskich, przełęczy i punktów wysokościowych. Znak granicy biegnącej konturem form pokrycia lub użytkowania terenu zastępuje znak tego konturu. W przypadku pokrywania się granic administracyjnych różnych rzędów stosuje się znak granicy jednostki wyższego rzędu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_505 | granica gminy lub miasta na prawach gminy |  | wypełnienie | 20 |  | 90 | 0 | 0 | 26 |
|  |  |  | wstęga | 0 |  | 18 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | przezroczystość wstęgi 30 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: OT_ADJA_A rodzaj IN ('gmina') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Wstążkę barwną znaku granicy umieszcza się bez przerywania na całej długości, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. Znak granicy biegnącej skrajem dróg, skarp lub brzegiem rzek, kanałów i rowów wnosi się po tej stronie znaków tych obiektów, po której przebiega w rzeczywistości. Znak granicy biegnącej przez zbiorniki wodne (graniczne wody stojące) wnosi się zgodnie z jej przebiegiem. W przypadku gdy na obszarach wód, przez które przebiega granica, znajdują się wyspy, znak granicy przeprowadza się tak, aby była jednoznacznie określona ich przynależność. Podstawowy znak granicy przerywa się i pozostawia samą wstążkę na znakach granicznych, znakach szczytów górskich, przełęczy i punktów wysokościowych. Znak granicy biegnącej konturem form pokrycia lub użytkowania terenu zastępuje znak tego konturu. W przypadku pokrywania się granic administracyjnych różnych rzędów stosuje się znak granicy jednostki wyższego rzędu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_506 | granica dzielnicy, delegatury lub miasta stanowiącego część gminy |  | wypełnienie | 20 |  | 90 | 0 | 0 | 25 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: OT_ADJA_A rodzaj IN ('miasto w gminie miejsko-wiejskiej', 'dzielnica lub delegatura') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak granicy biegnącej skrajem dróg, skarp lub brzegiem rzek, kanałów i rowów wnosi się po tej stronie znaków tych obiektów, po której przebiega w rzeczywistości. Znak granicy biegnącej przez zbiorniki wodne (graniczne wody stojące) wnosi się zgodnie z jej przebiegiem. W przypadku, gdy na obszarach wód, przez które przebiega granica, znajdują się wyspy, znak granicy przeprowadza się tak, aby była jednoznacznie określona ich przynależność. Podstawowy znak granicy przerywa się na znakach granicznych, znakach szczytów górskich, przełęczy i punktów wysokościowych. Znak granicy biegnącej konturem form pokrycia lub użytkowania terenu zastępuje znak tego konturu. W przypadku pokrywania się granic administracyjnych różnych rzędów stosuje się znak granicy jednostki wyższego rzędu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_507 | granica parku narodowego |  | wypełnienie | 76 |  | 7 | 90 | 0 | 24 |
|  |  |  | wstęga | 55 |  | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  |  | przezroczystość wstęgi 30 % |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: OT_TCPN_A wszystkie obiekty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Wstążkę barwną znaku granicy umieszcza się bez przerywania na całej długości, zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, na zewnątrz obszaru parku narodowego. Znak wnosi się w ten sposób, aby prostopadłe kreski skierowane były do wewnątrz ograniczonego obszaru. W przypadku gdy granica obszaru chronionego biegnie wzdłuż drogi, kolei, linii brzegowej lub pokrywa się z przebiegiem granicy administracyjnej, znak granicy wnosi się wzdłuż znaku danego obiektu po stronie obszaru chronionego. Znak granicy biegnącej konturem form pokrycia lub użytkowania terenu zastępuje znak tego konturu. W przypadku gdy po drugiej stronie granicy państwa znajduje się park narodowy, którego nazwa odpowiada nazwie parku po stronie polskiej, wtedy nie wnosi się znaku granicy rozdzielającej te parki. W przypadku pokrywania się granic obszarów chronionych różnych rzędów stosuje się znak granicy jednostki wyższego rzędu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_508_1 | granica rezerwatu przyrody |  | wypełnienie | 76 |  | 7 | 90 | 0 | 23 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: OT_TCRZ_A wszystkie obiekty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak wnosi się w ten sposób, aby prostopadłe kreski skierowane były do wewnątrz ograniczonego obszaru. W przypadku gdy granica obszaru chronionego biegnie wzdłuż drogi, kolei, linii brzegowej lub pokrywa się z przebiegiem granicy administracyjnej, znak granicy wnosi się wzdłuż znaku danego obiektu po stronie obszaru chronionego. Znak granicy biegnącej konturem form pokrycia lub użytkowania terenu zastępuje znak tego konturu. W przypadku pokrywania się granic obszarów chronionych różnych rzędów stosuje się znak granicy jednostki wyższego rzędu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_509 | granica parku krajobrazowego |  | wypełnienie | 76 |  | 7 | 90 | 0 | 22 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: OT_TCPK_A wszystkie obiekty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak wnosi się w ten sposób, aby prostopadłe kreski skierowane były do wewnątrz ograniczonego obszaru. W przypadku gdy granica obszaru chronionego biegnie wzdłuż drogi, kolei, linii brzegowej lub pokrywa się z przebiegiem granicy administracyjnej, znak granicy wnosi się wzdłuż znaku danego obiektu po stronie obszaru chronionego. Znak granicy biegnącej konturem form pokrycia lub użytkowania terenu zastępuje znak tego konturu. W przypadku pokrywania się granic obszarów chronionych różnych rzędów stosuje się znak granicy jednostki wyższego rzędu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_510 | granica poligonu wojskowego |  | wypełnienie | 0 | 100 |  | 37 | 0 | 21 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: OT_KUPW_A wszystkie obiekty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak wnosi się w ten sposób, aby prostopadłe kreski skierowane były do wewnątrz ograniczonego obszaru. W przypadku gdy granica poligonu wojskowego biegnie wzdłuż drogi, kolei, linii brzegowej lub pokrywa się z przebiegiem granicy administracyjnej, znak granicy wnosi się wzdłuż znaku danego obiektu po stronie poligonu wojskowego. Znak granicy biegnącej konturem form pokrycia lub użytkowania terenu zastępuje znak tego konturu. |  |  |  |  |  |  |  |

Wody i obiekty z nimi związane

| Kod karto–graficzny 10k | Nazwa obiektu | Znak graficzny wymiary w skali mapy [mm] | Element znaku graficznego | Barwa |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | C | M | Y | K |  |  |
| 0010_601 | woda powierzchniowa |  | wypełnienie | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTWP_A wszystkie obiekty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Przedstawia się wszystkie wyspy na rzekach, jeziorach, stawach i na morzu. Obszar wyspy pokrywa się znakiem pokrycia terenu, które na niej występuje. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_604 | linia brzegowa |  | kontur | 65 | 15 | 0 | 0 | 13 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k (kod występuje tylko w klasie OK_ObiektKarto_L): Klasa OT_PTWP_A wszystkie obiekty |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Nie pokazuje się linii brzegowej między częściami zbiornika wodnego o takich samych atrybutach. Linię brzegową zastępuje znak skarpy, ściany oporowej, brzegu umocnionego, wału, grobli. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_606 | ciek |  | wypełnienie | 65 | 15 | 0 | 0 | 11 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_SWRS_L szerokosc <= 5 AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'sztuczny łącznik') Klasa OT_SWKN_L szerokosc <= 5 AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią') AND (cechaGeometrii IS NULL OR cechaGeometrii != 'sztuczny łącznik') Klasa OT_SWRM_L szerokosc <= 5 AND polozenie NOT IN ('pod powierzchnią') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Prezentacja osi cieków odbywa się przy zastosowaniu znaków liniowych o jednolitej grubości linii (na całej długości obiektu należącego do danego przedziału szerokości linii). Stosuje się szerokość znaku odpowiednią do szerokości cieku np.: 0,1 mm dla cieku o szerokości 0,00 – 1, 49 m 0,2 mm dla cieku o szerokości 1,50 – 2,49 m 0,3 mm dla cieku o szerokości 2,50 – 3,49 m 0,4 mm dla cieku o szerokości 3,50 – 4,49 m 0,5 mm dla cieku o szerokości 4,50 – 5,00 m |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_611 | basen kąpielowy |  | wypełnienie | 18 | 0 | 0 | 0 | 19 |  |
|  |  |  | kontur | 60 | 51 | 51 | 20 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUSP_A rodzaj IN ('basen') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym „bas. kąp.” w barwie niebieskiej. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_612 | źródło |  | wypełnienie | 65 | 15 | 0 | 0 | 50 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_P rodzaj IN ('źródło') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak źródła będącego źródłem mineralnym opisuje się odpowiednim skrótem objaśniającym „źr. min.”. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_613 | studnia głębinowa |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |  |
|  |  |  | kontur | 65 | 15 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_P rodzaj IN ('studnia głębinowa') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_614 | wodospad |  | wypełnienie | 65 | 15 | 0 | 0 | 18 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_L rodzaj IN ('wodospad') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Przy znaku wodospadu umieszcza się jego nazwę własną. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_615 | próg skalny |  | wypełnienie | 65 | 15 | 0 | 0 | 18 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_L rodzaj IN ('próg skalny') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znaku nie umieszcza się na ciekach wodnych przedstawionych znakiem 0010_606. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_616 | zapora |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUHD_A rodzaj IN ('zapora') Klasa OT_BUHD_L rodzaj IN ('zapora') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku gdy droga przebiega po zaporze, znak zapory przylega do znaku drogi po stronie niższego poziomu wody. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_617_1 | śluza (w skali) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUHD_A rodzaj IN ('śluza') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Ostrze znaku skierowane jest przeciwnie do biegu cieku. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_620 | jaz |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 49 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUHD_L rodzaj IN ('jaz') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_626 | umocnienie brzegu |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 45 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUUO_L rodzaj IN ('umocnienie brzegu') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku gdy wysokość umocnienia brzegu jest większa niż 1 m nad poziomem wody, opisuje się ją z dokładnością 0,5 m. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_627 | ostroga |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |  |
|  |  |  | kontur | 65 | 15 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUUO_L rodzaj IN ('ostroga') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Na znaku ostrogi przerywa się pokrycie barwne dla wód powierzchniowych. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_628 | falochron |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 45 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUUO_L rodzaj IN ('falochron') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_629_1 | pomost lub molo (w skali) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 |
|  |  |  | kontur | 60 | 51 | 51 | 20 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_L rodzaj IN ('pomost lub molo') oraz pomiar szerokości (>= 5) na ortofotomapie przez operatora |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości równej bądź większej od 5 m. Szerokość całkowita znaku określana jest na podstawie rzeczywistej szerokości obiektu. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_629_2 | pomost lub molo (symbol) |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 44 |
|  |  |  | kontur | 60 | 51 | 51 | 20 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIOR_L rodzaj IN ('pomost lub molo') oraz pomiar szerokości (< 5) na ortofotomapie przez operatora |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_630 | latarnia morska |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 |
|  |  |  | kontur | 0 | 0 | 0 | 100 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUBD_A przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('latarnia morska') AND kategoriaIstnienia NOT IN ('zniszczony') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_631 | sygnalizator świetlny |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 |  | 61 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIKM_P rodzaj IN ('sygnalizator świetlny') |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_637_1 | kierunek biegu cieku (wewnątrz cieku) |  | wypełnienie | 65 | 15 | 0 | 0 |  | 62 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k (kod występuje tylko w klasie OK_ObiektKarto_L): analiza NMT lub interpretacja obrazu poziomicowego rzeźby terenu oraz analiza geometrii obiektów OT_SWRS_L i OT_SWKN_L, OT_PTWP_A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Kierunek biegu cieku przedstawia się strzałką barwy niebieskiej, którą rysuje się współkształtnie do linii cieku, od nazwy cieku w kierunku prądu. Strzałkę umieszcza się symetrycznie w stosunku do dużej litery opisu, w odległości odpowiadającej szerokości jednej dużej litery właściwej dla danej wielkości pisma. Strzałkę umieszcza się na skraju arkusza lub w miarę potrzeby tak, by można było łatwo odczytać z mapy kierunek prądu w wypadku, gdy nie wynika to z samego rysunku sieci rzecznej. W przypadku gdy nazwa i strzałka nie mieszczą się wewnątrz cieku, strzałkę wraz z nazwą umieszcza się wg zasad podanych do znaku 0010_637_2. W przypadku cieków bez nazwy obowiązują takie same zasady. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_637_2 | kierunek biegu cieku (poza ciekiem) |  | wypełnienie | 65 | 15 | 0 | 0 |  | 62 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k (kod występuje tylko w klasie OK_ObiektKarto_L): analiza NMT lub interpretacja obrazu poziomicowego rzeźby terenu oraz analiza geometrii obiektów OT_SWRS_L i OT_SWKN_L, OT_PTWP_A |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Kierunek biegu cieku oznacza się strzałką barwy niebieskiej, który rysuje się współkształtnie do jego linii brzegowych, od nazwy cieku w kierunku prądu. Strzałkę umieszcza się symetrycznie w stosunku do dużej litery opisu, w odległości odpowiadającej szerokości jednej dużej litery właściwej dla danej wielkości pisma. Strzałkę umieszcza się na skraju arkusza lub w miarę potrzeby tak, by można było łatwo odczytać z mapy kierunek prądu w wypadku, gdy nie wynika to z samego rysunku sieci rzecznej. Strzałkę przedstawia się z reguły nad ciekiem. W przypadku cieków bez nazwy obowiązują takie same zasady. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_638_1 | akwedukt (w skali) |  | kontur | 100 | 30 | 0 | 20 |  | 46 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('akwedukt') AND automatycznie obliczona długość >= 10 m - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o długości równej bądź większej od 10 m. Szerokość znaku akweduktu dostosowuje się do szerokości znaku wody powierzchniowej lub cieku przechodzących przez ten akwedukt. |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_638_2 | akwedukt (symbol) |  | kontur | 100 | 30 | 0 | 20 |  | 46 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUIN_L rodzaj IN ('akwedukt') AND automatycznie obliczona długość < 10 m - dla obiektów położonych na granicy powiatów bierze się pod uwagę całą długość obiektu (bo obu stronach granicy) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Szerokość znaku akweduktu dostosowuje się do szerokości znaku wody powierzchniowej lub cieku przechodzących przez ten akwedukt. |  |  |  |  |  |  |  |

Roślinność, uprawy i grunty

| Kod karto–graficzny 10k | Nazwa obiektu | Znak graficzny wymiary w skali mapy [mm] | Element znaku graficznego |  | Barwa |  |  |  |  |  |  |  |  | poziom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | C |  | M |  |  | Y |  | K |  |  |
| 0010_703 | las liściasty |  | wypełnienie |  | 20 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTLZ_A rodzaj IN ('las') AND kategoria IN ('liściasty') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Nie przedstawia się konturu między lasem liściastym, iglastym i mieszanym. Znak lasu przedstawia się samym wypełnieniem, pomijając deseń charakteryzujący rodzaj drzewostanu, gdy powierzchnia lasu jest zbyt mała, by przedstawić pojedynczą sygnaturę desenia w całości. Na obszarze leśnym umieszcza się znaki pomników przyrody (znak 0010_732). Sygnatury desenia lasu liściastego rozmieszcza się nieregularnie w odległości 6,0 – 8,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_704 | las iglasty |  | wypełnienie |  | 20 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTLZ_A rodzaj IN ('las') AND kategoria IN ('iglasty') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Nie przedstawia się konturu między lasem liściastym, iglastym i mieszanym. Znak lasu przedstawia się samym wypełnieniem, pomijając deseń charakteryzujący rodzaj drzewostanu, gdy powierzchnia lasu jest zbyt mała, by przedstawić pojedynczą sygnaturę desenia w całości. Na obszarze leśnym umieszcza się znaki pomników przyrody (znak 0010_732). Sygnatury desenia lasu iglastego rozmieszcza się nieregularnie w odległości 6,0 – 8,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_705 | las mieszany |  | wypełnienie |  | 20 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTLZ_A rodzaj IN ('las') AND kategoria IN ('mieszany') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Nie przedstawia się konturu między lasem liściastym, iglastym i mieszanym. Znak lasu przedstawia się samym wypełnieniem, pomijając deseń charakteryzujący rodzaj drzewostanu, gdy powierzchnia lasu jest zbyt mała, by przedstawić pojedynczą sygnaturę desenia w całości. Na obszarze leśnym umieszcza się znaki pomników przyrody (znak 0010_732). Sygnatury desenia lasu mieszanego rozmieszcza się nieregularnie w odległości 6,0 – 8,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_706 | zadrzewienie |  | wypełnienie |  | 21 |  | 0 |  |  | 37 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTZB_A roslinnosc IN ('drzewa') Klasa OT_PTLZ_A rodzaj IN ('zadrzewienie') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_708 | zagajnik liściasty |  | wypełnienie |  | 15 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTLZ_A rodzaj IN ('zagajnik') AND kategoria IN ('liściasty') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Nie przedstawia się konturu między zagajnikiem liściastym, iglastym i mieszanym. Znak zagajnika przedstawia się samym wypełnieniem, pomijając deseń charakteryzujący rodzaj drzewostanu, gdy powierzchnia zagajnika jest zbyt mała, by przedstawić pojedynczą sygnaturę desenia w całości. Na obszarze zagajnika umieszcza się znaki pomników przyrody (znak 0010_732). Sygnatury desenia zagajnika liściastego rozmieszcza się nieregularnie w odległości 4,0 – 6,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_709 | zagajnik iglasty |  | wypełnienie |  | 15 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTLZ_A rodzaj IN ('zagajnik') AND kategoria IN ('iglasty') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Nie przedstawia się konturu między zagajnikiem liściastym, iglastym i mieszanym. Znak zagajnika przedstawia się samym wypełnieniem, pomijając deseń charakteryzujący rodzaj drzewostanu, gdy powierzchnia zagajnika jest zbyt mała, by przedstawić pojedynczą sygnaturę desenia w całości. Na obszarze zagajnika umieszcza się znaki pomników przyrody (znak 0010_732). Sygnatury desenia zagajnika iglastego rozmieszcza się nieregularnie w odległości 4,0 – 6,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_710 | zagajnik mieszany |  | wypełnienie |  | 15 |  | 0 |  |  | 17 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | kontur |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTLZ_A rodzaj IN ('zagajnik') AND kategoria IN ('mieszany') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Nie przedstawia się konturu między zagajnikiem liściastym, iglastym i mieszanym. Znak zagajnika przedstawia się samym wypełnieniem, pomijając deseń charakteryzujący rodzaj drzewostanu, gdy powierzchnia zagajnika jest zbyt mała, by przedstawić pojedynczą sygnaturę desenia w całości. Na obszarze zagajnika umieszcza się znaki pomników przyrody (znak 0010_732). Sygnatury desenia zagajnika mieszanego rozmieszcza się nieregularnie w odległości 4,0 – 6,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_711 | linia oddziałowa |  | wypełnienie |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 17 |
|  |  |  | kontur |  | 53 |  | 24 |  |  | 55 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_L rodzaj IN ('linia oddziałowa') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Na znaku przerywa się kolor lub deseń sygnaturowy pokrycia terenu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_713 | zarośla krzewów |  | wypełnienie |  | 14 |  | 2 |  |  | 31 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTRK_A rodzaj IN ('krzewy') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Sygnatury desenia zarośli krzewów rozmieszcza się nieregularnie w odległości 4,0 – 6,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_714 | zarośla kosodrzewiny |  | wypełnienie |  | 14 |  | 2 |  |  | 31 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTRK_A rodzaj IN ('kosodrzewina') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Sygnatury desenia kosodrzewiny rozmieszcza się nieregularnie w odległości 4,0 – 6,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_718 | ogród działkowy |  | wypełnienie |  | 10 |  | 0 |  |  | 36 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTUT_A rodzaj IN ('ogródki działkowe') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_719 | sad |  | wypełnienie |  | 10 |  | 0 |  |  | 26 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTUT_A rodzaj IN ('sad') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_720 | plantacja |  | wypełnienie |  | 10 |  | 0 |  |  | 24 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTUT_A rodzaj IN ('plantacja', 'szkółka roślin') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_723 | roślinność trawiasta |  | wypełnienie |  | 4 |  | 0 |  |  | 6 |  | 0 |  | 0 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTZB_A roslinnosc IN ('trawa') AND rodzaj NOT IN ('jednorodzinna') Klasa OT_PTTR_A rodzaj IN ('roślinność trawiasta') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_725 | bagno |  | wypełnienie |  | 65 |  | 15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIMK_A rodzaj IN ('bagno') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak umieszcza się na obiektach pokrycia terenu. W przypadku gdy na terenie bagna, porośniętego roślinnością trawiastą, występują małe lasy lub szuwary, ich znaki umieszcza się w miejscu występowania. Zasięgu bagna nie wyznacza się konturem, a jego przybliżony obszar wyznacza sam znak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_726 | teren podmokły |  | wypełnienie | 65 |  | 15 |  |  | 0 |  | 0 |  | 9 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIMK_A rodzaj IN ('teren podmokły') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak umieszcza się na obiektach pokrycia terenu. W przypadku gdy na terenie podmokłym, porośniętym roślinnością trawiastą, występują małe lasy lub szuwary, ich znaki umieszcza się w miejscu występowania. Zasięgu terenu podmokłego nie wyznacza się konturem, a jego przybliżony obszar wyznacza sam znak. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_727 | szuwary |  | deseń | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  | 14 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OISZ_A wszystkie obiekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Zasięgu terenu porośniętego szuwarami nie wyznacza się konturem, a jego przybliżony obszar wyznacza sam znak. Szuwary przedstawia się jako powierzchnie pokryte deseniem, nie różnicując gęstością wzoru stopnia zagęszczenia tej roślinności w terenie. Sygnatury desenia szuwarów rozmieszcza się nieregularnie w odległości 3,0 – 5,0 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_728 | mały las |  | wypełnienie | 20 |  | 0 |  |  | 23 |  | 0 |  | 50 |  |
|  |  |  | kontur | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_P rodzaj IN ('mały las') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o powierzchni od 80 do 500 m2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_729 | rząd drzew |  | kontur | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  | 17 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_L rodzaj IN ('rząd drzew') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_731 | pojedyncze drzewo lub grupa drzew |  | kontur | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  | 50 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_P rodzaj IN ('drzewo lub grupa drzew') AND pomnikPrzyrody IN ('obiekt niebędący pomnikiem przyrody') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_732 | drzewo – pomnik przyrody |  | wypełnienie | 76 |  | 7 |  |  | 90 |  | 0 |  | 50 |  |
|  |  |  | kontur | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_P rodzaj IN ('drzewo lub grupa drzew') AND pomnikPrzyrody IN ('pomnik przyrody') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: W przypadku gdy znaki występują w dużym zagęszczeniu, niektóre z nich pomija się, zaznaczając tylko te, które oddają rozmieszczenie pomników przyrody. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_733 | pas krzewów |  | kontur | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  | 17 |  |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_L rodzaj IN ('pas krzewów lub żywopłot') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_734 | kępa krzewów lub kosodrzewiny |  | kontur |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  | 50 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_P rodzaj IN ('kępa krzewów lub kosodrzewiny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_736 | grunt nieużytkowany lub teren zdegradowany |  | deseń |  | 69 |  | 16 |  |  | 84 |  | 2 |  | 1 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTGN_A rodzaj IN ('pozostałe grunty nieużytkowane') Klasa OT_PTWZ_A rodzaj IN ('wyrobisko') AND surowiec IN ('glina', 'ruda cynku i ołowiu', 'siarka', 'torf', 'węgiel brunatny', 'inny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Sygnatury desenia gruntu nieużytkowanego lub terenu zdegradowanego rozmieszcza się nieregularnie w odległości 2,0 – 3,0 mm. Miejsce czynnych wyrobisk gliny opisuje się skrótem objaśniającym „gl.”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_737 | teren piaszczysty lub żwirowy |  | deseń |  | 28 |  | 74 | 100 |  |  |  | 23 |  | 1 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: klasy OT_PTGN_A rodzaj IN ('teren piaszczysty lub żwirowy') z klasy OT_PTWZ_A rodzaj IN ('wyrobisko') AND surowiec IN ('piasek', 'żwir') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Sygnatury desenia gruntu nieużytkowanego lub terenu zdegradowanego rozmieszcza się nieregularnie w odległości 0,6 – 0,8 mm. Obszary eksploatowanych żwirowni lub piaskowni opisuje się skrótem objaśniającym odpowiednio „żw.” i „piask.”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_738 | teren kamienisty lub rumowisko skalne |  | deseń |  | 28 |  | 74 | 100 |  |  |  | 23 |  | 1 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_PTGN_A rodzaj IN ('piarg, usypisko lub rumowisko skalne', 'teren kamienisty') Klasa OT_PTWZ_A rodzaj IN ('wyrobisko') AND surowiec IN ('kamień') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Sygnatury desenia gruntu nieużytkowanego lub terenu zdegradowanego rozmieszcza się nieregularnie w odległości 1,0 – 3,0 mm. Obszary eksploatowanych kamieniołomów opisuje się skrótem objaśniającym „kłm”. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0010_739 | kontur użytku |  | kontur |  | 64 |  | 7 |  |  | 80 |  | 0 |  | 2 |
|  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k (kod występuje tylko w klasie OK_ObiektKarto_L): Klasa OT_PTZB_A: roslinnosc IN ('drzewa', 'trawa') Klasa OT_PTLZ_A: wszystkie obiekty Klasa OT_PTRK_A: wszystkie obiekty Klasa OT_PTUT_A: rodzaj IN ('ogródki działkowe', 'sad', 'plantacja') Klasa OT_PTTR_A: rodzaj IN ('roślinność trawiasta') Klasa OT_PTGN_A: rodzaj IN ('pozostałe grunty nieużytkowane') Klasa OT_PTWZ_A: rodzaj IN ('wyrobisko') AND surowiec IN ('glina', 'ruda cynku i ołowiu', 'siarka', 'torf', 'węgiel brunatny', 'inny') |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia konturów obiektów kategorii „pokrycie terenu” w taki sposób, aby na granicy dwóch obiektów pokazać tylko jeden znak konturu użytku, a na styku tych obiektów z obiektami pozostałego pokrycia terenu pokazać kontur, jeśli nie przebiega wzdłuż innych znaków kartograficznych (znak konturu użytku jest przykrywany przez wszystkie inne znaki liniowe). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Rzeźba terenu

| Kod karto–graficzny 10k | Nazwa obiektu |  |  | Znak graficzny wymiary w skali mapy [mm] | Element znaku graficznego | Barwa |  |  |  | poziom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | C | M | Y | K |  |
| 0010_802 | poziomica zasadnicza pogrubiona |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTLW_L rodzaj IN ('poziomica') AND weryfikacja atrybutu wysokości zgodnie z uwagami |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Dla poziomic zasadniczych przyjmuje się jednolitą wartość pionowego odstępu wynoszącą 5 m, niezależnie od tego, czy jest to teren górzysty czy wysokogórski. Począwszy od poziomicy zerowej do wysokości 400 m n.p.m. pogrubia się co drugą poziomicę zasadniczą, czyli co 10 m i co czwartą poziomicę zasadniczą od wysokości powyżej 400 m n.p.m., czyli co 20 m. Odległość między sąsiednimi poziomicami nie może być mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). Linie poziomic rysuje się na znakach: – wstążki granic administracyjnych i parku narodowego, – zabudowy, – terenu przemysłowo – składowego, w przypadku, gdy nie jest on placem twardym, – konturu użytku, – roślinności. Linii poziomic nie rysuje się: - na budynkach, placach utwardzonych, boiskach, stadionach; - na drogach i ciekach rysowanych podwójną linią i na powierzchniach zbiorników wodnych; - na skarpach/załomach terenowych naturalnych i antropogenicznych; – na wałach, nasypach, wykopach, dołach, kopcach, groblach, wąwozach; - na obszarach skalistych; - na peronach, rampach kolejowych, zespołach torów stacyjnych; - na opisach z numerami dróg. Dla ułatwienia określenia wysokości poziomic ich rysunek uzupełnia się opisem. Liczbę opisów poziomic uzależnia się od charakteru rzeźby terenu. W średnio urozmaiconym terenie – nie więcej niż 3 opisy na dm². W terenie górzystym opisuje się tylko poziomice pogrubione, na terenach pagórkowatych i falistych poziomice zasadnicze, a w terenach równinnych również pomocnicze i uzupełniające. Opisy wysokości poziomic nie mogą kolidować z innymi elementami treści mapy, a podstawa opisu musi być zwrócona w kierunku spadku terenu. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_803 | poziomica zasadnicza |  |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTLW_L rodzaj IN ('poziomica') AND weryfikacja atrybutu wysokości zgodnie z uwagami |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Dla poziomic zasadniczych przyjmuje się jednolitą wartość pionowego odstępu wynoszącą 5 m, niezależnie od tego, czy jest to teren górzysty czy wysokogórski. Odległość między sąsiednimi poziomicami nie może być mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). Linie poziomic rysuje się na znakach: – wstążki granic administracyjnych i parku narodowego, – zabudowy, – terenu przemysłowo – składowego, w przypadku, gdy nie jest on placem twardym, – konturu użytku, – roślinności. Linii poziomic nie rysuje się: - na budynkach, placach utwardzonych, boiskach, stadionach; - na drogach i ciekach rysowanych podwójną linią i na powierzchniach zbiorników wodnych; - na skarpach/załomach terenowych naturalnych i antropogenicznych; – na wałach, nasypach, wykopach, dołach, kopcach, groblach, wąwozach; - na obszarach skalistych; - na peronach, rampach kolejowych, zespołach torów stacyjnych; – na opisach z numerami dróg. Dla ułatwienia określenia wysokości poziomic ich rysunek uzupełnia się opisem. Liczbę opisów poziomic uzależnia się od charakteru rzeźby terenu. W średnio urozmaiconym terenie – nie więcej niż 3 opisy na dm2. W terenie górzystym opisuje się tylko poziomice pogrubione, na terenach pagórkowatych i falistych poziomice zasadnicze, a w terenach równinnych również pomocnicze i uzupełniające. Opisy wysokości poziomic nie mogą kolidować z innymi elementami treści mapy, a podstawa opisu musi być zwrócona w kierunku spadku terenu. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_804 |  |  | poziomica pomocnicza |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTLW_L rodzaj IN ('poziomica') AND weryfikacja atrybutu wysokości zgodnie z uwagami |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Poziomice pomocnicze rysuje się w połowie pionowego odstępu przyjętego dla poziomic zasadniczych (co 2,5 m) w celu przedstawienia rzeźby w terenie falistym lub pagórkowatym o stosunkowo niewielkich wysokościach względnych, gdzie odległości między poziomicami zasadniczymi na mapie są zbyt duże, aby oddać charakterystyczne cechy rzeźby terenu. W terenie górzystym wprowadza się je na mapę w miejscach, gdzie poziomice zasadnicze nie oddają kształtu lub względnej wysokości formy. W przypadku gdy wklęsłą formę terenu przedstawia się za pomocą poziomic pomocniczych, powinny być one zaznaczone na obu stokach po przeciwnych stronach tej formy. Odległość między sąsiednimi poziomicami nie może być mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). Linie poziomic rysuje się na znakach: – wstążki granic administracyjnych i parku narodowego, – zabudowy, – terenu przemysłowo – składowego, w przypadku, gdy nie jest on placem twardym, – konturu użytku, – roślinności. Linii poziomic nie rysuje się: - na budynkach, placach utwardzonych, boiskach, stadionach; - na drogach i ciekach rysowanych podwójną linią i na powierzchniach zbiorników wodnych; - na skarpach/załomach terenowych naturalnych i antropogenicznych; – na wałach, nasypach, wykopach, dołach, kopcach, groblach, wąwozach; - na obszarach skalistych; - na peronach, rampach kolejowych, zespołach torów stacyjnych; - na opisach z numerami dróg. Dla ułatwienia określenia wysokości poziomic ich rysunek uzupełnia się opisem. Liczbę opisów poziomic uzależnia się od charakteru rzeźby terenu. W średnio urozmaiconym terenie – nie więcej niż 3 opisy na dm2. W terenie górzystym opisuje się tylko poziomice pogrubione, na terenach pagórkowatych i falistych poziomice zasadnicze, a w terenach równinnych również pomocnicze i uzupełniające. Opisy wysokości poziomic nie mogą kolidować z innymi elementami treści mapy, a podstawa opisu powinna być zwrócona w kierunku spadku terenu. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_805 |  |  | poziomica uzupełniająca |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTLW_L rodzaj IN ('poziomica') AND weryfikacja atrybutu wysokości zgodnie z uwagami |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Poziomice uzupełniające rysuje się w jednej czwartej odstępu przyjętego dla poziomic zasadniczych (co 1,25 m) w celu przedstawienia rzeźby w terenie równinnym. W terenie falistym lub pagórkowatym wprowadza się je na mapę w miejscach, gdzie poziomice zasadnicze i pomocnicze nie oddają kształtu lub względnej wysokości formy, a także na obszarach, gdzie są one niezbędne do przedstawienia drobnych form terenu. Niewielkie formy terenu, zarysowane jedną poziomicą, przedstawia się tak, aby powierzchnia zarysowana nie była mniejsza niż 200 m2 (2,0 mm2 na mapie). Odległość między sąsiednimi poziomicami nie może być mniejsza niż 2 m (0,2 mm na mapie). Linie poziomic rysuje się na znakach: – wstążki granic administracyjnych i parku narodowego, – zabudowy, – terenu przemysłowo – składowego, w przypadku, gdy nie jest on placem twardym, – konturu użytku, – roślinności. Linii poziomic nie rysuje się: - na budynkach, placach utwardzonych, boiskach, stadionach; - na drogach i ciekach rysowanych podwójną linią i na powierzchniach zbiorników wodnych; - na skarpach/załomach terenowych naturalnych i antropogenicznych; - na wałach, nasypach, wykopach, dołach, kopcach, groblach, wąwozach; - na obszarach skalistych; - na peronach, rampach kolejowych, zespołach torów stacyjnych; - na opisach z numerami dróg. Dla ułatwienia określenia wysokości poziomic ich rysunek uzupełnia się opisem. Liczbę opisów poziomic uzależnia się od charakteru rzeźby terenu. W średnio urozmaiconym terenie – nie więcej niż 3 opisy na dm2. W terenie górzystym opisuje się tylko poziomice pogrubione, na terenach pagórkowatych i falistych poziomice zasadnicze, a w terenach równinnych również pomocnicze i uzupełniające. Opisy wysokości poziomic nie mogą kolidować z innymi elementami treści mapy, a podstawa opisu powinna być zwrócona w kierunku spadku terenu. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_807_1 |  | skarpa (w skali) |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTLW_L rodzaj IN ('skarpa', 'wąwóz') AND weryfikacja szerokości zbocza wysokości zgodnie z uwagami |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia naturalnych form terenu, których nie można zobrazować rysunkiem poziomicowym, w szczególności: urwiska nadbrzeżne lub podcięcia erozyjne w dolinach, powstałe wskutek działalności wód rzecznych. Przedstawia się także formy antropogeniczne, do których należą formy charakteryzujące się stromością, w szczególności: kopalnie odkrywkowe, zwały kopalniane i przemysłowe oraz formy utworzone w wyniku prac ziemnych wykonywanych w terenie na potrzeby budowanych obiektów. Skarpy i urwiska przedstawia się wtedy, gdy ich wysokość jest większa niż 1 m. Znaki skarp rysuje się według następujących zasad: – przedstawia się skarpę, której szerokość zbocza w rzucie poziomym wynosi nie mniej niż 7 m (0,7 mm na mapie), – przedstawia się kopiec, hałdę, której szerokość zbocza w rzucie poziomym wynosi nie mniej niż 7 m (0,7 mm na mapie) i powierzchnia jest większa niż 400 m2 (4,0 mm2 na mapie), – przedstawia się wykop, dół, jeśli głębokość jest większa niż 1 m, szerokość zbocza w rzucie poziomym wynosi nie mniej niż 7 m (0,7 mm na mapie) i powierzchnia jest większa niż 400 m² (4,0 mm² na mapie), – przedstawia się wąwóz, którego szerokość zbocza w rzucie poziomym wynosi nie mniej niż 7 m (0,7 mm na mapie), a szerokość dna wąwozu nie jest mniejsza niż 10 m (1,0 mm na mapie). W przypadku gdy dno wąwozu jest szersze niż 30 m (3,0 mm na mapie), między jego krawędziami wnosi się poziomice. Zbocze rysuje się w skali kreskami na przemian dłuższymi i krótszymi. Długość kresek dłuższych odpowiada szerokości skarpy. Długość kresek krótszych wynosi około 1/2 długości sąsiednich kresek dłuższych, jednak nie mniej niż 0,5 mm. W celu zapewnienia pełnej czytelności rysunku od powyższych zasad można odstępować przy przedstawianiu skarp, których krawędzie są liniami krzywymi o małym promieniu. W tym przypadku odstępy między kreskami w miejscach największego zagęszczenia nie mogą być mniejsze niż 0,2 mm. Skarpy o wysokości od 1 do 2 m przedstawia się bez opisu wysokości. Skarpy o wysokości co najmniej 2 m opisuje się w najwyższym miejscu z dokładnością do 0,5 m. Długie skarpy lub urwiska opisuje się w kilku miejscach. Znakiem skarpy pokazuje się również brzegi urwiste zbiorników wodnych oraz cieków o szerokości większej niż 15 m (1,5 mm na mapie), zastępując nim znak linii brzegowej. Pokrycie barwne dla wód stojących lub płynących doprowadza się do grzbietu skarpy, nie pokrywając poprzecznych kresek. Brzegi urwiste cieków o szerokości mniejszej niż 15 m (1,5 mm na mapie) pokazuje się tak, aby krawędź skarpy biegła współkształtnie do linii brzegowej lub znaku cieku, a poprzeczne kreski dotykały do znaku cieku lub linii brzegowej. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_807_2 |  | skarpa (symbol) |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTLW_L rodzaj IN ('skarpa', 'wąwóz') AND weryfikacja szerokości zbocza wysokości zgodnie z uwagami |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia naturalnych form terenu, których nie można zobrazować rysunkiem poziomicowym, w szczególności: urwiska nadbrzeżne lub podcięcia erozyjne w dolinach, powstałe wskutek działalności wód rzecznych. Przedstawia się także formy antropogeniczne, do których należą formy charakteryzujące się stromością, w szczególności: kopalnie odkrywkowe, zwały kopalniane i przemysłowe oraz formy utworzone w wyniku prac ziemnych wykonywanych w terenie na potrzeby budowanych obiektów. Skarpy i urwiska przedstawia się wtedy, gdy ich wysokość jest większa niż 1 m. Znaki skarp rysuje się według następujących zasad: – przedstawia się skarpę, której szerokość zbocza w rzucie poziomym wynosi mniej niż 7 m (0,7 mm na mapie), – przedstawia się kopiec, hałdę, której szerokość zbocza w rzucie poziomym wynosi mniej niż 7 m (0,7 mm na mapie) i powierzchnia jest większa bądź równa 400 m2 (4,0 mm2 na mapie), – przedstawia się wykop, dół, jeśli ich głębokość jest większa niż 1 m, szerokość zbocza w rzucie poziomym wynosi mniej niż 7 m (0,7 mm na mapie) i powierzchnia jest większa bądź równa 400 m2 (4,0 mm2 na mapie), – przedstawia się wąwóz, którego szerokość zbocza w rzucie poziomym wynosi mniej niż 7 m (0,7 mm na mapie), a szerokość dna wąwozu nie jest mniejsza niż 10 m (1,0 mm na mapie). W przypadku, gdy dno wąwozu jest szersze niż 30 m (3,0 mm na mapie), między jego krawędziami wnosi się poziomice. Przy przedstawianiu skarp, których krawędzie są liniami krzywymi o małym promieniu, w miejscach krzywizn należy umieścić kreski tak, aby odstępy między nimi w miejscach największego zagęszczenia nie były mniejsze niż 0,2 mm. Skarpy o wysokości od 1 do 2 m przedstawia się bez opisu wysokości. Skarpy o wysokości co najmniej 2 m opisuje się w najwyższym miejscu z dokładnością do 0,5 m. Długie skarpy lub urwiska opisuje się w kilku miejscach. Znakiem skarpy pokazuje się również brzegi urwiste zbiorników wodnych oraz cieków o szerokości większej niż 15 m (1,5 mm na mapie), zastępując nim znak linii brzegowej. Pokrycie barwne dla wód stojących lub płynących doprowadza się do grzbietu skarpy, nie pokrywając poprzecznych kresek. Brzegi urwiste cieków o szerokości mniejszej niż 15 m (1,5 mm na mapie) pokazuje się tak, aby krawędź skarpy biegła współkształtnie do linii brzegowej lub znaku cieku, a poprzeczne kreski dotykały do znaku cieku lub linii brzegowej. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_808 |  | wykop |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZM_L rodzaj IN ('fosa sucha lub wykop') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Szerokość znaku wykopu dostosowuje się do szerokości znaku obiektu biegnącego w tym wykopie, pozostawiając odległość 0,1 mm pomiędzy jego krawędzią a poprzecznymi kreskami znaku wykopu. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_809_1 |  | wał, grobla lub nasyp (korona w skali, stok w skali) |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZM_L rodzaj IN ('nasyp', 'wał przeciwpowodziowy lub grobla') AND szerokoscKorony >= 5 AND (szerokoscPodstawy - szerokoscKorony) >= 19 AND wysokosc >= 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości korony równej bądź większej od 5 m, szerokości podstawy równej bądź większej od 7 m i wysokości równej bądź większej od 1 m. Znakiem tym przedstawia się wały przy kanałach, rowach i rzekach oraz groble przy stawach. W przypadku gdy długi wał na pewnych odcinkach ma wysokość poniżej 1 m, rysuje się go na całej długości bez przerywania. Gdy wewnętrzna strona wału jest jednocześnie brzegiem rzeki, w miejscu tym nie przedstawia się linii brzegowej, a pokrycie barwą niebieską doprowadza się do wewnętrznej linii znaku wału nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Gdy stawy są wypełnione wodą, która dochodzi do grobli, znaku linii brzegowej nie przedstawia się, a barwę niebieską dla wód powierzchniowych doprowadza się do znaku grobli nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Nie zaznacza się na mapie urządzeń wodorozdzielczych w obrębie kompleksu stawów. Pokazuje się groble również w wypadku, gdy staw przez dłuższy czas jest pozbawiony wody, ale zachowane zostały obwałowania i urządzenia wodorozdzielcze. W obrębie byłego stawu pokazuje się aktualne pokrycie terenu. Nasypy pod drogami przedstawia się w odległości 1 m (0,1 mm na mapie) od krawędzi znaku drogi. W procesie redakcji rysunku rzeźby terenu możliwe jest zrezygnowanie z wprowadzania nasypów o wysokości względnej mniejszej niż 2 m, gdy wymuszałoby to rozsuwanie sąsiadujących obiektów. Wysokości opisuje się zgodnie z zasadami podanymi w objaśnieniu do znaku 0010_807_1. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_809_2 |  | wał, grobla lub nasyp (korona w skali, stok symbol) |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZM_L rodzaj IN ('nasyp', 'wał przeciwpowodziowy lub grobla') AND szerokoscKorony >= 5 AND (szerokoscPodstawy - szerokoscKorony) < 19 AND wysokosc >= 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości korony równej bądź większej od 5 m, szerokości podstawy mniejszej od 7 m i wysokości równej bądź większej od 1 m. Znakiem tym przedstawia się wały przy kanałach, rowach i rzekach oraz groble przy stawach. W przypadku gdy długi wał na pewnych odcinkach ma wysokość poniżej 1 m, rysuje się go na całej długości bez przerywania. Gdy wewnętrzna strona wału jest jednocześnie brzegiem rzeki, w miejscu tym nie przedstawia się linii brzegowej, a pokrycie barwą niebieską doprowadza się do wewnętrznej linii znaku wału nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Gdy stawy są wypełnione wodą, która dochodzi do grobli, znaku linii brzegowej nie przedstawia się, a barwę niebieską dla wód powierzchniowych doprowadza się do znaku grobli nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Nie zaznacza się na mapie urządzeń wodorozdzielczych w obrębie kompleksu stawów. Pokazuje się groble również w wypadku, gdy staw przez dłuższy czas jest pozbawiony wody, ale zachowane zostały obwałowania i urządzenia wodorozdzielcze. W obrębie byłego stawu pokazuje się aktualne pokrycie terenu. Nasypy pod drogami przedstawia się w odległości 1 m (0,1 mm na mapie) od krawędzi znaku drogi. W procesie redakcji rysunku rzeźby terenu możliwe jest zrezygnowanie z wprowadzania nasypów o wysokości względnej mniejszej niż 2 m, gdy wymuszałoby to rozsuwanie sąsiadujących obiektów. Wysokości opisuje się zgodnie z zasadami podanymi w objaśnieniu do znaku 0010_807_1. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_810_1 |  | wał, grobla lub nasyp szeroki (stok w skali) |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZM_L rodzaj IN ('nasyp', 'wał przeciwpowodziowy lub grobla') AND szerokoscKorony < 5 AND szerokoscKorony >= 3 AND (szerokoscPodstawy - szerokoscKorony) >= 19 AND wysokosc >= 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości korony od 3 do 4,9 m, szerokości podstawy równej bądź większej od 7 m i wysokości równej bądź większej od 1 m. Znakiem tym przedstawia się wały przy kanałach, rowach i rzekach oraz groble przy stawach. W przypadku, gdy długi wał na pewnych odcinkach ma wysokość poniżej 1 m, rysuje się go na całej długości bez przerywania. Gdy wewnętrzna strona wału jest jednocześnie brzegiem rzeki, w miejscu tym nie przedstawia się linii brzegowej, a pokrycie barwą niebieską doprowadza się do wewnętrznej linii znaku wału nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Gdy stawy są wypełnione wodą, która dochodzi do grobli, znaku linii brzegowej nie przedstawia się, a barwę niebieską dla wód powierzchniowych doprowadza się do znaku grobli nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Nie zaznacza się na mapie urządzeń wodorozdzielczych w obrębie kompleksu stawów. Pokazuje się groble również w wypadku, gdy staw przez dłuższy czas jest pozbawiony wody, ale zachowane zostały obwałowania i urządzenia wodorozdzielcze. W obrębie byłego stawu pokazuje się aktualne pokrycie terenu. Nasypy pod drogami przedstawia się w odległości 1 m (0,1 mm na mapie) od krawędzi znaku drogi. W procesie redakcji rysunku rzeźby terenu możliwe jest zrezygnowanie z wprowadzania nasypów o wysokości względnej mniejszej niż 2 m, gdy wymuszałoby to rozsuwanie sąsiadujących obiektów. Wysokości opisuje się zgodnie z zasadami podanymi w objaśnieniu do znaku 0010_807_1. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_810_2 |  | wał, grobla lub nasyp szeroki (stok symbol) |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZM_L rodzaj IN ('nasyp', 'wał przeciwpowodziowy lub grobla') AND szerokoscKorony < 5 AND szerokoscKorony >= 3 AND (szerokoscPodstawy - szerokoscKorony) < 19 AND wysokosc >= 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości korony od 3 do 4,9 m, szerokości podstawy mniejszej od 7 m i wysokości równej bądź większej od 1 m. Znakiem tym przedstawia się wały przy kanałach, rowach i rzekach oraz groble przy stawach. W przypadku, gdy długi wał na pewnych odcinkach ma wysokość poniżej 1 m, rysuje się go na całej długości bez przerywania. Gdy wewnętrzna strona wału jest jednocześnie brzegiem rzeki, w miejscu tym nie przedstawia się linii brzegowej, a pokrycie barwą niebieską doprowadza się do wewnętrznej linii znaku wału nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Gdy stawy są wypełnione wodą, która dochodzi do grobli, znaku linii brzegowej nie przedstawia się, a barwę niebieską dla wód powierzchniowych doprowadza się do znaku grobli nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Nie zaznacza się na mapie urządzeń wodorozdzielczych w obrębie kompleksu stawów. Pokazuje się groble również w wypadku, gdy staw przez dłuższy czas jest pozbawiony wody, ale zachowane zostały obwałowania i urządzenia wodorozdzielcze. W obrębie byłego stawu pokazuje się aktualne pokrycie terenu. Nasypy pod drogami przedstawia się w odległości 1 m (0,1 mm na mapie) od krawędzi znaku drogi. W procesie redakcji rysunku rzeźby terenu możliwe jest zrezygnowanie z wprowadzania nasypów o wysokości względnej mniejszej niż 2 m, gdy wymuszałoby to rozsuwanie sąsiadujących obiektów. Wysokości opisuje się zgodnie z zasadami podanymi w objaśnieniu do znaku 0010_807_1. |  |  |  |  |  |  |
| 010_811_1 |  | wał, grobla lub nasyp wąski (stok w skali) |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZM_L rodzaj IN ('nasyp', 'wał przeciwpowodziowy lub grobla') AND szerokoscKorony < 3 AND (szerokoscPodstawy - szerokoscKorony) >= 19 AND wysokosc >= 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości korony mniejszej od 3 m, szerokości podstawy równej bądź większej od 7 m i wysokości równej bądź większej od 1 m. Znakiem tym przedstawia się wały przy kanałach, rowach i rzekach oraz groble przy stawach. W przypadku, gdy długi wał na pewnych odcinkach ma wysokość poniżej 1 m, rysuje się go na całej długości bez przerywania. Gdy wewnętrzna strona wału jest jednocześnie brzegiem rzeki, w miejscu tym nie przedstawia się linii brzegowej, a pokrycie barwą niebieską doprowadza się do wewnętrznej linii znaku wału nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Gdy stawy są wypełnione wodą, która dochodzi do grobli, znaku linii brzegowej nie przedstawia się, a barwę niebieską dla wód powierzchniowych doprowadza się do znaku grobli nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Nie zaznacza się na mapie urządzeń wodorozdzielczych w obrębie kompleksu stawów. Pokazuje się groble również w wypadku, gdy staw przez dłuższy czas jest pozbawiony wody, ale zachowane zostały obwałowania i urządzenia wodorozdzielcze. W obrębie byłego stawu pokazuje się aktualne pokrycie terenu. Nasypy pod drogami przedstawia się w odległości 1 m (0,1 mm na mapie) od krawędzi znaku drogi. W procesie redakcji rysunku rzeźby terenu możliwe jest zrezygnowanie z wprowadzania nasypów o wysokości względnej mniejszej niż 2 m, gdy wymuszałoby to rozsuwanie sąsiadujących obiektów. Wysokości opisuje się zgodnie z zasadami podanymi w objaśnieniu do znaku 0010_807_1. |  |  |  |  |  |  |
| 010_811_2 |  | wał, grobla lub nasyp wąski (stok symbol) |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 15 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_BUZM_L rodzaj IN ('nasyp', 'wał przeciwpowodziowy lub grobla') AND szerokoscKorony < 3 AND (szerokoscPodstawy - szerokoscKorony) < 19 AND wysokosc >= 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się dla obiektów o szerokości korony mniejszej od 3 m, szerokości podstawy mniejszej od 7 m i wysokości równej bądź większej od 1 m. Znakiem tym przedstawia się wały przy kanałach, rowach i rzekach oraz groble przy stawach. W przypadku gdy długi wał na pewnych odcinkach ma wysokość poniżej 1 m, rysuje się go na całej długości bez przerywania. Gdy wewnętrzna strona wału jest jednocześnie brzegiem rzeki, w tym miejscu nie przedstawia się linii brzegowej, a pokrycie w kolorze niebieskim doprowadza się do wewnętrznej linii znaku wału, nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Gdy stawy są wypełnione wodą, która dochodzi do grobli, znaku linii brzegowej nie przedstawia się, a barwę niebieską dla wód powierzchniowych doprowadza się do znaku grobli, nie pokrywając kresek budowli ziemnej. Nie zaznacza się na mapie urządzeń wodorozdzielczych w obrębie kompleksu stawów. Pokazuje się groble również wtedy, gdy staw przez dłuższy czas jest pozbawiony wody, ale zachowane zostały obwałowania i urządzenia wodorozdzielcze. W obrębie byłego stawu pokazuje się aktualne pokrycie terenu. Nasypy pod drogami przedstawia się w odległości 1 m (0,1 mm na mapie) od krawędzi znaku drogi. Wysokości opisuje się zgodnie z zasadami podanymi w objaśnieniu do znaku 0010_807_1. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_812 |  | kopiec lub hałda |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 63 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTPW_P rodzaj IN ('kopiec lub hałda') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia sztucznie usypanych kopców, których nie można przedstawić za pomocą poziomic, gdy ich wysokość jest większa niż 1 m, a powierzchnia mniejsza niż 400 m2 (4,0 mm2 na mapie). Znak kopca w połączeniu ze znakiem składowiska odpadów (znak 0010_430) wykorzystuje się również do przedstawiania hałd odpadów przy hutach, kopalniach, elektrowniach, elektrociepłowniach i innych zakładach przemysłowych. Wysokości opisuje się zgodnie z zasadami podanymi w objaśnieniu do znaku 0010_807_1. Przy zgrupowaniu większej liczby kopców opisy wysokości umieszcza się przy kopcach najwyższych i najbardziej charakterystycznych. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_813 |  | dół |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 63 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTPW_P rodzaj IN ('dół') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia zagłębień w powierzchni ziemi, przeważnie pochodzenia antropogenicznego, których nie można przedstawić poziomicami, w szczególności: wyrobiska, zagłębienia zapadliskowe związane z górnictwem. Za pomocą tego samego znaku przedstawia się także leje krasowe występujące na obszarach wapiennych. Znakiem tym przedstawia się formy o głębokości większej niż 1 m, których powierzchnia w rzucie poziomym jest mniejsza niż 400 m2 (4,0 mm2 na mapie). Na obszarze wewnątrz dołu umieszcza się znaki pokrycia terenu. Głębokość dołu opisuje się zgodnie z zasadami podanymi w objaśnieniu do znaku 0010_807_1. Przy zgrupowaniu większej liczby dołów opisy głębokości umieszcza się przy dołach najgłębszych i najbardziej charakterystycznych. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_814 |  | wąwóz |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTLW_L rodzaj IN ('wąwóz') AND weryfikacja szerokości zbocza wysokości zgodnie z uwagami |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Znak stosuje się do przedstawienia suchych dolin o wąskim dnie i stromych, często urwistych zboczach. Znakiem tym przedstawia się wąwozy o szerokości do 10 m (1,0 mm na mapie). W przypadku gdy dnem wąwozu płynie ciek, wąwóz przedstawia się znakiem 0010_807_2. Gdy głębokość wąwozu jest większa niż 2 m, opisuje się ją z dokładnością 0,5 m, zgodnie z zasadami podanymi w objaśnieniu do znaku 0010_807_1. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_815 |  | odosobniona skała |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_P rodzaj IN ('odosobniona skała') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: W przypadku gdy odosobniona skała ma nazwę własną, umieszcza się ją w barwie czarnej obok znaku. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_816 |  | głaz narzutowy lub grupa głazów |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 60 | 50 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_P rodzaj IN ('głaz narzutowy lub grupa głazów') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: W przypadku gdy głaz ma nazwę własną, umieszcza się ją w barwie czarnej obok znaku. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_817 |  | wejście do jaskini |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 50 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_OIPR_P rodzaj IN ('wejście do jaskini lub groty') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: W przypadku gdy jaskinia ma nazwę własną, umieszcza się ją w barwie czarnej (0010_926) obok znaku. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_818 |  | ściany lub stoki skalne |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 7 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych (kod występuje tylko w klasie OK_ObiektKarto_L): NMT obiekt w postaci wektorowej pozyskiwany z numerycznego modelu rzeźby terenu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Ściany i stoki skalne, których powierzchnie przekraczają 1000 m2 (10,0 mm2 na mapie) przedstawia się za pomocą rysunku kreskowego. Przedstawia się granie, załomy skalne, progi, żleby oraz strefy wychodni skał i pojedyncze wychodnie. Grań wąską i skalistą oznacza się kreską przedstawiającą przebieg grani w terenie. Przebieg ten jest dodatkowo podkreślony poprzez kreskowe cieniowanie stoków rozdzielonych granią. Poprzez kreskowanie rysunek skał ulega przyciemnieniu lub rozjaśnieniu, w zależności od ekspozycji zboczy, przy czym przyjmuje się kierunek padania światła z północy. Załomy skalne, progi skalne, strefy wychodni skał i pojedyncze wychodnie przedstawia się w zależności od ich szerokości w terenie. Formy, których szerokość w rzucie poziomym jest mniejsza niż 5 m (0,5 mm na mapie), przedstawia się kreską pojedynczą o zmiennej grubości, a formy szersze – kreską podwójną o rozstawie co najmniej 0,5 mm, zgodnie z rzeczywistą szerokością formy, z dodatkowym kreskowym cieniowaniem. Żleby należy przedstawiać podwójną kreską o zmiennej grubości. Zmiana grubości kreski symbolizuje zmienną wysokość i nachylenie zboczy żlebu. Żleby o szerokości powyżej 5 m (0,5 mm na mapie) przedstawia się w skali mapy. Żleby o szerokości równej lub mniejszej niż 5 m (0,5 mm na mapie) – podwójną kreską o rozstępie 0,5 mm. Na rysunku skał poziomice przerywa się. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_819 |  | punkt wysokościowy |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 100 | 64 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych z BDOT10k: Klasa OT_RTPW_P rodzaj IN ('punkt wysokościowy w terenie') |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Punkty wysokościowe niestabilizowane przedstawia się w pierwszej kolejności na najwyższych punktach terenu, w szczególności: wierzchołkach gór, wzgórz i pagórków. Znaki punktów wysokościowych umieszcza się także: – w najniższych miejscach dolin i kotlin, – w najwyższych punktach działów wodnych, – na skrzyżowaniach dróg, linii oddziałowych. Orientacyjna liczba wszystkich punktów wysokościowych na mapie, wliczając punkty wysokościowe poziomu wody, wynosi w terenie równinnym 2 – 4, a w terenie pagórkowatym lub górzystym 3 – 6 punktów na dm2. |  |  |  |  |  |  |
| 0010_822 |  | wskaźnik spadu |  |  | wypełnienie | 0 | 0 | 0 | 45 | 8 |
|  |  |  |  | Sposób pozyskania danych (kod występuje tylko w klasie OK_ObiektKarto_L): NMT wskaźniki spadu pozyskuje się poprzez analizę numerycznego modelu terenu lub interpretację obrazu poziomicowego rzeźby terenu |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Uwagi: Wskaźniki spadu mają postać kresek rysowanych prostopadle do poziomicy w kierunku spadku terenu. Umieszcza się je głównie na liniach szkieletowych (grzbietowych i ciekowych), przy poziomicach zamkniętych (wierzchołki wzniesień, dna dolin i zagłębień) oraz na odcinkach poziomic przeciętych przez znaki umowne form rzeźby lub przez ramki arkusza. Wskaźniki spadu umieszcza się gęściej w terenach o mało urozmaiconej rzeźbie lub o dużej liczbie drobnych form terenu, a rzadziej w terenach górskich. |  |  |  |  |  |  |

- Nazwy i opisy objaśniające

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_901 | numer drogi |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa elementów pisma |  |  |  |  |
| Przykład | Rodzaj pisma |  | Objaśnienie | C | M | Y |  | K |
|  | krój pisma | Arial | numer drogi dwujezdniowej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | krój pisma | Arial | numer drogi jednojezdniowej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 2,3 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Na znakach umownych dróg o nawierzchni twardej zaliczonych do kategorii dróg krajowych lub wojewódzkich podaje się ich numery, zgodnie z aktualnymi ustaleniami odpowiednich władz administracyjnych. Dodatkowo oznacza się międzynarodowe numery dróg. Prostokąt z numerem drogi umieszcza się w takim miejscu, aby nie kolidował z innymi elementami treści mapy, a dłuższa oś prostokąta pokrywała się z osią drogi. Znak prostokąta przykrywa znak jezdni i oznaczenia innych elementów treści, w tym poziomice. Długość prostokąta dopasowuje się do wymiarów numeru drogi. Krajowe i międzynarodowe numery dróg umieszcza się w oddzielnych, sąsiadujących ze sobą prostokątach w odległości 1,0 mm, przy czym na pierwszym miejscu umieszcza się prostokąt z numerem krajowym. W przypadku braku miejsca na opis numerów, rezygnuje się z międzynarodowego numeru drogi. Na dłuższych odcinkach numery dróg, jeśli to możliwe, powtarza się dwu–, a nawet trzykrotnie w obrębie arkusza mapy, ale w odległości większej niż 15 cm. Oznaczenia numerów dróg umieszcza się tak, aby jednoznacznie wskazywały przebieg szlaku na przedstawianym obszarze. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_902 | nazwa ulicy lub placu |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| Marszałkowska Filtrowa Płocka pl. Zawiszy |  | krój pisma | Arial | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,7; 2,3; 2,1; 1,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwy ulic opisuje się równolegle do osi ulicy, szerokie – wewnątrz znaku, węższe – nad dolną krawędzią, zasłaniając górną. W szczególnych przypadkach opisuje się pod górną krawędzią, zasłaniając dolną. Nazwy ulic przelotowych – jeśli sytuacja na to pozwala – opisuje się nad znakiem jezdni, równolegle do niego. Nazwy placów opisuje się równolegle do południowej ramki arkusza, najmniejszą wysokością pisma. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_903 | nazwa trasy komunikacyjnej w mieście |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| TRASA ŁAZIENKOWSKA |  | krój pisma | Arial | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przedstawia się nazwy tras komunikacyjnych w obrębie miast, umieszczając opis nad znakiem drogi lub ulicy. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_904 | nazwa przejścia granicznego |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| Przejście graniczne Medyka |  | krój pisma | Arial | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Przedstawia się nazwy drogowych przejść granicznych w ten sposób, że na pierwszym miejscu umieszcza się nazwę polską, a za nią nazwę, jaką ma przejście w kraju sąsiednim. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_905 | nazwa miasta |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | Liczba ludn. w tys. | C | M | Y | K |
| WARSZAWA |  | krój pisma | Arial | 1000,1 i więcej | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 10,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| KRAKÓW |  | krój pisma | Arial | 500,1 – 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 9,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| RADOM |  | krój pisma | Arial | 100,1 – 500,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 8,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| PRUSZKÓW |  | krój pisma | Arial | 50,1 – 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 8,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| SOCHACZEW |  | krój pisma | Arial | 25,1 – 50,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 7,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| WARKA |  | krój pisma | Arial | 10,1 – 25,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 6,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| BIAŁOBRZEGI |  | krój pisma | Arial | 5,01 – 10,00 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 6,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| MOGIELNICA |  | krój pisma | Arial | 5,00 i mniej | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Na mapie umieszcza się wszystkie nazwy miejscowości równolegle do południowej ramki arkusza, przyjmując administracyjne kryterium ich podziału. Miasta i wsie rozróżnia się stosując wersalik dla miast i tekst dla wsi. Nazwę miejscowości lub jej części opisuje się różnym stopniem pisma (różną wielkością pisma). Przy doborze wysokości pisma bierze się pod uwagę zaokrągloną liczbę mieszkańców danej miejscowości. Nazwę główną miejscowości umieszcza się obok głównej jej części. Nazwę główną dużego miasta, którego obszar pokrywa więcej niż jeden arkusz mapy, umieszcza się na tym arkuszu, gdzie znajduje się centrum miasta, tak aby jak najmniej kolidowała z rysunkiem sytuacji. Nazwę główną miasta umieszcza się tylko na jednym arkuszu mapy, nawet jeśli występuje ona w nazwie więcej niż jednego arkusza. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_906 | nazwa dodatkowa miasta |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | Liczba ludn. w tys. | C | M | Y | K |
| WARSZAWA |  | krój pisma | Arial | 1000,1 i więcej | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 8,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| KRAKÓW |  | krój pisma | Arial | 500,1 – 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 8,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| RADOM |  | krój pisma | Arial | 100,1 – 500,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 7,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| PRUSZKÓW |  | krój pisma | Arial | 50,1 – 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 7,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| SOCHACZEW |  | krój pisma | Arial | 25,1 – 50,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 6,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| WARKA |  | krój pisma | Arial | 10,1 – 25,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| BIAŁOBRZEGI |  | krój pisma | Arial | 5,01 – 10,00 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 5,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| MOGIELNICA |  | krój pisma | Arial | 5,00 i mniej | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 4,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych . Na mapie umieszcza się wszystkie nazwy miejscowości równolegle do południowej ramki arkusza, przyjmując administracyjne kryterium ich podziału. Miasta i wsie rozróżnia się stosując wersalik dla miast i tekst dla wsi. Nazwę miejscowości lub jej części opisuje się różną wielkością pisma. Przy doborze wysokości pisma bierze się pod uwagę zaokrągloną liczbę mieszkańców danej miejscowości. W przypadku dużego miasta, którego obszar pokrywa więcej niż jeden arkusz mapy, nazwę dodatkową tego miasta umieszcza się na tych arkuszach, przez które przebiega granica miasta, przy czym nazwę lokalizuje się w pobliżu zabudowy. Natomiast na środkowych arkuszach, które nie zawierają granicy, nazwy dodatkowej nie umieszcza się, a nazwa miasta występuje tylko w tytule arkusza. Dla jednoznacznego określenia przynależności odosobnionej części miejscowości, opisuje się ją identycznie brzmiącą jak nazwa główna tzw. nazwą dodatkową. Nazwę dodatkową stosuje się również do opisu położonego na skraju arkusza fragmentu miejscowości, gdy większa jej część, opisana nazwą główną, jest położona na sąsiednim arkuszu mapy. Nazwę dodatkową umieszcza się na mapie, ale można ją też wpisać poza ramką wewnętrzną, jeśli jest to uzasadnione względami redakcyjnymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_907 | nazwa części miasta |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | Liczba ludn. w tys. | C | M | Y |  | K |
| MOKOTÓW |  | krój pisma | Arial Narrow | 200,1 i więcej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| WOLA |  | krój pisma | Arial Narrow | 100,1 – 200,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 7,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| OCHOTA |  | krój pisma | Arial Narrow | 50,1 – 100,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 6,3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| ŻOLIBORZ |  | krój pisma | Arial Narrow | 25,1 – 50,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| REMBERTÓW |  | krój pisma | Arial Narrow | 10,1 – 25,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 7,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| JAGODNO |  | krój pisma | Arial Narrow | 2,01 – 10,00 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| BIEŃKOWICE |  | krój pisma | Arial Narrow | 0,51 – 2,00 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| NIEMOJEWICE |  | krój pisma | Arial Narrow | 0,11 – 0,50 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| BIELANY |  | krój pisma | Arial Narrow | 0,10 i mniej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| KOBIERZYN |  | krój pisma | Arial Narrow | pojedyncza zagroda | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych . Na mapie umieszcza się wszystkie nazwy miejscowości równolegle do południowej ramki arkusza, przyjmując administracyjne kryterium ich podziału. Miasta i wsie rozróżnia się stosując wersalik dla miast i tekst dla wsi. Nazwę miejscowości lub jej części opisuje się różną wielkością pisma. Przy doborze wysokości pisma bierze się pod uwagę zaokrągloną liczbę mieszkańców danej miejscowości. Nazwy części miast, osiedli mieszkaniowych, a także osiedli o charakterze wiejskim, znajdujących się w granicach miast, opisuje się wersalikiem, bez podawania liczby mieszkańców. Nazwę części miasta umieszcza się w pobliżu centrum tej części. Nazwy osiedli w obrębie opisanych na mapie części miasta umieszcza się tak, aby najlepiej oddawały lokalizację osiedli, a jednocześnie nie zasłaniały istotnych elementów treści mapy. Wielkość pisma dobiera się odpowiednio do liczby mieszkańców. Wielkość pisma dla części miasta składającego się z kilku osiedli zależy od sumy liczby mieszkańców tych osiedli. W przypadku osiedli ze znaczną liczbą mieszkańców, ale zajmujących małą powierzchnię, wielkość pisma zmniejsza się. Gdy opisana nazwą część miasta zajmuje dużą powierzchnię, a zamieszkuje w niej mała liczba mieszkańców, wielkość pisma zwiększa się odpowiednio do wielkości opisywanej powierzchni części miasta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_908 | nazwa dodatkowa części miasta |  |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | Liczba ludn. w tys. | C | M | Y |  | K |
| MOKOTÓW |  | krój pisma | Arial Narrow | 200,1 i więcej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 6,6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| WOLA |  | krój pisma | Arial Narrow | 100,1 – 200,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 6,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| OCHOTA |  | krój pisma | Arial Narrow | 50,1 – 100,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 5,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| ŻOLIBORZ |  | krój pisma | Arial Narrow | 25,1 – 50,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 4,9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| REMBERTÓW |  | krój pisma | Arial Narrow | 10,1 – 25,0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| JAGODNO |  | krój pisma | Arial Narrow | 2,01 – 10,00 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| BIEŃKOWICE |  | krój pisma | Arial Narrow | 0,51 – 2,00 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| NIEMOJEWICE |  | krój pisma | Arial Narrow | 0,11 – 0,50 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| BIELANY |  | krój pisma | Arial Narrow | 0,10 i mniej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych . Na mapie umieszcza się wszystkie nazwy miejscowości równolegle do południowej ramki arkusza, przyjmując administracyjne kryterium ich podziału. Miasta i wsie rozróżnia się stosując wersalik dla miast i tekst dla wsi. Nazwę miejscowości lub jej części opisuje się różną wielkością pisma. Przy doborze wysokości pisma bierze się pod uwagę zaokrągloną liczbę mieszkańców danej miejscowości. Nazwy części miast, osiedli mieszkaniowych, a także osiedli o charakterze wiejskim, znajdujących się w granicach miast, opisuje się wersalikiem, bez podawania liczby mieszkańców. Nazwę części miasta umieszcza się w pobliżu centrum tej części. Nazwy osiedli w obrębie opisanych na mapie części miasta umieszcza się tak, aby najlepiej oddawały lokalizację osiedli, a jednocześnie nie zasłaniały istotnych elementów treści mapy. Wielkość pisma dobiera się odpowiednio do liczby mieszkańców. Wielkość pisma dla części miasta składającego się z kilku osiedli zależy od sumy liczby mieszkańców tych osiedli. W przypadku osiedli ze znaczną liczbą mieszkańców, ale zajmujących małą powierzchnię, wielkość pisma zmniejsza. Gdy opisana nazwą część miasta zajmuje dużą powierzchnię, a zamieszkuje w niej mała liczba mieszkańców, wielkość pisma zwiększa się odpowiednio do wielkości opisywanej powierzchni części miasta. Dla jednoznacznego określenia przynależności odosobnionej części miejscowości, opisuje się ją identycznie brzmiącą jak nazwa główna tzw. nazwą dodatkową. Nazwę dodatkową stosuje się również do opisu położonego na skraju arkusza fragmentu części miasta, gdy większa jej część, opisana nazwą główną, jest położona na sąsiednim arkuszu mapy. Nazwę dodatkową umieszcza się na mapie, ale można ją też wpisać poza ramką wewnętrzną, jeśli jest to uzasadnione względami redakcyjnymi. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_909 | nazwa wsi |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład | Rodzaj pisma |  | Liczba ludn. w tys. | C | M | Y |  | K |
| Kozy | krój pisma | Arial Narrow | 2,01 i więcej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 5,7 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Wielka Wieś | krój pisma | Arial Narrow | 1,01 – 2,00 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Rębiszów | krój pisma | Arial Narrow | 0,51 – 1,00 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Dębnowola | krój pisma | Arial Narrow | 0,26 – 0,50 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Rytomoczydła | krój pisma | Arial Narrow | 0,11 – 0,25 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Kazimierków | krój pisma | Arial Narrow | 0,10 i mniej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Łęsko | krój pisma | Arial Narrow | pojedyncza zagroda | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Wilsznia | krój pisma | Arial Narrow | wieś zniszczona | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych . Na mapie umieszcza się wszystkie nazwy miejscowości równolegle do południowej ramki arkusza, przyjmując administracyjne kryterium ich podziału. Miasta i wsie rozróżnia się stosując wersalik dla miast i tekst dla wsi. Nazwę miejscowości lub jej części opisuje się różnym stopniem pisma (różną wielkością pisma). Przy doborze wysokości pisma bierze się pod uwagę zaokrągloną liczbę mieszkańców danej miejscowości. Nazwy miejscowości o zabudowie rozproszonej, gdzie nie można wyróżnić głównej części, umieszcza się pośrodku tej miejscowości. Gdy wieś składa się z kilku części mających wspólną nazwę i różne określniki, to aby nie powtarzać tej samej części nazwy umieszcza się jedną wspólną nazwę z liczbą mieszkańców, a poszczególne określniki odnoszące się do części miejscowości opisuje się przy odpowiednich częściach wsi, ale bez liczby mieszkańców. Części wsi, przysiółki, kolonie lub pojedyncze zagrody mające odrębne nazwy własne, opisuje się takim samym pismem jak wsie, przy czym wielkość pisma dobiera się odpowiednio do liczby mieszkańców danej części wsi, bez podawania pod nazwą liczby mieszkańców. W przypadku braku miejsca nazwy niektórych części wsi pomija się, szczególnie gdy część wsi stanowi fragment zwartej zabudowy całej miejscowości. Pismo stosowane dla pojedynczych zagród wykorzystuje się także dla nazw leśniczówek, gdy obiekty te znajdują się w obrębie zabudowy miejscowości, ale ich nazwa jest inna niż nazwa tej miejscowości. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_910 | nazwa dodatkowa wsi |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład | Rodzaj pisma |  | Liczba ludn. w tys. | C | M | Y |  | K |
| Kozy | krój pisma | Arial Narrow | 2,01 i więcej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 4,9 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Wielka Wieś | krój pisma | Arial Narrow | 1,01 – 2,00 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 4,6 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Rębiszów | krój pisma | Arial Narrow | 0,51 – 1,00 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Dębnowola | krój pisma | Arial Narrow | 0,26 – 0,50 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 3,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Rytomoczydła | krój pisma | Arial Narrow | 0,11 – 0,25 | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 3,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Kazimierków | krój pisma | Arial Narrow | 0,10 i mniej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 3,2 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych . Na mapie umieszcza się wszystkie nazwy miejscowości równolegle do południowej ramki arkusza, przyjmując administracyjne kryterium ich podziału. Miasta i wsie rozróżnia się stosując wersalik dla miast i tekst dla wsi. Nazwę miejscowości lub jej części opisuje się różnym stopniem pisma (różną wielkością pisma). Przy doborze wysokości pisma bierze się pod uwagę zaokrągloną liczbę mieszkańców danej miejscowości. Dla jednoznacznego określenia przynależności odosobnionej części miejscowości, opisuje się ją identycznie brzmiącą jak nazwa główna tzw. nazwą dodatkową. Nie dotyczy to odosobnionej części wsi mającej odrębną nazwę. Nazwę dodatkową stosuje się również do opisu położonego na skraju arkusza fragmentu miejscowości, gdy większa jej część, opisana nazwą główną, położona jest na sąsiednim arkuszu mapy. Nazwę dodatkową umieszcza się na mapie, ale można ją też wpisać poza ramką wewnętrzną, jeśli jest to uzasadnione względami redakcyjnymi. Gdy miejscowość ma dwie nazwy, to pod nazwą główną powszechnie używaną, umieszcza się w nawiasie nazwę drugą, historyczną, przyjmując dla niej krój i wielkość pisma jak dla nazwy dodatkowej. Nazwy historycznej pod nazwą dodatkową miejscowości nie umieszcza się. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_911 | liczba mieszkańców i skrót jednostki administracyjnej |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład | Rodzaj pisma |  | Objaśnienie | C | M | Y |  | K |
| 13,7 0,14 | krój pisma | Arial Narrow | liczba mieszkańców | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| UG UP UW | krój pisma | Arial Narrow | skrót jednostki administracyjnej | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  | wysokość pisma | 2,8 |  |  |  |  |  |  |
|  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |  |
|  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |  |
|  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liczbę mieszkańców umieszcza się pod główną nazwą miejscowości. Określa się ją w tysiącach z dokładnością do jednego miejsca po przecinku, gdy liczy ona powyżej 10 000 mieszkańców, a z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, gdy liczy 10 000 mieszkańców lub mniej. Dla miast i wsi będących siedzibami jednostek administracyjnych stosuje się odpowiednie skróty objaśniające: UW, SP, UM, UMG, UG, umieszczane pod nazwą główną miejscowości, za liczbą mieszkańców. Gdy w miejscowości znajduje się kilka urzędów, pod nazwą umieszcza się skrót urzędu najwyższej rangi. Opis liczby mieszkańców wraz ze skrótem określającym rangę urzędu administracyjnego umieszcza się symetrycznie pod nazwą miejscowości. Gdy siedziba urzędu gminy mieści się w innej miejscowości, to pod nazwą miejscowości gminnej należy umieścić skrót „UG”, a poniżej w nawiasie informację, w której miejscowości znajduje się siedziba urzędu gminy ,, (z siedzibą w…)”. Pod nazwą i liczbą mieszkańców miejscowości, w której znajduje się budynek urzędu gminy umieszcza się informację „(siedziba UG...)”. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_912 | nazwa obszaru chronionego |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| BIAŁOWIESKI PARK NARODOWY REZERWAT KRUCZY KAMIEŃ REZERWAT JELENI DWÓR |  | krój pisma | Arial | 76 | 7 | 90 |  | 0 |
|  |  | wysokość pisma | 2,3 – 8,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Opisuje się nazwy wszystkich parków narodowych, parków krajobrazowych i rezerwatów. Nazwa obszaru chronionego jest nadrzędna nad nazwą obiektu przyrodniczego. Gdy nazwa rezerwatu przyrody została utworzona poprzez dodanie odpowiedniego określnika do nazwy lasu, jeziora, bagna, uroczyska występującego na mapie, przy opisie pomija się nazwę tego obiektu umieszczając tylko nazwę rezerwatu. W przypadku występowania podobieństwa nazw nie umieszcza się nazwy obiektu gdy obniżyłoby to czytelność mapy. Gdy nazwy są różne, umieszcza się obie. Małe fragmenty obszarów chronionych odcięte ramką arkusza, opisuje się pismem zmniejszonym o 10% poza ramką wewnętrzną, gdy wymagają tego względy redakcyjne. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_913 | nazwa morza, zatoki lub wód żeglownych |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| MORZE BAŁTYCKIE ODRA KANAŁ GLIWICKI |  | krój pisma | Cambria | 65 | 15 | 0 |  | 0 |
|  |  | wysokość pisma | 2,8 – 9,9 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych . Na mapie umieszcza się wszystkie nazwy obiektów wodnych. Tak zwane określniki fizjograficzne podaje się zwykle w formie skrótowej, lecz w nazwach dużych obiektów, opisanych wewnątrz ich zarysu, a w szczególności w nazwach rozspacjowanych, nie stosuje się skrótów. Wysokość pisma stosowana do opisu nazwy powinna być uzależniona od wielkości opisywanego obiektu wodnego. Gdy obiekt wodny przecina ramka arkusza, wysokość pisma dostosowuje się do powierzchni fragmentu obiektu występującego na danym arkuszu. Nazwy cieków umieszcza się równolegle do linii cieku (lepiej nad linią niż pod nią) albo między liniami brzegowymi rzeki, jeśli pozwala na to jej szerokość. Na długich rzekach nazwy opisuje się co 15–20 cm. Gdy rzeka opisana jest dużym pismem wewnątrz linii brzegowych, nazwę umieszcza się nie więcej niż dwa razy na jednym arkuszu mapy. Oprócz głównej nazwy rzeki, za którą uważa się nazwę jej dolnego biegu, umieszcza się na mapie w nawiasie za nazwą główną lokalnie używane nazwy odcinków rzek, stosując dla obydwu nazw taką samą wielkość pisma. Małe fragmenty obiektów powierzchniowych odcięte ramką arkusza, opisuje się pismem zmniejszonym o 10% poza ramką wewnętrzną, gdy wymagają tego względy redakcyjne. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_914 | nazwa jeziora, rzeki, kanału, strumienia, rowu lub stawu |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| Jezioro Łebsko Kanał Mosiński Mokrzyca |  | krój pisma | Cambria | 65 | 15 | 0 |  | 0 |
|  |  | wysokość pisma | 2,7 – 9,1 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych . Na mapie umieszcza się wszystkie nazwy obiektów wodnych. Tak zwane określniki fizjograficzne podaje się zwykle w formie skrótowej, lecz w nazwach dużych obiektów, opisanych wewnątrz ich zarysu, a w szczególności w nazwach rozspacjowanych, nie stosuje się skrótów. Wysokość pisma stosowana do opisu nazwy powinna być uzależniona od wielkości opisywanego obiektu wodnego. Gdy obiekt wodny przecina ramka arkusza, wysokość pisma dostosowuje się do powierzchni fragmentu obiektu występującego na danym arkuszu. Nazwy cieków umieszcza się równolegle do linii cieku (lepiej nad linią niż pod nią) albo między liniami brzegowymi rzeki, jeśli pozwala na to jego szerokość. Na długich rzekach nazwy opisuje się co 15–20 cm. Gdy rzeka opisana jest dużym pismem wewnątrz linii brzegowych, nazwę umieszcza się nie więcej niż dwa razy na jednym arkuszu mapy. Nazwy cieków należy umieszczać tak, aby łatwo można było odróżnić ciek główny od jego dopływów, gdy są one przedstawione tą samą grubością linii. Aby umożliwić identyfikację, na podstawie mapy, początkowego odcinka rzeki, konieczne jest umieszczenie nazwy w pobliżu jej źródeł. Oprócz głównej nazwy rzeki, za którą uważa się nazwę jej dolnego biegu, umieszcza się na mapie w nawiasie za nazwą główną lokalnie używane nazwy odcinków rzek, stosując dla obydwu nazw taką samą wielkość pisma. Małe fragmenty obiektów powierzchniowych odcięte ramką arkusza, opisuje się pismem zmniejszonym o 10% poza ramką wewnętrzną, gdy wymagają tego względy redakcyjne. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_918 | nazwa lasu, puszczy, bagna, łąki, uroczyska |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| Puszcza Białowieska Rude Bagno Kobielowa Łąka Grzędy |  | krój pisma | Arial | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,5 – 9,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Nazwę lasu, puszczy, bagna, łąki, uroczyska, a także innych obiektów podobnego typu, opisuje się na ich powierzchni. W szczególności należy zwrócić uwagę na rozmieszczenie nazw obszarów niewyznaczonych ściśle konturem użytku. Nazwę umieszcza się tak, aby jej położenie odzwierciedlało zasięg obszaru, którego dotyczy. Nazwę obiektu, którego oś układa się skośnie w stosunku do południowej ramki arkusza, opisuje się wzdłuż tej osi po łagodnym łuku. Obszary kształtem zbliżone do koła lub kwadratu opisuje się równolegle do południowego boku ramki, przy czym nazwy wieloczłonowe mogą być opisywane w dwóch, a nawet trzech wierszach, rozmieszczonych symetrycznie. Nazwy dużych obszarów, których zasięg obejmuje kilka arkuszy mapy opisuje się na każdym arkuszu. Jeśli opisywany zwarty obszar zajmuje co najmniej 40% powierzchni arkusza, do opisu stosuje się maksymalną, podaną w tabeli i jednakową dla tych wszystkich arkuszy wielkość pisma. Na arkuszu mapy nie powtarza się nazwy jednego ciągłego obszaru. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_920 | nazwa pasma, grzbietu lub masywu górskiego |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| PIENINY GARB DZIKOWCA JAWORNIK |  | krój pisma | Arial | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,8 – 8,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Umieszcza się możliwie wszystkie nazwy dotyczące form powierzchni ziemi, z wyjątkiem nazw dużych form, które zajmują obszar większy niż 4 arkusze mapy. Masyw górski opisuje się jako obiekt powierzchniowy stosując pismo znaku 0010_920 oraz zasady zawarte w objaśnieniu do znaku 0010_918. Niezależnie od nazwy masywu opisuje się nazwy i wysokości szczytów stosując pismo znaku 0010_921. Przed nazwą szczytu nie dodaje się określnika fizjograficznego o ile nie stanowi on integralnej części nazwy. Przy ustalaniu wysokości pisma nazw gór i innych wzniesień bierze się pod uwagę nie tylko wysokość bezwzględną góry lub wzniesienia, ale także wysokość względną, relację tych wysokości do wysokości innych szczytów i wyniosłości w danym masywie, grzbiecie górskim, na wyżynie lub wysoczyźnie i znaczenie turystyczne góry. Podobne kryteria należy stosować przy wyborze nazw form powierzchni ziemi (w przypadku ich dużego zagęszczenia). Gdy występują podwójne nazwy, wówczas drugą, rzadziej używaną, opisuje się w nawiasie pod pierwszą, stosując pismo zmniejszone o 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_921 | nazwa góry, skały, szczytu lub przełęczy |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| Rysy Skała Pisana Przełęcz Siodło |  | krój pisma | Arial | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,5 – 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Umieszcza się możliwie wszystkie nazwy dotyczące form powierzchni ziemi, z wyjątkiem nazw dużych form, które zajmują obszar większy niż 4 arkusze mapy. Nazwy szczytów gór i skał umieszcza się symetrycznie nad znakiem punktu wysokościowego, a opis wysokości pod tym punktem. Masyw górski opisuje się jako obiekt powierzchniowy stosując pismo znaku 0010_920 oraz zasady zawarte w objaśnieniu do znaku 0010_918. Niezależnie od nazwy masywu opisuje się nazwy i wysokości szczytów stosując pismo znaku 0010_921. Przed nazwą szczytu nie dodaje się określnika fizjograficznego o ile nie stanowi on integralnej części nazwy. Przy ustalaniu wysokości pisma nazw gór i innych wzniesień bierze się pod uwagę nie tylko wysokość bezwzględną góry lub wzniesienia, ale także wysokość względną, relację tych wysokości do wysokości innych szczytów i wyniosłości w danym masywie, grzbiecie górskim, na wyżynie lub wysoczyźnie i znaczenie turystyczne góry. Podobne kryteria należy stosować przy wyborze nazw form powierzchni ziemi (w przypadku ich dużego zagęszczenia). Gdy występują podwójne nazwy, wówczas drugą, rzadziej używaną, opisuje się w nawiasie pod pierwszą, stosując pismo zmniejszone o 10%. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_922 | nazwa wyspy, półwyspu lub przylądka na morzu |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| WOLIN HEL ROZEWIE |  | krój pisma | Century Gothic | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,7 – 7,6 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | tak |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Nazwy wysp i półwyspów opisuje się na ich powierzchni, gdy pozwala na to wielkość obiektu lub obok nich, gdy nazwa nie mieści się na ich obszarze. Nazwy wydłużonych wysp i półwyspów można rozmieścić łukiem po ich zewnętrznej stronie, mimo że nazwa swobodnie zmieściłaby się na ich powierzchni. Nazwy przylądków rozmieszcza się w zależności od kierunku linii brzegowej albo poziomo, albo ukośnie łukiem, poprzecznie do linii wybrzeża. W celu jednoznacznej identyfikacji przylądka jego nazwę umieszcza się tak, aby jej początek lub koniec znajdował się tuż przy przylądku. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_923 | nazwa wyspy, półwyspu lub przylądka na jeziorze lub rzece |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| Upałty Sosnowy Ostrów Wyspa Ptaków |  | krój pisma | Century Gothic | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,3 – 5,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nazwa pozyskiwana z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych. Nazwy wysp i półwyspów opisuje się na ich powierzchni, gdy pozwala na to wielkość obiektu lub obok nich, gdy nazwa nie mieści się na ich obszarze. Nazwy wydłużonych wysp i półwyspów można rozmieścić łukiem po ich zewnętrznej stronie, mimo że nazwa swobodnie zmieściłaby się na ich powierzchni. Nazwy przylądków rozmieszcza się w zależności od kierunku linii brzegowej albo poziomo, albo ukośnie łukiem, poprzecznie do linii wybrzeża. W celu jednoznacznej identyfikacji przylądka jego nazwę umieszcza się tak, aby jej początek lub koniec znajdował się tuż przy przylądku. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_924 | opis wysokości poziomicy, skarpy lub głębokości wąwozu |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| 150 7,5 |  | krój pisma | Arial Narrow | 0 | 0 | 0 |  | 45 |
|  |  | wysokość pisma | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość pozyskiwana z numerycznego modelu rzeźby terenu. W terenie górzystym opisuje się tylko poziomice pogrubione, na terenach pagórkowatych i falistych również poziomice zasadnicze, a w terenach równinnych także pomocnicze i uzupełniające. Opisy wysokości poziomic nie mogą kolidować z innymi elementami treści mapy, a podstawa opisu powinna być zwrócona w kierunku spadku terenu. Zasady opisu skarp i punktów wysokościowych podano w objaśnieniach do odpowiednich znaków (0010_807_1, 0010_807_2). |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_925 | opis wysokości punktu wysokościowego lub przełęczy |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| 123,7 |  | krój pisma | Arial Narrow | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,7 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wysokość pozyskiwana z numerycznego modelu rzeźby terenu. Opisy liczbowe wysokości bezwzględnej lub względnej powinny być w miarę możliwości umieszczane z prawej strony i nieco powyżej znaku, a w przypadku braku miejsca tak, aby nie było wątpliwości, czego opis dotyczy. Wysokość punktów wysokościowych podaje się z dokładnością 0,1 m. W miejscach charakterystycznych elementów sytuacji, w szczególności: krzyże, wiatraki, załamania linii elektroenergetycznych, nie umieszcza się znaku graficznego punktu wysokościowego, a jedynie wpisuje się wysokość odnoszącą się do podstawy krzyża czy wiatraka lub wysokość terenu w miejscu załamania linii elektroenergetycznej. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_926 | inna nazwa |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| Park Skaryszewski Kop. Wujek Most Północny Huta Batory Wawel Stad. Narodowy Łazienki Królewskie |  | krój pisma | Arial | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu nazwy obiektu stosuje się następujące kryteria: – zapewnienie czytelności nazwy w formie pełnej lub skróconej oraz jednoznacznej identyfikacji obiektu, do którego ta nazwa się odnosi, – wielkość obiektu (zajmowana powierzchnia), – ranga obiektu określona jego funkcją lub wartością historyczną, – znaczenie orientacyjne obiektu. Ocena rangi obiektu zależy m. in. od wielkości miejscowości, w jakiej znajduje się obiekt. W mniejszych miejscowościach, a tym bardziej poza obszarem zabudowanym, nabierają znaczenia obiekty, które w dużym mieście uznawane są za mniej ważne. W pierwszym rzędzie umieszcza się nazwy tych obiektów, które decydują o randze i funkcji miejscowości. Gdy z nazwy obiektu nie wynika jego funkcja, przy nazwie dodatkowo umieszcza się skrót objaśniający. Gdy opisuje się obiekt o dużej powierzchni , stosuje się pismo odpowiednio powiększone w stosunku do wielkości pisma podanego w tabeli i ewentualnie rozspacjowuje się je. Nazwę przedsiębiorstwa, którego działalność rozciągnięta jest na dużym obszarze, umieszcza się przy głównych budynkach. Gdy ramka arkusza przecina obszar przedsiębiorstwa, nazwę własną opisuje się na tych arkuszach, gdzie zlokalizowane są budynki oraz inne urządzenia lub elementy charakterystyczne dla tego przedsiębiorstwa. W rejonie miasta, gdzie występuje duże skupisko ważnych obiektów, opisuje się nazwy tylko większych i ważniejszych z nich, przy czym dopuszcza się stosowanie skrótów nazw, a następnie ewentualne zmniejszenie wielkości pisma w stosunku do podanego w tabeli (maksymalnie o 25%). Nazw stacji i przystanków kolejowych identycznych z nazwami miejscowości, w których się znajdują, nie opisuje się. Gdy stacja lub przystanek kolejowy ma inną nazwę niż nazwa miejscowości lub jest od niej oddalona, jej nazwę opisuje się. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_927 | skrót lub opis objaśniający |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| mag. H leś. przedsz. spoż. oczyszcz. w.ciśn. |  | krój pisma | Arial | 0 | 0 | 0 |  | 100 |
|  |  | wysokość pisma | 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skróty objaśniające umieszcza się, w miarę możliwości, przy przedstawianych na mapie zakładach przemysłowych oraz budynkach użyteczności publicznej, o ile można jednoznacznie zidentyfikować obiekty topograficzne, do których się odnoszą. Jeżeli jest to niemożliwe, skrótu objaśniającego nie umieszcza się. Skróty objaśniające umieszcza się również przy budynkach lub obiektach, które mają istotne znaczenie turystyczne lub historyczne oraz tych, które ze względu na swoją specyficzną funkcję lub fizjonomię wyróżniają się z otoczenia, a nie są przedstawione odrębnym znakiem. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_928 | skrót lub opis objaśniający obiektu wodnego |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| źr. min. bas. kąp. |  | krój pisma | Arial | 65 | 15 | 0 |  | 0 |
|  |  | wysokość pisma | 2,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Skróty odkrytych obiektów wodnych i źródeł opisuje się w barwie niebieskiej. Skróty obiektów wodnych znajdujących się w budynkach opisuje się barwą czarną. |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Kod kartograficzny | Nazwa obiektu |  |  |  |  |  | poziom |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0010_929 | numer znaku granicznego |  |  |  |  |  | 65 |  |
| Znak graficzny – wymiary w skali mapy [mm] |  |  |  | Barwa pisma |  |  |  |  |
| Przykład |  | Rodzaj pisma |  | C | M | Y |  | K |
| 132 |  | krój pisma | Arial | 20 | 90 | 0 |  | 0 |
|  |  | wysokość pisma | 2,5 |  |  |  |  |  |
|  |  | pochylenie | tak |  |  |  |  |  |
|  |  | pogrubienie | nie |  |  |  |  |  |
|  |  | wersalik | nie |  |  |  |  |  |
| Uwagi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Numery znaków granicznych opisuje się zgodnie z dokumentacją graniczną. Pełny numer znaku lub nazwę umieszcza się w miejscu zbiegu trzech granic państwowych.Gdy na danym odcinku granicy przedstawia się tylko znaki charakterystyczne, opisy niektórych z nich mogą być pominięte w wypadku ich znacznego zagęszczenia lub braku miejsca na opis. |  |  |  |  |  |  |  |  |

      - Wytyczne nadawania skrótów kartograficznych:

| skrót kartograficzny | pełna nazwa | klasa obiektów | charakterystyka |
| --- | --- | --- | --- |
| amb. | ambasada | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('rezydencja ambasadora', 'placówka dyplomatyczna lub konsularna') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| B | bank | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('bank') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| b. | bród | OT_SKPP_L | rodzaj IN ('bród') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| bas. kąp. | basen kąpielowy | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('basen kąpielowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
|  |  | OT_BUSP_A | rodzaj IN ('basen') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| biur. | biurowiec | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('siedziba firmy lub firm') AND (liczbaKondygnacji >= 5) OR (przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('centrum konferencyjne', 'kuria metropolitalna', 'ministerstwo', 'prokuratura', 'przejście graniczne', 'straż graniczna', 'urząd celny', 'inny urząd administracji publicznej') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie posiada wpisu w atrybucie "informacjaDodatkowa” informującego o nadleśnictwie |
| b. tran. | baza transportowa | OT_KUKO_A | rodzaj IN ('zajezdnia lub baza transportowa') i nie zawiera obiektów z klasy OT_BUBD_A (przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('zajezdnia autobusowa', 'zajezdnia tramwajowa', 'zajezdnia trolejbusowa')) i posiada wpis w atrybutach "informacjaDodatkowa" lub "nazwa" informujący o bazie transportowej |
| bud. | budowa | OT_PTPL_A | posiada wpis w atrybucie "informacjaDodatkowa" informujący o budowie |
| c. han. | centrum handlowe | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('centrum handlowe') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| d. dz. | dom dziecka | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dom dziecka') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| d. h. | dom handlowy | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dom towarowy lub handlowy', 'hipermarket lub supermarket') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| d. k. | dom kultury | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dom kultury') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| d. op. | dom opieki | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dom opieki społecznej') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| d. paraf. | dom parafialny | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dom parafialny') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie posiada wpisu w atrybucie "informacjaDodatkowa" dotyczącego plebani |
| d. s. | dom studencki | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dom studencki') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| dw. aut. | dworzec autobusowy | OT_KUKO_A | rodzaj IN ('dworzec autobusowy') |
| d. wes. | dom weselny | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dom weselny') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| d. wych. | dom wychowawczy | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('placówka opiekuńczo-wychowawcza') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| d. wyp. | dom wypoczynkowy | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dom wypoczynkowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| el. | elektrownia | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('elektrownia') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('elektrownia') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUPG_A (rodzaj IN ('elektrownia')) |

| elc. | elektrociepłownia | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('elektrociepłownia') |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('elektrociepłownia') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUPG_A (rodzaj IN ('elektrociepłownia')) |
| elw. | elewator | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('elewator') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| fort. | twierdza lub forteca | OT_KUZA_A | rodzaj IN ('twierdza lub forteca') |
| gar. | garaż | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('garaż') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_PTZB_A (rodzaj IN ('jednorodzinna')) |
| gaz. | gazownia, zbiornik na gaz, stacja gazowa, szyb gazowy | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('gazownia') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('zbiornik na gaz', 'stacja gazowa') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUPG_A (rodzaj IN ('gazownia')) |
|  |  | OT_BUIT_P | rodzaj IN ('szyb naftowy lub gazowy') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') i posiada wpis w atrybucie "informacjaDodatkowa" informujący o szybie gazowym |
| gl. | miejsce wydobycia gliny | OT_PTWZ_A | rodzaj IN ('wyrobisko') AND surowiec IN ('glina') |
| H | hotel | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('hotel') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| hłd. | hałda | OT_PTWZ_A | rodzaj IN ('zwałowisko') |
| hod. | budynek produkcyjny ferm hodowlanych | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('gospodarstwo hodowlane') i zwiera obiekty z klasy OT_BUBD_A (przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('budynek produkcyjny zwierząt hodowlanych') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('budynek produkcyjny zwierząt hodowlanych') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany‘) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUPG_A (rodzaj IN ('gospodarstwo hodowlane')) |
| h. sport. | hala sportowa | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('hala sportowa') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| h. targ. | hala targowa | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('hala targowa') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| int. | internat | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('internat lub bursa szkolna') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| K | kino | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('kino') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| kemp. | kemping | OT_KUHO_A | rodzaj IN ('kemping') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('domek kempingowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUHO_A (rodzaj IN ('kemping')) |
| kl. | klasztor, dom zakonny | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('klasztor', 'dom zakonny') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| kłm | kamieniołom | OT_PTWZ_A | rodzaj IN ('wyrobisko') AND surowiec IN ('kamień') |
| kop. | kopalnia | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('kopalnia') |
| kort | kort tenisowy | OT_BUSP_A | rodzaj IN ('kort tenisowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('korty tenisowe') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| ląd. | lądowisko | OT_KUKO_A | rodzaj IN ('lotnisko lub lądowisko') i posiada wpis w atrybucie "informacjaDodatkowa" informujący o lądowisku |
|  |  | OT_OIKM_P | rodzaj IN ('lądowisko dla helikopterów') i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUKO_A (rodzaj IN ('lotnisko lub lądowisko')) |

| letn. | dom letniskowy | OT_KUSK_A | rodzaj IN ('zespół domów letniskowych') |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dom letniskowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUSK_A (rodzaj IN ('zespół domów letniskowych')) |
| lotn. | lotnisko | OT_KUKO_A | rodzaj IN ('lotnisko lub lądowisko') i posiada wpis w atrybucie "informacjaDodatkowa" informujący o lotnisku |
| M | muzeum | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('muzeum') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| mag. | magazyn | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('magazyn') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| metalurg. | przemysł metalurgiczny | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('zakład metalurgiczny') |
| nadl. | nadleśnictwo - siedziba | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('inny urząd administracji publicznej') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i posiada wpis w atrybucie "informacjaDodatkowa" informujący o siedzibie nadleśnictwa |
| nft. | szyb naftowy | OT_BUIT_P | rodzaj IN ('szyb naftowy lub gazowy') AND kategoriaIstnienia IN ('eksploatowany') i posiada wpis w atrybucie "informacjaDodatkowa" informujący o szybie naftowym |
| niecz. | nieczynny | OT_SKTR_L | kategoriaIstnienia IN ('nieczynny') |
|  |  | OT_OIKM_P | rodzaj IN ('stacja lub przystanek kolejowy') AND kategoriaIstnienia IN ('nieczynny') |
|  |  | OT_BUWT_P | rodzaj IN ('wieża szybu kopalnianego') AND kategoriaIstnienia IN ('nieczynny') |
| obs. astr. | obserwatorium astronomiczne | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('obserwatorium lub planetarium') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| oczyszcz. | oczyszczalnia ścieków | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('oczyszczalnia ścieków') |
| osad. | osadnik | OT_BUZT_A | rodzaj IN ('osadnik') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| ośr. wyp. | teren ośrodka wypoczynkowego | OT_KUHO_A | rodzaj IN ('ośrodek wypoczynkowy') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('ośrodek szkoleniowo-wypoczynkowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUHO_A (rodzaj IN (‘ośrodek wypoczynkowy’)) |
| P | policja | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('policja') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| p. | parking | OT_KUKO_A | rodzaj IN ('parking') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('parking wielopoziomowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUKO_A (rodzaj IN ('parking')) |
| p. golf. | pole golfowe | OT_BUSP_A | rodzaj IN ('pole golfowe') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| piask. | kopalnia piasku, piaskownia | OT_PTWZ_A | rodzaj IN ('wyrobisko') AND surowiec IN ('piasek') |
| p. kol. | przystanek kolejowy | OT_OIKM_P | rodzaj IN ('stacja lub przystanek kolejowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie klasy z OT_KUKO_A (rodzaj IN ('stacja kolejowa')) |
| pleb. | plebania | OT_BUBD_A | funkcjaOgolnaBudynku IN ('budynki mieszkalne') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i posiada wpis w atrybucie "informacjaDodatkowa" informujący o plebani |
| pl. sport. | plac sportowy | OT_BUSP_A | rodzaj IN ('plac sportowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| pocz. | placówka operatora pocztowego | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('placówka operatora pocztowego') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| pog. rat. | pogotowie ratunkowe | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('jednostka ratownictwa medycznego') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| pomp. | Przepompownia | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('przepompownia') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('stacja pomp') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUPG_A (rodzaj IN ('przepompownia', 'zakład wodociągowy', 'zakład utylizacji', 'oczyszczalnia ścieków', 'rafineria', 'kopalnia', 'gazownia', 'elektrownia', 'elektrociepłownia') lub (rodzaj = 'gospodarstwo hodowlane' AND skrotKartograficzny = 'hod.')) |
| port | port wodny lub przystań | OT_KUKO_A | rodzaj IN ('port wodny lub przystań') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('terminal portowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUKO_A (rodzaj IN ('port wodny lub przystań')) |
| port lot. | dworzec lotniczy | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dworzec lotniczy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| pr. | prom | OT_SKPP_L | rodzaj IN ('prom') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| przedszk. | przedszkole | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('przedszkole') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| pw. | przewóz łodziami | OT_SKPP_L | rodzaj IN ('łódź') |
| rafin. | rafineria | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('rafineria') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('rafineria') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUPG_A (rodzaj IN ('rafineria')) |
| rem. | remiza strażacka | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('straż pożarna') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| rest. | restauracja | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('restauracja') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| rdst. | radiostacja | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('centrum telekomunikacyjne', 'stacja nadawcza radia i telewizji') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
|  |  | OT_BUWT_P | rodzaj IN ('maszt lub wieża telekomunikacyjna') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiektach z klasy OT_BUBD_A (przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('centrum telekomunikacyjne', 'stacja nadawcza radia i telewizji')) oraz posiada wpis w atrybucie "informacjaDodatkowa" dotyczący radiostacji |
| rmp. | rampa | OT_BUIB_A | rodzaj IN ('rampa kolejowa') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
|  |  | OT_BUIB_L | rodzaj IN ('rampa kolejowa') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| r. zab. | ruina zabytkowa | OT_OIOR_A | rodzaj IN ('ruina zabytkowa') |
| S | sąd | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('sąd') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| san. | sanatorium | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('sanatorium') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| schr. | schronisko | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('schronisko turystyczne') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| sil. | silos | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('silos') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| SP | starostwo powiatowe | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('starostwo powiatowe') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| st. | stacja kolejowa | OT_KUKO_A | rodzaj IN ('stacja kolejowa') |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('dworzec kolejowy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUKO_A (rodzaj IN (‘'stacja kolejowa’)) |
| stadn. | stadnina | OT_KUSK_A | rodzaj IN ('kompleks sportowo-rekreacyjny') i posiada wpis w atrybucie "informacjaDodatkowa" informujący o stadninie |
| szk. | szkoła | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('szkoła podstawowa', 'szkoła ponadpodstawowa', 'szkoła wyższa') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| szpit. | szpital | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('szpital') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| T | teatr | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('teatr') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| targ. | targowisko lub bazar | OT_KUHU_A | wszystkie |
| UG | urząd gminy | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('urząd gminy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| UM | urząd miasta | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('urząd miasta') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| UMG | urząd miasta i gminy | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('urząd miasta i gminy') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| UMr | urząd marszałkowski | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('urząd marszałkowski') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| utyliz. | zakład utylizacyjny | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('zakład utylizacji') |
| UW | urząd wojewódzki | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('urząd wojewódzki') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| w. ciśn. | wieża ciśnień | OT_BUWT_P | rodzaj IN ('wieża ciśnień') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| wdc. | zakład wodociągowy | OT_KUPG_A | rodzaj IN ('zakład wodociągowy') |
| w. obs. | wieża obserwacyjna | OT_BUWT_P | rodzaj IN ('wieża obserwacyjna', 'wieża przeciwpożarowa', 'wieża widokowa') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| zaj. | zajezdnia autobusowa lub tramwajowa | OT_KUKO_A | rodzaj IN ('zajezdnia lub baza transportowa') i zawiera obiekty z klasy OT_BUBD_A (przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('zajezdnia autobusowa', 'zajezdnia tramwajowa', 'zajezdnia trolejbusowa')) |
|  |  | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('zajezdnia autobusowa', 'zajezdnia tramwajowa', 'zajezdnia trolejbusowa') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) i nie jest położony na obiekcie z klasy OT_KUKO_A (rodzaj IN ('zajezdnia lub baza transportowa') |
| zdr. | ośrodek zdrowia | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('placówka ochrony zdrowia') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| z. kar. | zakład karny | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('zakład karny') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| źr. min. | źródło mineralne | OT_OIPR_P | rodzaj IN ('źródło') AND informacjaDodatkowa IN ('mineralne') |
| żłb. | żłobek | OT_BUBD_A | przewazajacaFunkcjaBudynku IN ('żłobek') AND kategoriaIstnienia IN (‘eksploatowany’) |
| żw. | miejsce wydobycia żwiru | OT_PTWZ_A | rodzaj IN ('wyrobisko') AND surowiec IN ('żwir') |