Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  5045/2026

Zarządu  Województwa  Opolskiego

z  dnia  23.03.2026 r

Załącznik nr 1 do SWZ

DOA-ZP.272.6.2026

Opis Przedmiotu zamówienia

„Aktualizacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych z aktualizacją obiektów kategorii rzeźba terenu”

CZĘŚĆ 1, CZĘŚĆ 2, CZĘŚĆ 3

# ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest aktualizacja zbiorów danych bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla obszaru wybranych powiatów województwa opolskiego.

- W ramach zamówienia należy zweryfikować, poprawić i zaktualizować BDOT10k, w tym obiekty kategorii rzeźba terenu, w oparciu o dostępne materiały źródłowe;

# ZASIĘG PRZESTRZENNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia obejmuje zasięgiem przestrzennym 3 powiaty województwa opolskiego. Zasięg przestrzenny przedmiotu zamówienia jest przedstawiony graficznie
w załączniku nr 1 do niniejszych Warunków Technicznych.

- Przedmiot zamówienia został podzielony na części wskazane w Tab. 1

| NR CZĘŚCI | TERYT | POWIAT |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1609 | opolski |
| 2 | 1610 | prudnicki |
| 3 | 1611 | strzelecki |

Tab. 1 Podział na części.

# MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE

Za materiały źródłowe do opracowania przedmiotu zamówienia uznaje się, w szczególności:

- materiały, które przekaże Zamawiający:

- Zbiory danych BDOT10k dla powiatów podlegających aktualizacji, o których mowa w pkt II.2, w formacie GML opracowane zgodnie ze schematem aplikacyjnym, o którym mowa w pkt V.2;

- Zbiory danych BDOT10k dla powiatów sąsiadujących z powiatami, o których mowa w pkt II.2, 
w formacie GML, opracowane zgodnie ze schematem aplikacyjnym, o którym mowa w pkt V.2, które zostaną wydane po stwierdzeniu przez Wykonawcę potrzeby ich modyfikacji w zakresie uzgodnienia styku z powiatami podlegającymi aktualizacji;

- Zdjęcia lotnicze - najaktualniejsze dla danego obszaru, w przypadku, gdy są aktualniejsze od dostępnej ortofotomapy, o której mowa w pkt III.14;

- Państwowy Rejestr Granic (PRG) w zakresie jednostek administracyjnych, w formacie GML;

- Baza danych ewidencji gruntów i budynków – EGiB, w formacie GML;

- Baza danych obiektów topograficznych – BDOT500, w formacie GML;

- Baza danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu – GESUT, w formacie GML;

- Inne wektorowe opracowania wielkoskalowe, w przypadku braku materiałów wymienionych w pkt III.5-7;

- Wykazy dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, a także wykazy węzłów drogowych oraz innych obiektów związanych z komunikacją drogową pozyskane z właściwych zarządów dróg, urzędów marszałkowskich oraz urzędów miast i gmin;

- Liczba mieszkańców pozyskana z właściwego ministerstwa ds. cyfryzacji w formacie XLSX 
lub z urzędów gmin;

- Przeszkody lotnicze pozyskane z Urzędu Lotnictwa Cywilnego do wykorzystania podczas aktualizacji wysokości budowli wysokich w klasach OT_BUWT – lokalizacja obiektów 
w formacie SHP;

- Wyniki analiz przestrzennych na obiektach bazy BDOT10k, w formatach SHP lub XLSX. Wykaz wykonanych analiz został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszych Warunków Technicznych;

- Wykaz inwestycji i zmian w terenie sporządzony przez WODGiK w Opolu w formacie SHP.

- materiały, które pozyska Wykonawca:

- Ortofotomapy cyfrowe - najaktualniejsze dla danego obszaru – do pobrania za pomocą usług WFS https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WFS/Skorowidze, https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/ORTO/WFS/SkorowidzPrawdziwejOrtofotomapy lub z serwisu www.geoportal.gov.pl za pomocą usług przeglądania WMS;

- Numeryczny Model Terenu (NMT) w formacie Arc/Info ASCII GRID – do pobrania za pomocą usługi WFS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/PZGIK/NumerycznyModelTerenuEVRF2007/WFS/Skorowidze lub z serwisu www.geoportal.gov.pl za pomocą usług przeglądania WMS.

W pierwszej kolejności należy wykorzystać najaktualniejszy NMT o interwale siatki 1 m, opracowany w technologii lotniczego skanowania laserowego. Jeżeli na dany obszar jest również dostępny aktualniejszy od niego NMT opracowany na podstawie zdjęć lotniczych, należy go wykorzystać w zakresie zidentyfikowanych zmian rzeźby terenu.

W przypadku wykorzystania NMT w układzie PL-KRON86-NH, Wykonawca musi w pierwszym kroku wykonać transformację do układu PL-EVRF2007-NH (należy wykorzystać model różnic wysokości pomiędzy układami wysokościowymi PL-EVRF2007-NH a PL-KRON86-NH dostępny na stronie BIP GUGIK: http://www.gugik.gov.pl/bip/prawo/modele-danych);

- Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych (PRNG) w formacie GML – do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl („Zawartość mapy”, sekcja „Dane do pobrania”, warstwa „Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych");

- Państwowy Rejestr Granic (PRG) w zakresie ulic, w formacie GML oraz w formacie SHP – do pobrania z serwisu www.geoportal.gov.pl („Zawartość mapy”, sekcja „Dane do pobrania”, warstwa „Państwowy Rejestr Granic” – „Adresy i ulice – dane zbiorcze");

- Dane z centralnego rejestru form ochrony przyrody prowadzone przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska – do pobrania z serwisu https://www.gov.pl/web/gdos/dostep-do-danych-geoprzestrzennych;

- Rejestr TERYT w zakresie identyfikatorów dla ulic i miejscowości – dostępny w serwisie https://eteryt.stat.gov.pl/eTeryt/rejestr_teryt/udostepnianie_danych/baza_teryt/uzytkownicy_indywidualni/pobieranie/pliki_pelne.aspx?contrast=default;

- Uchwały publikowane w wojewódzkich dziennikach urzędowych (https://www.dziennikiurzedowe.gov.pl/dzienniki-wojewodztw.html) m.in. w sprawie:

- nadania/zmiany nazw ulic, mostów, placów itp,,

- zaliczenia dróg do kategorii dróg wojewódzkich lub powiatowych lub gminnych i ustalenia/zmiany ich przebiegu,

- nadania/zmiany numerów dla dróg powiatowych i gminnych;

- Ogólnodostępne rejestry publiczne i informacje sektora publicznego, na podstawie wykazu zamieszczonego w załączniku nr 2 do niniejszych Warunków Technicznych;

- Informacje pochodzące z systemu RWDZ (Rejestr Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń) prowadzonego przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – pliki w formacie CSV do pobrania z serwisu https://wyszukiwarka.gunb.gov.pl/pobranie.html;

- Inne informacje dostępne na stronach internetowych właściwych organów i instytucji, w tym serwisy WMS i WFS geoportalu krajowego oraz portali marszałkowskich, powiatowych, miejskich;

- Dane z wywiadu terenowego.

Do obowiązków Wykonawcy należy bieżące, w okresie od podpisania umowy do 30 dni 
przed datą zakończenia prac zgodnie z umową, śledzenie informacji publikowanych 
w serwisie www.geoportal.gov.pl dotyczących przyjęcia do państwowego zasobu geodezyjnego 
i kartograficznego danych, o których mowa w pkt 14, 16 i 17 oraz ponowne ich pobranie i wykorzystanie do aktualizacji danych BDOT10k (zaleca się zapisanie do Newslettera).

Zamawiający zastrzega sobie w trakcie trwania zamówienia, jednak nie później niż 30 dni przed datą zakończenia prac zgodnie z umową, możliwość przekazania danych i materiałów, o których mowa w pkt 3 –13, w oparciu, o które należy zaktualizować bądź poprawić dane BDOT10k.

# ZAKRES PRAC

W ramach zamówienia należy w szczególności wykonać następujące prace:

- Zaktualizować oraz zweryfikować i poprawić dane BDOT10k w oparciu o dostępne materiały źródłowe, o których mowa w pkt III. 3-23, a w przypadku, gdy aktualizacja nie jest możliwa 
w oparciu o te materiały, niezbędne dane należy pozyskać z wywiadu terenowego, 
o którym mowa w pkt III.24. Podczas wywiadu terenowego Wykonawca wykona dokumentację zdjęciową oraz opracuje mapę wywiadu terenowego z wniesioną przybliżoną lokalizacją nowych obiektów. BDOT10k należy zaktualizować w następujący sposób:

- zweryfikować i zaktualizować klasę OT_ADJA_A i OT_ADMS_A w oparciu o Państwowy Rejestr Granic, o którym mowa w pkt III.4,

- wprowadzić wszystkie brakujące i nowe obiekty, w tym inwestycje wskazane w pkt III.13 oraz w pkt III. 22. Podczas aktualizacji bazy na podstawie materiałów, o których mowa 
w pkt III.13 i 22 należy udzielić wyjaśnienia w przypadku niewprowadzenia zmiany
w bazie BDOT10k, uzupełniając atrybut [komentarz] odpowiednim wpisem: „nie wprowadzono zmiany, ponieważ….”; wykaz inwestycji i zmian w terenie oraz wykaz
z systemu RWDZ wraz z wyjaśnieniami należy skompletować wraz z danymi źródłowymi. W przypadku, gdy pozwolenia w GUNB są nowsze niż materiały źródłowe konieczna jest weryfikacja  w terenie czy budowa inwestycji się rozpoczęła,

- zweryfikować i zaktualizować BDOT10k na podstawie obiektów występujących w ogólnodostępnych rejestrach publicznych, o których mowa w pkt III.21,

- zweryfikować i poprawić dane BDOT10k na podstawie wyników analiz przestrzennych, o których mowa w pkt III.12. W przekazanych przez Zamawiającego plikach SHP należy uzupełnić atrybut [komentarz] wartościami: „poprawiono” lub „nie poprawiono, 
ponieważ ….”; wyniki analiz przestrzennych dla danego powiatu wraz z wyjaśnieniami należy skompletować wraz z danymi źródłowymi,

- poprawić istniejące i wprowadzić nowe  wpisy w atrybucie [informacjaDodatkowa] wg poniższych zasad:

- wszystkie wpisy muszą rozpoczynać się małą literą;

- nie należy stosować „wersalika” ani cudzysłowów ani apostrofów – zasada nie dotyczy nazw własnych czy nazw z bazy TERYT;

- wszystkie wpisy muszą być zgodne z zasadami polskiej pisowni – należy używać wpisów w mianowniku oraz w liczbie pojedynczej;

- należy stosować pełne nazwy - zastosowanie skrótu jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy pełna informacja nie mieści się w atrybucie;

- ujednolicić wpisy o takim samym znaczeniu, poprawiając jednocześnie literówki, usuwając spacje pomiędzy wyrazami a myślnikiem we wpisach np. „pałacowo-parkowy” i usuwając robocze adnotacje;

- porównać wpisy z wpisami w atrybutach [nazwa] i [uwagi] w celu wyeliminowania sprzecznych informacji. Na podstawie dostępnych materiałów źródłowych ustalić, która wartość jest właściwa;

- wpisy w atrybutach: [uwagi], [informacja dodatkowa], [nazwa] nie mogą powielać informacji zawartych w pozostałych atrybutach;

- usunąć wpisy dotyczące zabytków wraz z informacją o numerze z rejestru zabytków tj. „nazwa obiektu (typ obiektu), nr rej….”,

- aktualizując BDOT10k stosować zasady opisane w wyjaśnieniach udzielonych do pytań dotyczących sposobu wprowadzania obiektów do BDOT10k zawartych w załączniku nr 6 do niniejszych Warunków Technicznych,

- poprawić błędne lub uzupełnić brakujące wartości atrybutu [kodKarto10k] w oparciu 
o wytyczne nadawania kodów kartograficznych opisane w pkt 1 załącznika nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych,

- uzupełnić brakujące wartości, usunąć nadmiarowe wartości, a w przypadku stwierdzenia występowania błędnych wartości [skrotKartograficzny] poprawić je w oparciu o wytyczne nadawania skrótów kartograficznych opisane w pkt 2 załącznika nr 4 do niniejszych Warunków Technicznych,

- usunąć nieistniejące obiekty,

- zmodyfikować geometrię i  zaktualizować atrybuty obiektów, które uległy zmianom lub są niezgodne ze stanem faktycznym;

- Zaktualizować kategorię obiektów rzeźba terenu w zakresie klas obiektów „linia wysokościowa” (OT_RTLW_L) i „punkt wysokościowy” (OT_RTPW_P) w następujący sposób:

- na obszarze oznaczonym na Załączniku nr 8 jako obszar A, dla którego dostępne jest NMT ze skaningu laserowego należy:

- opracować ponownie wszystkie obiekty „poziomica” w klasie „linia wysokościowa” zgodnie 
z zasadami opisanymi w załączniku nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych,

- zweryfikować i poprawić położenie oraz wartości w atrybucie „wysokość” dla pozostałych obiektów kategorii rzeźba terenu z uwzględnieniem zapisów w lit. e i f,

- na obszarze oznaczonym na Załączniku nr 8 jako obszar B, dla którego dostępny jest NMT ze zdjęć lotniczych należy:

- opracować ponownie wszystkie obiekty kategorii rzeźba terenu na obszarach, gdzie powstały nowe inwestycje, które wpłynęły na zmianę ukształtowania terenu zgodnie 
z zasadami opisanymi w załączniku nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych,

- zweryfikować i poprawić położenie oraz wartości w atrybucie „wysokość” obiektów kategorii rzeźba terenu na obszarach, gdzie nie było nowych inwestycji z uwzględnieniem zapisów
w lit. e i f,

- na obszarze oznaczonym na Załączniku nr 8 jako obszar C, dla którego brak aktualniejszego NMT należy zweryfikować i poprawić opracowane poziomice zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt III.5-12 załącznika nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych,

- na obszarze, na którym poziomice nie były opracowywane w ramach niniejszego opracowania należy zweryfikować i poprawić opracowane poziomice zgodnie z zasadami opisanymi w pkt III.5-12 załącznika nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych,

- na całym zleconym obszarze w oparciu o obiekty fizjograficzne z bazy PRNG zweryfikować
i poprawić oraz uzupełnić obiekty w klasie „punkt wysokościowy” (OT_RTPW_P) zgodnie
z zasadami opisanymi w pkt I załącznika nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych; zmianę położenia obiektu punktowego należy wykonać, jeżeli jego położenie względem NMT zmieniło się o wartość większą od 1,5 m,

- na całym zleconym obszarze w oparciu o obiekty fizjograficzne z bazy PRNG zweryfikować
i poprawić oraz uzupełnić obiekty „skarpa” i wąwóz” w klasie „linia wysokościowa” (OT_RTLW_L) zgodnie z zasadami opisanymi w pkt II załącznika nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych; zmianę położenia i kształtu obiektu liniowego należy wykonać, jeżeli jego położenie względem NMT zmieniło się o wartość większą od 1,5 m,

- na całym zleconym obszarze zweryfikować wartość atrybutu ‘informacjaDodatkowa’ na podstawie wartości atrybutu ‘nazwaGlowna’ z bazy PRNG, zgodnie z wymaganiem opisanym w pkt I.7 i pkt II.8 załącznika nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych;

- dla całego zleconego obszaru wykonać wykaz rozbieżności między obiektami klasy OT_RTPW_P a obiektami bazy PRNG zgodnie z pkt IV załącznika nr 5 do niniejszych Warunków Technicznych.

- Wykonać wykaz materiałów źródłowych w zakresie NMT. Wykaz powinien zawierać informację o godle, aktualności (rok, miesiąc i dzień, zgodnie z informacją o pozyskaniu NMT), informację o źródle danych NMT, błędzie średnim i linku do danych. Niniejszy wykaz należy przekazać Zamawiającemu w terminie 30 dni od podpisania umowy oraz załączyć do sprawozdania technicznego;

- Dokonać uzgodnienia przestrzennego, geometrycznego i atrybutowego wszystkich powiązanych klas obiektów tak, aby baza BDOT10k stanowiła spójny i topologiczny zbiór danych przestrzennych, również w zakresie położenia obiektów kategorii rzeźba terenu względem pozostałych obiektów BDOT10k;

- Na granicy między powiatami wszystkie obiekty muszą być zgodne atrybutowo 
i geometrycznie. Uzgodnić wszystkie styki między zbiorami danych BDOT10k, o których mowa w pkt III.1 i z sąsiadującymi z nimi zbiorami danych BDOT10k, które zostały wydane wykonawcom realizującym zamówienia urzędów marszałkowskich oraz Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Informacje o wykonawcach realizujących zamówienia przekaże Zamawiający. Na granicy ze zbiorami danych BDOT10k nie podlegającymi aktualizacji uzgodnić obiekty na obszarze powiatów, o których mowa w pkt III.1. Zbiory danych BDOT10k dla powiatów stycznych należy pobrać z serwisu www.geoportal.gov.pl. W przypadku stwierdzenia konieczności zmodyfikowania obiektów po stronie zbiorów niepodlegających aktualizacji, zwrócić się do Zamawiającego o ich wydanie do edycji;

- Wykonać kontrole opracowania (kontrole atrybutowe, geometryczne, topologiczne 
i przestrzenne) oraz sporządzić opis zasadniczych procesów i wszystkich czynności kontrolnych w sprawozdaniu technicznym. Dodatkowo wykonać kontrolę automatyczną przekazywanych zbiorów danych BDOT10k za pomocą Walidatora dostępnego w postaci wtyczki do oprogramowania QGIS opracowanej przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
z szablonem kontroli dla BDOT10k w wersji aktualnej na dzień wykonania kontroli;

- Wszystkie przekazywane dane i materiały źródłowe zapisać oraz skompletować zgodnie 
z niniejszymi Warunkami Technicznymi i obowiązującymi „Zasadami kompletowania materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz standardowych opracowań kartograficznych”, które stanowią załącznik nr 7 do niniejszych Warunków Technicznych.

- Zamawiający dopuszcza ewentualne zmiany w sposobie aktualizacji obiektów rzeźby terenu, zgłoszone przez Wykonawcę, po wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.

# WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA ZAKRESU PRAC

      - Położenie sytuacyjne obiektów należy wyznaczyć w układzie współrzędnych płaskich PL-1992. Wysokości obiektów należy wyznaczyć w układzie PL-EVRF2007-NH.

      - Dla bazy BDOT10k opracowywanej w ramach niniejszego zamówienia należy wykorzystać schemat aplikacyjny zgodny z modelem bazy BDOT10k oraz bazy BDOO, określonym 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia wymienionego w pkt VIII.1.2

targetNamespace="urn:gugik:specyfikacje:gmlas:bazaDanychObiektowTopograficznych10k:2.0" version="1.4".

Schemat zostanie przekazane przez Zamawiającego wraz ze zbiorami danych BDOT10k wymienionymi w pkt III.1 i 2.

      - Podczas modyfikacji zbiorów danych BDOT10k należy przestrzegać następujących zasad związanych z rodzajem edycji:

- „brak modyfikacji” (brak zmian w atrybutach lub geometrii)

Nie wolno w danych źródłowych modyfikować żadnych atrybutów łącznie z gml:id.

- „utworzenie obiektu”

Należy wypełnić:

- atrybut [lokalnyId] - musi być zgodny z wyrażeniem regularnym [A-Za-z0-9]{8}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{4}-[A-Za-z0-9]{12} i przyjmować wartość unikalną dla całego zbioru danych; atrybut [lokalnyId] musi być generowany automatycznie, jako identyfikator UUID (Universally Unique Identifier). Do generowania UUID zaleca się stosowanie normy ISO/IEC 9834-8:2005 lub nowszej,

- atrybut [poczatekWersjiObiektu],

- atrybut [oznaczenieZmiany],

- wszystkie pozostałe wymagane atrybuty,

- wartość gml:id uzupełnić zgodnie ze wzorem: {NAZWAKLASY}_{TERYTPOWIATU}_{LOKALNYID}, gdzie nazwa klasy musi być wpisana bez przedrostka „OT_” i przyrostka „_P” lub „_L” lub „_A”.

- „zmiana atrybutu lub geometrii obiektu”

Należy zaktualizować:

- atrybut [wersja],

- atrybut [poczatekWersjiObiektu],

- atrybut [oznaczenieZmiany].

Nie należy zmieniać atrybutu gml:id obiektu.

- „podział obiektu na dwa obiekty”

Obiekt, który został podzielony kończy cykl życia i należy go traktować identycznie jak usuwany obiekt. Obiekty powstałe wskutek podziału należy traktować identycznie jak nowo utworzone obiekty.

- „agregacja dwóch obiektów”

Obiekt, który powstał poprzez agregację dwóch obiektów należy traktować identycznie jak nowo utworzony obiekt. Obiekty istniejące przed agregacją kończą cykl życia i należy je traktować tak jak obiekty usuwane.

- „usunięcie obiektu”

Należy zaktualizować:

- atrybut [wersja],

- atrybut [koniecWersjiObiektu],

- atrybut [oznaczenieZmiany].

Nie należy zmieniać atrybutu gml:id obiektu.

- „zmiana kolejności zapisanych werteksów”

Należy zaktualizować:

- atrybut [wersja],

- atrybut [poczatekWersjiObiektu],

- atrybut [oznaczenieZmiany].

Zmiana jest dopuszczalna wyłącznie, gdy jest to uzasadnione merytorycznie.

      - Zbiory danych BDOT10k, o których mowa w pkt III.1-2 należy zapisać w formatach:

- GML, zgodnie z obowiązującym schematem aplikacyjnym, o którym mowa w pkt V.2,

- MDB (GeoMedia).

      - Zgeneralizowany NMT należy zapisać w cięciu arkuszowym dla skali 1:5 000 układu 
PL-1992 lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym, tworzącym ciągłą obszarowo bazę składającą się z poszczególnych modułów archiwizacji. Arkusze należy zapisać w formacie Arc/Info ASCII GRID o rozszerzeniu „.asc”, przy czym:

- współrzędne płaskie prostokątne X i Y środków pikseli wynikowego rastra odnoszą się do wielokrotności interwału siatki,

- interwał siatki 5 m,

- węzły siatki poza obszarem ramki sekcji otrzymują kod -9999,

- współrzędne płaskie prostokątne X i Y oraz wysokość normalną H zapisuje się w metrach 
z precyzją do 0,01 m.

      - Mapę wywiadu terenowego, o której mowa w pkt IV.1 należy opracować na podkładzie ortofotomapy z naniesionymi obiektami BDOT10k w następującej symbolice: obiekty istniejące w BDOT10k w kolorze białym, natomiast zidentyfikowane w terenie zmiany i nowe obiekty (wraz z ich charakterystyką), dla których Wykonawca posiada dokumentację zdjęciową
z terenu, o której mowa w pkt IV.1 w kolorze czerwonym. Format zapisu mapy wywiadu terenowego należy uzgodnić z Zamawiającym.

      - Dokumentację zdjęciową, o której mowa w pkt IV.1 należy zapisać w formie plików 
w formacie TIFF lub JPG lub innym uzgodnionym z Zamawiającym, zawierających informacje 
o położeniu przestrzennym (geotag).

# INFORMACJE NIEJAWNE

- W opracowaniu nie wykazuje się informacji opisowej o obiektach położonych na terenach zamkniętych, zgodnie z § 3 pkt 4 rozporządzenia wymienionego w pkt VIII.1.6.

- Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania oraz na 14 dni przed upływem terminu realizacji zamówienia zwrócić się do Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych GUGiK z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących położenia terenów zamkniętych, o których mowa w pkt VI.1. Kopie pism oraz uzyskane odpowiedzi, Wykonawca przekaże Zamawiającemu wraz z operatem technicznym. Załączniki w formie elektronicznej z terenami zamkniętymi należy przekazać Zamawiającemu poza operatem technicznym.

# KONTROLA I ODBIÓR PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać do kontroli i odbioru dane, które uzyskały pozytywny wynik kontroli wewnętrznej, przeprowadzonej przez kierownika prac ze strony Wykonawcy. Kierownik prac jest osobą upoważnioną do kierowania pracami geodezyjnymi związanymi z realizacją umowy i posiada uprawnienia zawodowe z zakresu „redakcja map”, o których mowa art. 43 pkt. 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Dane i materiały będące wynikiem przedmiotu zamówienia należy przekazać w formie 
operatu technicznego prac geodezyjnych skompletowanego zgodnie z zasadami kompletowania, o których mowa w pkt IV.7.

- Operat techniczny w wersji elektronicznej należy umieścić na uzgodnionym z Zamawiającym serwerze FTP. Wszystkie przekazane dokumenty elektroniczne, w tym dane cyfrowe (spakowane pliki .ZIP), wchodzące w skład operatu technicznego muszą zostać opatrzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do kierowania pracami geodezyjnymi, o której mowa w pkt VII.1.

- Operat techniczny, o którym mowa w pkt VII.2 powinien zawierać:

- spis dokumentów operatu technicznego;

- sprawozdanie techniczne;

- dane źródłowe, które zostały wykorzystane w opracowaniu, z wyjątkiem ortofotomapy, NMT i zdjęć lotniczych;

- mapę wywiadu terenowego, o której mowa w pkt V.6 wraz z dokumentacją zdjęciową, 
o której mowa w pkt V.7;

- zgeneralizowany NMT, o którym mowa w pkt V.5,

- pliki cyfrowe ze zbiorami danych BDOT10k, opracowane zgodnie ze schematem aplikacyjnym, o którym mowa w pkt V.2.

- Po zakończonym pozytywnie odbiorze, Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni przekazać do właściwego wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego skompletowany operat techniczny, w wersji elektronicznej zapisanej na serwerze FTP UMWO .

- Po wykonaniu pracy Wykonawca zachowa materiały źródłowe przez okres trwania rękojmi. Po upływie terminu rękojmi, materiały, o których mowa w pkt III.3, 5-11. Wykonawca trwale usunie ze swoich nośników.

# AKTY PRAWNE

- Obowiązującymi aktami prawnymi wraz z ogłoszonymi do nich zmianami są, w szczególności:

1)	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;

2)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych;

3)	Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych;

4)	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

5)	Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

6)	Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.

# ZAŁĄCZNIKI:

- Zasięg przestrzenny przedmiotu zamówienia.

- Wykaz ogólnodostępnych rejestrów publicznych i informacji sektora publicznego.

- Wykaz wykonanych analiz przestrzennych.

- Wytyczne nadawania kodów kartograficznych oraz skrótów kartograficznych.

- Zasady opracowania obiektów z kategorii rzeźba terenu.

- Wyjaśnienia do pytań dotyczących sposobu wprowadzania obiektów do BDOT10k.

- Zasady kompletowania materiałów i zbiorów danych powstałych w wyniku opracowania
i aktualizacji Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) oraz standardowych opracowań kartograficznych.

- Zasięg przestrzenny NMT do aktualizacji rzeźby terenu.