Załącznik nr 1

Opis Przedmiotu Zamówienia - OPZ

- Ciągnik rolniczy – wymagania podstawowe

Przedmiotem zamówienia jest ciągnik rolniczy fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, wykonawczych i prawnych, gotowy do użytku. Ciągnik powinien posiadać świadectwo homologacji pozwalające na dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 w sprawie homologacji typu ciągników rolniczych i przyczep oraz typu ich przedmiotów wyposażenia lub części ( Dz. U. z 2015 r. poz. 343 z zm.)

- Parametry ciągnika – wymagania obowiązkowe:

(oferta zostanie odrzucona jeśli zaproponowana maszyna nie spełni tych wymagań)

- Wielkość ciągnika – ciągnik kompaktowy – do zastosowań komunalnych średniej wielkości.

- Silnik: diesel chłodzony cieczą o mocy minimum 37 KW  tj. 50,3KM

- napęd 4 x 4, 4 WD, z blokadą napędów

- pompa hydrauliczna o całkowitej wydajności hydraulicznej wynoszącej co najmniej 54 l/min./CC

- kabina ogrzewana i klimatyzowana z certyfikatem ROPS

- Reflektory LED +oświetlenie robocze montowane na górze kabiny – przednie i tylne

- przedni TUZ

- tylny TUZ kat. I lub II o udźwigu na końcówkach kulowych wynoszących minimum 700 kg, z regulacją opadania

- niezależny WOM o obrotach od 540/540 ECO do 1.000 rpm włączany elektrycznie przód i tył

- skrzynia biegów: hydrostatyczna lub mechaniczna zsynchronizowana z rewersem z przełożeniami „pełzającymi”

- certyfikat CE, homologacja do poruszania się po drogach publicznych, dokumenty do rejestracji

- instrukcja obsługi w języku polskim

- dwa komplety kluczyków do otwierania drzwi i uruchamiania ciągnika

- ogumienie: rolnicze

- gwarancja producenta min. 24 miesiące2 lata.

- Wymagania dodatkowe – oczekiwane – nie decydujące o odrzuceniu oferty

- Fotel operatora z amortyzacją

- preferowana skrzynia hydrostatyczna (elementy ułatwiające starowanie, łatwa zmiana kierunku jazdy oraz ułatwienia do operowania elementami przyczepianymi z przodu lub z tyłu)

- wycieraczka szyby tylnej i ogrzewanie szyby tylnej

- Tempomat WOM lub jazdy zapewniający utrzymywanie stałych obrotów lub jazdy.

- Przedni i tylny WOM zapewniający kompatybilność z osprzętem – preferowane wykorzystanie ciągnika i osprzętu do zadań komunalnych (zamiatanie, odśnieżanie koszenie itp.)

- Preferowana waga ciągnika nie przekraczająca 1900 kg – ciągnik kompaktowy do zastosowań komunalnych

- wspomaganie kierownicy

- wyjścia hydrauliczne: 4/2 przód i 4/2 tył

2. Osprzęt – wymagania podstawowe

2.1. Pług składany

- Pług odśnieżny przeznaczony do usuwania śniegu z powierzchni dróg placów, parkingów i innych utwardzonych powierzchni drogowych i chodnikowych, takich jak: asfalt, kostka betonowa i brukowa, beton.

- zapewnienie kompatybilności z zamawianym ciągnikiem i innymi pojazdami wolnobieżnymi, np. ciągnikami rolniczymi, ładowarkami, itp. – typowe elementy montażowe zapewniające łatwe przezbrojenie maszyny.

- wymagany podział lemiesza na części  - tak aby można było zmienić tylko jeden element lemiesza który uległ zużyciu.

- możliwość montażu gumowych (dla ochrony odśnieżanej powierzchni) lub stalowych (dla skuteczniejszego zdzierania warstw oblodzonych i ujeżdżonych) lemieszy.

- Światła obrysowe na brzegach pługa

- Mocowanie - zawieszenie wahliwe, TUZ kat. I/0 sztywny

- Szerokość robocza w zależności od pozycji roboczych – od 1600 mm do 1800 mm – nie większa

- Listwy zgarniające - gumowe pionowe

- Amortyzacja listwy zgarniającej - za pomocą sprężyn

- Sterowanie – elektrohydrauliczne

2.1. Rozsiewacz komunalny – posypywarka do piasku i soli

- Rozsiewacz wyposażony w przystawkę komunalną - przeznaczony do zimowego utrzymania dróg, placów, parkingów, chodników.

- Kształt kosza zasypowego powinien być tak dopasowany aby uniknąć kolizji z kabiną ciągnika

- Materiał siewny (medium) -  sól, piasek, grys lub ich mieszanki.

- zapewnienie kompatybilności z zamawianym ciągnikiem i innymi pojazdami wolnobieżnymi, np. ciągnikami rolniczymi, ładowarkami, itp. – typowe elementy montażowe zapewniające łatwe przezbrojenie maszyny.

- System wysiewu – tarczowo-odśrodkowy lub odśrodkowy

- Pojemność zbiornika – min. 0,3 m3

- Prędkość obrotowa WOM - 540 obr/min

- Szerokość rozrzutu z przystawką komunalną - 1,2 – 5 m

- Płynna regulacja ilości i szerokości  rozsiewu

- Plandeka

- Zasuwa mechaniczna - reczna

- Siatka filtrująca

- Oświetlenie drogowe

- Dostawa, gwarancja, serwis, szkolenie

- Dostawa

Sprzęt powinien być dostarczony i rozładowany na własny koszt i ryzyko na koszt Wykonawcy 
do następującej lokalizacji: Gmina Piaseczno – Plac gminnej spółki komunalnej PUK Piaseczno ul. Techniczna 6, 05-500 Piaseczno.

- TERMIN DOSTAWY: do …………………….. r. – termin zależny od oferty – pozycja punktowana

- Dostarczenie urządzeń przez Wykonawcę możliwe będzie jedynie w dni robocze - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 przy zachowaniu ostatecznego terminu dostawy określonego w umowie.

- Dostarczony sprzęt powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wad prawnych i fizycznych.

- Dostarczony sprzęt musi być wyposażony w dokumenty gwarancyjne, certyfikat CE, fabryczną instrukcję obsługi w języku polskim, książkę serwisową w języku polskim.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia oględzin zaoferowanego przez Wykonawcę sprzętu.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru:

- widocznych wad,

- niezgodności dostawy pod względem wymaganych parametrów, braku wymaganych dokumentów technicznych,

Wykonawca zobowiązany jest do wymiany towaru na wolny od wad, uzupełnienia braków towaru lub wymiany dostarczonego towaru na zgodny z Umową, najpóźniej w ciągu 4 dni roboczych.

- GWARANCJA - ……………………… miesięcy liczona od daty dostawy sprzętu.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił pełnej gwarancji i zapewnił serwis przez zadeklarowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące) liczony od daty odbioru końcowego dostawy.

Zamawiający zastrzega, że przedmiot Umowy objęty gwarancją i rękojmią za wady może znajdować się poza siedzibą Zamawiającego, w związku z czym Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania wad przedmiotu Umowy w miejscach wskazanych przez Zamawiającego w przypadku zgłoszenia wady lub w punkcie serwisowym Wykonawcy, w przypadku, kiedy Wykonawca zapewni transport przedmiotu umowy do swojej siedziby.

- Serwis gwarancyjny

Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązany jest bezpłatnie wykonywać przeglądy okresowe i gwarancyjne sprzętu w terminach wskazanych w instrukcji obsługi, książce eksploatacji lub warunkach gwarancji producenta z uwzględnieniem dojazdu, robocizny oraz niezbędnych materiałów eksploatacyjnych (np. oleje, smary, filtry, świece zapłonowe itp.)

Rozpoczęcie napraw gwarancyjnych powinno rozpocząć się do 3 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia usterki lub awarii, ewentualnie pierwszego dnia roboczego, o ile zgłoszenie nastąpi w dniu poprzedzającym dzień ustawowo wolny od pracy. Zamawiający dopuszcza przesuniecie tego terminu w uzasadnionych przypadkach udokumentowanych przez Wykonawcę – jednak przesuniecie nie może wynosić więcej niż kolejne 3 dni.  Naprawa powinna nastąpić w terminie do 14 dni od daty przyjęcia zgłoszenia o usterce lub awarii sprzętu.

- Serwis pogwarancyjny

Należy podać dane punktu serwisowego lub firmy zajmującej się serwisem dostarczonego sprzętu.

- Szkolenie

Wykonawca zobowiązany jest bezpłatnie wykonać szkolenie z obsługi ciągnika z osprzętem dla pracowników obsługi w miejscu dostawy – min. 4 pracowników Zamawiającego. Termin szkolenia zostanie ustalony przy odbiorze dostawy.

W ramach i w trakcie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się zrealizować maksymalnie dwa dodatkowe szkolenia dla wskazanych pracowników Zamawiającego. Szkolenia powinny być zorganizowane nie później niż w terminie 14 dni od zgłoszenia potrzeby odbycia szkoleń, w miejscu na terenie Polski przewidzianym i zapewnionym przez Zamawiającego.