Załącznik nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pojazd posiadający komplet dokumentacji uprawniającej do zarejestrowania go na terytorium Polski w tym posiada;

- dowód rejestracyjny

- przegląd techniczny

- dokumentację uprawniającą do użytkowania pojazdu w jednostkach ochrony przeciwpożarowej w tym ważną na dzień podpisania umowy ważną opinię techniczną wydaną przez Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej Państwowy Instytut Badawczy w Józefowie.

Pojazd oklejony cechami identyfikacyjnymi jednostki w sposób zgodny z wytycznymi KGPSP (nr operacyjne, nazwa jednostki, herb gminy)

PARAMETRY TECHNICZNO UŻYTKOWE

- Rok produkcji nie starszy niż 2000,

- Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy min. 250KM

- Skrzynia automatyczna/manualna min.5 biegów

- Napęd 4X2 + fabryczna mechaniczna blokada tylnego mostu

- Ogumienie pojedyncze osi przedniej oraz bliźniacze osi tylnej

- Ogumienie szosowo-terenowe

- Kabina 4 drzwiowa przystosowana do przewozu 8 ratowników (2+2+4)

- Przeszklenie w części osobowej, szyby otwierane w drzwiach tylnych

- Sygnalizacja świetlna w technologii LED dwie lampy pojedyncze na dachu + lampy naprzemienne w grilu + lampa pojedyncza z tyłu

- Sygnalizacja dźwiękowa z zestawem rozgłoszeniowym generator dźwięków min. 150W + głośnik 200W

- Zabudowa kontenerowa z 7 skrytkami sprzętowymi

- Oświetlenie przedziałów skrytkowych LED

- Półki zapewniające ergonomię pracy w przedziałach skrytkowcyh

- Dach zabudowy wykonany w zabezpieczeniu antypoślizgowym jako podest roboczy z drabinką wejściową oraz barierkami ochronnymi

- Oświetlenie pola pracy LED min. 7 punktów

- Kompozytowy zbiornik wody min.2000l

- Autopompa jednozakresowa min.1600 l/min

- Linia szybkiego natarcia 50m na elektrycznym zwijadle z prądownicą Turbo-Jet

- Belka chromowana wraz z min. 4 lampami dalekosiężnymi

- Złącze do podtrzymania ciśnienia w układzie pneumatycznym pojazdu

- Złącze do podtrzymania napięcia akumulatorów pojazdu DC24V

- Wyciągarka hydrauliczna o uciągu min. 5000kg

- Generator prądu min. 230-400V o mocy 20kVA

- Wysuwany, zdalnie sterowany maszt oświetleniowy z dwiema najaśnicami halogenowymi min.  2x1000W